	«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома 
МОУ «Академический лицей»

____________ Е.С. Стрельчук 

30 июля 2019 года
	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 
МОУ «Академический лицей»

___________  Е.В. Чеботарёва

31 июля 2019 г.




ИНСТРУКЦИЯ

по использованию углекислотного огнетушителя
ИОТ – 94 – 2019
1. Общие требования безопасности.
- Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

- При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

- Углекислотные огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимые огнезащитные вещества, которые не повреждают оборудования и объекты (компьютерная техника, вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратуры и т.п.).

- При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

2. Перед применением углекислотных огнетушителей следует ограничить количество обслуживаемого персонала, который находится в помещении.

3. При использовании необходимо:
3.1. Выдернуть опломбированную чеку.

3.2. Направить раструб на очаг пожара, не браться за раструб рукой, т.к. температура при работе понизится до минус 60-70 градусов - можно получить ожог.

3.3. Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).

3.4. Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты.
Заместитель директора по безопасности
С.Э. Кравцов

PAGE  
1

