Контрольная работа по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Для гр. Н19ТО

Выберите правильный ответ и дайте пояснения (при необходимости используйте справочную литературу)

1. Укажите причину по которой двигатель не запускается.

1. Негерметичны топливопроводы системы питания топливом.

2. Нарушилась регулировка угла опережения впрыска топлива.

3. Оба ответа правильные.

2. Какие требования необходимо соблюдать при остановке двигателя с турбонаддувом.

1. Необходимо проработать 1,2 минуты на максимальной частоте вращения коленвала.

2. Необходимо проработать 1,2 минуты на минимальной частоте коленвала.

3. Из-за какой неисправности в систему смазки попадает антифриз.

1. Нарушилась герметичность уплотняющих колец гильзы или прокладки головки цилиндра.

2. Негерметична завальцовка термосилового датчика включателя

4. До какого уровня заливается антифриз в расширительный бачок.

1. До 1/3 емкости бачка.

2. До ½ емкости бачка.

3. Бачок заливается полностью.

5. Допускается ли кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости.

1. Допускается, для полного слива охлаждающей жидкости

2. Категорически запрещается во избежание перегрева двигателя.

Передвижные средства и оборудование для технического обслуживания и ремонта машин.

6. К каким последствиям приводит отсутствие пробки на расширительном бачке системы охлаждения

1. Увеличиваются потери охлаждающей жидкости из-за выпаривания, повышается температура в системе охлаждения.

2. Ускоряется коррозионный износ деталей.

7. С какой периодичностью рекомендуется менять антифриз в системе охлаждения       дизельного двигателя.

1. При весеннем сезонном ТО.

2. При осеннем сезонном ТО

3. Раз в два года.

8. В каких пределах система охлаждения должна поддерживать температуру антифриза.

1. 70 о , 90 о

2. 80 о , 98 о

3. 90 о ,101 о

9. Укажите нормальное давление масла в прогретом двигателе при минимальных оборотах холостого хода (600 об/мин).

1. Не менее 0,7 кгс/см

2. Не менее 1 кгс/см

3. Не менее 2 кгс/см.

10. Какие действия должен предпринять водитель при резком падении давления масла в главной масляной магистрали ниже нормы.

1. Немедленно остановить двигатель

2. Остановить автомобиль в удобном месте, выяснить причину.

11. Укажите причину из-за которой давление в системе смазки резко упало.

1. Шестерня привода масляного насоса вышла из зацепления с шестерней коленчатого вала.

2. Поломка зубьев шестерни привода масляного насоса.

3. Оба ответа правильные.

12. При каком давлении замыкаются контакты датчика сигнальной лампы падения давления в системе смазки двигателя.

1. Менее 0,4 кгс/см

2. Менее 0,7 кгс/см

3. Менее 1.0кгс/см

13. Как обеспечивается привод масляного насоса двигателя.

1.  От шестерни распределительного вала.

2. От шестерни на маховике коленчатого вала.

14. Укажите название детали обозначенной цифрой 5. Опишите ее назначение.

1. Подшипники

- Коленчатый вал

- Распределительный вал

15. Какой уровень масла необходимо поддерживать в картере двигателя.

1. У метки «В» указателя уровня масла.

2. У метки «Н» указателя уровня масла.

3. Между метками «В» и «Н».

16. Укажите причину понижения давления в системе смазки.

1. Высокая вязкость масла.

2. Ослабла или сломалась пружина предохранительного клапана нагнетающей секции масляного насоса.

17. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя.

1. Сразу после запуска двигателя.

2. Перед запуском двигателя.

18. Почему тепловой зазор впускного клапана меньше, чем выпускного на дизельных двигателях.

1. Выпускной клапан имеет больший рабочий ход.

2. Выпускной клапан разогревается до более высоких температур, поэтому больше удлиняется.

19. При каком тепловом состоянии двигателя проверяются и регулируются зазоры в газораспределительном механизме.

1. На горячем двигателе

2. На холодном двигателе

20. Укажите место замера теплового зазора в приводе клапана.

1. Между штангой толкателя и регулировочным винтом.

2. Между носком коромысла и торцом стержня клапана.

21. Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит.

1. Плохая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы

2. Залегание или поломка поршневых колец.

3. Оба ответа правильные.

22. Укажите возможную причину неисправности, вследствие которой двигатель не запускается.

1. Заедание рейки топливного насоса высокого давления.

2. Подтекание топлива через сливную магистраль форсунки.

23. Укажите материал, из которого отлит блок цилиндров дизельных двигателей.

1. Чугун

2. Сталь.

3. Алюминий.

24. Укажите порядок затяжки шпилек и болтов головок цилиндров двигателей.

1. Крест на крест от центра головки.

2. Крест на крест с любого конца

3. Не имеет значения.

25. Укажите материал блок-картера дизеля.

1. Серый чугун, алюминий.

2. Сталь.

26. Укажите на каком двигателе затягивают болты крепления головок цилиндров.

1. на холодном;

2. на горячем.

3. не имеет значение.

Эталоны ответов:

|  | 3 | 14. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 15. | 3 |
| 3. | 1 | 16. | 2 |
| 4. | 2 | 17. | 2 |
| 5. | 2 | 18. | 2 |
| 6. | 1 | 19. | 2 |
| 7. | 3 | 20. | 2 |
| 8. | 2 | 21. | 3 |
| 9. | 2 | 22. | 1 |
| 10. | 1 | 23. | 1 |
| 11. | 3 | 24. | 1 |
| 12. | 2 | 25. | 1 |
| 13. | 3 | 26. | 1 |

Критерии оценки

23-26 правильных ответов - оценка «5»

18-22 правильных ответов - оценка «4»

13- 17 правильных ответов - оценка «3»

менее 13 правильных ответов - оценка «2»