Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Каслинский промышленно – гуманитарный техникум»

Нязепетровский филиал

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

- для директорской контрольной работы по дисциплине

# МДК.01.01. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Специальность: 22.02.06 Сварочное производство

- Расшифруйте паспортные данные на электроды:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| Э42А-УОНИ-13/45-3,0-УДЕ-41 ∙25-Б10 ГОСТ 9466, ГОСТ 9467-75 | Э-20Х13-48Ж-1-5,0-НДЕ-456/46-Р35 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75 |

- Нарисуйте схему процесса сварки:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| Под флюсом | Газовой |

- Изобразите  на рисунке  вид сварного шва, обозначенного на чертеже :

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| Т1Δ5-50/100 | Т3Δ5-50Z100 |

- Изобразите эскиз подготовленных кромок сварного соединения и обозначьте все необходимые конструктивные элементы:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| Одностороннего со скосом одной кромки | Двухстороннего с симметричными скосами обеих кромок |

- Произвести расчет силы сварочного тока:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| При ручной дуговой сварке в вертикальном положении электродом диаметром 3,0 мм. | При ручной дуговой сварке в нижнем положении электродом диаметром 5,0 мм. |

- Подберите правильно сварочный материал для каждой марки стали:

| I вариант II вариант |  |
| --- | --- |
| 30ХГС | Э50А-УОНИ-13/55 |
| Х18Н10Т | Э42-ОЗС-4 |
| Ст5 | Э95-ЦЛ-18-63 |
| 15ХМ | Св-08Г2С |
| 09Г2С | Св-08ХМ |