Вариант- 1

Блок А

| № п/п |  |  | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариантответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
|  | Установить соответствие между рисунками и определениями м м Рис. 3 |  |  | Рисунок.Определение 1.Рис. 1 А. Изгиб 2.Рис. 2 Б. Сжатие 3.Рис. 3 В. Растяжение Г. Кручение |
|  | Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ |  |  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -Fsin 35° Г. -Fcos 35° |
|  | Установить соответствие между рисунками и видами движения точки. |  |  | Рис. 1.Рис.1 2.Рис.2 3.Рис.3 Виды движения А. Равномерное Б. Равноускоренное В. Равнозамедленное |
|  | Установите соответствие между рисунком и определением: |  |  | Рис.Определение 1. Рис.1 А. Жесткая заделка 2. Рис.2 Б. Неподвижная опора 3. Рис.3 В. Подвижная опора Г. Вид опоры не определен |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |
|  |  | Укажите, какое движение является простейшим. |  | 1. Молекулярное 2. Механическое 3. Движение электронов 4. Отсутствие движения |
|  |  | Укажите, какое действие производят силы на реальные тела. |  | 1. Силы, изменяющие форму и размеры реального тела 2. Силы, изменяющие движение реального тела 3. Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела 4. Действие не наблюдаются |
|  |  | Укажите, признаки уравновешивающая силы? |  | 1. Сила, производящая такое же действие как данная система сил 2. Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону 3. Признаков действий нет |
|  |  | Укажите, к чему приложена реакция опоры |  | 1. К самой опоре 2. К опирающему телу 3. Реакция отсутствует |
|  |  | Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются. |  | 1. Плоскую систему сил 2. Пространственную систему сил 3. Сходящуюся систему сил 4. Система отсутствует |
|  |  | Укажите, чем можно уравновесить пару сил? |  | 1. Одной силой 2. Парой сил 3. Одной силой и одной парой |
|  |  | Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил? |  | 1. Величину силы и плечо пары 2. Произведение величины силы на плечо 3. Величину момента пары и направление 4. Плечо пары |
|  |  | Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки |  | 1. Шарнирно-неподвижная 2. Шарнирно-подвижная 3. Жесткая заделка |
|  |  | Нормальная работа зубчатого механизма была нарушена из-за возникновения слишком больших упругих перемещений валов. Почему нарушилась нормальная работа передачи |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости валов 3. Из-за недостаточной устойчивости валов |
|  |  | Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила |  | 1. Чистый изгиб 2. Поперечный изгиб |
|  |  | Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки? |  | 1. Скорость направлена по СК 2. Скорость направлена по СМ 3. Скорость направлена по СN 4. Скорость направлена по СО |
|  |  | Укажите, в каком случае материал считается однородным? |  | 1. Свойства материалов не зависят от размеров 2. Материал заполняет весь объем 3. Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях. 4. Температура материала одинакова во всем объеме |
|  |  | Укажите, как называют способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Выносливость |
|  |  | Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? |  | 1. Незначительную 2. Пластическую 3. Остаточную 4. Упругую |
|  |  | Укажите точную запись условия прочности при растяжении и сжатии? |  | 1. σ = N/A = [σ] 2. σ = N/A≤ [σ] 3. σ = N/A≥ [σ] 4. σ = N/A> [σ] |
|  |  | Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными» |  | 1. Возникающие при нормальной работе 2. Направленные перпендикулярно площадке 3. Направленные параллельно площадке 4. Лежащие в площади сечения |
|  |  | Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный вектор и главный момент оказались равными нулю? |  | 1. Система не уравновешена 2. Система заменена равнодействующей 3. Система заменена главным вектором 4. Система уравновешена |
|  |  | Укажите, как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? |  | 1. Предел прочности,σβ 2. Предел текучести, σт 3. Допускаемое напряжение, [σ] 4. Предел пропорциональности, σпц |
|  |  | Указать по какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. Qх = ΣFkx 2. Qy= ΣFky 3. N = ΣFkz 4. Mk = ΣMz(Fk) |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| 24. | Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. |
| 25. | Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … . |
| 26. | Допишите предложение: Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. |
| 27. | Допишите предложение: Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила. |
| 28. | Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . |
| 29. | Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. |
| 30. | Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на …. |

Ответы

1. 1 – В, 2 – Б, 3 – А

2. 1 – Б, 2 – А, 3 – Г

3. 1 – Б, 2 – В

4. 1 – Б, 2 – А, 3 – В

5. 2

6. 3

7. 2

8. 2

9. 3

10.  2

11.  3

12.  3

13.  1

14.  2

15.  3

16.  3

17.  3

18.   4

19.   2

20.   2

21.   2

23.   3

Раздел Б

24.  расстояния

25.  нулю

26.  величину

27.  продольная

28.  окружность

29.  момента

30.   угловую скорость.

Вариант- 2

Блок А

| № п/п |  | Задание (вопрос) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | Рисунки Определения 1. Рис.1 А. Изгиб 2. Рис.2 Б. Сжатие В. Растяжение |  |
| 2. | Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ |  | Силы Проекции 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -Fsin 45° Г. Fcos45° |  |
| 3. | Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар |  | Рисунки 1. Рис.1 2. Рис.2 3. Рис.3 Направление А– Положительное направление Б – Отрицательное направление В – Нет вариантов а а в |  |
| 4. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | Рисунки 1. Рис.1 2. Рис.2 3. Рис.3 4. Рис.4 Направление А– Неравномерное Криволинейное движение Б – Равномерное движение В – Равномерное криволинейное движение Г – Неравномерное движение Д – Верный ответ не приведен |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий? |  | 1.Траекторию движения 2. Расстояние между поездами 3. Путь, пройденный поездом 4. Характеристику движения нельзя определить |  |
| 6. |  | Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. |  | 1. При исследование равновесия. 2. При расчете на прочность 3. При расчете на жесткость 4. При расчете выносливости |  |
| 7. |  | Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу: |  | 1. Рис 1 2. Рис 2 3. Рис 3 4. Рис 4 |  |
| 8. |  | Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы? |  | 1. Они направлены в одну сторону 2. Они направлены по одной прямой в противоположные стороны 3. Их взаимное расположение может быть произвольным 4. Они пересекаются в одной точке |  |
| 9. |  | Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться? |  | 1. Эти силы не равны по модулю 2. Они не направлены по одной прямой 3. Они не направлены в противоположные стороны 4. Они принадлежат разным телам |  |
| 10. |  | Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох |  | 1.–F5 cos 30° 2. F5 cos 60° 3. –F5 cos 60° 4. F5 sin 120° |  |
| 11. |  | Тело находится в равновесии m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? Определить величину момента пары m4 |  | 1. 14Hm 2. 19Hm 3. 11Hm 4. 15Hm |  |
| 12. |  | Произвольная плоская система сил приведена к главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. Чему равна величина равнодействующей? FΣ = 105 кН MΣ = 125 кНm |  | 1. 25 кН 2. 105 кН 3. 125 кН 4. 230 кН |  |
| 13. |  | Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? |  | 1. Величиной 2. Направлением 3. Величиной и направлением 4. Точкой приложения |  |
| 14. |  | Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил? |  | 1. 6 2. 2 3. 3 4. 4 |  |
| 15. |  | что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? |  | 1. Хс и Ус не изменятся 2. Изменится только Хс 3. Изменится только Ус 4. Изменится и Хс, и Ус |  |
| 16 |  | Точка движется по линии ABC и в момент t занимает положение B. Определите вид движения точки аt = const |  | 1. Равномерное 2. Равноускоренное 3. Равнозамедленное 4. Неравномерное |  |
| 17. |  | По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. 2. 3. 4. |  |
| 18. |  | Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести |  | 1. Знак минус 2. Знак плюс 3. Ни тот не другой |  |
| 19. |  | Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились? |  | 1. Упругая деформация 2. Пластическая деформация 3. Деформация не возникала |  |
| 20. |  | Укажите, почему произошло искривление спицы под действием сжимающей силы? |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости 3. Из-за недостаточной устойчивости. 4. Из-за недостаточной выносливости |  |
| 21. |  | Укажите, как изменится вращающий момент М, если при одной и той же мощности уменьшит угловую скорость вращения вала. |  | 1. Вращающий момент уменьшится 2. Вращающий момент увеличится 3. Вращающий момент равен нулю 4. Нет разницы |  |
| 22. |  | Укажите, какая составляющая ускорения любой точки твердого тела равна нулю при равномерном вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. |  | 1. Нормальное ускорение 2. Касательное ускорение 3. Полное ускорение 4. Ускорение равно нулю |  |
| 23. |  | Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Износостойкость |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| 24. | Допишите предложение: Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны. |
| 25. | Допишите предложение: Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или ….. |
| 26. | Допишите предложение: Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать ….. |
| 27. | Допишите предложение: Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. |
| 28. | Допишите предложение: При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - ….. |
| 29. | Допишите предложение: Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. |
| 30. | Допишите предложение: Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения. |

Ответы:

1.   1 – В,    2 – Б

2.   1– А,   2– В,    3 –Б

3.   1– А,   2– Б,    3– А а а                      в

4.   1 – Б,   2 – Г,   3– В,    4– А

5.   1

6.  1

7.  3

8.  2

9.  4

10.   1

11.   2

12.   2

13.   4

14.   2

15.   2

16.    3

17.    3

18.    1

19.    1

20.    3

21.    2

22.    2

23.    2

24.    модулю

25.   стержнем

26.   допускаемого напряжения

27.   крутящий момент

28.    изгибающий момент

29.    ускорению

30.    модуля силы

Критерии оценивания

| Оценка в пятибалльной шкале | Критерии оценки | Количество правильно данных вопросов |
| --- | --- | --- |
| «2» | Выполнено менее 70% задания | Даны верные ответы менее, чем на 21 вопрос |
| «3» | Выполнено70-79% задания | Даны верные ответы на 21 - 24 вопроса |
| «4» | Выполнено 80-89% задания | Даны верные ответы на 25 - 27 вопросов |
| «5» | Выполнено более 90% задания | Данны верные ответы на 28 вопросов и более |