Номинация: Первый год обучения                   ШИФР ______

Задание 1. Форма детали ПОЛЗУН, отлитой из сплава АЛ-2, задана двумя изображениями (рис. 1). Внимательно рассмотреть рисунок, прочитать изображения, ответить на вопросы в форме таблицы 1.

Рис. 1. ПОЛЗУН

Шифр __________________________

- Вычертить чертёж в трёх проекциях, нанести размеры. Внутренний контур на видах спереди и сверху изобразить только для призматического отверстия 10х13 и отверстия ø 30мм; на виде слева изобразить остальные элементы внутренней конструкции, в соответствие с правилами стандарта.

- Цилиндрическое сквозное отверстие диаметром 30мм расположено в центре поверхности, размером 40х40.

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Какие изображения представлены |  |
|  | Какую форму имеет деталь |  |
|  | Габаритные размеры детали |  |
|  | Сколько плоскостей симметрии, какие |  |
|  | Сколько цилиндрических отверстий, размер диаметра. |  |
|  | Сколько овальных отверстий, размеры (высота, радиус) |  |
|  | Радиус скругления верхних углов стенки |  |
|  | Размер призматического сквозного отверстия |  |
|  | Возвышение призматического отверстия 10х12 (мм) от основания |  |
|  | Радиус полуцилиндрической части |  |
|  | Возвышение центра полуцилиндрической части от основания |  |
|  | Расстояние между вертикальными осями овальных отверстий |  |
| Правильный анализ поможет вам выполнить вычерчивание и принесёт 2 балла |  |  |

- Таблица 1. Анализ формы детали ПОЛЗУН

Задание 2. На отдельном формате вычертить изометрическую проекцию детали с вырезом ¼ части, нанести габаритные размеры. Суммарная оценка 56 баллов.