ЗАДАНИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ

I ГОД ОБУЧЕНИЯ                                            ШИФР _____________

Задание 1.  По наглядному изображению (рис. 1) и описанию (рис. 2) составить чертёж детали в необходимом количестве проекций. Нанести размеры в соответствие с нормами ГОСТ.  Заполнить Основную надпись. Суммарная оценка 50 баллов.

Рис. 1 Ползун

- Изготовлено из материала сталь, марки Сталь 45  ГОСТ 1050-88.

- Габаритные размеры детали Ползун 80х48х58

- Выемка глухая вверху основания имеет размеры 25х30х14

- Выемка сквозная внизу основания, высотой 6 мм., длиной 40 мм.

- Расстояние между осевыми отверстий 40 мм.

- Диаметр внутреннего сквозного отверстия в патрубке 32 мм.

- Сквозное крепежное отверстие имеет диаметр 16 мм.

- Ребро жесткости толщиной 3 мм. Распространяется от кромки основания до кромки цилиндрической поверхности трубы.

Рис. 2. Описание к детали Ползун

Задание 2.  Вычертить изометрическую проекцию детали Ползун, рис. 1, применить вырез, необходимый для выявления внутренней конструкции детали.  Нанести габаритные размеры. Суммарная оценка  40 баллов.