ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования"

ФГБОУ ВПО БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

ГБОУ ДОД Центр "Интеллект" 2021-2022 учебный год

Олимпиада

«Инженерное проектирование и компьютерная графика»

Задание муниципального этапа конкурса конструкторов

2021 – 2022учебный год

Перед вами чертёж предохранительного клапана. Данная конструкция не лишена недостатков, главные из которых следующие:

- При начальном сдвиге клапана вправо открывается только часть площади боковых отверстий, что замедляет сброс давления.

- Площадь окон сброса давления в корпусе избыточна, но этот факт не влияет на эффективность работы клапана.

- Просматривается возможность облегчить конструкцию, сэкономив материал.

Ваша задача: создать чертёж корпуса (1), внеся изменения, которые приведут к облегчению конструкции.

Если вы успеете создать чертёж клапана (6), устранив недостатки, указанные в п.1, то получите бонусные баллы.

Не забывайте про основные требования к чертежам:  минимально необходимое количество изображений, необходимые разрезы и сечения, размеры с учётом технологии изготовления. Максимальная оценка данного этапа – 50 баллов (без учёта бонусов).

Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич - к.т.н., профессор, зав. кафедрой «Инженерная и машинная геометрия и графика» БГТУ «ВОЕНМЕХ».