Муниципальный этап олимпиады 2023 г.

«Инженерное проектирование и компьютерная графика»

Номинация: «Конкурс конструкторов» Задание для учащихся.

Перед вами чертёж пневмоклапана редукционного, состоящего из: корпуса 1, крышки 2, плунжера 3, пружины 4, двух штуцеров 5, прокладок 6,7, и пробки 8.

Он предназначен для регулирования – ограничения и поддержания постоянного давления рабочей среды в трубопроводе. Давление в отводящей ветви (левый штуцер) регулируется движением плунжера, перекрывающего проходное отверстие или меняющего проходное сечение.

Обратите внимание на простую (на первый взгляд) пробку 8. Она герметизирует корпус за счёт прокладки. Воздействие на прокладку осуществляется вворачиванием пробки в корпус (метрическая резьба). Большое усилие вворачивания требует специального инструмента и (по возможности) достаточно крупного шага резьбы (три шага для надёжности).

ЗАДАНИЕ. Создайте два чертежа.

1. Чертёж пробки с учётом отмеченных выше особенностей. Расположение главного изображения формируется исходя из обработки на токарном станке при движении резца справа налево.

2. Чертёж инструмента для вворачивания пробки в корпус.