ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

9 класс

Практическое задание по 3D-моделированию

Задание: по предложенному образцу разработайте эскиз изделия, создайте 3Dмодель изделия в системе автоматизированного проектирования (САПР), подготовьте проект для печати прототипа на 3D-принтере, выполните чертёж изделия.

Образец: «Накладка для магнита».

Рис. 1 Образец изделия «Накладка для магнита»

Габаритные размеры изделия: не более 50 × 50 × 5 мм (размеры основания и толщина накладки соответственно).

Прочие размеры и требования:

основание имитирует зубчатое колесо, зубьев 12 или более;

в основании сделано углубление с рельефными элементами: окружность, многоугольник, текст (на образце это «3D», можно иной, например, «№ 1»);  хотя бы один рельефный элемент имеет скругление;

один элемент повторяется многократно, симметрично относительно

центра (не менее 6 раз, на образце это полусфера);

все элементы ступенчаты, соседние не одинаковы по глубине;  размеры и форму накладки разработайте самостоятельно.

Дизайн:

наружный край – это контур жёсткости, он наиболее толстый;  используйте произвольный цвет для модели, отличный от базового серого;

продумайте эстетику формы изделия, постарайтесь сделать его контрастным, не перегруженным элементами, сбалансированным композиционно.

Рекомендации:

При разработке модели следует учесть погрешность печати (при конструировании отверстий, пазов и выступов). Если в задании требуется произвести 3D-печать изделия с сочетающимися деталями, то для уточнения зазоров и усадки рекомендуется напечатать пробник (например, пластину с отверстием и выступом нужных размеров).

При подготовке 3D-модели к печати пластиковым прутком следует размещать деталь в программе-слайсере на наибольшем из плоских её оснований, поскольку 3D-принтер наращивает модель снизу вверх.

Оптимальное время разработки модели – половина всего отведённого на практику времени, не забудьте про итоговые чертежи изделия! Не спешите, но помните, что верный расчёт времени поощряется.

Порядок выполнения работы:

- На листе чертёжной или писчей бумаги разработайте эскиз (или технический рисунок) прототипа для последующего моделирования  с указанием габаритных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника олимпиады.

- Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

Zadanie_номеручастника_rosolimp пример:

Zadanie_1234567_rosolimp 3) Выполните 	электронную 3D-модель 	изделия 	с 	использованием программы САПР, например, Компас 3D, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, 	Tinkercad, 	SketchUp, 	Blender 	и 	т. п. 	(если 	изделие 	в 	задании многодетальное, следует создать отдельные модели каждой детали и сборку –  в отдельных файлах).

- Сохраните в личную папку файл проекта в формате среды разработки (например, в Компас 3D это формат m3d) и в формате STEP с названием по тому же шаблону: zadanie_номеручастника_rosolimp.тип пример:

zadanie_1234567_rosolimp.m3d

zadanie_1234567_rosolimp.step

Если изделие многодетальное (если требуется по заданию), в названия файлов следует добавлять номер детали, например: zadanie_1234567_rosolimp_det2.m3d

zadanie_1234567_rosolimp_det2.step

В название файла сборки (если требуется по заданию) следует внести соответствующее указание, например:

zadanie_1234567_rosolimp_sbor.a3d

- Экспортируйте электронные 3D-модели изделия в формат .stl также  в личную папку, следуя тому же шаблону имени (пример: zadanie_1234567_rosolimp.stl).

- Подготовьте модель для печати прототипа на 3D-принтере  в программе-слайсере (CURA, Polygon или иной), выставив необходимые настройки печати в соответствии с параметрами печати по умолчанию или особо указанными организаторами; необходимость поддержек и контуров прилипания определите самостоятельно.

- Выполните скриншот проекта в слайсере, демонстрирующий верные настройки печати, сохраните его также в личную папку (пример: zadanie_1234567_rosolimp.jpg).

- Сохраните файл проекта для печати в формате программы-слайсера,

следуя всё тому же шаблону имени (пример: zadanie_1234567_rosolimp.gcode).

- В программе САПР или вручную на листе чертёжной или писчей бумаги оформите чертёж изделия, соблюдая требования ГОСТ ЕСКД,  в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с проставлением размеров, оформлением рамки и основной надписи и т. д. (если выполняете чертёж на компьютере, сохраните его в личную папку в формате программы  и в формате PDF с соответствующим именем).

- Продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы:

эскиз прототипа (выполненный от руки на бумаге);

личную папку с файлами 3D-модели в форматах step, stl, модель  в формате среды разработки, проект изделия в формате слайсера;

итоговые чертежи изделия (распечатку электронных чертежей формата PDF осуществляют организаторы).

По окончании выполнения заданий не забудьте навести порядок на рабочем месте.

Успешной работы!

параметры печати по умолчанию обычно выставлены в программе-слайсере: модель 3D-принтера, диаметр сопла, температура печати, толщина слоя печати, заполнение и т.д.