ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10–11 классы

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа№ 2 Выполнение петли с прямыми концами

Задание:

- Внимательно прочтите задание, рассмотрите предложенный фрагмент.

- Подготовьте ткань и нитки к работе.

- Выполните петлю.

- Проведите самоконтроль готового образца.

Материалы и инструменты: ткань (костюмная, плательная), размер ткани 10 × 10 см, нитки мулине, ручные иглы, напёрсток, ножницы.

№ 	Графическое п/п Описание операции изображение

- Наметить место расположения и размер готовой  петли (3 см)

- Аккуратно выполнить разрез по намеченной линии, используя ножницы или распарыватель

- Выполнить 	мелкими 	косыми 	стежками

закрепляющую основу петли 	..

- Обметать петлю петельными стежками.

Частота стежков при обмётывании зависит от толщины ниток и колеблется от 15 до 20 стежков в 1 см строчки. Размер стежка (расстояние от прокола иглы до разреза петли) зависит от осыпаемости ткани и колеблется в пределах 0,1–0,3 см.

Стежки располагают на одинаковом расстоянии от  среза и друг от друга и затягивание нитки  производят с одинаковым усилием

В конце петли (справа и слева) ставят закрепку перпендикулярно линии прореза. Концы ниток выводят на изнанку детали, закрепляют и обрезают

2