ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ТЕХНОЛОГИИ В НАПРАВЛЕНИИ  «РОБОТОТЕХНИКА» 2020–2021 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 9 класс

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Вам необходимо собрать устройство и написать программу для умного трёхклавишного выключателя с лампой освещения.

Материалы и оборудование

- Arduino совместимый контроллер.

- Макетная плата 1 шт.

- Светодиод 1 шт.

- Резистор 220 Ом 1 шт.

- Тактовые кнопки 3 шт.

- Комплект проводов.

- Компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением.

Роль клавиш в вашем устройстве будут играть тактовые кнопки, а в качестве светильника можно использовать светодиод.

Задание

- Соберите 	устройство 	и 	напишите 	программу 	для 	трёхклавишного выключателя, который имеет следующие функции: • одна клавиша выключает и включает светильник

  - две другие плавно изменяют яркость при многократном нажатии или удержании – одна клавиша увеличивает, а другая уменьшает

  - светильник не должен изменять яркость после выключения и повторного включения

  - кнопки изменения яркости не должны изменять состояние светодиода, если светильник выключен

  - долгое нажатие (продолжительность больше 2 секунд) на клавишу включения/выключения переводит лампу в максимально яркий режим. Функция должна срабатывать независимо от текущего состояния светильника.

- Начертите принципиальную схему устройства.

Схему можно собрать на макетной плате, либо смонтировать любым другим способом. Язык разработки не регламентируется. В качестве начальной яркости светодиода примите 50 % от максимально возможной.

Всероссийская олимпиада школьников по технологии в направление

«Робототехника». 2020–2021 уч. г. Муниципальный этап. 9 класс

Проверка

Выполнив последовательно следующие действия, вы сможете проверить работу своего умного выключателя.

| № п/п | Действие | Состояние светильника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Включён |
| 2 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Выключен |
| 3 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Включён |
| 4 | Нажатие (удержание или многократное нажатие) на кнопку уменьшения яркости | Яркость плавно уменьшается |
| 5 | Нажатие (удержание или многократное нажатие) на кнопку увеличение яркости | Яркость плавно увеличивается |
| 6 | Добейтесь минимально возможной яркости при помощи кнопки уменьшения яркости | Горит с минимальной яркостью |
| 7 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Выключен |
| 8 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Горит с минимальной яркостью |
| 9 | Долгое нажатие на кнопку включения / выключения | Горит с максимальной яркостью |

Продолжительность одной попытки 3 минуты.

В зачёт идет результат лучшей попытки.