ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по ручной деревообработке

Модель деревянного мини-ящика с ручкой.

Формулировка задания: на основе представленного варианта подарочного мини-ящика разработайте свой вариант изделия в соответствии с требованиями, сформулированными в технических условиях.

Технические условия

- Изделие состоит из шести деталей.

- Материал изготовления: доска обрезная (сосна) 15 × 100 мм.

- Габаритные размеры изделия: длина 250 мм; высота 180 мм; ширина 100 мм.

- Соединение деталей производить при помощи шурупов или саморезов.

- Размеры необходимых для соединения шурупов или саморезов определите самостоятельно, исходя из технических условий.

- Выполните чертежи отдельных деталей изделия в масштабе М 1:1.

- Произведите зачистку и шлифовку изделия.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по механической деревообработке

Сконстру

ируйте и

изготовьте цилиндрический

конусообраз

ный

элемент

для деревянных граблей

.

Цилиндрический конусообразный

элемент

Сконстру

ируйте и

изготовьте цилиндрический

конусообраз

ный

элемент

для деревянных граблей

.

Цилиндрический конусообразный

элемент

Технические условия

- Материал изготовления: древесина (берёза или бук).

- Количество деталей – 3 шт.

- Выполните чертеж одной детали в М 1:1.

- При конструировании детали примите во внимание следующие условия:

а. диаметр отверстия для установки цилиндрических конусообразных элементов 20 мм;

б. отверстия для установки элементов просверлены в сосновой рейке толщиной 17 мм;

в. длина элемента должна составлять 100 мм.

- При конструировании изделия самостоятельно определите необходимые размеры, исходя из технических условий.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬТНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по электротехнике

Задание.

Разработайте и смоделируйте схему подсветки детской площадки прямоугольной формы, управляемой в ручном режиме. В каждом из углов площадки установлен фонарный мини-столб с одной лампой накаливания. Все фонари включаются одним выключателем одновременно, при перегорании одной из ламп остальные продолжают работать. В покрытие площадки вмонтированы четыре светодиодных фонаря, включаемые отдельно от ламп.  Выход из строя одного из светодиодов приведёт к обесточиванию всех светодиодов. В центре площадки установлен флагшток с подсветкой верхней части одной лампой накаливания, включаемой отдельным выключателем. Работы по подключению потребителей и выбор выходных характеристик источников тока производить в соответствии с требованиями охраны труда и инструкциями по технике безопасности при выполнении электротехнических работ на уроках технологии.

1

Практическое задание для муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2020-2021 уч. года.

(Направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

10-11 класс

# Механическая металлообработка

По чертежу выточить стержень с резьбой Технические условия:

- По чертежу выточить стержень с резьбой для сборки разъемных соединений (рис.1.).

- Материал изготовления –  сталь Ст3 (круг стальной ГОСТ 2590-88).

- Предельные отклонения всех размеров (длины, резьбы, выступов, длины и диаметра отверстия заготовки) ± 0,5 мм, по диаметру ± 0,1 мм  (рис. 1).

- Диаметр стержня под нарезание метрической резьбы М6х1 подобрать в Интернете  (ГОСТ 19258-73 Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры)

- Резьбу выполнить в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без  заусенцев, сорванных витков и перекоса.

- Чистовую обработку  готового изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

|  | Чертил |  |  | СТЕРЖЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |
|  | РЭ ХXI ВОШ – 2020 |  |  | Ст3 | 1:1 | 1 шт. |

Рис. 1. Чертеж стержня

Практическое задание для муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по технологии  2020-2021 уч. года.

(Направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

10-11 класс

# Практический тур

# Ручная обработка металла

Изготовьте крепёжный Т-образный соединитель.

Рисунок изделия

# Технические условия и задания

- Материал изготовления – сталь Ст3. Толщина заготовки – 2 мм.

- Габаритные размеры: высота – 70± 0,5 мм, ширина – 50 ± 0,5 мм.

  - Самостоятельно определите и укажите на чертеже центры отверстий.

  - В заготовке просверлите 5 отверстий диаметром 5 мм.

  - Ширина каждой из двух прямоугольных полос, образующих деталь, должна составлять 20 мм.

  - Градусная мера всех углов должна составлять 90 градусов.

- Выполните чертёж и изготовьте изделие

  - Выполните чертёж в масштабе 1 : 1.

  - Изготовьте изделие по чертежу.

  - Выполните зенковку всех отверстий с одной стороны диаметром 8 мм.

- Выполните финишную чистовую обработку главной плоскости и кромок до металлического блеска.

- Предельные отклонения готового изделия: ± 0,5 мм.