ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

Ответы и критерии оценивания

- (1 балл) По представленному изображению транспортного средства (без корпуса) определите тип применённого движителя.

Ответ________________________________________________

- (1 балл) Показанный на изображении инструмент предназначен для обработки части просверленного отверстия и создания конусообразной лунки для потайных головок крепёжных элементов (заклёпок, болтов, винтов), а также может применяться для выполнения внутренних фасок в отверстии. Дайте верное название данному инструменту и технологической операции, выполняемой данным инструментом.

Ответ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Можно ли осуществить такую технологическую операцию как развёртывание отверстий? Если можно, то с помощью каких инструментов?

Ответ________________________________________________

- (1 балл) Основываясь на представленных данных, определите глубину резания, которую необходимо установить для проходного резца токарновинторезного станка, чтобы осуществить процесс обработки за три равных прохода.

Представленные данные: осуществляется точение вала исходного D = 89 мм до d = 77 мм. Материал заготовки алюминий. Длина обрабатываемой поверхности 250 мм; длина вала l1 = 350 мм. Обработка производится проходным отогнутым правым резцом.

Ответ________________________________________________

- (1 балл) На рисунке представлен процесс получения поверхностных защитных и упрочняющих покрытий металла с использованием присадочного материала в виде порошка, подаваемого газовым потоком непосредственно в зону действия луча лазера. Например, для защиты сталей от воздействия высоких температур применяется наплавка на защищаемую поверхность термически стойкого покрытия. В таком случае основными материалами, применяемыми для изготовления порошков, будут тугоплавкие металлы с температурами плавления большими, чем у защищаемого материала (в данном случае – чем у стали). Определите, порошок на основе какого из нижеприведённых металлов позволит добиться лучшей термостойкости покрытия.

а) цирконий

б) вольфрам

в) никель

г) молибден

Ответ______________________________________________________________

- (1 балл) На 	графике 	представлены 	процессы 	термообработки быстрорежущей стали. Как называется процесс, расположенный на графике между процессами закалки и отпуска? Для чего он применяется?

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) На изображении представлен проходной отогнутый резец  с твёрдосплавной вставкой в режущей части. На резце среди прочих нанесена маркировка Т5К10. Что означает данная маркировка?

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Какой электрифицированный инструмент, применяемый для обработки тонколистового металла, представлен на изображении?

Ответ_____________________________________________

- (1 балл) Определите названия пропущенных в таблице (обозначенных «???») физико-механических, теплофизических и электрофизических свойств полимеров, размерность и типичные значения которых указаны в таблице.

| Свойства | Стандарт испытаний | Единица измерения | Типичные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| А) ??? | ГОСТ 15139 | кг/м 3 | 1180 |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 80 |
| В) ??? | ГОСТ 11262 | % | 5 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648 | МПа | 105 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 3000 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при +23 °C | ГОСТ 4647 | кДж/м 2 | н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при –40 °C | ГОСТ 4647 | кДж/м 2 | 50 |

| ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С) ??? | ГОСТ 21553 | °C | 216 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| Показатель текучести расплава (250 °C; 2,16 кг) | ГОСТ 11645 | г/10 мин | 15–20 |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0,9–1,2 |
| Температура расплава |  | °C | 240 |
| Температура формы |  | °C | 80 |
| ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 | кВ/мм | 25 |
| D) ??? | ГОСТ 6433.2 | Ом*м | 1Е13 |
| СТОЙКОСТЬ К ГОРЕНИЮ |  |  |  |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2 мм) | ГОСТ 28157 |  | ПВ -2 |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | ГОСТ 27483 | °C | 400 |
| Контрольный индекс трекингостойкости | ГОСТ 27570.0 | В | 960 |

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) На изображении представлена электрическая розетка с USBразъёмом для зарядки смартфонов. Какие устройства, вмонтированные в корпус данной розетки, позволяют при показанной схеме подключения к сети переменного тока напряжением 230 В получать на выходе USB-разъёма требуемые для зарядки смартфонов характеристики электрического тока?

Ответ__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (2 балла) Выполните чертёж стальной пластины. Габаритные размеры пластины: 85 × 70 × 1,5 мм. В центре пластины выполнено сквозное отверстие диаметром 5 мм.

Ответ____________________________________________________________________________________________________________________________________

- (2 балла) Изобразите принципиальную схему электрической цепи, состоящей из пяти электродвигателей (рассчитанных на работу в диапазоне напряжений от 4,5 до 8 В) и одного светодиода с рабочим напряжением 1,5 В, каждый из потребителей может быть включён отдельным выключателем. Схема получает электропитание от аккумуляторной батареи с выходным напряжением 4,5 В.

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Нобелевская премия 2019 года была присуждена совместно Джону Б. Гудену, М. Стэнли Уиттингему и Акире Йошино «за разработку литийионных аккумуляторов». В пресс-релизе говорится: «Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея теперь используется во всём, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Он также может накапливать значительное количество энергии от солнечной и ветровой энергии…

В результате получился лёгкий, износостойкий аккумулятор, который можно заряжать сотни раз, прежде чем его характеристики ухудшатся. Преимущество литий-ионных батарей состоит в том, что они основаны не на химических реакциях, которые разрушают электроды, а на ионах лития, многократно протекающих между анодом и катодом.

Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как они впервые появились на рынке в 19?? году. Они заложили основу беспроводного общества…»

В пресс-релизе точно указан год появления на рынке данного модернизированного изобретения. Постарайтесь на основе вышеизложенного и вашего технико-технологического понимания картины мира определить с точностью ± 3 года данную дату.

Ответ_______________________________________________________________

- (1 балл) Для процесса токарной деревообработки возможно применение как наружного, так и внутреннего цилиндрического точения. Какие приспособления можно установить на шпиндель станка для закрепления заготовки при выполнении внутреннего точения? Приведите два примера.

Ответ_______________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Для осуществления процесса пайки металлов применяют различные марки припоев. Из сплава каких легкоплавких металлов состоит припой ПОС-60?

Ответ_______________________________________________________________

| Z1 | Z2 | n1 (об/мин) | n2 (об/мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| ? | 80 | 700 | 1400 |

- (1 балл) Дайте верное название изображённой на фрагменте кинематической схемы передаче движения. На основе представленных в таблице значений определите количество зубьев первого зубчатого колеса.

_Ответ_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Определите, как называется данное приспособление и каково его назначение.

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) На чертеже было применено следующее обозначение резьбы:  МК 60 × 1.5. Определите вид данной резьбы и её основные размерные характеристики.

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Обычно для ручного способа нарезания наружной резьбы применяют плашки показанной на рисунке формы, внешняя часть которых устанавливается в специальное приспособление – вороток. Без наличия воротка применить такую плашку очень сложно, так как требуется прикладывать значительные усилия. Предложите способ модернизации плашки, позволяющий использовать её без воротка в ремонтных целях, но с применением стандартных инструментов и при этом значительно не изменяющий её внешних габаритных размеров.

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Как вы считаете, для изготовления каких электрических устройств прежде всего применяют стали и сплавы с высоким электрическим сопротивлением? Назовите данный тип устройств и приведите пример одного из сплавов с такими свойствами.

Ответ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) Филиал одной из крупнейших Российских компаний разместил информацию о конкурсе на открывшуюся вакансию. В требованиях к кандидату было указано только следующее:

  - высшее техническое образование; – знание КОМПАС 3D и SolidWorks;

  - умение 	использовать 	базовые 	знания 	для 	проектирования 	новых конструкций;

  - объёмное и творческое мышление и нестандартный подход;

  - навыки сквозного создания проектов от компьютерной модели до самостоятельной сборки изделия.

Какой профессии, по вашему мнению, должна соответствовать данная вакансия?

Ответ____________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) На поисково-исследовательском этапе выполнения проекта целесообразнее всего:

а) рассмотреть возможные варианты изготовления проектного изделия

б) изготовить отдельные детали проектного изделия

в) собрать электросхему проектного изделия

г) изготовить на 3D-принтере модель будущего проектного изделия

Ответ____________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1 балл) На конструкторско-технологическом этапе выполнения проекта следует выполнять:

а) сборку отдельных деталей проектного изделия

б) подключение имеющихся в проекте потребителей электрической энергии

в) экономические расчёты себестоимости проекта

г) исследование потребительского спроса на подобные изделия

Ответ____________________________________________________________________________________________________________________________________

- (8 баллов) Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия на токарном станке. Название изделия: «Шахматная фигура – “Ферзь”». Требуется обосновать выбор материалов, формы, технологии изготовления, возможность художественной отделки, выполнить эскиз с простановкой выбранных вами размеров.

Задание выполните на бланке работы.

Творческое задание

Творческое задание

Эскиз

Технология изготовления

Обоснование выбора формы

Обоснование выбора материала

Обоснование выбора отделки