ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Практический тур Ручная обработка древесины

Сконструируйте и изготовьте однодетальную подставку-держатель  для вертикальной установки шариковой ручки.

Рисунок изделия (вид сверху)

Фото изделия с установленной ручкой.

Технические условия и задания

- С помощью представленного изображения разработайте чертёж подставкидержателя в масштабе 1:1:

  - материал изготовления опоры – брусок 120 × 40 × 40 мм (сосна, ель);

  - габаритные размеры опоры – 110 × 37 × 37 мм;

  - держатель должен быть симметричным относительно горизонтальной и вертикальной осей, проходящих через центр детали;

Всероссийская олимпиада школьников по технологии. 2018–2019 уч. г. Муниципальный этап. 7–8 классы. Номинация «Техника и техническое творчество»

  - в верхней части держателя должен быть выполнен уступ в форме ромба высотой 10 мм и с длиной стороны 60 мм;

  - в центре детали должно быть просверлено глухое отверстие глубиной 30 и диаметром 8 мм.

- Выполните на всех верхних гранях полученного изделия фаски.

- Предельные отклонения на габаритные размеры: ±1 мм.

- Выполните оформление держателя с применением цветных карандашей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ

Номинация «Техника и техническое творчество» Практический тур

Ручная металлообработка

Сконструируйте и изготовьте деталь металлического конструктора  в форме ромба, соблюдая технические условия.

Технические условия и задания

- Материал изготовления: сталь Ст3, толщина – 1 мм.

- Габаритные размеры заготовки: длина – 115 мм; ширина – 45 мм.

- Длина стороны ромба – 60 мм.

- Длина диагонали, расположенной по горизонтали, – 110 мм

- Длина диагонали, расположенной по вертикали, – 40 мм

- На каждой из диагоналей выполните по два отверстия диаметром 5 мм.

- Каждое из отверстий должно находиться на одинаковом расстоянии от точки пересечения диагоналей ромба.

- В соответствии с техническими условиями выполните чертёж и изготовьте изделия.

- Предельные отклонения размеров готовых изделий: ±0,1 мм.

- Острые грани треугольников скруглите. Чистовую обработку пластей и кромок выполните шлифовальной шкуркой средней зернистости.