ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практический тур

Механическая обработка древесины

Сконструируйте и изготовьте центральную ось деревянного держателя для бумажных полотенец.

Технические условия и задания

1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж центральной оси изделия (1 шт.):

- материал изготовления – брусок 40 × 40 мм (сосна, ель);

- габаритные размеры изделия: длина – 200 ± 1 мм, диаметр – 27 ± 1 мм;

- нижняя часть оси должна заканчиваться цилиндрическом шипом диаметром 17 мм, проточенным на длину 15 мм.

- Выполните чертёж в масштабе 1:1.

- Изготовьте изделие по чертежу.

Всероссийская олимпиада школьников по технологии. 2018–2019 уч. г.

Муниципальный этап. 9 класс. Номинация «Техника и техническое творчество»

- Выполните декоративную отделку готового изделия – роспись по дереву и (или) декоративные проточки.

- Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

- Образец не копируйте.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практический тур

Ручная деревообработка

Сконструируйте и изготовьте плоскую балясину.

Рисунок изделия

Технические условия и задания

1. На основе представленных изображений разработайте чертёж деревянной плоской балясины и изготовьте изделие:

- материал изготовления – доска обрезная;

- габаритные размеры: высота – 300 мм, ширина – 93 мм, толщина – 20 мм. 2. Выполните чертёж в масштабе 1:1.

3. Геометрическую форму изделия определите самостоятельно, соблюдая следующее условие: с правой и левой стороны балясины симметрично друг относительно друга должны быть выполнены три выступа треугольной формы. 4. Разрешается дополнительно включать в форму балясины любые геометрические элементы.

- Балясина должна оставаться симметричной относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии.

- Дизайн изделия разработайте самостоятельно.

- Предельные отклонения на все размеры готового изделия: ±1 мм.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практический тур

Ручная обработка металла

Изготовьте крепёжную пластину х-образной формы

(количество – 1 шт.).

Рисунок изделия в упрощённом виде

Технические условия и задания

- С помощью представленного изображения разработайте чертёж х-образной крепёжной пластины в масштабе М1:1.

- Материал изготовления – сталь Ст3. Толщина заготовки – 1–2 мм.

- Габаритные размеры: длина – 70 ± 0,5 мм, ширина – 70 ± 0,5 мм;

- Ширина каждой стороны пластины составляет 20 мм.

- Количество и диаметр отверстий:

1-я сторона: диаметр – 6 мм, количество отверстий – 1;

2- я сторона: диаметр – 6 мм, количество отверстий – 1;

3-я сторона: диаметр – 6 мм, количество отверстий – 1; 4-я сторона: диаметр – 6 мм, количество отверстий – 1; центр детали: диаметр – 5 мм, количество отверстий – 1.

- Все отверстия должны быть расположены на осевых линиях сторон пластины, расстояние между центрами отверстий определите самостоятельно.

Радиусы закругления углов детали определите самостоятельно и укажите на чертеже.

- Близлежащие стороны изделия пересекаются друг с другом под углом  90 градусов.

- Изготовьте деталь по чертежу и заданным размерам.

- Выполните финишную чистовую обработку одной плоскости и кромок до металлического блеска.

- Предельные отклонения готовых изделий: ± 0,5 мм.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практический тур

Механическая обработка металла

Изготовьте ступенчатый вал.

Рисунок изделия

Рисунок изделия

Технические условия и задания

- С помощью представленного изображения разработайте чертёж ступенчатого вала.

- Материал заготовки – сталь Ст45.

- Габаритные размеры ступеней приведены в таблице. (Ступени считаем слева направо.)

| Номер ступени | Внешний диаметр | Длина ступени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13 мм | 7 мм |
| 2 | 23 мм | 15 мм |
| 3 | 17 мм | 10 мм |
| 4 | 14 мм | 10 мм |
| 5 | 10 мм | 8 мм |
| 6 | 8 мм | 7 мм |

- Выполните чертёж ступенчатого вала в масштабе 1 : 1.

- Укажите фаски на чертеже боковых ступеней вала 1 × 45º.

- Изготовьте ступенчатый вал по чертежу и заданным размерам.

- Предельные отклонения размеров готового изделия: ± 0,1 мм.

Председатель: 	 	 	 	 	Члены жюри:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практический тур

Электротехника

Технические условия и задания

Вам необходимо разработать схему и смоделировать систему корабельных навигационных огней для модели речного судна.

- «Бортовые огни»: зелёный огонь на правом борту и красный огонь на левом борту, включаемые одновременно одним выключателем.

- «Кормовой огонь»: белый огонь, расположенный настолько близко  к корме, насколько это практически возможно, и включаемый отдельным выключателем.

- «Топовый огонь»: белый огонь, расположенный в диаметральной плоскости судна и также включаемый отдельным выключателем.

При включении всех огней должна обеспечиваться одинаковая яркость свечения всех потребителей электрической энергии, перегорание одного из потребителей не должно приводить к потере работоспособности всей схемы. Время выполнения – 120 минут.