| 1 | Конструктивный элемент выполняющий только несущие функции: - перегородка - стена - перекрытие - фундамент |
| --- | --- |
| 2 | Координационная ось показывает местоположение: - перегородок - стен и колонн - проемов - ниш |
| 3 | Совокупность расстояний между колоннами в продольном и поперечном направлении: - шаг колонн - пролет - сетка колонн - координационный шаг |
| 4 | Максимальный уклон эвакуационных лестниц общественных зданий: - 1:1,5 - 1:1,75 - 1:2 - 1:1,25 |
| 5 | Увеличение площади и лучшая освещенность помещения достигаются устройством: - балкона - лоджии - эркера - ниш |
| 6 | Назначение отмостки: A) Равномерная осадка здания B) Отвод атмосферных вод от стен и фундаментов C) Обеспечение устойчивости здания |
| 7 | Местоположение температурных швов: - места пристроек к зданиям - на границе залегания разнородных грунтов - перепады этажности - протяженные участки стен |
| 8 | Пространство, расположенное в нижней части здания высотой 1,8 м и менее для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций называется: - Технический этаж - Техническое подполье - Инженерный этаж |
| 9 | Фундамент, располагающийся под всей площадью здания: - Ленточный - Сплошной - Свайный - Столбчатый |
| 10 | Отметка площадки входа: - равна отметке тротуара перед входом - на 0,1 м выше отметки тротуара перед входом - на 0,15 м выше отметки тротуара перед входом - равна отметке тамбура |
| 11 | Основанием называется: - массив грунта, окружающий фундамент - массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания - нижняя часть фундамента - часть фундамента, опирающаяся на грунт |
| 12 | Установить соответствие: 1; Объемно-планировочное решение; А; Помещения, расположенные между перекрытиями. 2; Этажи; Б; Система размещения помещений в здании. 3; Объемно-планировочные элементы; В; Комнаты, кухни, лестничная клетка и другие помещения. |
| 13 | Механические свойства материалов это: - Прочность, упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару, твердость. - Коэффициент проницаемости, коэффициент фильтрации, истираемость, пористость. - Отношение материала к воздействию на него других материалов. |
| 14 | Отношение массы материала к занимаемому им объему: A) плотность B) средняя плотность C) истинная плотность D) массивность. |
| 15 | Гигроскопичность материала – это: A) способность впитывать воду B) способность изменять влажность при изменении влажности воздуха C) способность удерживать воду D) способность пропускать воду |
| 16 | Высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из многократно повторяющихся элементарных звеньев одинаковой структуры: A) кристаллы B) полимеры C) каучуки D) стекло |
| 17 | Использование расширяющих цементов в железобетонных конструкциях повышает: A) прочность конструкций B) трещиностойкость конструкций C) влагостойкость конструкций D) уменьшают теплопроводность конструкций |
| 18 | Все минералы в зависимости от их химического состава делят на классы: A) Растворимые и нерастворимые; B) Силикаты, карбонаты, оксиды и гидрооксиды, сульфаты и др. C) Устойчивые и неустойчивые к агрессивным средам. |
| 19 | Первая цифра после букв в маркировке сталей обозначает: A) процент легирующего элемента B) марка старения стали C) процентное содержание углерода D) прочность на сжатие |
| 20 | Тонкость помола цемента влияет на: - сроки схватывания - водопотребление - прочность - морозостойкость |
| 21 | Показатель стандартной влажности древесины: A) 8% B) 12% C) 15% D) 18% |
| 22 | К черным металлам относятся: - сталь, чугун - латунь, бронза - алюминий, цинк - молибден, вольфрам |
| 23 | Выберите один правильный вариант ответа: Работодатель имеет право на ведение документооборота в области охраны труда в электронном виде? а. имеет право б. обязан вести документооборот в области охраны труда в электронном виде в. не имеет права |
| 24 | Вставьте пропущенное слово: экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ должны храниться не менее ___ месяцев со дня закрытия наряда-допуска. |
| 25 | Выберите один правильный вариант ответа: С какой периодичностью должна проверяться работоспособность систем и средств противопожарной защиты объекта? а. Не реже одного раза в квартал. б. Не реже одного раза в месяц. в. Не реже одного раза в два месяца. |
| 26 | Установите соответствие глубины траншеи с вертикальными стенками, которые могут разрабатываться без крепления, с типом грунта естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод (м): 1; в насыпных песчаных и гравелистых грунтах; а; не более 1,25;. 2; в супесях; б; не более 1;. 3; в суглинках и глинах; в; не более 2.. 4; в особо плотных нескальных грунтах; г; не более 1,5;. |
| 27 | Выберите один правильный вариант ответа: Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), для женщин, не должна будет превышать: а. с рабочей поверхности – 250 кг; с пола – 125 кг. б. с рабочей поверхности – 350 кг; с пола – 175 кг. в. с рабочей поверхности – 300 кг; с пола – 150 кг. |
| 28 | Установить правильную последовательность оказания первой помощи при отравлении ядохимикатами: а. больному предоставить покой и вызвать врача; б. при попадании ядохимикатов на кожу - смыть струей воды или промокнуть куском ткани (ваты), затем обмыть водой; в. при ослаблении дыхании дать понюхать нашатырный спирт; г. вынести пострадавшего из отравленной зоны на свежий воздух, для прекращения поступления яда в организм через дыхательные пути; д. при исчезновения пульса сделать искусственное дыхание. |
| 29 | Вставьте пропущенное слово: ________________ вид травм, учёт и рассмотрение которых работодатель обязан осуществлять с 1 марта 2022 года, при обращении работника к своему руководителю или работодателю. |
| 30 | Выберите один правильный вариант ответа: Какой свод правил не входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"? а. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». б. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». в. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». |
| 31 | Выберите один правильный вариант ответа: Какова периодичность осмотра прорабом или мастером средств подмащивания в процессе эксплуатации? а. ежемесячно с записью в журнале работ. б. ежеквартально с записью в журнале работ. в. ежедекадно с записью в журнале работ. |
| 32 | Выберите один правильный вариант ответа: Какие виды работ подпадают под запрет на работу в опасных условиях труда, отнесенных к 4 классу опасности? а. все виды работ 4 класса опасности, кроме работ, связанных с предотвращением или устранением последствий ЧП и работ, в соответствии с перечнем утверждённым Правительством РФ; б. все виды работ 4 класса опасности; в. работы, связанные с предотвращением или устранением последствий ЧП и работ, в соответствии с перечнем утверждённым Правительством РФ. |
| 33 | Выберите один правильный вариант ответа: Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ? а. Шланговые противогазы. б. Фильтрующие противогазы. в. Кислородно-изолирующие противогазы. |
| 34 | Определение исходных данных условий производства работ: а) степень готовности конструкций и материалов на строительной площадке б) способ разгрузки в) виды растворов и мастик г) последовательность работ |
| 35 | При выборе монтажного крана исходными данными является: а) метод и технология монтажа б) условия производства работ в) климатические факторы г) параметры и расположение конструкций в здании |
| 36 | Привязка башенных кранов от выступающей части конструкций до 1 рельсы подкранового пути: а) 3,5(м) б) 1,5(м) в) 5,0(м) г) 6,0(м) |
| 37 | Ширина опасной зоны на строительной площадке при строительстве 10 этажной застройки: а) 5,0(м) б) 3,5(м) в) 7,5(м) г) 10(м) |
| 38 | Ширина временной дороги на строительной площадке: а) 2,5(м) б) 5,0(м) в) 3,5(м) г) 7,5(м) |
| 39 | Основные элементы постройки сетевого графика: а) строительный процесс б) работа в) ситуация г) события |
| 40 | Временные здания и сооружения на СГП определяются в % отношении от работающих на строительной площадке: а) От Nmax б) От Nитр (инженерно-технический персонал) в) От Nмоп (младший обслуживающий персонал) г) От Nср (среднее количество работников в смену) |
| 41 | При выполнении кирпичной кладки наружных стен 10 этажных зданий используют: а) леса б) подмости в) временные настилы г) подпорки |
| 42 | Технический документ, в котором детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта и данной строительной площадки: а) технологическая карта б) ПОС в) ППР г) рабочий проект |
| 43 | При выполнении улучшенной штукатурки общая толщина штукатурного слоя: а) 12(мм) б) 18(мм) в) 20(мм) г) 25(мм) |
| 44 | Назначение строп: а) растяжение арматур б) подъём конструкций в) складирование материала |
| 45 | В развитии информационных технологий произошло следующее число революций: - 2 - 3 - 4 - 5 |
| 46 | Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: - работы с файлами - форматирования дискеты - выключения компьютера - печати на принтере |
| 47 | Класс программ, не относящихся к антивирусным: - программы-фаги - программы сканирования - программы-ревизоры - программы-детекторы |
| 48 | Способ появления вируса на компьютере: - перемещение с гибкого диска - при решении математической задачи - при подключении к компьютеру модема - самопроизвольно |
| 49 | Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: - графические файлы - программы и документы - звуковые файлы - видеофайлы |
| 50 | Текстовый процессор входит в состав: - системного программного обеспечения - систем программирования - операционной системы - прикладного программного обеспечения |
| 51 | Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: - работы с изображениями - управления ресурсами ПК при создании документов - ввода, редактирования и форматирования текстовых данных - автоматического перевода с символических языков в машинные коды |
| 52 | Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, которые обычно содержат повторяющуюся информацию: - Сноска - Колонтитул - Эпиграф - Фрагмент |
| 53 | Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия: - сохранение документа - вставку таблицы - вставку рисунка - выбор параметров абзаца и шрифта |

| 54 | Проектные (красные) отметки углов здания определяют по формуле | А | ai=Нкр-Нчер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б | Нi=Hi-1±id |
|  |  | В |  |
| 55 | Высота сечения рельефа на представленном чертеже равна | А | 0.25 м |
|  |  | Б | 0,5м |
|  |  | В | 2.5 м |
| 56 | Условное обозначение на представленном чертеже читается так: | А | Сохраняемая существующая застройка; Номер дома -3; Этажность -5; Материал стен –камень; Тип строения- жилой дом; |
|  |  | Б | Реконструируемое здание; Номер дома -5; Этажность -3; Конструктивная система здания – каркасное; Материал стен -железобетон; |
|  |  | В | Реконструируемое здание; Номер дома -5; Этажность-3; Материал стен –камень; Тип строения- жилой дом; |
| 57 | Укажите вид привязки здания изображенной на чертеже | А | Вертикальная |
|  |  | Б | Горизонтальная |
|  |  | В | Объектная |
| 58 | Назовите способ разбивки, используемый при разбивке здания от строительной стеки | А | Способ прямоугольных координат |
|  |  | Б | Способ полярных координат |
|  |  | В | Способ прямой угловой засечки |
| 59 | Если положение точки на местности определяется путем отложения проектного угла и расстояния, то способ разбивки называется: | А | Способ прямой угловой засечки |
|  |  | Б | Способ линейной створной засечки |
|  |  | В | Способ полярных координат |
| 60 | Определите длину стороны строительной сетки, если даны координаты точек | А | По оси Х:100м По оси У:200м |
|  |  | Б | По оси Х:200м По оси У:100м |
|  |  | В | По оси Х:500м По оси У:1000м |
| 61 | По данному чертежу определите расстояние ∆Х1 и ∆У1 | А | ∆Х1= 15.50 ∆У1= 24.60 |
|  |  | Б | ∆Х1= 24.60 ∆У1= 15.50 |
|  |  | В | ∆Х1= 84.5 ∆У1= 75.4 |
| 62 | На разбивочном чертеже горизонтальной планировки необходимо указать: | А | Размещение зданий и сооружений; элементов дорожно- уличной сети; элементы планировочного рельефа. |
|  |  | Б | Планировочные границы проектируемой территории; красные линии; строительную сетку. |
|  |  | В | Все перечисленное в А и Б |
| 63 | Существуют следующие методы подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность: | А | аналитический, чертежный, компьютерный |
|  |  | Б | графический, аналитический, комбинированный |
|  |  | В | графический, аналитический, чертежный |