Практическое задание «Геодезическое сопровождение строительства»

Передать и закрепить проектную отметку на строительную конструкцию от ближайшего репера с отметкой HRp.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание оценивается - 20 баллов.

Указания по выполнению:

- Установить и привести нивелир в рабочее положение;

- Произвести необходимые измерения и вычисления;

- Оформить задание (результаты вычисления занести в таблицу 1);

- Вынести точку с проектной отметкой:

на сооружении провести риску карандашом так, чтобы ее отметка была равна проектному значению Hпр.

Таблица 1

| № станции | Абсолютная отметка (Н), м |  | Отсчет по рейке на Rp (а), мм | ГИ, м | Проектный отсчет (впр), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HRp | Hпр |  |  |  |
|  | 35,250 | 35,570 |  |  |  |

Материально – техническое обеспечение практического задания для каждого студента:

- нивелир 3Н-5Л, RGK C-24, SETL AUTO-LEVEL, GST/Berger, Na320

- рейка нивелирная алюминиевая телескопическая CLR102, RGK

- штатив.