Время выполнения практического задания: Модуль 1 и Модуль 2- 180 минут.

Практическое задание Модуль 1: Участие в проектировании зданий и сооружений

Практическое задание оценивается - 65 баллов.

Исходные данные:

Здание кирпичное жилое без подвала, с размерами в осях 12,0х13,5 м.

Фундамент ленточный сборный железобетонный. Полы первого этажа устраивают по грунту. Температура расчетной среднесуточной температуры помещения, примыкающего к наружным фундаментам, составляет 15С.

Район строительства – г. Волгоград. Грунт – супесь.

Планировочная отметка земли – 0,500 м.

Задание:

1. Определите нормативную и расчетную глубины сезонного промерзания грунта в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»,

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» и оформите расчет в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

2. Разработайте чертеж «Схема расположения фундаментных плит» со спецификацией сборных железобетонных элементов (по форме 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»). К схеме на формате А3 в масштабе 1:100 с использованием программы AutoCAD 2020 c соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению графической части проекта.

Основную надпись принять по форме 3 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Чертеж предоставить в DWG и PDF форматах.

Фундаментные плиты принять по серии 1.112-5, согласно таблице – Номенклатура изделий плит железобетонных для ленточных фундаментов.

Ширину фундаментных плит следует принять:

- под наружные стены – 1400 мм;

- под внутренние поперечные стены – 1200 мм;

- под внутренние продольные стены – 1600 мм.

Практическое задание Модуль 2: Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Практическое задание оценивается - 35 баллов.

Задание:

- Составьте Ведомость подсчета объемов работ к чертежу «Схема расположения фундаментных плит», разработанному Вами при выполнении Модуля 1, в виде пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

При составлении Ведомости руководствуйтесь нормами соответствующих сборников ГЭСН.

Все подсчеты должны быть с пояснениями (указать необходимые формулы, расписать расчет (при необходимости), расшифровать все значения, выполнить ссылки на листы графической части, спецификацию сборных железобетонных элементов).

Ведомость подсчета объемов работ

| № п/п | Наименование работ и чертежей | Эскизы, формулы и правила подсчёта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |