«Детали машин»

1.Как по внешнему виду редуктора определить число его ступеней:

число валов минус один

2. Как без разбора определить передаточное число редуктора:

сделать метку на ведомом валу и вращать ведущий вал, считая его обороты – число оборотов ведущего вала за один оборот ведомого вала есть передаточное число

3. Во сколько раз крутящий момент увеличивается за редуктором:

увеличивается в передаточное число раз

4. Чем отличается вал от оси:

вал передаёт вращающий момент, ось – нет; вал работает на кручение и изгиб, растяжение (сжатие), ось – на изгиб, растяжение (сжатие)

5. Какое назначение механических передач:

преобразовывать скорость, вращающий момент, направление вращения

6 Что называют передаточным числом одноступенчатой передачи:

U = n1 / n2 ;

7. Способы изготовления зубчатых колес:

литье, накатка зубьев на заготовке, нарезание зубьев

8. Какая формула применяется для определения модуля зубчатого зацепления:

m= ;

9. Какое минимальное число зубьев должна иметь прямозубая шестерня, чтобы при нарезании зубья получились неподрезанными :

17

10. Какие передачи рассчитывают на контактную прочность:

закрытые.

11. В каких пределах принимают угол наклона  зубьев (β) для косозубой передачи:

8. . .180

12. Какой внутренний диаметр (мм) имеет подшипник 302:

10 (исключение 00-10мм,01-12мм,02-15мм, 03-17мм)

13. Какой параметр является базовым для расчета цепной передачи:

шаг цепи

14.  Как классифицируют подшипники качения по характеру нагрузки:

радиальные, радиально-упорные, упорные

15.  Какие виды передач относятся к зубчатым:

цилиндрические прямозубые, косозубые, шевронные, винтовые, реечные, червячные

16. Чему равен радиальный зазор в зубчатых передачах:

Sp= 0,25 m

17. Назвать виды шпонок:

призматические, сегментные, клиновые

18. Что указывается в марке клинового ремня:

ГОСТ, тип, длина

19. Назвать виды подшипников по телам  качения:

шариковые, роликовые, игольчатые

20. Чему равно общее передаточное число многоступенчатой передачи:

Uобщ. =U1 · U2 · U3·  . . . Un

21. Назвать виды ремней ременных передач:

клиноременные, плоскоременные, круглоременные, зубчато - ременные

22. Как по номеру подшипника определить его внутренний диаметр ( диаметр вала):

две последние цифры умножить на пять

23. На какие виды деформаций рассчитывается призматическая шпонка:

на срез, на смятие

24. По какому параметру выбирают клиновые ремни (при расчетах):

по передаваемой мощности

25. Достоинства и недостатки роликовых подшипников по сравнению с шариковыми:

обладают большей грузоподъемностью, хорошо выдерживают ударные нагрузки, сложнее в изготовлении, не допускают перекоса вала

26. Как по внешнему виду шестерни определить её модуль:

через высоту зуба, через длительный диаметр и число зубьев, через диаметр выступов зубьев и число зубьев

27. По каким параметрам производится подбор шпонок:

по диаметру вала и длине ступицы

28.Достоиниства подшипников качения:

удобнее в эксплуатации, долговечнее, меньше расход энергии

29. Достоинства шевронной передачи:

меньше шума при работе, меньшие габаритные размеры, высокая плавность зацепления, отсутствие осевых нагрузок

30. Назвать виды резьбы по форме профиля резьбы:

треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая

31. Достоинства червячной передачи:

большие передаточные числа, самотормозящая, плавность и  бесшумность в работе, компактна

32. Какое основное отличие зубчатой передачи от фрикционной:

постоянство передаточного числа

33. Изменяется ли с помощью муфты угловая скорость одного вала относительно другого:

не изменяется

34. Какие муфты можно включать на ходу при вращении ведущего вала с большой угловой скоростью:

фрикционные

35.В каких случаях применяют конические зубчатые передачи:

когда геометрические оси валов пересекаются

36. Почему в плоскоременной передаче один шкив обязательно делают выпуклым:

чтобы при работе передачи ремень не «сходил» со шкивов

37. По каким параметрам производят подбор стандартных муфт:

по передаваемому расчетному моменту Tр  и диаметру валов dв

38.Какая ременная передача имеет больший КПД:

плоскоременная

39. Какие виды резьбы применяют для гаек в передаче «винт – гайка»:

трапециевидная, упорная, прямоугольная

40. Как классифицируют зубчатую передачу по принципу передачи движения:

зацеплением

41.Какие профили зубьев имеют распространенное применение в машиностроение:

эвольвентные