СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	3

- ОРГАНИЗАЦИЯ	КОНТРОЛЯ	И	ОЦЕНКА	ОСВОЕНИЯ	6

ПРОГРАММЫ УД

- ЗАДАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ	7

УМЕНИЙ	И	УСВОЕНИЯ	ЗНАНИЙ	ДЛЯ	ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА	8

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ УД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ	52

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств разработан для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия.

| Наименование раздела | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Наименование контрольно-оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1 - Стандартизация |  |  |  |
| Тема 1 | знают основы концепции | Теоретические и |  |
| Стандартизация | стандартизации, предмет, цели и | практические занятия, |  |
| предмет, цели и | задачи | рефераты, презентации, |  |
| задачи, объекты, | умеют систематизировать и | внеаудиторная |  |
| субъекты | обобщать материал полученный на | самостоятельная работа. |  |
|  | занятии |  |  |
| Тема 2 Принципы и | знают принципы и методы | Теоретические и |  |
| методы | стандартизации | практические занятия, |  |
| стандартизации | уметь систематизировать и обобщать | рефераты, презентации, |  |
|  | материал полученный на занятии | внеаудиторная |  |
|  |  | самостоятельная работа. |  |
| Тема 3 Система | знают систему стандартизации | Теоретические и |  |
| стандартизации | применимую на территории РФ | практические занятия, |  |
| Российской | уметь систематизировать и обобщать | рефераты, презентации, |  |
| федерации | материал полученный на занятии | внеаудиторная |  |
|  |  | самостоятельная работа. |  |
| Тема 4 Цели и задачи | знают цели и задачи | Теоретические и |  |
| международной и | международного и регионального | практические занятия, |  |
| регионального | сотрудничества в области | рефераты, презентации, |  |
| сотрудничества в | стандартизации | внеаудиторная |  |
| области | уметь систематизировать и обобщать | самостоятельная работа. |  |
| стандартизации | материал, полученный на занятии |  |  |
| Тема 5 Средства | знают виды стандартов, | Теоретические и |  |
| стандартизации | применяемых на территории РФ., | практические занятия, |  |
|  | ГОСТ Р, ТУ, СТП, СТО, | рефераты, презентации, |  |
|  | общероссийские классификаторы и | внеаудиторная |  |
|  | кодификаторы уметь | самостоятельная работа. |  |
|  | систематизировать и обобщать |  |  |
|  | материал полученный на занятии |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |
| Тема 6 Основные | знают основные понятия метрологии |  | Теоретические и |
| понятия в области | и ее особенности. |  | практические занятия, |
| метрологии | умеют систематизировать |  | рефераты, презентации, |
|  | полученную теоретическую |  | внеаудиторная |
|  | информацию. |  | самостоятельная работа. |
| Тема 7 Объекты | знают объекты метрологии средства и методы единиц измерений |  | Теоретические и практические занятия, |
| метрологии, средства | умеют систематизировать |  | рефераты, презентации, |

| и методы измерений | информацию о средствах и методы измерений | внеаудиторная самостоятельная работа. |
| --- | --- | --- |
| Тема 8 Государственная система обеспечения единства измерений | знают цель и задачи государственной системы единиц измерений, и состав государственной системы единиц измерений умеют использовать систему единиц СИ | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Тема 9 Организационные основы обеспечения единства средств измерений | знают органы метрологии, службы метрологии, Международные национальные организации по метрологии умеют анализировать и систематизировать информацию полученную при обучении | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Раздел 3 Подтверждение соответствия |  |  |
| Тема 10 Основные понятия в области подтверждения соответствия | знают историю процедуры подтверждения соответствия, формы оценки соответствия в обязательной сфере технического регулирования, основные понятия в области подтверждения соответствия. Умеют анализировать и систематизировать информацию полученную при обучении | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Тема 11 Сертификация цели и принципы подтверждения соответствия | знают характеристика национальной системы добровольной и обязательной сертификации ее участников, и сравнительную характеристику добровольной и обязательной сертификации умеют систематизировать полученную теоретическую информацию. | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Тема 12 Декларирование соответствия как процедура подтверждения соответствия | знают понятия о декларирования и систему подтверждения соответствия умеют систематизировать полученную теоретическую информацию. | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Тема 13 Оценка и подтверждение соответствия товаров и услуг | знают систему оценки и подтверждения соответствия товаров и услуг умеют систематизировать полученную теоретическую информацию. | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Тема 14 Формы и порядок проведения сертификации | знают формы сертификации, проводимые на территории РФ и Евразийского экономического союза, порядок их проведения и особенности. умеют систематизировать | Теоретические и практические занятия, рефераты, презентации, внеаудиторная самостоятельная работа. |

|  | полученную теоретическую информацию. |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 15 Контроль | знают определения качества товаров, | Теоретические и |
| качества товаров и | его контроль, а так же определение | практические занятия, |
| петля качества | понятия «петля качества» и ее | рефераты, презентации, |
|  | особенности | внеаудиторная |
|  | умеют систематизировать | самостоятельная работа. |
|  | полученную теоретическую |  |
|  | информацию. |  |
| Промежуточная |  | Вопросы к |
| аттестация в форме |  | дифференцированному |
| дифференцированного |  | зачету |
| зачета |  |  |

- ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УД

Контроль  освоения  программы  учебной  дисциплины  (далее  УД)

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Методами текущего контроля являются: устные опросы, тестовые практико-ориентированные задания, практические работы, контрольные работы, лабораторные работы и т.д.

Промежуточная аттестация по УД осуществляется в форме дифференцированного зачета. Объектом оценки освоения УД являются умения и знания. Оценка освоения программы УД осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.

- ЗАДАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ

УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УД

Задания и инструменты для оценки освоенных знаний и умений УД

|  | Задания | Инструменты |
| --- | --- | --- |
| Текущий контроль | Практическая работа | Эталон ответов |
|  | Лабораторная работа | Эталон ответов |
|  | Контрольная работа | Эталон ответов |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет | Эталон ответов |

Приложение 1

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ УД

Собранный материал предназначен для осуществления контроля по основным разделам учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».

При оценивании тестового задания, карточки с заданием, практической работы, кроссворда, устного опроса, контрольной работы необходимо руководствоваться следующими критериями:

- от 50% до 70% правильных ответов - отметка «3»

- от 71% до 90% правильных ответов - отметка «4»

- от 91% до 100% правильных ответов - отметка «5»

Теоретические занятия

Тема 1 Стандартизация предмет, цели и задачи, объекты, субъекты

- Сущность стандартизации. Объекты стандартизации. Механизм работ по стандартизации.

- Краткая история развития стандартизации.

- Цели, функции стандартизации.

- Объекты стандартизации.

Тема 2 Принципы и методы стандартизации

- Параметрическая стандартизация.

- Унификация.

- Агрегатирование.

- Комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.

Тема 3 Система стандартизации Российской федерации

- Общая характеристика системы.

- Органы и службы стандартизации Российской Федерации.

- Порядок разработки государственных стандартов России.

- Информация о нормативных документах по стандартизации.

- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов и ответственность за нарушение положений Закона РФ "О стандартизации".

Тема 4 Цели и задачи международной и регионального сотрудничества в области стандартизации

- Международные организации по стандартизации (ИСО, МЭК).

- Соглашение по техническим барьерам в торговле: содержание и роль основных положений.

- Применение международных (региональных, международных) стандартов в отечественной практике.

Тема 5 Средства стандартизации

- Виды нормативных документов

- Характеристика стандартов разных категорий

- Порядок разработки и утверждения национальных стандартов

Тема 6 Основные понятия в области метрологии

- Основные понятия в области метрологии.

- Понятие видов измерений.

- Понятие методов измерений.

- Характеристика средств измерений (СИ).

Тема 7 Объекты метрологии, средства и методы измерений

- Виды и методы измерений

- Понятие о средстве измерения 3.Классификация средств измерения

Тема 8 Государственная система обеспечения единства измерений

- Организационные основы Государственной метрологической службы.

- Государственный метрологический контроль за средствами измерений (ГМК).

- Государственный метрологический надзор (ГМН).

Тема 9 Организационные основы обеспечения единства средств измерений

- Основные понятия и определения. Виды измерений.

- Методы измерений.

- Понятие о точности измерений.

- Основы обеспечения единства измерений

Тема 10 Основные понятия в области подтверждения соответствия

  - Основные понятия в области сертификации.

  - Основные цели и принципы сертификации.

  - Субъекты (участники) сертификации.

  - Основополагающие документы по сертификации.

Тема 11 Сертификация цели и принципы подтверждения соответствия

- Цели и принципы подтверждения соответствия

- Обязательное и добровольное подтверждение соответствия

- Формы подтверждения соответствия

Тема	12	Декларирование	соответствия	как	процедура	подтверждения соответствия

- Причины	введения	декларирования,	как	формы	подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

- Виды продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии

- Документы, являющиеся основанием для принятия декларации.

- Схемы декларирования. Принятие декларации на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны. 5. Заявители декларирования. Срок действия декларации.

- Порядок регистрации декларации.

- Способы информирования о соответствии.

- Принципиальные положения, связанные с процедурой декларирования в Законе «О техническом регулировании».

Тема 13 Оценка и подтверждение соответствия товаров и услуг 1.Показатели качества продукции

- Методы определения показателей качества

- Методы оценки качества продукции в целом.

Тема 14 Формы и порядок проведения сертификации

- Формы подтверждения соответствия

- Знаки соответствия и обращения на рынке

- Организация обязательной сертификации

- Системы и схемы сертификации

- Правила и порядок проведения сертификации

Тема 15 Контроль качества товаров и петля качества

- Петля качества

- Этапы формирования обеспечения качества продукции

Практическое	занятие	№1	Изучение	принципов	и	методов стандартизации

Цель: Научиться работать с нормативными документами Задание 1. Ознакомление с ФЗ «О Техническом регулировании» Задание 2. Ответить на вопросы:

  - Дать определение понятию «Техническое регулирование»

  - Перечислить области технического регулирования

  - Что	является	объектами	регулирования	перечислить	основные принципы технического регулирования

Задание 3. Выполнить тест:

Вариант 1

- Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»

+1. Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации.

- Оценку соответствия.

- Права и обязанности участников отношений.

- На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом регулировании»?

  - На единую сеть связи РФ.

  - На положения о бухгалтерском учете.

+3. На требования к процессам производства продукции.

- Как называются работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам?

  - Прослеживаемость продукции.

  - Идентификация продукции.

+3. Подтверждение соответствия.

- Что понимается под идентификацией продукции?

  - Установление тождественности характеристик продукции ее су- щественным	признакам.

  - Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

+3. Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов.

- Что представляет собой стандарт?

+1.  Документ,  в  котором  в  целях  добровольного многократною пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ	или	оказания	услуг.

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей.

- Что представляет собой стандартизация?

  - Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение  конкурентоспособности  продукции,  работ  или  услуг.

  - Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,	реализации	и	утилизации

+3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора

- Что представляет собой техническое регулирование?

+1. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и  правовое  регулирование  отношений  в  области  оценки  соответствия.

- Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям	стандартов	или	условиям	договоров.

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

- Что представляет собой технический регламент?

  - Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

  - Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям	стандартов	или	условиям	договоров.

  - Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

- С	какими	целями	принимаются	в	Российской	Федерации технические регламенты?

  - Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального	имущества.

  - Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

  - Для	установления	технико-экономического	уровня	объектов регламентирования лучшим мировым образцам.

- Какие требования должны устанавливаться в технических рег- ламентах с учетом степени риска причинения вреда?

  - Минимально	необходимые.

  - Максимально	необходимые.

  - Оптимальные.

Вариант 2

    - Что обеспечивают требования технических регламентов (в соот- ветствии	с	Федеральным	законом	«О	техническом	регулировании»)

- Единство	измерений.

- Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы	приборов	и	оборудования.

- Ядерную и радиационную безопасность.

    - Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке проектов технических регламентов?

      - Международные	стандарты	(полностью	или	частично).

      - Национальные	стандарты	(полностью	или	частично).

      - Ни один из указанных стандартов.

    - Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации?

      - Общие технические регламенты.

      - Специальные технические регламенты.

      - Синергетические технические регламенты.

    - Каков порядок принятия технических регламентов?

      - Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального	закона.

      - В	порядке	заключения	международного	договора,	подлежащего ратификации.

      - Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии.

    - В каких целях осуществляется стандартизация?

      - Взаимозаменяемость продукции.

      - Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг.

      - Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности и безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов.

      - Рациональное использование ресурсов.

      - Техническая и информационная совместимость.

    - Какие принципы должны выполняться при стандартизации:

      - Добровольное применение стандартов.

      - Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации.

      - Обязательное применение стандартов.

    - Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ?

      - Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации

      - Стандарты Европейского союза.

      - Стандарты организаций.

    - Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации?

      - Международный стандарт.

      - Межгосударственный стандарт.

      - Национальный стандарт.

    - Как называется документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения?

+1. Технический регламент.

- Технические условия.

- Стандарт.

    - Как называется документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законо- дательством России, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования?

      - Национальный стандарт.

      - Международный стандарт.

+3. Технический регламент.

    - Как называется проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции и процессам и принятие мер по результатам проверки?

      - Аудит требований технических регламентов.

      - Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

+3. Ревизия требований технических регламентов.

Практическое занятие №2 Изучение стандартов на продовольственные товары

Цель	работы: ознакомление	с	документами,	регламентирующими требования к безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Безопасность пищевых продуктов в мировом сообществе признана важнейшей задачей, от решения которой зависит развитие общества.

Проблема безопасности пищевых продуктов касается контроля качества пищевых продуктов на предмет содержания в них тяжёлых металлов, радионуклидов, пестицидов и других веществ, потенциально опасных для здоровья человека.

С появлением новых пищевых продуктов и технологий возникают новые риски и новые проблемы. Кроме того, пищевые продукты обладают способностью быстро портиться.

Качество и безопасность продуктов питания меняются в зависимости от времени и условий их хранения.

Безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений.

Информационное обеспечение:

1. 1. Федеральный закон РФ N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01».

- Методические указания к выполнению практических работ. Задание

- Изучить ФЗ N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 1.Перечислить основные понятия, используемые в ФЗ.

  - Какие	продукты	не подлежат	реализации,	утилизируются	или

уничтожаются.

  - Какими мерами обеспечивается качество и безопасность продуктов. 4.Перечислить полномочия РФ в области обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов относятся.

- Какие документы являются обязательным условием для выдачи лицензии на оказание услуг в сфере общественного питания.

- Как проводится утилизация некачественных и опасных пищевых продуктов.

Задание

Изучить СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». Какие требования предъявляются при транспортировке пищевых продуктов и как исчисляются сроки годности пищевого продукта. В таблице указать режимы хранения продуктов.

Таблица - Условия хранения скоропортящихся продуктов

| Наименование продукта |  |  |  |  |  |  | Режимы хранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | температура t, °C | Время хранения, ч., сут, мес |
| Фарш мясной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желированные продукты из мяса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паштеты из мяса птицы и субпродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты мясные вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филе рыбное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкие кисло-молочные продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог и творожные изделия термически обработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло сырное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капуста свежая зачищенная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салаты из сырых овощей и фруктов без заправки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салаты | из | сырых | овощей | и | фруктов | с |  |  |

| заправками (майонез, соусы) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей |  |  |
| Пирожное «Картошка» |  |  |
| Квас хлебный не пастеризованный |  |  |

Задание.

Изучить СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. На основании этого документа оформить таблицу – показатели безопасности для основных групп продовольственных товаров: мясо, колбасы, молоко, творог, сыры, хлебобулочные изделия крупы, макаронные изделия, рыба, кондитерские изделия, овощи и фрукты (по конкретным продуктам), детские продукты питания.

Таблица – Показатели безопасности пищевых продуктов

| Наименование продукта | Наименование показателя | Количественное значение |
| --- | --- | --- |
| Творог | Диоксины и диоксиноподобные соединения Микотоксины Тяжелые металлы: свинец кадмий ртуть мышьяк алюминий Нитраты, нитриты, нитрозамины Биогенные амины и алкалоиды Гормоны стимуляторы роста Пестициды Антибиотики Радионуклиды |  |
| Колбасные изделия |  |  |
| Колбасы ливерные |  |  |
| Паштеты из птичьей печени |  |  |
| Яйцо куриное столовое |  |  |
| Творог и творожные изделия, продукт пастообразные молочные белковые |  |  |
| Молоко сгущенное с сахаром |  |  |

Практическое занятие №3 Изучение стандартов на непродовольственные товары

Цель	работы:	распознавание	разновидностей	методов	классификации: иерархического и фасетного, установление их достоинств и недостатков.

Задание 1. Проанализируйте разделы двух стандартов на непродовольственную продукцию «Классификация». Укажите объекты классификации и классификационные признаки, положенные в основу деления множества (товара определенного вида или однородной группы товаров) на подмножества (разновидности, наименования и т.п.)

Задание 2. Дополните и заполните (на конкретном примере) схему иерархического метода классификации. Назовите количество ступеней и глубину

Схематично приведите конкретный пример фасетного метода классификации и оформите в виде схемы

Практическое занятие №4 Изучение средств измерений

Порядок выполнения работы

- Повторить основные теоретические положения.

- Рассчитать абсолютную и приведенную погрешность, определить приведенную относительную погрешность, определить какому классу точности соответствуют показания прибора.

- Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Под классом точности понимается обобщенная характеристика данного типа средств измерения, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющих на точность.

Общие положения деления средств измерений на классы точности установлены в ГОСТ 8.401 – 80 «Классы точности средств измерений».

Основная погрешность средств измерений определяется погрешностью в нормальных условиях его применения. Дополнительная погрешность средств измерений – составляющая погрешности средств измерений, дополнительно возникающая из-за отклонения какой из влияющих величин (температуры и др.) от ее нормального значения.

Пределы допускаемых основной и дополнительных погрешностей следует выражать в форме приведенных, относительных или абсолютных погрешностей в зависимости от характера изменения погрешностей в пределах диапазона измерений, а также от условий применения и назначения средств измерений конкретного вида.

Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности устанавливают по формуле:

Δ= ±a (1) или Δ =±(a+ bx) ,(2)

где Δ - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, выраженной в единицах измеряемой величины на входе (выходе) или условно в делениях шкалы;

х - значение измеряемой величины на входе (выходе) средств измерений или число делений, отсчитанных по шкале;

a, b - положительные числа, не зависящие от х.

В обоснованных случаях пределы допускаемой абсолютной погрешности устанавливают по более сложной формуле или в виде графика либо таблицы.

Пределы допускаемой приведенной основной погрешности следует устанавливать по формуле:

(3)

где γ - пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %;

Δ	-	пределы	допускаемой	абсолютной	основной	погрешности, устанавливаемые по формуле (1);

XN - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и Δ; р - отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда:

1·10 n ; 1,5·10 n ; (1,6·10 n ); 2·10 n ; 2,5·10 n ; (3·10 n );

4·10 n ; 5·10 n ; 6·10 n ; (4)

где n =1, 0, -1, -2, и т. д.

Значения,	указанные	в	скобках,	не	устанавливают	для	вновь разрабатываемых средств измерений.

Нормирующее значение X N для большинства средств измерений определяется по формуле:

XN = Xmax − Xmin, (5)

где Xmax, Xmin – верхний и нижний предел шкалы измерительного средства.

В ГОСТ 8.401 – 80 предусмотрены так же другие способы определения нормируемого значения (для приборов имеющих неравномерную шкалу, имеющих номинальное значение измеряемой величины и пр).

Пределы допускаемой относительной основной погрешности устанавливают по формуле:

(6)

Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах измерений приведены в таблице 5 (приложение 2)

ЗАДАНИЕ

Рассчитать абсолютную и приведенную погрешность по формулам (7) и (9), результат занести в таблицу

Название прибора, диапазон шкалы и результаты измерений взять из таблицы

Абсолютная погрешность – определяется разницей между измеренным Хизм и истинным значением физической величины Хист

Δ = Хизм – Xист (7)

Относительная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины, %

(8)

Определить приведенную относительную погрешность, %, по формуле

(9)

(9)

|Δ|max – максимальная по модулю абсолютная погрешность по табл. 6;

XN – нормированное значение измеряемой величины, определяется по формуле (5).

Определить какому классу точности соответствуют показания прибора. За класс точности принять ближайшее большее или равное число из ряда чисел (4).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Прямые и косвенные измерения: дайте определения, приведите примеры.

- Систематические погрешности.

- Основная погрешность прибора.

- Абсолютные и относительные погрешности.

- Прогрессирующие погрешности.

- Дополнительная погрешность прибора.

Практическое занятие №5 Калибровка и сертификация средств измерений

Порядок выполнения работы

  - Повторить основные теоретические положения.

  - Определить виды поверки для указанных средств измерения, какие из причисленных действий являются последствиями положительной или отрицательной поверки, какие данные содержит поверительное клеймо.

  - Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Поверкой средств измерения называют совокупность действий, выполняемых для определения их погрешности. Цель поверки — выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. Под поверкой средств измерения (verification) понимается установление органом метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средств измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям.

Различают следующие виды поверок:

- Первичная поверка;

- Периодическая поверка;

- Внеочередная поверка;

- Инспекционная поверка;

- Экспертная поверка.

Первичная поверка СИ производится при выпуске СИ в обращение из производства, ремонта и при ввозе из-за рубежа.

Периодическая	поверка	СИ	производится	через	определенные промежутки времени, называемые межповерочным интервалом.

Внеочередная	поверка	проводится	вне	зависимости	от	срока периодической поверки:

- при вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);

- в случае повреждения клейма или утери свидетельства о поверке.

Инспекционная поверка производится для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора.

Экспертная поверка проводится при возникновении разногласия по вопросам, относящимся к метрологическим характеристикам СИ.

Экспертная поверка проводится, как правило, по требованию суда, прокуратуры и по письмам потребителей.

Периодическая поверка производится органами государственной метрологической службы по утвержденным графикам. Графики периодической поверки составляются метрологическими службами предприятий и организаций, согласовываются с территориальными органами Госстандарта, утверждаются руководителем предприятия.

Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом сформированное условное изображение, нанесенные на средство измерений и (или) в паспорт или формуляр.

Знак поверки должен иметь четкий рисунок, который сохраняется на протяжении всего межповерочного интервала применительно к условиям, в которых эксплуатируется то или иное средство измерений, он не должен допускать несанкционированного удаления или нанесения на иное средство измерений (наклейки, пломбы).

Знак поверки имеют право наносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в установленном порядке на проведение поверки в регулируемой государством области обеспечения единства измерений, на средства измерений, включенные в их область аккредитации.

Знак поверки должен содержать следующую информацию:

- знак федерального органа исполнительной власти (далее - ФОИВ), осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений;

- условный шифр государственного научного метрологического института, государственного регионального центра метрологии, юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке на проведение поверки в области обеспечения единства измерений;

- две последние цифры года нанесения знака поверки;

- индивидуальный шифр поверителя.

В случае необходимости, в поле знака поверки может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака поверки должно оставаться четким. Указание месяца поверки целесообразно в случае, когда межповерочный интервал не превышает 3 лет. При установленной длительности межповерочного интервала свыше 3 лет, но менее 10 лет рекомендуется указание квартала. В случае, если номинальная длительность межповерочного интервала превышает 10 лет, присутствие в знаке поверки указания месяца или квартала нецелесообразно.

Для удобства автоматизации идентификации средств измерений, а также накопления информации о результатах поверок знак поверки может

С целью повышения защиты от фальсификации знаки поверки в виде наклеек могут снабжаться голографическим изображением.

Индивидуальный знак поверителя обозначают одной из строчных букв, взятых из русского, латинского или греческого алфавитов.

Месяц года обозначают арабскими цифрами (например, 1, 2, 3).

Квартал года обозначают римскими цифрами (например, I, II, III, IV).

Знак поверки наносят на средства измерений и/или в паспорт, или формуляр, или Свидетельства в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами по поверке средств измерений, при положительных результатах поверки. Поверитель наносит знак поверки таким образом, чтобы он был расположен в надлежащем месте, четко и свободно читался.

С поверительных клейм, имеющих индивидуальный знак поверителя, снимают по одному оттиску (оставляют по одному экземпляру наклеек). Оттиски (или соответствующие экземпляры наклеек) подлежат хранению в течение срока не менее, чем период действия знака поверки/нанесенного на средства измерений и (или) в паспорт или формуляр.

Рисунок 1 – Поверительные знаки Свидетельство о поверке

Свидетельство о поверке средств измерений должно содержать следующую информацию:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку;

- номер свидетельства о поверке;

- дату, до которой, включительно, действует свидетельство о поверке;

- наименование, тип (если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень), серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются);

- заводской номер (номера);

- наименование производителя или владельца (пользователя) средства измерений;

- наименование	документа,	на	основании	которого	выполнена поверка;

- наименование,	регистрационный	номер,	разряд,	класс	или погрешность эталона, применяемого при поверке;

- перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений;

- знак поверки;

- должность	руководителя	подразделения,	инициалы,	фамилия, подпись.

ЗАДАНИЕ

Определить  виды  поверки  для  указанных  средств  измерения.

Заполнить таблицу 8 – Виды поверки СИ

Определите, какие из пречисленных действий являются последствиями положительной или отрицательной поверки. Ответ внесите в таблицу 9 – Результаты поверки СИ

Изобразите поверительное клеймо.

Рисунок - поверительное клеймо.

Определите, какие данные содержит поверительное клеймо.

Изучив	пример	свидетельства	о	поверке	определите,	какую информацию оно содержит?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое поверка средств измерения?

- Какие бывают виды поверок СИ?

- Что такое межповерочный интервал?

- Как оформляются результаты поверки СИ?

- Какую информацию содержит поверительное клеймо?

- Какую информацию содержит свидетельство о поверке?

Практическое занятие №6 Форма свидетельства о поверке средств измерений

Цель работы: рассмотреть форму свидетельства о поверке средств измерений.

Теоретический материал

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим

требованиям.

- Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.

Эталоны органов Государственной метрологической службы, а также средства измерений, ими не поверяемые, подвергаются поверке государственными научными метрологическими центрами.

- По решению Госстандарта России право поверки средств измерений может быть предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц. Деятельность этих метрологических служб осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по обеспечению единства измерений Госстандарта России.

- Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, контролируется органами Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц.

- Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.

- Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

- Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению,  то  на  него  или  техническую  документацию наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке".

Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а. Поверительные клейма наносят на средства измерений во всех случаях,

когда конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность поверительных клейм в течение всего межповерочного интервала.

Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) средств измерений делают невозможным нанесение на них поверительных клейм, то поверительные клейма наносят на паспорт или формуляр средств измерений.

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, "Свидетельство о поверке" аннулируется, выписывается "Извещение о непригодности" или делается соответствующая запись в технической документации.

В целях предотвращения доступа к узлам регулировки или элементам конструкции средств измерений, при наличии у средств измерений мест

пломбирования, на средства измерений устанавливаются пломбы, несущие на себе повелительные клейма.

- Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет орган Государственной метрологической службы или юридическое лицо, метрологической службой которого выполнены поверочные работы.

- При выполнении поверочных работ на территории отдельного региона с выездом на место эксплуатации средств измерений орган исполнительной власти этого региона обязан оказывать поверителям содействие, в том числе: предоставлять	им	соответствующие	помещения;	обеспечивать	их соответствующим персоналом и транспортом; извещать всех владельцев и пользователей средств измерений о времени поверки.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

  - Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной и инспекционной поверке.

  - Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.

Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по импорту на основании заключенных международных соглашений (договоров) о признании результатов поверки, произведенной в зарубежных странах.

  - Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измерений.

Допускается выборочная поверка.

  - Первичную поверку органы Государственной метрологической службы могут производить на контрольно-поверочных пунктах, организуемых юридическими лицами, выпускающими и ремонтирующими средства измерений.

  - Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы.

  - Конкретные	перечни	средств	измерений,	подлежащих	поверке, составляют юридические и физические лица - владельцы средств измерений. Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Государственной метрологической службы.

Органы Государственной метрологической службы в процессе осуществления государственного надзора за соблюдением метрологических правил и норм контролируют правильность составления перечней средств измерений, подлежащих поверке.

  - Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин

или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.

  - Результаты	периодической	поверки	действительны	в	течение межповерочного интервала.

  - Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа. Органы Государственной метрологической службы и юридические ли- ца обязаны вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации	по	корректировке	межповерочных	интервалов	с	учетом специфики их применения.

  - Корректировка межповерочных интервалов проводится органом Государственной метрологической службы по согласованию с метрологической службой юридического лица.

  - В тех случаях, когда согласие сторон по п.2.10. не достигнуто, результаты исследований, позволяющие вынести заключение об изменении межповерочных интервалов, передаются в государственные научные метрологические центры, которые дают соответствующее заключение.

  - Периодическая поверка может производиться на территории пользователя, органа Государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитованного на право поверки.

Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из экономических факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений и эталонов.

  - Средства измерений должны представляться на поверку по требованию органа Государственной метрологической службы расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

  - Внеочередную поверку средств измерений, находящихся в эксплуатации, проводят при:

повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке;

вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);

проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.

  - Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора.

- ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

  - Юридические и физические лица, выпускающие средства измерений из производства или ремонта, обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку.

  - Органы Государственной метрологической службы осуществляют поверку средств измерений на основании графиков поверки, составляемых юридическими и физическими лицами.

  - Графики поверки составляются по видам измерений по форме, представленной.

  - Графики поверки составляются на срок, устанавливаемый владельцами средств измерений.

  - Сроки представления графиков поверки устанавливают органы Государственной метрологической службы.

  - Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от изменения номенклатуры и количества средств измерений.

  - Графики поверки направляются в орган Государственной метрологической службы, на обслуживаемой территории которого находятся владельцы средств измерений. Графики поверки составляются в трех экземплярах.

  - В течение 10 дней с момента поступления графиков поверки средств измерений орган Государственной метрологической службы проводит их рассмотрение.

  - Порядок рассмотрения и согласования графиков поверки устанавливает руководитель органа Государственной метрологической службы.

  - При рассмотрении графиков поверки определяют средства измерений, поверка которых проводится в органе Государственной метрологической службы.

  - Данные средства измерений отмечаются в третьем экземпляре, который возвращается для сведения Заявителю.

  - В ответе могут быть указаны другие органы Государственной метрологической службы или юридические лица, которые могут обеспечить поверку средств измерений, не обеспеченных поверкой в данном органе Государственной метрологической службы.

  - Заявитель повторно направляет графики поверки в другой орган Государственной метрологической службы или юридическое лицо по своему выбору, который их согласовывает.

  - При согласовании графиков поверки проверяют полноту информации о средствах измерений, представляемых на поверку, уточняют место, сроки, объем поверки, а также оплату.

  - Первый экземпляр согласованных графиков поверки и подписанных руководителем органа Государственной метрологической службы направляется Заявителю.

  - Доставку средств измерений на поверку обеспечивают юридические и

физические лица - владельцы средств измерений.

Средства измерений сдаются на поверку в органы Государственной метрологической службы под расписку.

  - Ответственность за сохранность средств измерений несет орган Государственной метрологической службы в соответствии с действующим законодательством .

Проверка электроизмерительных приборов. Целью поверки электроизмерительных приборов вообще является установление соответствия точности прибора классу точности, указанному на его шкале или установление класса точности прибора.

Для обозначения класса точности приборов служит величина основной погрешности прибора, выраженная в процентах. Основная погрешность равна приведенной погрешности прибора, определенной в нормальных рабочих условиях.

Приведенная погрешность Y есть выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности показания ΔА к номинальному значению прибора

Абсолютная погрешность есть разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины: ΔА = Аизм – А

Абсолютная погрешность с обратным знаком является поправкой прибора. А = – ΔА.

Согласно ГОСТу, измерительные приборы делятся, но восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4.

Поверка приборов производится методом непосредственного сравнения, заключающимся в сравнении показаний испытуемого прибора с показаниями образцового, погрешности которого известны.

Образцовая аппаратура должна обеспечивать точность измерения выше той, которую имеет проверяемый прибор.

Для получения надлежащей точности измерений, выбор измерения образцовых приборов должен быть сделан таким образом, чтобы стрелка прибора при отчете не находилась в первой трети шкалы.

ПОВЕРКА ВОЛЬТМЕТРА

При проверке вольтметра, как измеряемый, так и образцовый, включается параллельно, что обуславливает одинаковые напряжения на зажимах обоих вольтметров. Перед началом проверки необходимо убедиться, что стрелки прибора стоят на нулевом делении шкалы.

Поверка прибора производится в следующей последовательности:

по проверяемому прибору устанавливают напряжение с помощью латра, изменяя его плавно от 0 до номинального значения.

Поверка производится на каждой числовой отметке шкалы, у которой поставлено число, обозначающее значение измеряемой величины, и по образцовому прибору производят отчет действительного значения измеряемой величины (U1). Затем, дойдя до конца шкалы, делает поверку при убывающих значениях измеряемой величины от конца шкалы до 0 (U2). Абсолютная погрешность прибора определяется как среднее арифметическое

двух поверок при возрастающем и убывающем напряжении Δ U0 = Un – Uср

ПОВЕРКА АМПЕРМЕТРА.

При проверке амперметры, как измеряемый, так и образцовый, включается последовательно, так что по ним протекает один и тот же ток. Перед началом проверки необходимо убедиться, что стрелки прибора стоят на нулевом делении шкалы.

Поверка прибора производится в следующей последовательности:

по проверяемому прибору устанавливают силу тока (I1) с помощью латра, изменяя его плавно от 0 до номинального значения. Поверка производится на каждой числовой отметке шкалы, у которой поставлено число, обозначающее значение измеряемой величины, и по образцовому прибору производят отчет действительного значения измеряемой величины. Затем, дойдя до конца шкалы, делает поверку при убывающих значениях измеряемой величины (I2) от конца шкалы до 0. Абсолютная погрешность прибора определяется как среднее арифметическое двух поверок при возрастающей (II) и убывающей (12) силе тока.

Порядок выполнения работы:

    - Сформулируйте порядок организации и проведения поверки.

    - Сформулируйте порядок представления средств измерения на поверку в органы государственной метрологической службы.

    - Сформулируйте	порядок	поверки	электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра).

    - Проанализируйте формы документации, заполняемые при поверке средств измерений. Запишите в каких случаях применяются эти формы.

    - Сделайте и запишите выводы.

Практическое занятие №7 Изучение формы сертификата и декларации соответствия

Цель работы:

      - изучить статьи 20, 23, 24 (глава 4) и статью 46 (глава 10) Федерального закона «О техническом регулировании»;

      - ознакомиться с формой декларации о соответствии, различными декларациями о соответствии и со схемами декларирования.

Задание № 1. Ознакомьтесь со статьями 20, 23, 24 и пунктом 4 статьи 46 ФЗ «О техническом регулировании». Законспектируйте их, опишите содержание декларации о соответствии.

Задание № 2. Ответьте письменно на нижеприведенные вопросы:

- Какие формы подтверждения соответствия Вы знаете?

- В	каких	формах	осуществляется	обязательное	подтверждение соответствия?

- По каким схемам осуществляется декларирование соответствия?

- Имеют ли декларация о соответствии и сертификат соответствия равную юридическую силу?

- В	течение	какого	срока	хранятся	у	заявителя	декларация	о соответствии и составляющие доказательственные материалы?

- Где указывается срок действия декларации?

- На каком языке оформляется декларация о соответствии?

- Кто может быть заявителем при декларировании соответствия?

- При декларировании соответствия на основе собственных доказательств какие документы могут использоваться в качестве доказательных материалов?

Задание № 3. Ознакомьтесь с формой декларации о соответствии продукции  требованиям  технических  регламентов,  утвержденной

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию – Минпромэнерго России (приказ от 22.03.2006 № 53).

Задание № 4. Изучите конкретную декларацию о соответствии.

Задача № 5. Ознакомьтесь со схемами декларирования соответствия, изложенными в документе «Порядок проведения сертификации продукции в РФ» или в Рекомендациях

Практическое занятие №8 Изучение закона «О сертификации работ и услуг»

Цель практического занятия: проанализировать Федеральный закон РФ «О сертификации работ и услуг».

Ответь на контрольные вопросы

  - Какие законы о стандартизации прекратили свое действие?

  - Когда	вступил	в	силу	Федеральный	закон	«О	техническом регулировании»?

  - Когда и какой стандарт был введен по оформлению документов?

  - Что понимается под техническим регулированием в Законе?

  - С чем связана сфера применения Закона?

  - На какие документы не распространяется Закон?

  - Опишите структуру Закона.

  - Какой области касаются термины и определения Закона?

  - Дайте определение продукции?

  - Что устанавливает технический регламент?

  - На что делается акцент при разработке технических регламентов?

  - Дайте понятие общие технические регламенты?

  - Дайте понятие специальные технические регламенты?

  - Кто может быть разработчиком проекта технического регламента?

  - Когда вступает в силу технический регламент, принимаемый федеральным законом?

  - Кем осуществляется государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов?

  - Что понимается под стандартизацией в Законе?

  - В каких целях осуществляется стандартизация?

Практическое занятие №9 Изучение Закона «О защите прав потребителей»

Цель практического занятия: проанализировать Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационные задачи

Ситуация №1

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы?

Ситуация №2

На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано

«Акционерное общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще информация должна быть на упаковке?

Ситуация № 3

Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза установила, что в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может ли покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги?

Ситуация № 4

Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в мастерскую при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть произведён гарантийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны предоставить другой телевизор?

Ситуация № 5

В электронном магазине покупатель приобрёл беспроводную мышку с клавиатурой с гарантией сервисного обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя. Покупатель принял товар на сервис на 2-3 недели. Имеет ли покупатель право на данный период требовать для использования другую временную рабочую клавиатуру и мышку?

Ситуация № 6

Покупатель пробрёл три метра ткани на костюм, но жена посчитала мой выбор неудачным и с отрезом отправилась, чтобы заменить другой

тканью, для меня подходящей. Чек был сохранён. Но в магазине, несмотря на то, что с момента покупки прошло несколько часов, покупку обменять отказались.

Кто прав в этой ситуации покупатель или магазин? Ситуация №7

Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. Работы были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери некачественный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой ситуации?

Ситуация №8

Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она расползлась по швам. В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся грязная испачканная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с ними потребовали провести экспертизу, которую провели за счёт магазина. Товар приняли, а деньги вернули. Какой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей» пользовались покупатели в этой ситуации?

Ситуация №9

В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет. Когда дома она стала его примерять, браслет разломился, а внутри оказался какой-то другой металл. В магазине товар обратно не приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена. Покупатель в соответствующих органах за свой счёт провела экспертизу, которая установила, что браслет изготовлен из сплава меди и золота. Продавец заставила менеджера позвонить поставщику и при этом предъявила акт экспертизы. Факт подделки был доказан, а покупателю вернули деньги. Каким нормативным актом пользовалась покупательница, чтобы доказать свою правоту?

Ситуация №10

Покупатель приобрёл в магазине автоматическую зубную щётку. Дома он обнаружил, что щётка не работает. В магазине товар не приняли, ссылаясь на то, что медицинские товары возврату и обмену не подлежат. Правы ли работники магазина?

Ситуация №11

Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня телевизор сгорел.

Практическое	занятие	№10	Изучение	информации	о	товаре маркировки и информационных знаков

Цель работы: провести анализ маркировочных знаков.

Порядок выполнения работы:

- Изучить теоретическую часть методических указаний;

- Рассмотреть	представленные	в	практической	части маркировочные знаки;

- Заполнить таблицу письменно;

- Ответить на вопросы письменно;

- Сделать выводы по проделанной работе.

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с действующим законодательством информация для отечественного потребителя товара, наносимая изготовителем непосредственно на конкретные товары, тару и этикетки, должна содержать следующие сведения:

- Наименование товара.

- Наименование страны-производителя.

- Наименование фирмы-изготовителя (эта информация может быть дополнительно обозначена буквами латинского алфавита).

- Основное или функциональное предназначение товара или область его применения.

- Правила и условия безопасности хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости).

- Основные потребительские свойства или характеристики.

- Информацию об обязательной сертификации.

- Товарный знак (товарную марку) изготовителя (при наличии).

- Дату изготовления.

- Штриховой код товара.

- Юридический адрес изготовителя или продавца.

- Массу нетто, основные размеры, объем или количество.

- Состав (комплектность).

- Срок годности (или службы).

- Обозначение	нормативного	или	технического	документа,	по которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства).

- Информацию о добровольной сертификации (при наличии).

- Информацию о знаке соответствия национальным стандартам (на добровольной основе).

- Специфическую	информацию	для	потребителя	(при необходимости).

Пункты 1-10 являются обязательными для указания изготовителями и (или) продавцами). В зависимости от вида технической сложности товара изготовитель вправе применить все или часть пунктов 11-18.

Следовательно, продукция, поставляемая в Россию по импорту, должна обязательно иметь знак соответствия национальному (российскому) стандарту. Таким знаком является знак «Ростеста» (рис. 1).

Ответственность за соблюдение правил маркировки возложена на предприятия-изготовители, организации импортеры, торговые организации, а также на индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшний день трудно представить себе специальность, где не используют персональные компьютеры (ПК). Поэтому целесообразно рассмотреть наиболее распространенные маркировочные знаки (МЗ) мониторов ПК.

Одним  из  признаков  отличия  компьютеров  известных  фирм  от

«подпольной» сборки является наличие множества маркировочных знаков соответствия национальным и международным стандартам, а также знаков тестирования известных частных и получастных (независимых) компаний. Эти МЗ размещают не только на самой электронной аппаратуре, но и на соединительных кабелях, разъёмах, а также на упаковке товара.

Мониторы компьютеров на электромагнитной трубке (СRT) и жидкокристаллические должны иметь защиту пользователя от электромагнитного излучения. Знак, свидетельствующий о такой защите, в зависимости от года выпуска монитора имеет вид, приведенный на рис. 1.2.

Первый популярный шведский стандарт был принят в 1990 году и назывался МРRII (рис. 1.2 а). Этот стандарт жестко регламентировал нормы уровня излучения ПК. Но поистине национальным (международным) и почетным для производителей мониторов стал стандарт ТСО, который первоначально обновлялся каждые три года.

Были ТСО'92, 95, 99, 03, 06. (рис. 1.2, б-е), аббревиатура ТСО расшифровывается как Шведская конференция профсоюзов. Разработкой стандартов ТСО занимались четыре организации:

- собственно профсоюзная организация;

- Шведское общество охраны природы;

- Национальный комитет промышленности и технического развития – NUTEK;

- Измерительная компания SEMKO, имеющая авторитет независимой сертификации наравне с немецкой компанией TUV (рис. 1.3).

На сегодняшний день ТСО'06 является последней версией международного стандарта безопасности ПК.

Наряду с международными существуют национальные нормы безопасности на качественный товар определенной категории. Например, в Германии есть знак «Голубой ангел» (Blu Angel), приведенный на рис. 1.4. этот знак означает экологически «дружественную» среду. Монитор с таким знаком должен соответствовать стандарту «Энерджи стар» (Energy Star) по экономии энергии (рис. 1.5), требующий, чтобы монитор потреблял не более 30Вт в режиме «ожидания». Кроме того, компьютер должен иметь блочную конструкцию для упрощения модернизации и ремонта. Производитель также должен быть готовым принять обратно продукцию после истечения срока службы для ее дальнейшей утилизации. Ранее используемый только в Германии знак «Голубой ангел» стал общеевропейским.

В Дании разработали «Лебединые стандарты» (рис. 1.6).

У большинства компьютеров предусмотрена универсальная последовательная шина USB (рис. 1.7). Стандарт шины обеспечивает возможность подключения к компьютеру периферийных устройств без необходимости перезагрузки компьютера или запуска программы установки. USB-шина позволяет таким устройствам, как цифровой фотоаппарат или сканер, работать одновременно.

Маркировка Plag and Play (рис. 1.8), указанная на упаковке видеокарт, полностью поддерживает стандарт простой инсталляции в среде Windows 95, 98, 2000, ХР, Миллениум.

При импорте товара в страну отобранные из партии образцы проверяются на соответствие стандартам этой страны. Продукция, прошедшая испытания, получает знак соответствия национальному стандарту.

В Европе существует знак СЕ (произносится «си-и») (рис. 1.9), означающий, что уполномоченная организация протестировала присланный на испытания образец и признала его соответствующим неким стандартам, о которых знает только она. Однако получение такого сертификата от организации, разбирающейся буквально во всем на свете, не очень убеждает, что товар хорошего качества, так как этот знак фигурирует практически на всех видах товаров.

Еврокомитет по нормированию в электротехнике провел гармонизацию национальных нормативов безопасности с разработанными Общеевропейскими нормами и с 1994 г. европейский знак безопасности ENEC (рис. 1.10) присваивают электротехническому оборудованию после контроля по специальным методикам в одном из 16 аккредитованных центров Евросоюза. наличие знака ENEC на товаре значительно облегчает его сбыт в странах Евросоюза и вне его, так как продукция с этим знаком не должна подвергаться испытаниям в национальных контрольных органах.

Равнозначным ему является знак Германского союза электротехников VDE, представленный на рис. 1.11 и получивший широкое признание более чем в 50 странах.

Знак GS – «испытанная безопасность» (рис. 1.12) – не менее авторитетная гарантия надежности, чем знак VDE. Оба эти знака выдаются германскими пунктами VDE и RUN.

Знак FCC (рис. 1.13) свидетельствует, что продукция протестирована в Федеральной коммуникационной комиссии США. Эта комиссия устанавливает предельные нормы электромагнитных наводок (EMI), радионаводок (RFI), генерируемых компьютером. Эти ограничения касаются и защиты радио- и телевизионных приемников от воздействия компьютерного оборудования. Установлены два класса норм (А и В) в зависимости от применения компьютерного оборудования. Нормы класса А применяются к оборудованию для торговой и промышленной сфер, класса В – для жилых помещений. Большинство ПК должно удовлетворять нормам класса В. Некоторое оборудование, например серии АРС Васк – UPS, может не проверяться на нормы FCC, поскольку в нем нет источников высокочастотных помех.

Наличие знака CSA Канадской организации по стандартам, приведенного на рис. 1.14, свидетельствует о регламентированной степени безопасности электрооборудования. Стандарты и тестовые процедуры CSA во многом сходны, хотя и не совпадают со стандартами UL США.

Знак UL (UL – Underwriters laboratory), представленной на рис. 1.15, в переводе означает «Лаборатория страховщиков» - это частная организация, первоначально основанная для нужд страховых компаний при оказании помощи потребителям в выборе энергобезопасной продукции и оборудования.

Знак на рис. 1.16 – логотип, представляющий собой слитное написание русской буквы «Я» и латинской буквы «U» с левым наклоном, является знаком, присваиваемым сертифицированной лабораторией США.

Знак, показанный на рис. 1.17, - знак тестирования на соответствие требованиям японской ассоциации VCCI – добровольного контролирующего совета по помехам: на рис. 1.18 – знак тестирования на соответствие требованиям австралийского департамента связи (АСА); на рис. 1.19 – знак соответствия тайваньского Бюро по стандартизации, метрологии и поверке.

На	рис.	1.20	приведен	знак,	означающий	«Внимание!	Риск электрического удара. Не открывать!»

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Рассмотреть маркировочные знаки персональных компьютеров (рис. 1 и рис. 2).

Рис.1: Маркировочные знаки компьютера 1

Рис.2: Маркировочные знаки компьютера 2

- Заполнить таблицу письменно:

| Характеристика | Компьютер 1 | Компьютер 2 |
| --- | --- | --- |
| Марка |  |  |
| Модель |  |  |
| Страна-производитель |  |  |
| Год выпуска |  |  |
| Цвет |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |

- Ответить на контрольные вопросы письменно:

  - На	кого	возлагается	ответственность	за	соблюдение	правил маркировки?

  - Сколько организаций занималось разработкой стандартов ТСО?

  - Что обеспечивает стандарт шины?

  - Что обозначает знак UL?

4. Сделать выводы по проделанной работе.

Практическое занятие №11 Штриховое кодирование и расчет контрольной цифры штрихового кода

Цель практического занятия изучить технологию штрихового кодирования, являющейся разновидностью технологии автоматической идентификации данных, и по расчетным данным контрольного числа кода определить подлинность продукции либо ее фальсификацию.

Общие положения

Одной из важнейших составляющих информационных технологий является сбор первичной информации об объектах, явлениях, свойствах и т.д. При этом, чем она оперативней и точней, тем более достоверна и эффективна аналитическая информация, выдаваемая компьютером для принятия управленческих решений.

Как показывает зарубежный опыт, одним из наиболее широко применимых способов быстрого и точного ввода данных в компьютерные системы является применение технологии штрихового кодирования, являющейся разновидностью технологии автоматической идентификации данных.

Термин «технология автоматической идентификации» широко используется в зарубежной литературе и определяется как совокупность методов и средств распознавания автоматизированной системой информации об объектах на основе принадлежащих ему отличительных (идентифицирующих) признаков. В законе РФ « О техническом регулировании» идентификация продукции определяется как установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. Идентификация – отождествление, соотнесенное с образцом или моделью.

То есть идентификация позволяет отличить данный объект от всех остальных аналогичных объектов (идентифицированный объект – это опознанный объект).

Каждый объект, явление, свойство обладает определенным набором признаков, выделяющих его из множества других, часто очень похожих объектов.

Наши органы чувств – это своеобразные «сканирующие устройства», воспринимающие информацию об объектах и передающие ее в мозг. Отличие одного объекта от другого осуществляется на основе определенных признаков, присущих этим объектам. При этом человек интуитивно стремиться выделить минимальное число основных признаков или один, который является идентификатором. Например, при покупке автомобиля определенной марки для одного покупателя идентификатором является белый цвет, а для другого – красный.

Практически фамилии, имена, клички, наименования, номера, обозначения, описания и т.п. являются идентификаторами объектов, причем для более четкого выделения конкретного объекта из множества подобных необходимо воспользоваться несколькими идентификаторами, например, автомобиль ВАЗ 2110 белого цвета, не дороже определенной суммы.

Наибольшее распространение получила технология автоматической идентификации объектов с применением штриховых кодов, которая широко применяется в следующих областях деятельности:

- промышленное производство (идентификация сборных единиц в автостроении и электронике, готовой продукции, инструментов и др.);

- оптовая и розничная торговля (идентификация товаров, включая печатные издания и лекарственные средства);

- транспорт и почта (идентификация грузов, почтовых отправлений, сообщений в товаросопроводительной документации, проездных билетов и багажа и т.п.);

- медицина (идентификация продуктов	крови, доноров, пациентов, историй болезни, больничного белья и т.д.);

- библиотечное	и	архивное	дело	(идентификация	единиц	и	мест хранения, пользователей);

- складское	хозяйство	(идентификация	единиц	и	мест	хранения, поставщиков и потребителей, сообщений в складской документации и пр.);

- делопроизводство (идентификация пользователей, информация о личном составе, идентификация, а также представление в виде штрихов текста документа или его аннотации).

Представленный перечень является не полным, так как области применения штриховых кодов постоянно и очень быстро расширяются. Уже сейчас в московском ресторане вы можете наблюдать, как официант, принимая заказ, сканирует номера вашего столика, а так же блюд в меню, которые вы заказали.

В технологии штрихового кодирования важное место занимает понятие символики – стандартной системы представления данных в виде штрихового кода. Каждая символика устанавливает свои особые правила построения кода.

Штриховой код представляет собой последовательность расположенных по правилам определенной символики темных (штрихов) и светлых (пробелов) прямоугольных элементов различной ширины, которая обеспечивает представление символов данных в машиночитаемом виде. Данными могут быть как буквы и цифры, так и специальные графические и управляющие символы, используемые в программных и технических средствах обработки и передачи информации.

Последовательность расположенных слева направо знаков штрихового кода, кодирующих данные, начинающаяся знаком «Старт» и заканчивающаяся «Стоп» с примыкающими к этим знакам свободными полями, называется символом штрихового кода (рисунок 1.1). Символ штрихового кода и есть тот законченный графический объект, который подлежит машинному считыванию.

Рисунок 3 – Символ штрихового кода линейной структуры Подобная  структура  символа  характерна  для  символик  линейных

штриховых кодов, где символы формируются одной строкой знаков символа штрихового кода.

Считывание символов штриховых кодов осуществляется специальными светотехническими приборами – сканерами, испускающими световой поток, а затем анализирующими его отражение. Отраженный луч преобразуется в электрические сигналы разной силы в зависимости от отражающей способности и ширины штрихов (темных) и пробелов (светлых). Эти сигналы специальными устройствами (декодерами) переводятся в машинные представления цифр, букв и других символов данных, которые автоматически вводятся в компьютер.

Технология штрихового кодирования в общем виде включает следующие операции:

- идентификации объекта путем присвоения ему цифрового, буквенно- цифрового кода;

- представление кода в виде штрихов с использованием определенной символики;

- нанесенные штриховых кодов на физические носители (товар, тару, упаковку, этикетки, документы);

- считывание штриховых кодов;

- декодирование штриховых кодов в машинные представления цифровых, буквенных или буквенно-цифровых данных и передача их в компьютер.

Выполнение указанных операций может осуществляться на основе стандартных правил, норм и требований, обеспечивающих их полную сопрягаемость и совместимость.

Наиболее широко штриховые коды применяются при производстве и продаже товаров народного потребления, что позволяет автоматизировать учет производства и продажи товаров, повысить скорость и культуру обслуживания покупателей, вести оперативный учет поступающих и проданных товаров в каждом магазине, секции, на складе и т.д.

Основным объектом кодирования в торговле является товар. Его конкретная единица, отличающаяся ценой, массой, размером, цветом и т.п., идентифицируется однозначно путем присвоения ей уникального цифрового кода, что позволяет проводить автоматизированную обработку информации по каждому товару ассортимента, однозначно определяя при продаже по коду товара и его потребительские характеристики, ранее введенные в ЭВМ.

В международной торговле широко распространение получил код ЕАN (European Article Numberinq), разработанный Международной ассоциацией ЕАN, находящийся в Брюсселе. Это 13-разрядный или 8-разрядный цифровой код, представляемый в виде комбинации штрихов и пробелов разной ширины (рисунок 4). Каждая цифра (разряд) представляется сочетанием двух штрихов и двух пробелов.

Рисунок 4 – Структура кода ЕАN-13

13-разрядный код товара включает коды: страны («флаг страны») предприятие которой закодировало товар (таблица 1.1); предприятия, закодировавшего товар; самого товара и контрольное число.

Код страны выдается каждой стране (банку данных о товарах) централизованного Ассоциацией ЕАN. При этом ряду стран выделены диапазоны кодов, например Франция – 30-37, ФРГ – 40-43, Некоторым странам представлена возможность детализировать двухразрядный код страны на третьем разряде, например, код России может быть детализирован на третьем разряде в диапазоне 460-469. При этом соответственно для кодирования предприятия - изготовителя можно использовать только четыре разряда вместо пяти. Некоторым странам сразу выделены 3-разрядные коды страны: Аргентине-779, а Венгрии-559.

Таблица 1.1 – Коды стран-изготовителей

| Код страны | Страна | Код страны | Страна | Код страны | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-139 | США | 570-579 | Дания | 773 | Уругвай |
| 200-299 | Внутренняя нумерация (для свободного использования внутри предприятий) | 590 | Польша | 775 | Перу |

| 300-379 | Франция | 594 | Румыния | 777 | Боливия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | Болгария | 599 | Венгрия | 779 | Аргентина |
| 383 | Словения | 600- 601 | Южная Африка | 780 | Чили |
| 385 | Хорватия | 603 | Гана | 784 | Парагвай |
| 387 | Босния- Герцеговина | 608 | Бахрейн | 786 | Эквадор |
| 400-440 | Германия | 609 | Маврикий Марокко | 789- 790 | Бразилия |
| 450-459 490-499 | Япония | 611 | Алжир | 800- 839 | Италия |
| 460-469 | Россия | 613 | Кения | 840- 849 | Испания |
| 470 | Кыргызстан | 616 | Берег Слоновой Кости | 850 | Куба |
| 471 | Тайвань | 618 | Тунис | 858 | Словакия |
| 474 | Эстония | 619 | Сирия | 859 | Чехия |
| 475 | Латвия | 621 | Египет | 860 | Сербия и Черногория |
| 476 | Азербайджан | 622 | Ливия | 865 | Монголия |
| 477 | Литва | 624 | Иордания | 867 | Северная Корея |
| 478 | Узбекистан | 625 | Иран | 869 | Турция |
| 47909 | Шри-Ланка | 626 | Кувейт | 870- 879 | Нидерланды |
| 480 | Филиппины | 627 | Саудовская Аравия | 880 | Южная Корея |
| 481 | Белоруссия | 628 | ОАЭ | 884 | Камбоджа |
| 482 | Украина | 629 | Финляндия | 885 | Таиланд |
| 484 | Молдова | 640- 649 | Китай | 888 | Сингапур |
| 485 | Армения | 690- 695 | Норвегия | 890 | Индия |
| 486 | Грузия | 700- 709 | Израиль | 893 | Вьетнам |
| 487 | Казахстан | 729 | Швеция | 899 | Индонезия |
| 489 | Гонконг | 730- 739 | Гватемала | 900- 919 | Австрия |
| 500-509 | Великобритания | 740 | Сальвадор | 930- 939 | Австралия |
| 520 | Греция | 741 | Гондурас | 940- 949 | Новая Зеландия |
| 528 | Ливан | 742 | Никарагуа | 950 | Главный офис |
| 529 | Кипр | 743 | Коста-Рика | 955 | Малайзия |
| 530 | Албания | 744 | Панама | 958 | Макао |
| 531 | Македония | 745 | Доминиканская республика | 977 | Периодические издания, пресса (ISSN) |
| 535 | Мальта | 746 | Мексика | 978- 979 | Книги (ISBN) |
| 539 | Ирландия | 754- | Канада | 980 | Возвратные |

|  |  | 755 |  |  | квитанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540-549 | Бельгия, Люксембург | 759 | Венесуэла | 981- 982 | Валютные купоны |
| 560 | Португалия | 760- 769 | Швейцария | 990- 999 | Купоны |
| 569 | Исландия | 770 | Колумбия |  |  |

Цифровой код страны – это пожалуй, единственная информация, представленная в штриховом коде, которую при наличии перечня можно проверить визуально. Однако этот не обязательно идентифицирует страну происхождения товара. Следующие пять или четыре цифры (код предприятия) присваивает централизованно национальный орган страны конкретному предприятию – как правило, изготовитель товара. Однако это может быть код предприятия оптовой или розничной торговли.

Следующие пять цифр кода товара предприятие выбирает самостоятельно, при этом оно может выделить классификационные признаки товара по своему усмотрению.

Последний (13-й) разряд представляет собой контрольное число и используется для проверки правильности считывания штрихового кода специальными устройствами (сканером). Проверка производится автоматически по алгоритму ЕАN.

Как показано на рисунке 1.2, в начале и в конце штрихового кода помещены удлиненные краевые штрихи, указывающие на начало и конец сканирования, т.е. показывающие, что луч сканера захватил весь код. Центральные удлиненные штрихи разделяют код на две части, что облегчает визуальную проверку полноты записи кода. Размеры, указанные на рисунке 1.2, относятся к максимальным, изображенным на товарах и этикетках.

Код ЕАN-8 является укороченной модификацией ЕАN-13 и предназначен для товаров, имеющих небольшие размеры, где площадь печать ограничена. Как правило, он включает код страны, код предприятия и контрольное число.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что код ЕАN идентифицирует таким образом, что никой другой товар, обращающийся в международной торговле, не может иметь такой же код.

Штриховые коды характеризуются рядом показателей, к основным из которых можно отнести:

- набор кодируемых знаков (цифровой, буквенно-цифровой);

- тип	кода	–	непрерывный	(без	межзнаковых	промежутков)	и прерывистый (с межзнаковыми промежутками);

- представление знака символа штрихового кода;

- диапазон допустимых размеров модуля;

- плотность знаков – количество на 1 см2 многострочного штрихового

кода;

- длина символа штрихового кода – постоянная или изменяемая;

- наличие контрольного знака символа, предназначенного для контроля

правильности представления и считывания штрихового кода;

  - самоконтроль знака – наличие контрольного алгоритма, проверяющего правильность кодирования отдельного знака;

  - всенаправленность – возможность считывания кода в любом направлении: слева направо и справа налево.

Код может применяться в различных областях деятельности, например в медицине для кодирования основных сведений лечебной карточке пациента, в режимных организациях при создании удостоверений и пропусков и т.д.

Реализация технологии штрихового кодирования осуществляется с применением большого количества различных устройств, которые по предназначению могут быть разделены на четыре группы: для нанесения штриховых кодов; для считывания штриховых кодов; для считывания штриховых кодов; для сбора и накопления данных; для передачи данных. Это деление является условным, так как многие устройства обеспечивают выполнение нескольких операций. Ярким примером такого устройства служат электронные торговые весы, которые обеспечивают взвешивание товара, печатание этикетки с нанесенным на нее штриховым кодом, ввод информации с клавиатуры, накопление данных и передачу их через сеть.

К группе устройств для нанесения штриховых кодов относятся принтеры, обеспечивающие оперативное изготовление этикеток на товары и упаковки непосредственно у изготовителя продукции, у оптового или розничного продавца, если они поступают от изготовителя без штриховых кодов.

Группа устройств для считывания штриховых кодов (сканеры) может быть условно разделена на считыватели без встроенного декодера (световое перо и встроенный считыватель) и считыватели со встроенным декодером, которые в свою очередь могут быть разделены на переносимые и стационарные.

В настоящее время разработаны и широко применяются автономные ручные считыватели (на батарейках) и считыватели, соединенные с электросетью. Щелевые считыватели служат для считывания карт со штриховым или магнитным кодом, используемых при контроле доступа, табельном учете, безналичных расчетах и др.

Самым простым из ручных устройств является считывающий карандаш, осуществляющий считывание штриховых кодов контактным способом. Такие приборы находят широкое применение при регистрации документов, изделий, товаров, лабораторных проб и т.д.

Терминалы со встроенными сканером и компьютером снабжены клавиатурой, дисплеем и памятью, что позволяет наряду со считыванием штриховых кодов вводить с клавиатуры дополнительную информацию, которая может визуально контролироваться через дисплей и накапливаться в процессе работы, по завершении которой собранная информация передается в сетевую ЭВМ.

В последнее время наметилась тенденция выпуска устройств, обеспечивающих выполнение комплекса операций, необходимых для реализации технологии штрихового кодирования.

Для работы технических средств, используемых в технологии штрихового кодирования, необходимы расходные материалы. Это, прежде всего, этикеточная бумага различных размеров для принтеров, красящаяся лента и этикетки для термографической печати, самоклеющиеся этикетки различного формата и т.д. От качества расходных материалов зависит качество наносимых штриховых кодов, их надежность и долговечность. Естественно, что требования к расходным материалам должны быть регламентированы государственными стандартами, что будет способствовать развитию их отечественного производства.

Внедрение технологии штрихового кодирования базируется на государственных стандартах, гармонизированных с международными стандартами, регламентирующих:

  - правила построения, термины и определения и требования к символикам штриховых кодов;

  - требования к качеству нанесения штриховых кодов (на товары, груз, упаковку, этикетки, ярлыки, а также на документы) и методы контроля качества штриховых кодов;

  - требования к размещению штриховых кодов на товарах, упаковках, этикетках, ярлыках и в документах;

  - требования к техническим средствам, используемым в технологии штрихового кодирования, и методы их испытаний;

  - требования к применению штриховых кодов различных областях деятельности.

Важно отметить, что требования по применению штриховых кодов в различных областях деятельности могут быть регламентированы на уровне государственных или отраслевых стандартов, стандартов ассоциаций и предприятий. Поскольку наиболее массовое применение штриховые коды находят в процессе автоматизированного учета продукции (товаров) при ее изготовлении, хранении, транспортировке и реализации, то в первую очередь необходимо обеспечить нормативную базу по нанесению штриховых кодов на продукцию предпритиями-изготовителями.

Контрольное число кода стандарта ЕАН-13 рассчитывается по следующему алгоритму:

- складываются цифры, стоящие на четных местах;

- полученную сумму умножают на три;

- складываются	цифры	стоящие	на	нечетных	местах	(кроме последней контрольной цифры);

- складывают результаты полученные по пунктам 2 и 3;

- в	полученном	результате	не	учитывают	все	цифры,	кроме последней;

- для определения контрольного числа следует из «10» вычесть результат, полученный по пункту 5.

Например:

13-ти разрядный штриховой код продукции:

460 6782 00748 8

460 – страна-изготовитель – Россия; 6782 – код предприятия;

8 – контрольное число;

Проверка правильности контрольного числа:

- складываем цифры, стоящие на четных местах: 6 + 6 + 8 + 0 + 7 + 8 =3 5;

- полученную сумму умножаем на три: 35 ∙ 3 = 105;

- складываем цифры, стоящие на нечетных местах, кроме последней контрольной цифры:

4 + 0 + 7 + 2 + 0 + 4 = 17;

- складываем результаты, полученные по пунктам 2 и 3:

105 + 17 = 122;

- в полученном числе учитываем только последнюю цифру «2»

- из 10 вычитаем результаты пункта 5: 10 – 2 = 8;

Рассчитанная (8) и контрольная цифры штрих кода (8) совпадают, следовательно, продукция подлинная.

ЕАН-8	Рассчитывается	аналогично.	ЕАН-8	имеет	следующую структуру:

460 8131 5

460 – страна-изготовитель – Россия (табл.7.1); 8131 – код предприятия;

5 – контрольное число.

Контрольное	число	(8	знак,	последний)	рассчитывается	по следующему алгоритму:

- складываем	цифры,	стоящие	на	нечетных	местах	(кроме контрольного числа), причем цифры складываем справа-налево:

1 + 1 + 0 + 4 = 6;

- полученную сумму умножаем на три: 6 ∙ 3 = 18;

- складываем цифры, расположенные на четных местах: 3 + 8 + 6 = 17;

- складываем сумму, полученную по пунктам 2 и 3:

18 + 17 = 35;

- в полученном результате (п.4) учитываем только последнюю цифру

– 5;

- из 10 вычитаем результат по пункту 5: 10 – 5 = 5;

Рассчитанная и контрольная цифры штрих кода (5 и 5)- совпадают,

т.е. продукция подлинная.

ЗАДАНИЕ

- Выбрать продукцию с нанесенным штрих кодом EAN-8 и EAN-13.

- По таблице определить страну-изготовителя продукции.

- Рассчитать контрольное число штрихового кода.

- Сделать вывод о подлинности либо о фальсификации продукции.

Практическое занятие №12 Определение качества продовольственных товаров

Цель работы – анализ и оценка номенклатуры потребительских свойств и показателей качества продовольственных товаров по стандартам, установление групп, подгрупп свойств и показателей, их характеризующих.

Подготовительная работы студента к занятиям – изучение темы “Номенклатура потребительских свойств и показателей” по учебнику (1, с. 125-158).

Средства обучения: стандарты на продовольственные товары (общие технические условия или технические требования).

Задание 1. Проанализируйте требования к качеству двух стандартов на продовольственные товары. Отнесите регламентируемые стандартом показатели к одной из групп, входящих в номенклатуру потребительских свойств.

Задание 2 Укажите какие из выявленных групп и подгрупп потребительских свойств , а также показателей качества товаров относятся к обязательным, а какие предназначены для идентификации( распознования) ассортиментной характеристики продовольственных товаров . Выявите показатели, имеющие наибольшую значимость для создания потребительских предпочтений

Практическое занятие №13 Определение качества непродовольственных товаров

Цель работы – анализ и оценка номенклатуры потребительских свойств и показателей качества непродовольственных товаров по стандартам, установление групп, подгрупп свойств и показателей, их характеризующих.

Подготовительная работы студента к занятиям – изучение темы “Номенклатура потребительских свойств и показателей” по учебнику (1, с. 125-158).

Средства обучения: стандарты на непродовольственные товары (общие технические условия или технические требования).

Задание 1. Проанализируйте требования к качеству двух стандартов на непродовольственные товары. Отнесите регламентируемые стандартом показатели к одной из групп, входящих в номенклатуру потребительских свойств.

Задание 2. Укажите, какие из выявленных групп и подгрупп потребительских свойств, а также показателей качества товаров относятся к обязательным, а какие предназначены для идентификации (распознавания)

ассортиментной характеристики товаров. Выявите показатели, имеющие наибольшую значимость для создания потребительских предпочтений.

Задание 3. Дайте оценку двух образцов заварочных чайников (в сравнении)

Чайник 1. Изготовлен из мягкого классического фарфора – белый, просвечивает, изготовлен пластичным формованием. Вместимость 500см3, крышка с конусообразной ручкой, носик с сеткой внутри, форма цилиндрическая. Украшение живопись – темно-розовые цветы. Ручка округлая, далеко отстает от корпуса.

Чайник 2. Изготовлен из полуфарфора, вместимость – 400 см3, носик сужен к вершине, без сетки. Крышка с фиксатором. Метод литья – плавные сочленения ручки, корпуса, носика. Ручка крышки – грибок. Украшение полу литьё бледно-зеленого цвета.

Практическое занятие №14 Выбор перечня услуг для предприятий розничной торговли

Цели:

-	изучить	нормативные	документы,	регламентирующие	правила продажи отдельных видов товаров и обслуживание покупателей;

-приобрести новые знания и навыки, помогающие более эффективно работать по специальности;

-развить	навыки	поиска,	анализа	и	использования	информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

Задание:

1. Внимательно под запись изучите Правила продажи отдельных товаров.

А.Правила продажи отдельных видов товаров:

- Общие положения.

- Особенности продажи продовольственных товаров.

- Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви.

- Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения.

- Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров.

- Особенности продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов.

- Особенности	продажи	изделий	из	драгоценных	металлов	и драгоценных камней.

- Особенности	продажи	лекарственных	препаратов	и	изделий медицинского назначения.

- Особенности продажи животных и растений.

- Особенности продажи товаров бытовой химии.

- Особенности продажи пестицидов и агрохимикатов.

- Особенности продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- Особенности продажи оружия и патронов к нему.

- Особенности продажи строительных материалов и изделий.

- Особенности продажи мебели.

- Особенности	продажи	сжиженного	углеводородного газа. Утратил силу.

- Особенности продажи непериодических изданий.

- Особенности продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении.

- Особенности продажи алкогольной продукции. Утратил силу.

- Контроль за соблюдением настоящих Правил.

Б. Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара.

В. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Примечание:

  - Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.).

  - Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель.

  - Отчет	должен	быть	выполнен	аккуратно	в	соответствии	с требованиями.

Приложение 2

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Контрольно- оценочные средства для дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»

- Сущность, задачи, объекты и субъекты стандартизации

- Нормативные документы как средства стандартизации

- Цели, функции и методы стандартизации.

- Общая характеристика стандартов разных категорий и видов

- Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов

- Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ

- Стандартизация в зарубежных странах (страна по выбору)

- Стандартизация и кодирование информации о товаре

- Применение	международных	стандартов	в	РФ.	Международные организации по стандартизации

- Органы службы по стандартизации РФ

- Порядок разработки государственных стандартов

- Стандартизация услуг

- Характеристика стандартов ИСО серии 9000 и организация работ по внедрению стандартов ИСО серии 9000

- Общие сведения о метрологии

- Виды измерений и виды средств измерений

- Метрологические службы РФ

- Российская система калибровки

- Поверка средств измерений

- Эталоны, их классификация и виды

- Оценка уровня качества продукции

- Основные понятия сертификации, сущность и значение сертификации

- Обязательная и добровольная сертификация

- Правила и порядок проведения сертификации

- Закон РФ «О защите прав потребителей»

- Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»

- Государственный	контроль	и	надзор	за	соблюдением	правил обязательной сертификации

- Схемы сертификации продукции и услуг

- Какие группы услуг населению подлежат обязательной сертификации

- В	чем	различие	целей	проведения	обязательной	сертификации	и добровольной сертификации

- Подтверждение	соответствия	качества	продовольственных	и непродовольственных товаров

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 1

  - Сущность, задачи, объекты и субъекты стандартизации

  - Изучить СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». Какие требования предъявляются при транспортировке пищевых продуктов и как исчисляются сроки годности пищевого продукта. В таблице указать режимы хранения продуктов.

Таблица - Условия хранения скоропортящихся продуктов

| Наименование продукта | Режимы хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | температура t, °C | Время хранения, ч., сут, мес |
| Фарш мясной |  |  |
| Желированные продукты из мяса |  |  |
| Паштеты из мяса птицы и субпродуктов |  |  |
| Продукты мясные вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы |  |  |
| Филе рыбное |  |  |
| Жидкие кисло-молочные продукты |  |  |
| Творог и творожные изделия термически обработанные |  |  |
| Масло сырное |  |  |
| Капуста свежая зачищенная |  |  |
| Салаты из сырых овощей и фруктов без заправки |  |  |
| Салаты из сырых овощей и фруктов с заправками (майонез, соусы) |  |  |
| Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей |  |  |
| Пирожное «Картошка» |  |  |
| Квас хлебный не пастеризованный |  |  |

Рассмотрено:

Составил:	Богатова О.А.

Утверждаю:

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 2

- Нормативные документы как средства стандартизации

- Изучить СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. На основании этого документа оформить таблицу – показатели безопасности для основных групп продовольственных товаров: мясо, колбасы, молоко, творог, сыры, хлебобулочные изделия крупы, макаронные изделия, рыба, кондитерские изделия, овощи и фрукты (по конкретным продуктам), детские продукты питания.

Таблица – Показатели безопасности пищевых продуктов

| Наименование продукта | Наименование показателя | Количественное значение |
| --- | --- | --- |
| Творог | Диоксины и диоксиноподобные соединения Микотоксины Тяжелые металлы: свинец кадмий ртуть мышьяк алюминий Нитраты, нитриты, нитрозамины Биогенные амины и алкалоиды Гормоны стимуляторы роста Пестициды Антибиотики Радионуклиды |  |
| Колбасные изделия |  |  |
| Колбасы ливерные |  |  |
| Паштеты из птичьей печени |  |  |
| Яйцо куриное столовое |  |  |
| Творог и творожные изделия, продукт пастообразные молочные белковые |  |  |
| Молоко сгущенное с сахаром |  |  |

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:	Утверждаю:

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 3

- Цели, функции и методы стандартизации.

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 4

- Общая характеристика стандартов разных категорий и видов

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано «Акционерное общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще информация должна быть на упаковке?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:	Утверждаю:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 5

- Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза установила, что в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может ли покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Ненашева С.В.		«	» 	2021г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 6

- Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ

- Рассмотреть маркировочные знаки персональных компьютеров (рис. 1 и рис. 2).

Рис.1: Маркировочные знаки компьютера 1

Рис.2: Маркировочные знаки компьютера 2

2. Заполнить таблицу письменно:

| Характеристика | Компьютер 1 | Компьютер 2 |
| --- | --- | --- |
| Марка |  |  |
| Модель |  |  |
| Страна-производитель |  |  |
| Год выпуска |  |  |
| Цвет |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 7

- Стандартизация в зарубежных странах (страна по выбору)

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупательница приобрела платье. После стирки платье полиняло и потеряло вид. На ярлыках вся информация об изделии была на иностранном языке. Покупательница обратилась в магазин, чтобы вернуть деньги за некачественную вещь, но ей отказали, ссылаясь на то, что вещь была неправильно постирана. Каковы требования к информации о товаре, предоставляемой потребителю? Кто несет ответственность за недостатки товара в данном случае?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.

«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 8

- Стандартизация и кодирование информации о товаре

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел книжный шкаф в мебельном магазине. Мебель в разобранном виде вместе с инструкцией по сборке ему доставили на дом. Инструкция содержала картинки по сборке и была выполнена на нескольких иностранных языках, но на русском языке инструкции не было. По чертежу покупатель произвел сборку шкафа, но неправильно прикрепил уголки задней стенки. В результате шкаф упал вместе с книгами, часть из которых была порвана,

разбились стеклянные двери шкафа. Какой должна быть информация, предоставляемая потребителю? Каковы права покупателя и ответственность продавца в данном случае?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 9

- Применение международных стандартов в РФ. Международные организации по стандартизации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. Работы были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери некачественный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой ситуации?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 10

- Органы службы по стандартизации РФ

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она расползлась по швам. В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся грязная испачканная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с ними потребовали провести экспертизу, которую провели за счёт магазина. Товар приняли, а деньги вернули. Какой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей» пользовались покупатели в этой ситуации?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» БИЛЕТ 11

- Порядок разработки государственных стандартов

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет. Когда дома она стала его примерять, браслет разломился, а внутри оказался какой-то другой металл. В магазине товар обратно не приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена. Покупатель в соответствующих органах за свой счёт провела экспертизу, которая установила, что браслет изготовлен из сплава меди и золота. Продавец заставила менеджера позвонить поставщику и при этом предъявила акт экспертизы. Факт подделки был доказан, а покупателю вернули деньги. Каким нормативным актом пользовалась покупательница, чтобы доказать свою правоту?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 12

- Стандартизация услуг

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрёл в магазине автоматическую зубную щётку. Дома он обнаружил, что щётка не работает. В магазине товар не приняли, ссылаясь на то, что медицинские товары возврату и обмену не подлежат. Правы ли работники магазина?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Протокол №	от «	»		 20	г Харитонова Л.В.

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Е.В. Карякина

«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 13

- Характеристика стандартов ИСО серии 9000 и организация работ по внедрению стандартов ИСО серии 9000

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Пятого ноября покупательница приобрела в магазине зимние лаковые сапоги. Гарантия – 1 месяц. 15 декабря покупательница принесла сапоги, лаковое покрытие которых через неделю носки «пошло» трещинами. В магазине продавец отказался принять сапоги, так как установленный гарантийный срок 1 месяц истек. Прав ли продавец? Как исчисляется гарантийный срок для сезонных товаров? Какие права имеет покупатель в данной ситуации?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 14

- Общие сведения о метрологии.

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупательница приобрела костюм на распродаже со скидкой 40

%. После стирки костюм полинял и потерял вид. Покупательница обратилась в магазин, чтобы вернуть деньги за некачественную вещь, но ей отказали, ссылаясь на то, что товар со скидкой обмену и возврату не подлежит. Имеет ли право покупатель потребовать возврат денег за некачественную вещь в данном случае? В каком случае продавец был вправе отказать?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В,		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 15

- Виды измерений и виды средств измерений

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел в магазине телевизор, получив гарантию продавца на срок 1 год, но в техническом паспорте телевизора был указан гарантийный срок изготовителя 3 года. По истечении года телевизор сломался, а в магазине отказались принимать его в гарантийный ремонт, так как гарантийный срок 1 год истек. Имеет ли покупатель право на гарантийный ремонт? В каком случае продавец вправе устанавливать гарантийный срок?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 16

- Метрологические службы РФ

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: «Мне отказались продать половину буханки белого хлеба, мотивируя, что по половинке у них никто не покупает белый хлеб, куда они её потом денут? Мне целой буханки много. При моей небольшой пенсии разница получается существенной. Причём раньше вопросов с этим не было, но сменился коллектив магазина, видимо и руководство, и хлеб резать перестали. Попросила книгу жалоб и предложений, отказали, заявив, что она у заведующей, а её сейчас нет, завтра приходите. Пришла, написала свой вопрос – почему отказываются продать половинку буханки белого хлеба, ответа так и не получила. Поверьте, не стала бы настаивать, если бы были другие хлебобулочные изделия меньшей массы. Пенсионерка Перова Л. Л.». Прав ли продавец? Нарушены ли права покупателя? Ваши действия? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 17

- Российская система калибровки

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: «Купила хлеб «Столичный» в вашем магазине 15 марта. Когда на второй день хлеб стал немного липким, я не придала значения и не выбросила его. На третий день запах у него стал ужасный и внутри он стал не только липким, но появился налёт как бы из не пропечённого мякиша. Хлеб выбросила, но видимо наесться за предыдущий день уже успела. Острого отравления не было, но побочный эффект типа аллергической сыпи на коже уже две недели не проходит. Что за хлеб вы продаёте? Ирина Петровна Свиридова». Нарушены ли правила покупателя? Ваши действия? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

экономических дисциплин		Е.В. Карякина

Протокол №	от «	»		 20	г Харитонова Л.В.

«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 18

- Поверка средств измерений

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: При покупке кондитерских изделий, покупатель обратил внимание на конфеты в металлической сувенирной упаковке, которые входили в подарочный набор, сформированный в магазине. Покупатель попросил продать ему конфеты из этого набора. Продавец ответил отказом. Прав ли продавец? Нарушены ли правила покупателя? Какие правила продажи подарочных наборов нужно соблюдать? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 19

- Работа с письменными обращениями граждан.

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: В небольшом продуктовом магазине женщина купила фабрично- упакованный горох (крупу). Вечером принесла его обратно, но уже в пакете (упаковка была разорвана) и сказала, что там много зеленого гороха, требовала, чтобы ей отдали деньги, иначе будет жаловаться. Продавец, не скандаля, вернула деньги. Но получается, что упаковка испорчена, товар стал ненадлежащего качества. Права ли покупательница? Если нет, то, как обезопасить торговое предприятие от таких случаев? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 20

- Эталоны, их классификация и виды

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: При продаже комплектов, состоящих из банки чая и фирменной чашки с логотипом фирмы изготовителя, укомплектованных на предприятии поставщика, покупатель потребовал у продавца продать ему только чашку. Продавец ответил отказом. Провести полный анализ ситуации.

Имеет ли право покупатель потребовать разкомплектации товаров? Прав ли продавец? Какие правила продажи подарочных наборов нужно соблюдать?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 21

- Оценка уровня качества продукции

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: В супермаркете купил упаковку молока, на маркировке которого была нанесена следующая информация:

Молоко питьевое пастеризованное 3,2 % жира, объём 1 литр; Производитель: ООО « Молочный завод № 1», тел. 22-22-22

Состав: изготовлено из молока коровьего пастеризованного: Гост Р52090 – 2003. Пищевая ценность (содержание в 100 г. продукта) жира – 3,2 г; белок-2,8 г.; углеводы – 4,7г.; энергетическая ценность 58,8 ккал.

Произведено (час, число, месяц): 12 11 14

Оценить полноту информации о товаре, доведённую для потребителя. Что обязан сделать продавец в этой ситуации?

Ваши действия? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 22

- Основные понятия сертификации, сущность и значение сертификации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Проходя по узкому проходу, между торгово – технологическим оборудованием, покупатель, сумкой, задел бутылку с кетчупом, бутылка упала и разбилась. Кто в этом случае должен возместить убыток? Какие требования в магазине были нарушены? Ваши действия? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 23

- Обязательная и добровольная сертификация

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: В небольшом продуктовом магазине женщина купила фабрично- упакованный горох (крупу). Вечером принесла его обратно, но уже в пакете (упаковка была разорвана) и сказала, что там много зеленого гороха, требовала, чтобы ей отдали деньги, иначе будет жаловаться. Продавец, не скандаля, вернула деньги. Но получается, что упаковка испорчена, товар стал ненадлежащего качества. Права ли покупательница? Если нет, то, как обезопасить торговое предприятие от таких случаев? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Протокол №	от «	»	  20	г Харитонова Л.В.

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Е.В. Карякина

«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» БИЛЕТ 24

- Правила и порядок проведения сертификации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел видеокамеру с гарантийным сроком 1 год. Видеокамера сломалась на 10 месяце. Из-за отсутствия запчастей видеокамеру ремонтировали 2 месяца, а когда гарантийный срок истек, потребовали платы за ремонт. Прав ли продавец, сославшись на истечение гарантийного срока? Что происходит с гарантийным сроком при устранении недостатков?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» БИЛЕТ 25

- Закон РФ «О защите прав потребителей»

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел видеокамеру с гарантийным сроком 1 год. Видеокамера сломалась на 10 месяце. Видеокамеру взяли в гарантийный ремонт, в просьбе потребителя предоставить на время ремонта другую видеокамеру во временное пользование отказали, сославшись на отсутствие товара для замены. В каких случаях

продавец был обязан предоставить аналогичный товар во временное пользование? Может ли в этом случае потребитель отказаться от ремонта?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 26

- Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел стиральную машину-автомат с гарантийным сроком 2 года. Через 2 недели после покупки покупатель обнаружил, что программа стирки выполняется неправильно и обратился в магазин с требованием заменить на стиральную машину другой марки. Покупателю отказали, сказав, что, так как не использованы все отрывные корешки гарантийного талона, возможен только ремонт. К какого рода товарам относится автоматическая стиральная машина? Прав ли продавец, отказав в возврате денег и почему?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В,		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» БИЛЕТ 27

- Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: В магазине парфюмерно-косметических товаров были приобретены дорогие духи французского производства, как уверяла продавец

- консультант и значилось на ценнике. На следующий день покупательница принесла духи, так как обнаружилось, что на флаконе мелким шрифтом было указано, что страна-изготовитель – не Франция. Покупательнице отказали в возврате денег, сославшись на то, что парфюмерно-косметические товары возврату и обмену не подлежат. Прав ли продавец? Ответ обоснуйте.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 281

- Схемы сертификации продукции и услуг

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель приобрел в магазине подсолнечное масло (нерафинированное), обратил внимание, что в одной из бутылок имеется осадок и сделал замечание продавцу, сказав, что выставлен испорченный товар. Прав ли покупатель? Чем отличается масло, где имеется осадок от масла, которое осадка не имеет? Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

БИЛЕТ 29

- Какие группы услуг населению подлежат обязательной сертификации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: Покупатель обнаружил дома, что купленный им товар с просроченным сроком реализации. Вернувшись в магазин, покупатель, имея при себе чек на товар, потребовал вернуть деньги. Провести полный анализ ситуации. Обязан ли продавец вернуть деньги? Что еще может предложить продавец покупателю? Какие права имеет покупатель в данной ситуации?

Составил:	Богатова О.А.

Рассмотрено:

на	заседании	МО	преподавателей экономических дисциплин

Утверждаю: Заместитель директора по УПР

Протокол №	от «	»	 20	г		Е.В. Карякина

Харитонова Л.В.		«	» 	2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответвия» для студентов 3 курса,

обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» БИЛЕТ 30

- В чем различие целей проведения обязательной сертификации и добровольной сертификации

- Проанализируйте Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу: При продаже комплектов состоящих из банки чая и фирменной чашки с логотипом фирмы изготовителя, укомплектованных на предприятии поставщика, покупатель потребовал у продавца продать ему только чашку. Продавец ответил отказом. Провести полный анализ ситуации.

Составил:	Богатова О.А.