Тестовые задания
По теме: «Технология кирпичной кладки»

«Выберите из представленных вариантов правильный ответ на поставленный вопрос»



Как называется конструкция из кирпичей, уложенных на строительном растворе в определенном порядке?
А) каменная кладка.
Б) пирамида.
В) строительный участок.
Г) стена.

Как называют крайние ряды кирпича или камней в ряду кладки, образующие поверхность кладки?
А) забутка.
Б) версты.
В) тычек.
Г) фасад.

Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены длинной боковой гранью?
А) забутовочный.
Б) тычковый.
В) постель.
Г) ложковый.

Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены короткой гранью?
А) забутовочный.
Б) тычковый.
В) постель.
Г) ложковый.

Как называют кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами?
А) забутка.
Б) верста.
В) постель.
Г) ложок.

Как называют способность кладки сохранять свое положение при действии нагрузок?
А) прочность.
Б) крепость.
В) устойчивость.
Г) равновесие.

Как называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга?
А) система перевязки.
Б) порядовка.
В) каменная кладка.
Г) каменная конструкция.

Как называется отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой, которая предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора?
А) растворная лопата.
Б) швабровка.
В) кельма.
Г) расшивка.


Как называется инструмент, который служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике?
А) растворная лопата.
Б) кельма.
В) швабровка.
Г) расшивка.

Как называется инструмент, которым обрабатывают швы, т. е. придают им определенную форму?
А) порядовка.
Б) швабровка.
В) кельма.
Г) расшивка.