КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Республика Карелия

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	…..7

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	7

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «технологии информационного моделирования BIM»	8

1.3. Требования к схеме оценки	12

1.4. Спецификация оценки компетенции	12

1.5. Содержание конкурсного задания	13

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	13

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	14

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	30

2.1. Личный инструмент конкурсанта	31

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	32

3. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….32

Термины и определения. Таблица сокращений

| Термин | Сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
| Архитектурный раздел | (АР) | Архитектурный раздел проектной документации. |
| Конструктивный раздел | (КР) | Конструктивный раздел проектной документации. |
| Балтийская система высот | (БСВ) | Система абсолютных высот, используемая в России с 1977 года по сегодняшний день. |
| Малые архитектурные формы | (МАФ) | Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию |
| Информационная модель | (ИМ) | совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. В состав ИМ входят в том числе цифровая информационная модель объекта строительства (ЦИМ) и инженерная цифровая модель местности (ИЦММ). |
| Общая среда данных | (CОД) | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми конкурсантами инвестиционно-строительного проекта. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между конкурсантами инвестиционно-строительного проекта |
| Проприетарный формат |  | Формат, разработанный и поддерживаемый производителем (правообладателем) программного обеспечения, и никем другим. |
| Программное обеспечение | (ПО) | Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы (IEEE Std 829—2008) |
| Цифровая информационная модель | ЦИМ | объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов. |
| Сводная цифровая модель |  | цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других |
| Консолидированная информационная модель |  | база данных объекта капитального строительства, содержащая в себе в пригодном для коллективной работы пользователей виде: • цифровые информационные модели (файлы в оригинальных форматах САПР и BIM-систем с сохранением их ссылочной целостности, а также в формате IFC); • сводные цифровые модели (файлы в оригинальных форматах программ разработки и в формате IFC); • исходные файлы 2D-документов в оригинальных форматах программ разработки с сохранением их ссылочной целостности; • электронные подлинники 2D-документов; • индексированные данные свойств и атрибутов всех хранящихся в Системе файлов и документов (электронных подлинников); • облегченное полигональное 3D-представление полной информационной модели объекта капитального строительства, автоматически собираемое и актуализируемое на сервере Системы путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC и обработки геометрии каждого элемента модели с помощью графического ядра C3D; • индексированные данные свойств и атрибутов всех элементов информационной модели объекта капитального строительства, полученные путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC; • связи геометрических элементов облегченного полигонального 3D-представления с данными свойств и атрибутов этих элементов; • данные замечаний, привязанные к элементам информационной модели и 2D-документов (атрибуты, тест замечания, переписка по замечаниям, текущий статус и т.д.); • данные «точек взгляда» – зафиксированных пользователями на 3D- или 2D-сцене параметров обзора информационной модели (положение камеры, установки значений фильтров видимости элементов и секущих плоскостей); • данные корпоративных чатов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся; • данные заданий и бизнес-процессов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся. |
| BIM-система |  | Система трехмерного информационного моделирования, предназначенная для формирования цифровых ИМ. |
| Стандарт IFC | (IFC) | Открытый формат данных (Industry Foundation Classes) для обеспечения обмена информацией в строительной отрасли, поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART. |
| OPEN BIM | OBIM | Универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах, основанный и поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART https://www.buildingsmart.org. |
| Коллизия |  | Геометрическое, технологическое или нормативное противоречие между одним или несколькими элементами информационной модели |
| Выявление коллизий |  | процесс поиска, анализа и устранения ошибок, связанных с геометрическими пересечениями элементов ЦИМ, нарушениями нормируемых расстояний между элементами ЦИМ, пространственно-временными пересечениями ресурсов из календарно-сетевого графика строительства объекта. |
| Интероперабельность |  | Способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации |
| Уровень проработки информационной модели | LOD | Набор требований, определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометрических, пространственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. В свою очередь понятие уровня проработки элемента ЦИМ можно разделить на следующие составляющие: уровень графической проработки (LOG) и уровень информационного наполнения (LOI). |
| Уровень детализации графического представления элемента ЦИМ | LOG | (англ. LOG – Level of Geometry) — набор требований, определяющий полноту проработки графического представления элемента\компонента цифровой информационной модели, необходимую для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| Уровень информационного наполнения элемента ЦИМ |  | (англ. LOI – Level of Information) — набор требований, определяющий минимальный объем атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| Атрибут |  | фрагмент данных, имеющий имя и значение. Значение атрибута – символьная информация, представляющая частичное описание объекта или оборудования. Имя атрибута используется для автоматического доступа программного обеспечения к значению атрибута. Помимо, имени и значения в данных требованиях применяется наименование атрибута, которое используется для ссылки на атрибут |
| Пользовательский набор свойств | (IfcPropertySet) | это контейнер, содержащий свойства в дереве свойств, созданный пользователем. Описание IfcPropertySet в спецификации формата IFC4 ADD2 TC1: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcpropertyset.htm |
| Маппирование |  | Метод переопределения атрибутов, классов и слоев Типов(категорий) элементов ЦИМ в формате IFC |
| Реляционное маппирование (применимо для BIM-систем: RengaProfessional, ArchiCAD (иное не тестировалось) |  | Семантические наборы свойств элементов классов IFC представляются IfcPropertySetTemplate, который определяет шаблон для всех динамически расширяемых наборов свойств, представленных IfcPropertySet. Шаблон набора свойств — это контейнер шаблонов свойств в дереве свойств. IfcPropertySetTemplate также может использоваться в качестве шаблона для IfcElementQuantity, являющегося особым типом определения набора свойств. Шаблоны наборов свойств могут составлять часть библиотеки свойств, используемой и объявленной в проекте. В зависимости от TemplateType, IfcPropertySetTemplate определяет шаблон для: "Pset_" - вхождения IfcPropertySet "Qto_" - вхождения IfcElementQuantity IfcElementQuantity определяет набор производных показателей физического свойства элемента. Элементами могут быть элементы пространственной структуры (например, здания, этажи или помещения) или элементы здания (например, стены, плиты, отделка). В зависимости от используемой BIM-системы наборы физических свойств могут маппироваться автоматически в соответствии со схемой IFC, либо вручную, но с соблюдением синтаксиса Property Sets for Objects Методика маппирования шаблона, содержащего набор производных показателей физического свойства элемента в пользовательский набор параметров, требуемый стандартами, названа реляционное (относительное) маппирование. Данный метод заключается в том, чтобы использовать заранее рассчитанные значения показателей физического свойства элемента IFC (получаемые из BIM-системы автоматически при экспорте в IFC) в значениях свойств пользовательского набора параметров. Данный метод позволяет быстрее передавать значения физических свойств атрибутов в атрибуты пользовательских наборов IFC без расчета и внесения значений в последние, что влияет на скорость выполнения КЗ |
| Цифровой инструментарий | Digital Toolbox | Набор специализированных приложений, модулей или скриптов, автоматизирующий рутинные действия специалиста по информационному моделированию. |

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

  - Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Технологии информационного моделирования BIM» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

  - Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «технологии информационного моделирования BIM»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний, профессиональных трудовых функций специалиста базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1.

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 4,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - законодательство в области техники безопасности и норм охраны здоровья; - лучшие практики со специальными мерами безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием видео дисплеев и другого оборудования; - регламентирующие документы по безопасной эксплуатации электрооборудования; - допуски по электробезопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - соблюдать правила в области техники безопасности и норм охраны труда на рабочем месте; - эффективно планировать процесс производства для результативной разработки рабочего процесса. |  |
| 2 | Планирование и управление производственным процессом (бережливое производство) | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основы организации проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); - организацию проектного дела; - управление процессом проектирования; - принципы планирования проектной деятельности и строительства; - календарное и ресурсное планирование; - планирование рабочего времени; - спектр и назначение документации как в бумажном, так и в электронном виде; - организацию коллективной работы над проектом; - принципы бережливого производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ; - производить декомпозицию планируемых работ; - определять критический путь; - планировать загрузку ресурсов; - оптимально распределять ресурсы. |  |
| 3 | Информационное моделирование зданий и сооружений | 44,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - техническое задание и принципы формирования проектных решений в соответствии с этим заданием; - принципы определения в соответствии с техническим заданием концептуальных и проектных решений; - этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; - этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; - суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; - формирование связанных (ассоциированных) чертежей на основе информационной модели; - содержание уровней проработки модели; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; - основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; - стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); - требования нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; - требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; - требования к элементам конструкций здания, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям маломобильных групп населения (МГН); - организацию процесса внесения изменений в раздел проекта. |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать проектно-технологическую документацию; - пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; - проверять несущую способность конструкций; применять графические обозначения материалов и элементов конструкций; - применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; - грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; - создавать BIM-модель объекта; - работать с программным обеспечением для информационного моделирования по соответствующим разделам; - работать с открытым общеобменным форматом IFC; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - работать с исходными файлами и электронными документами; - формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 4 | Информационное моделирование инженерных систем и оборудования | 14,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - техническое задание на проектирование инженерного оборудования; - этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; - этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; - суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; - формирование связанных (ассоциированных) - чертежей на основе информационной модели; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - виды и свойства основных элементов инженерного оборудования; - основные узлы сопряжений элементов инженерного оборудования; - требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; - требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей и чертежей специальных разделов проектной документации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать проектно-технологическую документацию; - пользоваться компьютером с применением специализированного ПО; - проектировать системы отопления и вентиляции, водоснабжение и водоотведение; - применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; - грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; - создавать BIM-модель объекта; - работать с программным обеспечением для информационного моделирования для соответствующих специальных разделов; - работать с открытым общеобменным форматом IFC; - определять коллизии в BIM-модели; - формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 5 | Управление проектом и координация информационных моделей | 16,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологию управление проектом; - процесс согласования проектной документации; - способы формирования и ведение электронного архива проектной документации; - методы и варианты постановки задач членам проектной команды; - процесс внесения изменений в проект; - методы координации информационных моделей разных разделов в сводную информационную модель; - требования к формированию комплекта документации в соответствии с нормативно-техническими требованиями, определенными в конкурсном задании. |  |
|  | Специалист должен уметь: - организовать коллективную работу над проектом; - осуществлять оперативное планирование работ по проекту (корректировка критического пути). |  |
| 6 | Презентация и защита собственных идей и разработок | 11,25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методы презентации концепций и идей; - методы презентации результатов информационного моделирования и выполнения архитектурно- строительного проекта; - основы проектного управления; - системы управления инженерными данными и информационным моделированием; - приемы сохранения информации и управления интеллектуальной собственностью. |  |
|  | Специалист должен уметь: - готовить презентацию концепций и идей; - готовить презентацию результатов информационного моделирования; - готовить визуализацию модели; - читать и понимать строительную документацию и BIM-модели; - использовать систему управления инженерными данными для подготовки презентации. |  |

  - Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2.

# Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

# в индивидуальном формате

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,35 | 2,25 | 0,50 | 1,40 | 0,00 | 4,5 |
|  | 2 | 5,25 | 0,60 | 0,65 | 1,50 | 0,00 | 8,00 |
|  | 3 | 0,00 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 44,75 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 |
|  | 5 | 0,00 | 5,00 | 0,80 | 10,95 | 0,00 | 16,75 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 5,6 | 52,1 | 16,7 | 13,85 | 11,75 | 100,00 |

  - Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Планирование | Проверяются следующие навыки и умения: настройка BIM-системы, организация среды общих данных, проведение декомпозиции работ и календарно-ресурного планирования |
| Б | Информационное моделирование: архитектура и конструкции | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате |
| В | Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате; создание шаблонов стилей |
| Г | Управление проектом, координация и адаптация информационной модели | Проверяются следующие навыки и умения: создание консолидированной модели, нахождение и устранение междисциплинарных коллизий, умение правильно координировать ЦИМ, а также части сводной модели, создание пользовательских свойств, указанных в задании, применять метод маппирования и реляционного маппирования |
| Д | Предоставление и защита проекта | Проверяются следующие навыки и умения: оформление доклада о выполненных работах, качественное визуальное представление разработанной ИМ, умение отвечать на вопросы, ораторские навыки |

  - Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания : 21 час

Количество конкурсных дней: 3дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

## 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются (Приложение 3. Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Необходимо за моделировать трехмерную информационную модель 17-этажного жилого дома с административными помещениями и паркингом согласно предоставленным чертежам.

Модуль А. Планирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

Выполнение модуля А. предполагает от конкурсанта разработку:

  - Плана работ по выполнению конкурсного задания. Необходимо определить спектр работ по информационному моделированию согласно выданной документации и разработать график работ по конкурсному заданию в пределах обозначенных модулей с выдачей заданий самому себе и экспертам, в случае необходимости. Контролируется последовательность действий, их взаимозависимость, время, выделенное на выполнение конкурсного задания, наличие дополнительных сопутствующих работ необходимых для выполнения КЗ.

  - План строительно-монтажных работ по монтажу элементов металлического каркаса здания (ферм, связей) согласно выданной документации. План-график должен учитывать последовательный монтаж. Общий срок выполнение СМР никак не связан с графиком работ по заданию и программой проведения соревнований. Принять срок монтажа одной фермы— один день. Сроки монтажа связей принять 1 день. При формировании графика учитывается время для набора прочности ж/б элементов (из опыта конкурсанта).

Наименование плана-графиков принять в соответствии с Приложением 4 для наименования Проекта.

Планирование осуществляется с использованием системы Pilot-BIM в модуле TASQ. В системе Pilot-BIM должно быть представлено на проверку два отдельных плана.

Конкурсант в соответствии с требованиями конкурсного задания и исходных данных по проекту, должен выполнить работы по планированию включая:

- в СОД подготовить (организовать) пространство (создать папку проекта) для хранения Документов и Файлов (проект в папке проектов «РЧ 2025» и настроить права доступа. Доступ необходимо предоставить Главному Эксперту (ГЭ). Наименование проекта должно быть согласно Приложению №4. Полное название проекта должно быть только в поле «Наименование проекта» в карточке проекта.

- сформировать план-график работ на все конкурсные дни. Детализация плана-графика зависит от решения конкурсанта, но должна включать требования по выполнению соответствующих модулей и соответствовать выданной документации, учитывать отведенное время на выполнение конкурсных модулей. У каждой задачи должен быть назначен ресурс. В План-графике работ должно быть пропорциональное кол-во задач и подзадач относительно времени выполнения модуля. Справочно, для модуля А принять минимальное кол-во задач — 2.  Работы должны быть отнесены к модулю через веху, веху можно обозначить как «Модуль А». Дни конкурса просчитываются по плановой трудоемкости и соответствуют времени КЗ. Обозначение дней принять «Д1», «Д2», «Д3»;

- определение зависимостей задач плана-графика работ, с последующим определением критического пути.

- отчитываться по мере выполнения задач по всем модулям в календарно-ресурсном плане (в конце модуля). Задача должна иметь статус «Выполнено».

Наименование планов должно быть согласно Приложению №4.

Модуль Б. Информационное моделирование: архитектура и конструкции (инвариант)

Время на выполнение модуля: 13 часов

Задание:

Модуль регламентирует создание ЦИМ здания по разделам АР, КР и включает в себя:

- реализацию объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- моделирование необходимых архитектурно-строительных и конструктивных элементов;

- формирование необходимого количества ассоциативных с моделью ведомостей и спецификаций;

- формирование чертежей, содержащих: объемно-планировочные решения, разрезы, план кровли, фасады с аксонометрическими видами.

Необходимо замоделировать трехмерную информационную модель 17-этажного жилого дома с административными помещениями и паркингом согласно предоставленным чертежам.

Уровень проработки информационной модели принимается согласно предоставленной документации, уточнения указаны в Приложение №5 «Требования к уровню проработки элементов ЦИМ».

В ЦИМ по разделам АР и КР ОКС должны быть отражены технические решения, принятые в предоставленной документации разделов АР и КР, размещенных в СОД в папке «Конкурсное Задание».

Всем 	элементам 	ЦИМ 	должны 	быть 	присвоены	соответствующие материалы. Элементов без назначенных материалов быть не должно.

При выполнении перемычек в Сборках (группах) они должны быть разрушены/соединены (выполнены семейством) в пространстве модели ЦИМ, чтобы их объем вырезался из элементов Стен, где они установлены. Не допускается использование проемов для формирования «тела вырезания» под перемычки и двери.

Все элементы модели должны быть размещены на определенном уровне (АР, КР). Список элементов для уровня АР (раздел Архитектурные решения) и уровня КР (раздел Конструктивные решения) приведен в Приложении 6. Правила наименования уровней BIM - моделей приведены в Приложении 4.

Необходимо замоделировать два типовых этажа. Типовые этажи выбираются главным экспертом.

Все элементы ЦИМ данных разделов, должны быть поделены и объединены в смысловые Группы. Группы элементов, представляющие в ЦИМ одинаковые типы конструкций, определяются путем присвоения одинакового и соответствующего значения атрибуту «Тип группы».

Значение атрибута «Тип группы» должно быть задано в строгом соответствии с требованиями:

- для архитектурно-планировочных решений – группа «Архитектура»;

- для железобетонных и бетонных конструкций – группа «Железобетонные конструкции»;

- для металлических конструкций – группа «Металлические конструкции»;

- для инженерных сетей – группа «Инженерные сети»;

- для оборудования, в том числе разработанного на STDL и при помощи редактора семейств – группа «Оборудование».

Группа элементов – множество отдельных элементов ЦИМ, имеющих одинаковые значения атрибутов Типа и Маркировки группы. Группа элементов отражает в ЦИМ совокупность элементов строительных конструкций, элементы трубопроводных систем и т. п.

Данные требования обязательны для элементов: крыш, стены, окна, витражи, двери, фундаменты, лестниц, перекрытия, фермы (элементы, выполненные инструментом Балка, Пластина), колонны, перемычки (выполненные инструментом Балка)

Маркировка элементов ЦИМ по разделам АР и КР ОКС

Одинаковые исполнения элементов ЦИМ разделов АР и КР, не входящие в группы элементов, должны иметь одинаковое значение атрибута «Марка» (для Renga атрибут «Марка» проставляется только в Параметрах Типа, для Revit в параметрах Экземпляра).

Элементы ЦИМ, формирующие группу элементов, должны быть промаркированы путем задания значения атрибуту «Марка группы». Значение атрибута должно иметь формат и значение относящее элементы к конкретному этажу(уровню). К примеру: Ст18_Этаж-01, ОК1_Этаж15, К1_Этаж01, К1_ТехЭтаж, К1_ВыходНаКровлю.

Элементы, входящие в состав одинаковых групп элементов, должны иметь одинаковое значение атрибута «Марка группы» и соответственно элементы, входящие в состав группы элементов различного исполнения, должны иметь различные в рамках ЦИМ значения атрибута «Марка группы».

Исключение: «Лестница» - каждый экземпляр группы элементов должен иметь уникальное значение атрибута «Марка группы» по высоте этажа.

Каждый экземпляр группы элементов должен быть последовательно пронумерован путем задания значения атрибуту «Порядковый номер в группе» каждому элементу ЦИМ, формирующему группу элементов. Не должен повторяться и прерываться.

Исключения:

- группы элементов, состоящие из одного элемента ЦИМ: заполнение атрибута «Порядковый номер в группе» элемента данной группы, допускается не выполнять;

- группы стен и перегородок здания;

- кровля.

Нумерация необходима для выделения отдельных экземпляров групп элементов среди всех групп элементов одного типа и марки группы (группы, элементы которых имеют одинаковое значение атрибутов «Тип группы» и «Марка группы»).

Нумерация групп элементов одинакового типа и марки (групп, элементы которых имеют одинаковое значение атрибутов «Тип группы» и «Марка группы») выполнятся независимо от остальных групп элементов и должна иметь числовое значение и начинаться с 1 (единицы).

Набор значений атрибутов «Тип группы», «Марка группы» и «Порядковый номер в группе» в элементах ЦИМ должен быть уникальным для каждой группы элементов.

Требования к выполнению фундаментов

Монолитные фундаменты, плиты или их части (если такие есть в документации) могут быть выполнены из элементов следующих типов: Стены, Перекрытие. Однако при этом иметь соответствующий Тип класса в формате IFC должен быть указан исходя из функции конструкции.

Требования к выполнению стен

Все внутренние стены и перегородки должны быть выполнены в ЦИМ из элементов следующих типов - Стена.

Наружный контур здания выполняется удобным инструментом моделирования в зависимости от типа BIM-системы.

Стены парапетов и террас, выполняются стенами с предопределённым маппированным классом согласно IFC схемы.

При моделировании стен фасадов, материал внешней отделки разноцветной плитки не должен накладываться на материал плитки основного вент фасада.

Все стены и перегородки должны быть представлены в ЦИМ в виде группы элементов.

Деление всех стен и перегородок на группы элементов должно быть выполнено по ряду признаков:

- одинаковое конструктивное исполнение: каждая группа элементов должна представлять стену или стены одинакового конструктивного исполнения (по Марке стен);

- принадлежность к этажу здания или сооружения: в группе элементов должны быть объединены элементы, расположенные на одном этаже, если стены имею четкое разграничение по этажам; Исключение внешняя отделка фасада цветными плитами. Может находиться на одном из уровней, но сгруппирована в отдельную группу.

- принадлежность к фасаду здания: дополнительно, наружные стены должны быть разделены на группы элементов по принадлежности к фасадам здания (северный, южный или через буквенно-цифровое обозначение, например, 1-7, А-В и т.п.).

Таким образом все элементы, формирующие перегородки внутри здания, будут разделяться на группы элементов по этажам и по конструктивному исполнению, а все элементы, формирующие наружные стены — по фасадам.

В случае, если конструктивное исполнение внутренних стен (перегородок) не меняется, то все стены одного этажа должны быть представлены одной группой элементов.

В случае, если конструктивное исполнение наружных стен одинаковое и не меняется на протяжении стены, наружные стены должны быть представлены в виде четырех групп элементов, размещенных по четырем фасадам здания или сооружения.

Внутренняя отделка потолков и стен не моделируется.

Требования к наличию свойств у типа элемента Стена

На уровне проработки ЦИМ:

- у всех типов заполнен параметр «Марка группы», «Тип группы», а у экземпляров «Марка»;

- при маркировке элементов ЦИМ, формирующих стены и перегородки, атрибут «Порядковый номер в группе» не заполняется;

- Значение атрибута «Марка группы», элементов, формирующих наружные стены, должно содержать название фасада (Наименование параметра должно быть заполнено в формате «Фасад_номер соответствующих осей»). Пример: Фасад_1-7, Фасад_А-Г и т.п.

- Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением на разных уровнях (за исключением фасадных стен)

- Навесные панели маппируются классом ifcCurtainWall, а окна и витражи в них ifcWindow

Требования к выполнению перекрытий

Для трёхмерной ЦИМ должны быть выполнены все перекрытия по чертежам КЗ.

У всех элементов перекрытий заполнен параметр «Марка», «Марка группы», «Тип группы», параметр «Порядковый номер в группе» допускается не заполнять.

Запрещено использовать элементы Типа «Перекрытие» минимальных толщин для формирования ненулевой площади помещений (для BIM-системы Renga Professional).

Требования к выполнению отделки полов

Для трёхмерной ЦИМ должны быть выполнены вся отделка полов по чертежам КЗ.

Полы выполняются перекрытиями с предопределённым маппированным классом согласно семантического определения типа IFC схемы, с многослойным материалом.

У всех элементов полов заполнен параметр «Марка», «Марка группы», «Тип группы», параметр «Порядковый номер в группе» допускается не заполнять.

Требования к выполнению лестниц

Моделирование лестниц осуществляется по чертежам КЗ. Параметр «Марка группы» для каждого марша по всей высоте уникальный.

Требования к выполнению помещений

Тип объектов трехмерной ЦИМ «Помещение» должен иметь номер, площадь и наименование в соответствии с объемно-планировочным решением и маркировочным планом соответствующего этажа. Высота помещения должна соответствовать высоте от уровня размещения до низа перекрытия следующего выше этажа.

Помещения должны иметь номер, наименование и площадь, полученные с помощью инструмента «Помещение».

Не допускается подгонка площади помещений под экспликации из чертежей по конкурсному заданию.

Наименование помещение строго в соответствии с экспликацией.

Маркировка дверей, окон, витражей

При маркировке объектов «Окно», «Витраж» (если применимо) и «Дверь», должны быть заполнены атрибуты:  «Марка», «Марка группы», «Тип группы» и «Порядковый номер в группе». Марка группы должна быть уникальна для каждого уровня. Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением для окон и дверей на разных уровнях.

Значение свойства Марка для данных элементов заполняется строго по маркировочным планам КЗ.

В зависимости от уровня проработки модели:

- Тип элемента «Окно». У всех элементов есть и заполнены атрибуты «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе».

- Тип элемента «Дверь». У всех элементов есть и заполнены атрибуты «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе».

Маркировка колонн

При маркировке объектов «Колонна» должны быть заполнены атрибуты: Марка, Марка группы, Порядковый номер в группе и Тип группы.

Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением на разных уровнях.

Требования к выполнению кровли

Для трехмерной ЦИМ должны быть выполнены все элементы кровли согласно чертежам. Кровля выполняется инструментом «Крыша»  или «Перекрытие». Уклон кровли на уклон на отм. +56,100  принять 0,5 градусов, отдельным слоем без учета перекрытия. Пирог кровли выполнить в соответствии с чертежами, учесть наличие доп.элементов: ограждения, выходы вентшахт, с водозащитным козырьком.

Требование к чертежам

В рамках разработанной ЦИМ должны быть получены чертежи:

- план объемно-планировочного решения раздела АР (по выбору ГЭ);

- вертикальный разрез по шахте лифта с лестницей;

- ведомость перемычек, окон, дверей, полов с спецификацией по всему зданию (по выбору ГЭ, сообщено через функционал «Задание» в Д2).

Все чертежи должны быть ассоциативно связаны с трехмерной ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных «Чертежах».

Требования к оформлению чертежей:

- на чертежах должны быть проставлены координационные оси, размеры между ними, линейка продольных и поперечных размеров через ОКС по планам, помещения с номером и экспликацией к соответствующим планам этажей ассоциативно связанной с ЦИМ;

- указано название чертежа, заполненная основная надпись с указанием разработчика, объект строительства;

- корректно подобран масштаб чертежа;

- принять наименование вертикального разреза по шахте лифта с лестницей - «Разрез 1-1»;

- для «Разрез 1-1» дополнительно указать высотные отметки, пирог кровли, ассоциативно связанный с моделью;

- ведомость должна содержать графы «Наименование», «Количество», «Марка». Ширина граф должна соответствовать наполнению содержания.

По окончанию модуля все наработки должны быть размещены в СОД и отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Модуль В. Информационное моделирование: инженерные сети и оборудование (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Модуль регламентирует создание трехмерной ЦИМ по разделу Пожарное Водоснабжение, а также включает в себя:

  - Моделирование систем Пожаротушения по всем осям. Аксонометрические схемы системы будут предоставлены в Д3;

  - Создание и размещение в СОД аксонометрии систем Пожаротушения в формате электронного подлинника, с подписанием неквалифицированной ЭЦП;

  - Ороситель-спринклер для системы пожаротушения должен быть разработан на STDL. Наименование согласно Приложение №4 Требования к наименованию файлов.

Уровень проработки информационной модели согласно предоставленной документации.

Элементы ЦИМ, представляющие в модели трубопровод и арматуру, расположенную на нем, должны быть расположены в модели в стык: без зазоров и пересечений.

Принять материал системы Пожарного водоснабжения  «Сталь оцинкованая». Номинальный диаметр магистрали  150, всех ответвлений (без учета переходов)  50, диаметр опусков  20.

Изоляция трубопроводов не выполняется и не учитывается.

Все элементы инженерных сетей и оборудования должны быть размещены на уровне ИОС, наименование уровня согласно Приложению 4. Не допустимо размещение элементов ИОС на уровне АР или КР.

Требований к маркировке трубопроводов и арматуры

У всех элементов, формирующих в ЦИМ трубопровод, должен быть заполнен атрибут «Обозначение системы», указывающий на принадлежность элемента ЦИМ к трубопроводам определенной системы или подсистемы.

Значение атрибута должно содержать буквенно-цифровое обозначение системы (подсистемы) трубопровода по принципиальной схеме.

Элементы ЦИМ, представляющие трубопроводную арматуру, должны быть промаркированы так же, как и элементы группы трубопровода, на котором они расположены.

Требования к проемам для прохода инженерных сетей

В наружных и внутренних стенах, кровле, полах и перекрытиях должны быть выполнены все необходимые проемы для прохода инженерных сетей.

Проемы в стенах для прохода инженерных сетей выполнить в виде отверстий (Инструмент отверстие или проем)/(семейство Проем) в ограждающих конструкциях, отображение заделки проема в ЦИМ не требуется.

Требование к чертежам инженерных систем

В рамках модуля должна быть получена фронтальная диметрия 450 системы, ассоциативно связанная с элементами ЦИМ.

Все чертежи должны представлять сущность ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных Листах. Так же необходимо выложить чертеж в виде электронного подлинника и разместить в СОД, подписать неквалифицированной ЭЦП.

Требования к оформлению чертежей:

- указано название чертежа, заполненная основная надпись с указанием разработчика;

- на схеме должны быть обозначены элементы при помощи марки трубопроводной арматуры;

- указаны высотные отметки;

- корректно подобран масштаб чертежа;

- принять вид отображения — условный.

При размещении чертежа в виде электронного подлинника в СОД указать название «Аксонометрия системы пожаротушения». Электронный подлинник должен быть размещен в соответствующем разделе.

По окончанию модуля все наработки должны быть размещены в СОД и отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Модуль Г. Управление проектом, координация и адаптация информационной модели (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

Выполнение модуля предполагает:

- Размещение полученных чертежей в СОД;

- Работа с заданиями по разработке чертежей, подпись ЭЦП;

- Формирование ЦИМ в формате IFC 4;

- Маппирование;

- Координация;

- Поиск и устранение коллизий;

- Симуляция строительства.

Требования к управлению проектом

Все чертежи, которые необходимо конкурсанту выполнить в рамках модуля Б, должны быть размещены в СОД  в формате XPS и подписаны неквалифицированной ЭЦП – электронной цифровой подписью. При этом электронные подлинники должны быть размещены в соответствующих разделах.

Требования к формированию ЦИМ в формате IFC

Результатом информационного моделирования должна быть консолидированная цифровая модель объекта капитального строительства, представленная в СОД через формат IFC.

Формат файлов IFC: STEP Physical File (IFC-SPF, расширение “.ifc”); Версия спецификации IFC: IFC4 ADD2 TC1.

Вид представления модели (Model View Definition): MVD «Reference View 1.2» Использование других видов представления модели (Model View Definition) не допускается, так же, как и отсутствие данного определения значения для модели IFC в заголовке файла. ЦИМ, представленные в отличных видах представления модели (Model View Definition), не будут рассматриваться при проверке.

Результат моделирования должен быть представлен как сводная цифровая модель в одном файле, так и в виде нескольких файлов, содержащих ЦИМ, указанных в модулях, размещенная на диске Pilot-Storage в папке, соответствующей проекта.

Требования к маппированию атрибутов, в том числе с учетом методики реляционного маппирования

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, требуемые в модулях, должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_Final».

Набор свойств «Pset_Final» должен содержать в зависимости от требований по модулям и к элементам ЦИМ, такие атрибуты как: «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» и их соответствующие значения (если применимо).  Перечень элементов указан в Приложении 5.

Распределение атрибутов по нескольким наборам свойств не допускается, за исключением системных, заранее настроенных атрибутов (согласно схеме IFC 4), которые нельзя изменить на пользовательском уровне.

Атрибуты, представленные в других пользовательских наборах свойств, не оговоренных заданием, будут игнорироваться при проверке.

Не допускается применение в одном элементе ЦИМ нескольких наборов свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_Final» с одинаковыми атрибутами.

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, указанные в Приложении №5 «Требования к уровню проработки элементов ЦИМ», должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_Quantities».

Требования по отсутствию коллизий

Сводная цифровая модель (в проприетарном формате) не должна содержать пересечений между элементами ЦИМ, которые моделируют участники.

Консолидированная цифровая модель, разработанная по чертежам, должна быть проверена на коллизии по условию пересечения различных сочетаний дисциплин, выполненных участниками.

Конкурсантам самостоятельно требуется провести проверку на коллизии при помощи инструментов поисковых наборов СОД Pilot-BIM. Должны быть реализованы проверки, где бы проверялись пересечения (отдельные Журналы проверок):

- Cтены и Стены с учетом предопределенных классов IFC (коллизии у стен должны отсутствовать)

- Стены и Трубы;

- Перекрытия и Трубы.

Интервал по обнаружению мягких коллизий до 25 единиц.

Допускаются коллизии элементов ЦИМ с сборками, однако в журнале коллизий данное пересечение должно быть обработано как «Не требует исправления».

Требования по разработке проекта 4D – симуляции процесса строительства

Требуется, используя план-график строительно-монтажных работ, разработанный в Модуле А, связать задачи графика с элементами трехмерной модели. Необходимо чтобы каждая задача графика была связана с группой элементов как целой конструкцией либо последовательно для каждого элемента конструкции (на выбор участника). Экспертам должна быть предоставлена возможность запустить симуляцию процесса согласно созданного плана при помощи функционала Pilot-BIM. Симуляция и график должны охватывать последовательный монтаж всех указанных конструкций в конкурсном задании.

Модуль Д. Предоставление и защита проекта (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа (1 час на подготовку презентации, 1 час на защиту).

Задание:

В соответствии с конкурсным заданием конкурсанты предоставляют свой проект в виде презентации. В презентации необходимо показать навыки и методы работы по BIM-моделированию и процессов, связанных с моделированием, отразить ошибки, выявленные в документации в ходе информационного моделирования с указанием ошибки и скриншотом конфликта:

- организации работы над реализацией проекта;

- применимых знаниях и навыков по компетенции Технологии информационного моделирования.

Приветствуется и дополнительно оценивается использование в презентации обходов, облетов и других наглядных способов предоставления проектного решения.

Время на доклад 3 минуты.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Модули конкурсного задания выполняются последовательно и сдаются в срок указанный в каждом из модулей в отдельности, исходя из количества, отведенного на каждый модель часов. Выполненное конкурсное задание выложенное в СОД позже указанного времени или не выложенное в СОД  не оценивается.

Если в папке конкурсанта на Диске Pilot-Storage, должна быть представлена сводная трехмерная ЦИМ или трехмерная ЦИМ в нескольких файлах. По окончанию модуля все изменения должны быть  отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Целью конкурсного задания является разработка трехмерной ЦИМ многоэтажного жилого здания по предоставленным чертежам.

Объем файл на диске Pilot-Storage, содержащий ЦИМ в прориетарном формате BIM-системы не должен превышать 100 Мб для Renga Professional. Файлы, превышающие объем проверки не подлежат.

Результат конкурсного задания не оценивается, если:

- результат не предоставлен в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям (при размещении в СОД);

- результат работы отсутствует в СОД;

- изменения конкурсантом не отправлены на сервер в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям (при размещении в СОД).

Digital Toolbox

В Digital Toolbox допускается:

- наличие (отдельно не в составе шаблона) собственных разработанных загружаемых семейств в формате *.RFA для использования их при разработке

- наличие собственных разработанных библиотек на языке STDL в формате *.RST для использования их при разработке

После передачи и установки Digital Toolbox он «закрывается» (запоминается структура, целостность и состав toolbox как с точки зрения файлов, так и внутреннего содержания) и проверяется каждый день до начала соревнований на модификации.

Оценка

Оценка модулей может проводиться оценивающими экспертами отдельно от полностью готовой и сданной работы по мере их готовности  расписания Чемпионата.

Дисквалификация

Допускается дисквалификация:

1. конкурсантов, если будет задокументирован факт выполнения конкурсного задания сторонними лицами;

2. экспертов:

- если эксперты будут обсуждать конкурсное задание вне отведенного времени для обсуждения конкурсного задания экспертов с конкурсантами;

- если не соблюдают этику поведения на конкурсное площадке, этику Чемпионата.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Определенный:- Digital Toolbox: usb-носитель с шаблоном проекта для BIM-системы. Библиотеки допускается включать в шаблон в виде семейств/библиотек или сборок. Пространство 3D-вида/модели шаблона/проекта, содержащий библиотеки в BIM-системе должно быть пустым.

Для данного конкурсного задания принять нулевой  Digital Toolbox.

Не допускается использование готовых плагинов (кроме плагинов, разработанных вендором)/скриптов, использование заранее подготовленных файлов маппирования, а также графиков планирования.

Все скрипты автоматизации разрабатываются конкурсантами на площадке во время соревновательных дней. Языки программирования и IDE могут быть предустановлены в день Д-1 по требованию конкурсантов.

  - Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Не допускается использование:

- готовых плагинов и решений;

- еда и напитки;

-любые электронные устройства личного пользования при работе с конкурсным заданием.

- Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда по компетенции

«Технологии информационного моделирования BIM».

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Требования к наименованию файлов.

Приложение 6. Требования к уровням проработки.

Приложение 6. Требования распределению по уровням.

Приложение 7. Ороситель-спринклер