Вариант 1

В вопросах 1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

- Какое напряжение считается безопасным для человека в сухих помещениях?

а) 12 В

б) 24 В

в) 36 В

г) 42 В

2. Какой прибор используется для измерения силы тока в цепи?

а) вольтметр

б) омметр

в) амперметр

г) ваттметр

3. Что происходит с силой тока при увеличении сопротивления в цепи при постоянном напряжении?

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) сначала увеличивается, потом уменьшается

4. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

а) только термическое

б) только электролитическое

в) только биологическое

г) термическое, электролитическое и биологическое

5. Как соединяются приборы в цепи при измерении силы тока?

а) последовательно

б) параллельно

в) смешанно

г) независимо

В вопросах 6-10 вставить ключевые слова вместо символа  *****

6. Формулировка первого закона Кирхгофа: алгебраическая сума токов в любом узле электрической цепи*****.

7. Напряжение 20 В приложено к участку цепи сопротивлением 5 Ом. Сила тока равна *****А (Ампер).

8. В последовательном контуре цепи, состоящей из элементов R, L и C, может возникнуть резонанс*****.

9. В трехфазной системе для получения равномерного распределения нагрузки используют ***** соединение.

10. В трехфазной системе линейное напряжение равно фазному при соединении звездой с ***** проводом.

В вопросах 11-15 установить соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения

| 1 | Сила тока | А | ватт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество теплоты | Б | ампер |
| 3 | Сопротивление | В | ом на метр |
| 4 | Удельное сопротивление | Г | ом |
|  |  | Д | джоуль |
|  |  | Е | вольт |

12. Установите соответствие между параметрами цепи и их характеристиками:

| 1 | Измеряется в Генри | А | активное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Измеряется в Омах | Б | индуктивное сопротивление |
| 3 | Противодействует изменению тока | В | емкостное сопротивление |
| 4 | Противодействует изменению | Г | полное сопротивление |
|  |  | Д | малое сопротивление |
|  |  | Е | огромное сопротивление |

13. Установите соответствие между системой прибора и принципом действия:

| 1 | Вращение рамки в магнитном поле | А | магнитоэлектрическая |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Взаимодействие магнитных полей | Б | электромагнитная |
| 3 | Взаимодействие токов | В | электродинамическая |
| 4 | Электрическое поле | Г | электростатическая |
|  |  | Д | магнетическая |
|  |  | Е | электрическая |

14. Установите соответствие между устройством и его назначением:

| 1 | Преобразование напряжения | А | выпрямитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выработка электроэнергии | Б | генератор |
| 3 | Преобразование электроэнергии в механическую | В | двигатель |
| 4 | Преобразование переменного тока в постоянный | Г | трансформатор |
|  |  | Д | катушка |
|  |  | Е | конденсатор |

15. Установите соответствие между элементами трансформатора и их назначением:

| 1 | Создание замкнутого магнитного контура | А | сердечник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прием энергии | Б | вторичная обмотка |
| 3 | Отдача энергии | В | первичная обмотка |
| 4 | Защита от пробоя | Г | изоляция |
|  |  | Д | герметизация |
|  |  | Е | индукция |

В вопросах 16-19 определите последовательность действий

- Определите правильную последовательность действий при расчете параметров цепи переменного тока:

а) определите полное сопротивление цепи

б) записать закон ома для цепи

в) определите реактивные сопротивления

г) найти действующие значения тока и напряжения

- Определите последовательность расчета электрической цепи:

- составление схемы замещения

- выбор метода расчета

- определение параметров элементов

- составление уравнений

- Определите последовательность действий при установке электродвигателя:

- подключить питание

- проверить заземление

- установить на фундамент

- выровнять положение

- Определите последовательность расчета магнитного поля:

- определение магнитной цепи

- расчет магнитной индукции

- определение магнитного потока

- расчет напряженности поля

20. Напишите основные законы электрических цепей

Вариант 2

В вопросах 1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

1.Какое максимальное напряжение допускается для переносных светильников в особо опасных помещениях?

- 12 В

- 24 В

- 36 В

- 42 В

2.Какой параметр электрического тока является основным фактором, определяющим степень поражения человека электрическим током?

- напряжение

- сила тока

- частота тока

- сопротивление цепи

3.Как изменится общее сопротивление цепи при последовательном соединении резисторов?

- увеличится

- уменьшится

- останется неизменным

- станет равным нулю

4.Какой из перечисленных методов защиты от поражения электрическим током является основным?

а) защитное заземление

б) защитное отключение

в) изоляция токоведущих частей

г) все перечисленные методы в комплексе

5. Как определяется работа электрического тока на участке цепи?

а) p=ui

б) q=i2rt

в) a=uit

г) r=iu​

В вопросах 6-10 вставьте ключевые слова вместо символа  *****

- Закон ***** для участка цепи выражается формулой I = U/R .

- Магнитный*****измеряется в Веберах (Вб).

- Частота переменного*****в бытовой сети равна 50 Гц.
Прибор для измерения напряжения называется *****.
10.       При соединении звездой линейные токи ***** фазным?

В вопросах 11-15 установите соответствие каждого вопроса из списка возможных

- Установите соответствие параметров и их единиц измерения:

| 1 | Ампер (А) | А | сила тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вольт (В) | Б | напряжение |
| 3 | Ом (Ω) | В | электрический заряд |
| 4 | Ватт (Вт) | Г | мощность |
|  |  | Д | сопротивление |
|  |  | Е | работа |

12. Установите соответствие между величиной и единицей измерения

| 1 | XL = XC | А | резонанс |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2. φ = 0° | Б | активный режим |
| 3 | 3. φ > 0° | В | индуктивный режим |
| 4 | 4. φ < 0° | Г | емкостный режим |
|  |  | Д | полный режим |
|  |  | Е | силовой режим |

  - Установите соответствие между преобразованием и его элементом:

| 1 | Измерительный механизм | А | измеряемая величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Измерительная цепь | Б | электрический сигнал |
| 3 | Отсчетное устройство | В | механический сигнал |
| 4 | Указатель | Г | показания |
|  |  | Д | аналоговый сигнал |
|  |  | Е | дискретный сигнал |

  - Установите соответствие между физическими явлениями и процессами:

| 1 | Принцип работы трансформатора | А | магнитный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Передача энергии между обмотками | Б | электрическое поле |
| 3 | Распределение напряжения | В | электромагнитная индукция |
| 4 | Потери в сердечнике | Г | гистерезис |
|  |  | Д | изоляция |
|  |  | Е | герметизация |

  - Установите соответствие между параметрами схемы:

| 1 | Входное напряжение | А | u₂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение | Б | u₁ |
| 3 | Ток первичной обмотки | В | i₁ |
| 4 | Ток вторичной обмотки | Г | i₂ |
|  |  | Д | s1 |
|  |  | Е | s2 |

В вопросах 16-19 определите последовательность действий

  - Определите порядок действий при сборке цепи переменного тока:

- подключить источник питания

- проверить правильность соединений

- собрать схему согласно чертежу

- включить питание

  - Определите порядок действий при исследовании магнитного поля:

- определить направление силовых линий

- подготовить оборудование

- провести измерения

- составить карту поля

18. Определите порядок сборки электрической цепи:

- проверка элементов

- монтаж схемы

- проверка правильности соединений

- подключение измерительных приборов

19. Определите последовательность проверки электрозащитных средств:

- визуальный осмотр

- проверка сроков испытаний

- проверка маркировки

- проверка наличия повреждений

20. Напишите, какие существуют способы соединения резисторов.

Вариант 3

В вопросах 1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

1.Что является основной причиной поражения человека электрическим током?

- высокое напряжение в сети

- протекание тока через тело человека

- большая мощность электроприборов

- неисправность розеток

- Какое сопротивление тела человека принимается в расчётах при оценке опасности поражения током?

а) 100 ом

б) 500 ом

в) 1000 ом

г) 5000 ом

- Как изменится сила тока в цепи при увеличении напряжения в 2 раза при постоянном сопротивлении?

- увеличится в 2 раза

- уменьшится в 2 раза

- не изменится

- увеличится в 4 раза

- Какой прибор служит для измерения электрического напряжения?

- вольтметр

- амперметр

- омметр

- ваттметр

- Как называется короткое замыкание?

- соединение разных фаз

- соединение точек цепи с разными потенциалами

- обрыв цепи

- перегрузка сети

В вопросах 6-10 вставить ключевые слова вместо символа  *****

6. Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P =*****.

- ***** измеряется в Фарадах (Ф).

- ***** измеряется в Генри (Гн).

- Коэффициент *****обозначается буквой cosφ.

- При обрыве фазы в трехфазной системе, соединенной треугольником, работа остальных фаз не *****.

В вопросах 11-15 установите соответствие каждого вопроса из списка возможных

- Установите соответствие в физических величинах и их обозначениях:

| 1 | В | А | Индуктивность |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ф | Б | Магнитный поток |
| 3 | L | В | Напряженность магнитного поля |
| 4 | H | Г | Магнитная индукция |
|  |  | Д | Магнитный момент |
|  |  | Е | Магнитная линия |

12. Установите соответствие между величиной и их единицей измерения

| 1 | Герц | А | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Секунда | Б | Период |
| 3 | Радиан | В | Фаза |
| 4 | Вольт/Ампер | Г | Амплитуда |
|  |  | Д | Мощность |
|  |  | Е | Напряжение |

13. Установите соответствие между видом шкалы и её характеристикой:

| 1 | Цена деления постоянная | А | Обратная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цена деления меняется | Б | Неравномерная |
| 3 | Сужающиеся деления (сжатие в начале) | В | Логарифмическая |
| 4 | Расширяющиеся деления (сжатие в конце) | Г | Равномерная |
|  |  | Д | Прямая |
|  |  | Е | Кривая |

14. Установите соответствие между материалами и элементами конструкции:

| 1 | Сердечник | А | Медь/алюминий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обмотки | Б | Электрокартон |
| 3 | Изоляция | В | Эпоксидная смола |
| 4 | Герметизация | Г | Электротехническая сталь |
|  |  | Д | Электричество |
|  |  | Е | Магнит |

15. Установите соответствие между параметрами

| 1 | η | А | Коэффициент нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΔP | Б | Частота |
| 3 | β | В | КПД |
| 4 | f | Г | Мощность потерь |
|  |  | Д | Напряжение |
|  |  | Е | Потери |

В вопросах 16-19 определите последовательность действий

16. Определите последовательность действий при измерении силы тока:

- отключить питание

- подключить амперметр

- проверить предел измерения

- включить питание

  - Определите правильную последовательность действий при поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего от действия тока

- вызвать скорую помощь

- оценить состояние пострадавшего

- оказать первую помощь

18. Определите последовательность измерения параметров цепи:

- выбор приборов

- настройка приборов

- проведение измерений

- запись результатов

19.Определите последовательность анализа магнитного поля:

- анализ распределения поля

- расчет силовых линий

- составление схемы поля

- определение напряженности

20. Напишите, как определяется мощность в электрической цепи

Вариант 4

В вопросах 1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

  - Какой ток считается смертельным для человека?

- более 1 ма

- более 10 ма

- более 100 ма

- более 500 ма

  - Как соединяются приборы при измерении силы тока?

- последовательно

- параллельно

- смешанно

- произвольно

  - Как называется защитное заземление?

- соединение с нулём

- соединение неизолированных частей с землёй

- установка предохранителей

- изоляция токоведущих частей

  - Как называется  закон определяющий силу тока в цепи?

а) по закону джоуля-ленца

б) по закону ома

в) по закону кулона

г) по закону сохранения энергии

  - Какая величина измеряется в омах?

- напряжение

- сила тока

- сопротивление

- мощность

В вопросах 6-10 вставить ключевые слова вместо символа  *****

- Частота переменного *****в бытовой сети равна 50 Гц.

- В трехфазной системе для получения равномерного распределения нагрузки используют *****соединение.

- Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P = *****…

- Сила Лоренца действует на заряженную *****и вычисляется по формуле F = q(vB).

- Мощность трехфазной системы при симметричной нагрузке ***** сумме мощностей отдельных фаз.

В вопросах 11-15 установите соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие в приборах и их назначениях:

| 1 | Измерение силы тока | А | ваттметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Измерение напряжения | Б | вольтметр |
| 3 | Измерение сопротивления | В | омметр |
| 4 | Измерение мощности | Г | амперметр |
|  |  | Д | частотомер |
|  |  | Е | динамометр |

12. Установите соответствие элементов и свойства цепи:

| 1 | Обладает только активным сопротивлением | А | катушка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Накапливает энергию в магнитном поле | Б | конденсатор |
| 3 | Накапливает энергию в электрическом поле | В | резистор |
| 4 | Создает ЭДС | Г | источник |
|  |  | Д | узел |
|  |  | Е | ветвь |

13. Установите соответствие между классом точности и погрешностью:

| 1 | 1. ±0,5% | А | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2. ±1% | Б | 0,5 |
| 3 | 3. ±2,5% | В | 2,5 |
| 4 | 4. ±4% | Г | 4,0 |
|  |  | Д | 2,0 |
|  |  | Е | 1,5 |

14. Установите соответствие между элементами схемы:

| 1 | Первичная обмотка | А | w₂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вторичная обмотка | Б | l |
| 3 | Индуктивность рассеяния | В | c |
| 4 | Емкость межвитковая | Г | w₁ |
|  |  | Д | с1 |
|  |  | Е | l2 |

15. Установите соответствие между параметрами и их обозначениями:

| 1 | U | А | частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | I | Б | напряжение |
| 3 | S | В | мощность |
| 4 | f | Г | ток |
|  |  | Д | кпд |
|  |  | Е | потери |

В вопросах 16-19 определите последовательность действий

16. Определите  порядок калибровки измерительного прибора:

- провести измерения

- подготовить эталон

- сравнить показания

- установить нуль

17. Определите последовательность измерения магнитной индукции:

- обработка результатов

- калибровка приборов

- проведение измерений

- подготовка измерительной установки

18. Определите последовательность анализа цепи:

- составление топографической схемы

- расчет потенциалов

- построение векторной диаграммы

- анализ результатов

19. Определите порядок допуска к работам в электроустановках:

- проверка знаний

- инструктаж

- получение группы по электробезопасности

- оформление наряда-допуска

20. Напишите, какие параметры характеризуют источник питания

Ключ к тестам

| 1 вариант |  | 2 вариант |  | 3 вариант |  | 4 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | 1 | а | 1 | б | 1 | в |
| 2 | в | 2 | б | 2 | в | 2 | а |
| 3 | б | 3 | а | 3 | а | 3 | б |
| 4 | г | 4 | г | 4 | а | 4 | б |
| 5 | а | 5 | в | 5 | б | 5 | в |
| 6 | равна нулю | 6 | ома | 6 | ui | 6 | тока |
| 7 | четырем | 7 | поток | 7 | емкость | 7 | треугольное |
| 8 | напряжений | 8 | тока | 8 | индуктивность | 8 | ui |
| 9 | звездное | 9 | вольтметр | 9 | мощности | 9 | частицу |
| 10 | нулевым | 10 | равны | 10 | нарушается | 10 | равна |
| 11 | 1-Б 2-А 3-Г 4-В | 11 | 1-А 2-Б 3-Г 4-В | 11 | 1-В 2-Б 3-А 4-Д | 11 | 1-Г 2-Б 3-В 4-А |
| 12 | 1-Г 2-А 3-Б 4-В | 12 | 1-А 2-Б 3-В 4-Г | 12 | 1-А 2-Б 3-В 4-Г | 12 | 1-В 2-А 3-Б 4-Г |
| 13 | 1-Г 2-А 3-Г 4-В | 13 | 1-А 2-Б 3-В 4-Г | 13 | 1-Г 2-Б 3-В 4-А | 13 | 1-Б 2-А 3-В 4-Г |
| 14 | 1-Г 2-Б 3-В 4-А | 14 | 1-В 2-А 3-Б 4-Г | 14 | 1-Г 2-А 3-Б 4-В | 14 | 1-Г 2-А 3-Б 4-В |
| 15 | 1-А 2-В 3-Б 4-Г | 15 | 1-Б 2-А 3-В 4-Г | 15 | 1-Б 2-А 3-Г 4-В | 15 | 1-А 2-В 3-Г 4-Б |
| 16 | в,а,б,г | 16 | в,а,б,г | 16 | в,а,б,г | 16 | г,б,а,в |
| 17 | а,в,б,г | 17 | б,а,в, г | 17 | а,б,в,г | 17 | г,б,в,а |
| 18 | в,г,б,а | 18 | а,б,в,г | 18 | а,б,в,г | 18 | а,б,в,г |
| 19 | а,г,б,в | 19 | в,б,а,г | 19 | г,б,а,в | 19 | а,в,б,г |

Эталоны ответа на 20 вопрос

1 вариант: закон ома, первый закон кирхгофа, второй закон кирхгофа;

2 вариант: последовательное, параллельное, смешанное;

3 вариант: активная мощность, реактивная мощность, полная мощность;

4 вариант: эдс, внутреннее сопротивление, напряжение холостого хода