Вариант 1

В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

- Как называется гидростатическое давление?

а) давление покоящейся жидкости 
б) давление движущейся жидкости
в) давление газа
г) атмосферное давление

- Как изменяется вязкость жидкости при повышении температуры?

а) увеличивается 
б) уменьшается 
в) не изменяется
г) сначала увеличивается, потом уменьшается

- Как называется движение жидкости со свободной поверхностью?

а) безнапорное 
б) напорное
в) турбулентное
г) ламинарное

4. Какой закон описывает зависимость между силой, массой и ускорением?

а) закон гука
б) закон ома
в) второй закон ньютона 
г) закон сохранения энергии

5. Каким образом изменяется деформация?

а) изменение формы или размеров тела 
б) только изменение формы
в) только изменение размеров
г) изменение массы тела

В вопросах 6-10, вставьте ключевые слова вместо символа ****

6. *****-это прибор, для измерения давления жидкости или газа

7. *****-это прибор, для измерения уровня жидкости

8. *****- это прибор, для измерения расхода жидкости

9. *****-это колесо с ободом или канавкой по окружности, служащее для передачи движения ремню.

10. *****-вращающийся элемент фрикционной передачи с гладкой или рифлёной поверхностью.

В вопросах 11-12  установить соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие между элементами гидропривода и их функциями:

| 1 | Насос | А | перемещение рабочей жидкости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гидродвигатель | Б | преобразование энергии |
| 3 | Гидролинии | В | фильтрация рабочей жидкости |
| 4 | Гидрораспределитель | Г | управление потоками жидкости |
|  |  | Д | подача рабочей жидкости |
|  |  | Е | управление энергией |

12. Установите соответствие между терминами и их определениями:

| 1 | Механизм | А | устройство для передачи движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машина | Б | наименьшая неделимая часть механизма |
| 3 | Деталь | В | совокупность механизмов для выполнения работы |
| 4 | Агрегат | Г | устройство для преобразования энергии |
|  |  | Д | совокупность двигателя и передаточных устройств |
|  |  | Е | устройство для механизма |

В вопросах 13-15 напишите определения

13. Натяжное устройство-

14. Цилиндрическая передача-

15. Шаг цепи-

В вопросах 16-18 выберите несколько правильных ответов

16. Укажите утверждения о червячной передаче:

а) имеет самотормозящий эффект
б) обеспечивает большое передаточное число
в) работает с высоким кпд
г) требует точной установки валов

17.  Укажите, какие типы конических передач существуют?

а) прямозубые
б) косозубые
в) шевронные
г) круговые

18. Укажите утверждения о фрикционных передачах:

а) работают за счет сил трения
б) могут иметь бесступенчатое регулирование
в) обеспечивают точное передаточное отношение
г) подвержены пробуксовке

19. Определите правильную последовательность этапов расчета стержня на растяжение:

а) определение площади сечения

б) расчет продольной силы

в) вычисление напряжения

г) определение допускаемой нагрузки

20. Определите допустимую нагрузку для сварного шва встык при следующих параметрах:

длина шва l=200 мм

толщина металла δ=8 мм

допустимое напряжение [τ]=100 мпа

а) 160 кн
б) 3200 кн
в) 800 кн
г) 1600 кн

Вариант 2

В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

- В каких единицах измеряется давление в системе СИ?

а) паскали 
б) джоули
в) бары
г) стокс

2. Как называется идеальная жидкость?

а) жидкость без внутреннего трения 
б) несжимаемая жидкость
в) реальная жидкость
г) жидкость с высокой вязкостью

3. Как называется способность жидкости передавать давление?

а) закон ньютона 
б) закон архимеда
в) закон паскаля 
г) закон гука

- Как называется момент силы?

а) произведение силы на плечо 
б) сумма всех сил
в) отношение силы к плечу
г) разность сил

5. Как определяется центр тяжести тела?

а) середина геометрической фигуры
б) точка приложения равнодействующей всех сил тяжести

в) точка пересечения осей симметрии
г) центр массы тела

В вопросах 6-10, вставьте ключевые слова вместо символа ****

6. *****_-это прибор, для избыточного давления в жидкости

7. *****-это, датчик,  для преобразования давления в электрический сигнал

8. ***** -это прибор, измеряющий уровень с помощью поплавка

9. ***** -фрикционная передача с возможностью бесступенчатого изменения передаточного отношения.

10. ***** -колесо с зубьями для зацепления с цепью.

В вопросах 11-12  установить соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие характеристик шестеренных насосов:

| 1 | Тип зацепления | А | прямозубое или косозубое |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление вращения | Б | правое или левое |
| 3 | Рабочий объем | В | q = 2πmn²z |
| 4 | Подача | Г | зависит от модуля и числа зубьев |
|  |  | Д | до 25 мпа |
|  |  | Е | до20 мпа |

12. Установите соответствие видов машин с их назначением:

| 1 | Энергетические машины | А | перемещение грузов на большие расстояния |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рабочие машины | Б | преобразование энергии |
| 3 | Информационные машины | В | обработка информации |
| 4 | Транспортные машины | Г | перемещение грузов на малые расстояния |
|  |  | Д | обработка материалов |
|  |  | Е | обработка транспорта |

В вопросах 13-15 напишите определения

13. Клиновой ремень-

14. Гипоидная передача-

15. КПД передачи-

В вопросах 16-18 выберите несколько правильных ответов

16. Укажите, какие недостатки характерны для червячных передач?

а) сильное изнашивание
б) необходимость регулировки 
в) высокий нагрев
г)  простота изготовления

17. Укажите утверждения о конических передачах:

а) передают движение между пересекающимися валами
б) имеют только прямые зубья
в) требуют точной установки
г) могут быть как одноступенчатыми, так и многоступенчатыми

18. Укажите, какие элементы входят в конструкцию фрикционной передачи?

а) цепи 
б) ведомые катки
в) ведущие катки
г) нажимные устройства

19. Определите, этапы расчета на устойчивость в правильном порядке:

а) определение гибкости стержня

б) расчет критической силы

в) выбор коэффициента продольного изгиба

г) вычисление расчетного сопротивления

20. Определите количество швов для соединения внахлестку:

нагрузка f=500 кн

длина шва l=100 мм

толщина δ=6 мм

[τ]=80 мпа

а)  1 шов
б) 3 шва
в) 2 шва 
г) 4 шва

Вариант 3

В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

1. Как называется реальная жидкость?

а) идеальная жидкость 
б) жидкость с внутренним трением 
в) несжимаемая жидкость
г) безвязкая жидкость

2. Как называется способность жидкости сопротивляться перемещению частиц?

а) текучесть 
б) сжимаемость
в) вязкость 
г) упругость

3. Каким образом расходуется жидкость?

а) объем жидкости, проходящий через сечение за единицу времени 
б) скорость движения жидкости
в) давление жидкости
г) плотность жидкости

4. Как определяется равновесие тела?

а) состояние покоя 
б) состояние, при котором сумма всех сил равна нулю 
в) движение с постоянной скоростью
г) отсутствие внешних сил

5. Как определяется работа силы?

а) произведение силы на путь 
б) отношение силы к пути
в) сумма сил
г) разность сил

В вопросах 6-10, вставьте ключевые слова вместо символа *****

6. *****-это прибор, для измерения атмосферного давления

7. *****-это прибор, измеряющий уровень с помощью ультразвука

8. *****-это прибор, для одновременного измерения температуры и давления

9. *****-это механизм передачи вращательного движения посредством ремня, охватывающего шкивы.

10. *****-величина, характеризующая силу трения между катками передачи.

В вопросах 11-12  установите соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие между элементами и их назначением радиально-поршневых машин:

| 1 | Ротор | А | преобразование движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поршни | Б | создание рабочих камер |
| 3 | Распределитель | В | распределение потоков |
| 4 | Цилиндровый блок | Г | создание давления |
|  |  | Д | обеспечение вращения |
|  |  | Е | создание потоков |

12. Установите соответствие между звеньями механизма и их функциями:

| 1 | Кривошип | А | совершает возвратно-поступательное движение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Коромысло | Б | совершает неполный оборот |
| 3 | Шатун | В | совершает полный оборот |
| 4 | Ползун | Г | совершает сложное движение |
|  |  | Д | передает движение между звеньями |
|  |  | Е | совершает сложный оборот |

В вопросах 13-15 напишите определения

13. Передаточное отношение-

14. Межосевое расстояние-

15. Фрикционная передача-

В вопросах 16-18 выберите несколько правильных ответов

16. Выберите характеристики червяка:

а) винтовая поверхность
б) цилиндрическая форма 
в) однозаходная или многозаходная
г)  прямозубая форма

17. Какие параметры определяют работу конической передачи?

а) угол пересечения валов
б) модуль зубьев
в) ширина ремня
г) число зубьев

18. Выберите утверждения о материалах фрикционных катков:

а) высокая износостойкость
б) низкая твердость
в) хорошая прирабатываемость
г) высокая прочность

19. Определите правильную последовательность при расчете заклепочного соединения:

а) определение площади среза

б) расчет касательных напряжений

в) выбор диаметра заклепки

г) проверка прочности на смятие

20. Определите допускаемую нагрузку для призматической шпонки:

ширина b=12 мм

высота h=8 мм

длина l=50 мм

[σ]=120 мпа

а) 360 Н·м
б) 480 Н·м 
в) 600 Н·м
г) 720 Н·м

Вариант 4

В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

- Как называется способность жидкости передавать давление?

а) закон ньютона 
б) закон архимеда
в) закон паскаля 
г) закон гука

- Как характеризуется жидкость?

а) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил 
б) физическое вещество, способное заполнять пустоты
в) физическое вещество, способное изменять свой объем
г) физическое вещество

- Как определяется гидродинамическое давление?

а) атмосферное давление 
б) давление покоящейся жидкости
в) давление движущейся жидкости 
г) вакуумметрическое давление

- Как называется способность тела сопротивляться деформации?

а) упругость 
б) пластичность
в) твердость
г) прочность

- Как называется прочность материала?

а) способность проводить тепло 
б) способность сохранять форму
в) способность сопротивляться разрушению 
г) способность проводить ток

В вопросах 6-10, вставьте ключевые слова вместо символа *****

6. *****-это прибор, для измерения разрежения (вакуума)

7. *****-это прибор, для измерения скорости потока жидкости

8. *****- это прибор, для измерения расхода жидкости или газа

9. *****-устройство для создания необходимого давления между катками.

10. *****-основной тип цепи, состоящий из пластин и роликов.

В вопросах 11-12  установить соответствие каждого вопроса из списка возможных

11. Установите соответствие между характеристиками аксиально-поршневых гидромашин:

| 1 | Угол наклона блока | А | определяет мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рабочий объем | Б | до 4000 об/мин |
| 3 | Частота вращения | В | зависит от угла наклона |
| 4 | Подача | Г | q = pznd²l/4 |
|  |  | Д | 0.92-0.96 |
|  |  | Е | зависит от угла мощности |

12. Установите соответствие между характеристиками и их определениями:

| 1 | Степень подвижности | А | отношение мощностей на выходе и входе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | КПД механизма | Б | количество независимых движений |
| 3 | Коэффициент полезного действия | В | отношение угловых скоростей звеньев |
| 4 | Передаточное отношение | Г | работа в единицу времени |
|  |  | Д | отношение полезной работы к затраченной |
|  |  | Е | отношение движений на входе |

В вопросах 13-15 напишите определения

13. Проскальзывание-

14. Ресурс передачи-

15. Тяговая способность-

В вопросах 16-18 выберите несколько правильных ответов

16. Какие материалы используются для изготовления червячных пар?

а) бронза
б) чугун
в) оловянная бронза
г) сталь

17. Выберите утверждения о расчете конических передач:

а) учитывается угол делительных конусов
б) производится расчет на контактную прочность 
в)  не требуется расчет на прочность
г) определяется коэффициент перекрытия

18. Какие недостатки характерны для фрикционных передач?

а)  высокая точность изготовления
б) пробуксовка 
в) износ рабочих поверхностей
г) необходимость регулирования

19. Определите расположение этапов расчета вала на кручение в правильном порядке:

а) определение полярного момента инерции

б) расчет крутящего момента

в) вычисление касательных напряжений

г) проверка прочности

20. Определите площадь смятия для шпонки

b=14 мм,

h=9 мм,

длина 60 мм:

а) 756 мм²
б) 882 мм²
в) 630 мм²
г) 504 мм²

Ключ к тестам:

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
|  | а |
|  | б |
|  | а |
|  | в |
|  | а |
|  | манометр |
|  | уровнемер |
|  | трубка Вентури |
|  | шкив |
|  | каток |
|  | 1-д, 2-б, 3-а, 4-в |
|  | 1-а, 2-г, 3-б, 4-в |
|  | механизм для поддержания необходимого натяжения ремня в передаче. |
|  | зубчатая передача, у которой оси валов параллельны |
|  | расстояние между осями шарниров цепи |
|  | а, в, г |
|  | а, б, г |
|  | а, б, г |
|  | б, а, в, г |
|  | г |

Ключ к тестам:

| 2 вариант |  |
| --- | --- |
|  | а |
|  | а |
|  | в |
|  | а |
|  | б |
|  | пьезометр |
|  | датчик давления |
|  | поплавковый уровнемер |
|  | вариатор |
|  | звездочка |
|  | 1-а, 2-б, 3-в, 4-д |
|  | 1-б, 2-д, 3-в, 4-а |
|  | ремень трапециевидного сечения, обеспечивающий лучшее сцепление со шкивом. |
|  | разновидность винтовой зубчатой передачи с пересечением осей под углом. |
|  | отношение мощности на выходном валу к мощности на входном валу. |
|  | а, б, в |
|  | а, в, г |
|  | б, в, г |
|  | а, в, б, г |
|  | в |

Ключ к тестам:

| 3 вариант |  |
| --- | --- |
|  | б |
|  | в |
|  | а |
|  | б |
|  | а |
|  | барометр |
|  | ультразвуковой уровнемер |
|  | термоманометр |
|  | ременная передача |
|  | коэффициент трения |
|  | 1-д, 2-г, 3-в, 4-б |
|  | 1-в, 2-б, 3-д, 4-а |
|  | отношение числа оборотов ведущего вала к числу оборотов ведомого. |
|  | расстояние между центрами звёздочек в передаче |
|  | механизм передачи движения за счёт сил трения между катками. |
|  | а, б, в |
|  | а, б, г |
|  | а, в, г |
|  | в, а, б, г |
|  | б |

Ключ к тестам:

| 4 вариант |  |
| --- | --- |
|  | в |
|  | а |
|  | в |
|  | а |
|  | в |
|  | вакуумметр |
|  | трубка пито |
|  | ротаметр |
|  | нажимной механизм |
|  | роликовая цепь |
|  | 1-а, 2-г, 3-б, 4-в |
|  | 1-б, 2-д, 3-а, 4-в |
|  | явление относительного смещения элементов передачи |
|  | срок службы механизма до капитального ремонта. |
|  | максимальная передаваемая мощность передачи. |
|  | а, в, г |
|  | а, б, г |
|  | б, в, г |
|  | б, а, в, г |
|  | а |

Критерии оценивания теста из 20 вопросов:

За верное выполнение каждого задания работы обучающийся получает 1 балл., за неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов

- Оценка «5» — 18–20 правильных ответов. Обучающийся продемонстрировал высокий уровень знаний и понимания материала.

- Оценка «4» — 15–17 правильных ответов. Обучающийся показал хорошие знания и понимание, но допускает некоторые ошибки или недостаточно глубокое понимание отдельных вопросов.

- Оценка «3» — 11–14 правильных ответов. Обучающийся обладает базовыми знаниями и пониманием материала, но допускает значительное количество ошибок.

- Оценка «2» — 0–10 правильных ответов. Обучающийся не продемонстрировал достаточного уровня знаний и понимания изучаемого материала.

По итогам дифференцированного зачета:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания.

Ключ к тестам

| 1 вариант |  | 2 вариант |  | 3 вариант |  | 4 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 0,2-0,5 мм | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | запрещается | 6 | перегрева | 6 | артериального | 6 | тормозной |
| 7 | не допускается | 7 | не разрешается | 7 | включения | 7 | пробки |
| 8 | керамическую | 8 | подшипника | 8 | автомата | 8 | гидросистемы |
| 9 | стеклоочистителем | 9 | микробов | 9 | не следует | 9 | следует |
| 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 11 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 11 | 1-в 2-а 3-г 4-б | 11 | 1-г 2-а 3-б 4-в |
| 12 | 1-г 2-а 3-б 4-в | 12 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 12 | 1-б 2-д 3-а 4-г | 12 | 1-в 2-б 3-а 4-г |
| 13 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 13 | 1-б 2-г 3-а 4-в | 13 | 1-в 2-а 3-б 4-г | 13 | 1-в 2-а 3-б 4-г |
| 14 | 1-а 2-в 3-б 4-г | 14 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 14 | 1-б 2-а 3-г 4-в | 14 | 1-б 2-а 3-г 4-в |
| 15 | 1-в 2-г 3-б 4-а | 15 | 1-г 2-в 3-б 4-а | 15 | 1-в 2-а 3-б 4-г | 15 | 1-е 2-б 3-д 4-а |
| 16 | 3,2,1 | 16 | 2,4,3,1 | 16 | 3,2,1 | 16 | 3,2,4,1 |
| 17 | 3,1,2 | 17 | 3,2,4,1 | 17 | 3,1,2 | 17 | 3,1,2 |
| 18 | 3,1,2 | 18 | 4,2,3,1 | 18 | 1,2,3 | 18 | 3,2,1 |
| 19 | 3,1,2,4 | 19 | 1,4,2,3 | 19 | 4,3,2,1 | 19 | 1,4,2,3 |

Эталоны ответа на 20 вопрос

1 вариант: подготовка траншеи, перемещение грунта, удаление или переработка грунта, засыпка и уплотнение.

2 вариант: подготовка поверхности: увлажнение грунта (при необходимости): прокатка катками, многократное прохождение, контроль плотности.

3 вариант: подготовка грунта, техника трамбовки, несколько проходов, контроль..

4 вариант: подготовка грунта, использование виброплит или виброкатков, вибрация, закрепление результата.