В соответствии с поручением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области администрация Заволжского муниципального района заключила муниципальный контракт на  внесение изменений в Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельских поселений Заволжского муниципального района в части установления предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках исполнения муниципального контракта при внесении  изменений в ПЗЗ Исполнитель работ учитывал следующее:

1) Информация о предельных размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обязательна для включения в градостроительный регламент каждой территориальной зоны. Если в градостроительном регламенте применительно к определенной  территориальной зоне не устанавливаются размеры земельных участков или предельные параметры разрешенного строительства непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие-то предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – «не подлежат установлению».

2) Исходя из разъяснений Минстроя России установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в ПЗЗ в качестве порядка определения таких размеров (параметров), а также в качестве ссылки на другой нормативный или технический документ не допускается.

3) Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. В случае, если для территориальной зоны не установлен условно разрешенный или вспомогательный вид использования земельных участков, то необходимо прописать в данной территориальной зоне – «Условно разрешенный/ вспомогательный вид использования земельных участков не устанавливается или не регламентируется для данной территориальной зоны».

4) Градостроительные регламенты не устанавливаются, в том числе, для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.