
[image: image1.jpg]



РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018 № 20 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района»

Принято Советом Заволжского муниципального района 

27 марта 2024 года

В соответствии со ст. 9, 23-25, 30-34 Градостроительного кодекса РФ от 24.12.2004 №190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.14. п.1.1.ст.5 Устава Заволжского муниципального района Ивановской области, Заключения Правительства Ивановской области от 26.02.2024 № СВ – 1442-2-151, Совет Заволжского муниципального района Ивановской области,
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018 № 20 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района», изложив приложение 1, приложение 2 в редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Опубликовать данное Решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского 

муниципального района                                                                   А.В. Молодов 

Председатель Совета 

Заволжского муниципального района                                          Е.П. Романова

г. Заволжск

« 27 »  марта 2024 год
№ 11
 Приложение 1к
                                                                               Решению Совета Заволжского

 муниципального района
  Ивановской области 

   от «27 ». 03. 2024 г. № 11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Земельное и городское проектирование»
[image: image2.png]



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Волжское сельское поселение

Заволжского муниципального района
Ивановской области 

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Заволжского муниципального района
муниципальный контракт от 15 мая 2023 года  
Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                                                      И. С. Панов

Пенза, 2023 г.

Содержание.

4Введение.


51. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположении.


72. Параметры функциональных зон.




Введение.

Генеральный план Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области разработан на основании муниципального контракта от 15 мая 2023 года, заключенного между ООО «Земгорпроект» и администрацией Заволжского муниципального района.

Генеральный план основан на Генеральном плане Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденного Решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018 г. № 20.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит нижеследующее.

1. Положение о территориальном планировании;

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3. Карта границ населенных пунктов;

4. Карта функциональных зон поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2043 года.

Генеральный план подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположении.

Объектами местного значения являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Ивановской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

	Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта / Наименование функциональной зоны
	Основные характеристики объекта
	Характеристики ЗСУИТ

	1.
	Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения

	1.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	2.
	Автомобильные дороги местного значения

	2.1.
	Автомобильная дорога с. Новлянское – граница области
	реконструкция
	Юго-западная часть поселения

от с. Новлянское до границы области, через д. Борщевка и д. Фоминское.

Функциональная зона – зона транспортной инфраструктуры
	согласно рабочему проекту
	требуется установление придорожной полосы, согласно категории автомобильной дороги

	3.
	Объекты культуры, досуга, физической культуры и массового спорта

	3.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	4.
	Муниципальные объекты гражданской обороны

	4.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	5.
	Муниципальные музеи, библиотеки, архивы

	5.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	6.
	Особо охраняемые природные территории местного значения

	6.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	7.
	Места массового отдыха населения

	7.1.
	–
	–
	–
	–
	–


	8.
	Источники противопожарного водоснабжения

	8.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	9.
	Объекты муниципального жилищного фонда

	9.1
	–
	–
	–
	–
	–

	10.
	Муниципальные места погребения

	10.1.
	–
	–
	–
	–
	–

	11. 
	Примечания

	11.1.
	


Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения поселения.

Генеральным планом планируется реконструкция автомобильной дороги местного значения поселения, требующая установление зоны с особыми условиями использования территории – придорожная полоса, согласно рабочему проекту.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

2. Параметры функциональных зон.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение. 

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Для всех категорий земель, за исключением земель населённых пунктов, генеральным планом функциональное назначение принимается равным целевому использованию категорий земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Функциональное зонирование территории поселения определено с учетом приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Жилые зоны.

Основные виды использования функциональной зоны.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Параметры функциональной зоны.

1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 60%.

2. Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа, средняя этажность застройки зоны – 2 этажа.

3. Плотность населения – 12 чел./га.

4. Площадь зоны – 1591 га.

5. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в жилые зоны генеральным планом не предусмотрено.

Общественно-деловые зоны.

Многофункциональная общественно-деловая зона.

Основные виды использования территории зоны:

· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; 

· размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Параметры функциональной зоны.

1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 60%.

2. Максимальная этажность застройки зоны – 2 этажа, средняя этажность застройки зоны – 1 этаж.

3. Площадь зоны – 12,63 га.

4. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных в многофункциональную общественно-деловую зону генеральным планом не предусмотрено.

Зоны рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов и территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Параметры функциональной зоны.

1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 40%.

2. Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа, средняя этажность застройки зоны – 2 этажа.

3. Площадь зоны – 17,43 га, с учетом планируемых зон 39,71 га.

4. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону рекреационного назначения генеральным планом предусмотрено для вновь формируемой территории общей площадью 22,28 га в западной части д. Порозово, включающей территорию усадьбы Студеные ключи и земельный участок с кадастровым номером 37:04:030237:1, уточненной площадью 37:04:030237:1.
Зона отдыха.

Основные виды использования функциональной зоны: Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

Параметры функциональной зоны.

5. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 30 %.

6. Максимальная этажность застройки зоны – 1 этаж, средняя этажность застройки зоны – 1 этаж.

7. Площадь зоны – 23,49 га, с учетом планируемых зон 23,49 га.

8. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону отдыха с изменением категории земли с земель сельскохозяйственного назначения на земли особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреации) генеральным планом предусмотрено для земельных участков: 
· 37:04:020324:299, уточненной площадью 25 000 м²;

· 37:04:020324:284, уточненной площадью 54 444 м²;

· 37:04:020324:285, уточненной площадью 25 161 м² (участок двухконтурный);

· 37:04:020324:297, уточненной площадью 20 996 м²;

· 37:04:020324:263, уточненной площадью 37 420 м²;

· 37:04:020324:217, уточненной площадью 23 112 м²;

· 37:04:020324:253, уточненной площадью 22 382 м²;

· 37:04:020324:243, уточненной площадью 26 376 м² (участок двухконтурный).

Зона лесов.

(исключительно в составе земель лесного фонда)
Основные виды использования функциональной зоны: обозначение территории лесных земель и нелесных земель, состав которых устанавливается лесным законодательством, относящиеся к землям лесного фонда.

Функциональная зона не предназначена для ведения капитального строительства.

Параметры функциональной зоны не подлежат установлению.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону лесов генеральным планом не предусмотрено.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственная зона.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Параметры функциональной зоны.

1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 75 %.

2. Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа, средняя этажность застройки зоны – 1 этаж.

3. Площадь зоны – 136 га, с учетом планируемых зон 156 га.

4. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в производственную зону генеральным планом предусмотрено общей площадью 65,7961 га для земельных участков:

· кадастровый номер 37:04:020323:189, уточненной площадью 44 900 м²;

· кадастровый номер 37:04:000000:1391, уточненной площадью 155 461 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:67, уточненной площадью 225 464 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:68, уточненной площадью 20 028 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:69, уточненной площадью 29 358 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:70, уточненной площадью 132 681 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:71, уточненной площадью 29 829 м²;

· кадастровый номер 37:04:021205:72, уточненной площадью 20 240 м².

Зона транспортной инфраструктуры.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

Параметры функциональной зоны.

1. Площадь зоны – 353 га.

2. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону транспортной инфраструктуры генеральным планом не предусмотрено. 

Зоны сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственных угодий.

(исключительно в составе земель сельскохозяйственного назначения).

Основные виды использования функциональной зоны: размещение пашней, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениям. Территории в границах Зоны сельскохозяйственных угодий не предназначена для ведения строительства. 

Параметры функциональной зоны не подлежат установлению.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону сельскохозяйственных угодий генеральным планом не предусмотрено.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства предназначенных для ведение сельского хозяйства.

Параметры функциональной зоны.

1. Площадь зоны – 3 га.

2. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в производственную зону сельскохозяйственных предприятий генеральным планом не предусмотрено.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

(исключительно в составе земель сельскохозяйственного назначения).

Основные виды использования функциональной зоны: ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Параметры функциональной зоны.

1. Площадь зоны – 35,42 га.

2. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ генеральным планом не предусмотрено.

Зоны специального назначения.

Зона кладбищ.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

Параметры функциональной зоны.

1.
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 60%.

2.
Максимальная этажность застройки зоны – 1 этаж, средняя этажность застройки зоны – 1 этаж.

3.
Площадь зоны – 11,3 га.

4.
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону кладбищ генеральным планом не предусмотрено. 

Зона складирования и захоронения отходов.

Основные виды использования функциональной зоны:

· размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки;
· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций, канализаций). 

Параметры функциональной зоны:

1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны в границах одного земельного участка 90 %.

2. Максимальная этажность застройки зоны – 1 этаж, средняя этажность застройки зоны – 1 этаж.

3. Площадь зоны – 0,12 га.

4. Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны в соответствии с уровнем автомобилизации Ивановской области и прогнозу заложенном проектом планировки территории.

Изменения функционального зонирования территорий муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону складирования и захоронения отходов генеральным планом не предусмотрено. 

Иные зоны.

Зона акваторий.

Основной вид использования территории зоны – фиксация береговой линии и водного зеркала акватерриторий   при осуществлении функционального зонирования территории в документах территориального планирования.

Функциональная зона не предназначена для ведения капитального строительства.

Параметры функциональной зоны не подлежат установлению.

Изменения функционального зонирования территории муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону акваторий генеральным планом не предусмотрено. 

[image: image3.png]#
|

APTA A PASHELE A O MTOR MECTHOFD ket OSSR

) 2y ___ _“_ﬁ
1 k3, ‘.,,, ¥ ‘ | _* _:_ Wz:
L) %





[image: image4.png]



[image: image5.png]nnan

rEHEPATLHLIA
'BOMKCKOE CENBCKOE NOCENEMME SABOTKCKOTO MYHULMIANLHOTO PAROHA WBAHOBCKOR OBTIACTH
ATA ST SN OIS





[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]Rrpeencioscanecos e





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Земельное и городское проектирование»
[image: image9.png]



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Волжское сельское поселение

Заволжского муниципального района
Ивановской области 

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Заволжского муниципального района
муниципальный контракт от 15 мая 2023 года 
Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                             И. С. Панов

Пенза, 2023 г.

Содержание.

21Введение.


221. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.


222. Анализ использования территорий поселения.


222.1. Краткая характеристика муниципального образования.


252.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.


272.3. Природные условия и ресурсы территории.


272.3.1. Природный территориальный комплекс.


292.3.2. Особо охраняемые природные территории.


322.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.


353. Возможные направления развития территорий поселения и прогнозируемые ограничения их использования.


353.1. Население и трудовые ресурсы.


363.2. Социальная инфраструктура поселения.


413.3. Экономическая база поселения.


423.4. Транспортная инфраструктура поселения.


443.5. Система инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения.


453.5.1. Система водоснабжения.


463.5.2. Система водоотведения.


473.5.3. Система газоснабжения.


483.5.4. Система теплоснабжения.


493.5.5. Система электроснабжения.


493.5.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.


503.6. Система организации мест погребения на территории поселения.


504. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.


505. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.


516. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.


517. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


517.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.


537.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.


568. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.




Введение.

Генеральный план Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области разработан на основании муниципального контракта от от 15 мая 2023 года, заключенного между ООО «Земгорпроект» и администрацией Заволжского муниципального района.
Генеральный план основан на Генеральном плане Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденного Решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.04.2018 г. № 20.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию в виде карт включают нижеследующее.

1. Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов.

2. Карта зон с особыми условиями использования территорий.

3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2043 года.

Генеральный план подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

9. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
10. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
11. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

12. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

14. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

1. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района на 2019-2028 годы, утвержденная постановлением администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района от 13.06.2019г. № 27. 
2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района на период 2016 -2025 годы, утвержденная постановлением администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района от 12.10.2016г. № 186.

3. Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Волжское сельское поселение Заволжского муниципального района» на 2013-2020 годы, утвержденная Решением Совета Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района от 17 декабря 2012 года № 51.

2. Анализ использования территорий поселения.

2.1. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – село Воздвиженье. 

Муниципальное образование Волжское сельское поселение входит в состав Заволжского муниципального района с административным центром – город Заволжск.

Волжское сельское поселение граничит:

· на севере – с Дмитриевским сельским поселением Заволжского муниципального района Ивановской области;

· на северо-востоке – с Островским муниципальным районом Костромской области;

· на востоке – с Междуреченским сельским поселением Заволжского муниципального района Ивановской области;

· на юге – с Кинешемским и Вичугским муниципальным районом Ивановской области;

· на юго-западе с Приволжским муниципальным районом Ивановской области;

· на востоке с Красносельским муниципальным районом Костромской области.

Волжское сельское поселение образовано Законом Ивановской области «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе в результате объединения Воздвиженского, Гольцовского, Есиплевского, Новлянского сельских поселений.» от 18 июня 2009 года № 62-ОЗ.

На момент разработки генерального плана сведения по границам поселения и входящих в его состав поселений в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.

	Список населённых пунктов сельского поселения

	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип

населённого пункта
	Население
	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Антипиха
	деревня
	0
	45
	Леньково
	деревня
	0

	2
	Ахлебинка
	деревня
	0
	46
	Лобанцево
	деревня
	27

	3
	Бабцыно
	деревня
	11
	47
	Логинцево
	село
	6

	4
	Белькаши
	деревня
	4
	48
	Любаново
	деревня
	0

	5
	Беседы
	деревня
	0
	49
	Маймантово
	деревня
	3

	6
	Болотниково
	деревня
	14
	50
	Мантурово
	деревня
	0

	7
	Борисцево
	деревня
	23
	51
	Маринино
	деревня
	0

	8
	Борщевка
	деревня
	12
	52
	Мешково
	деревня
	1

	9
	Бутово
	деревня
	15
	53
	Милитино
	деревня
	62

	10
	Буяково
	деревня
	0
	54
	Назарово
	деревня
	0

	11
	Быковка
	деревня
	3
	55
	Нелидово
	деревня
	7

	12
	Ванютино
	деревня
	0
	56
	Низовская
	деревня
	2

	13
	Ватаги
	деревня
	0
	57
	Новая Деревня
	деревня
	48

	14
	Ведерново
	деревня
	1
	58
	Новлянское
	село
	226

	15
	Вертлужное
	деревня
	16
	59
	Пезлово
	деревня
	4

	16
	Водомерово
	деревня
	7
	60
	Порозово
	деревня
	28

	17
	Воздвиженье
	село, административный центр
	350
	61
	Посулово
	деревня
	12

	18
	Ворокшино
	деревня
	4
	62
	Починок
	деревня
	0

	19
	Воронино
	деревня
	9
	63
	Придорожный
	село
	3

	20
	Воронцово
	деревня
	14
	64
	Родинская
	деревня
	3

	21
	Гаврилово
	деревня
	2
	65
	Рупосово
	деревня
	7

	22
	Георгиевское
	село
	4
	66
	Русиновка
	деревня
	1

	23
	Голузино
	деревня
	3
	67
	Рыболовка
	деревня
	3

	24
	Гольцовка
	деревня
	152
	68
	Рыболовка
	деревня
	7

	25
	Городище
	деревня
	11
	69
	Савитово
	деревня
	3

	26
	Гороженица
	деревня
	0
	70
	Семеновское
	село
	3

	27
	Дмитриевское
	деревня
	1
	71
	Собакино
	деревня
	0

	28
	Емельяново
	деревня
	68
	72
	Спиридово
	деревня
	0

	29
	Еремино
	деревня
	2
	73
	Степанки
	деревня
	0

	30
	Есиплево
	село
	697
	74
	Сторожево
	деревня
	11

	31
	Заболотье
	деревня
	0
	75
	Стрелица
	деревня
	0

	32
	Зиновкино
	деревня
	0
	76
	Тарасово
	деревня
	0

	33
	Иворово
	деревня
	1
	77
	Торопиха
	деревня
	59

	34
	Ильинское
	деревня
	14
	78
	Тростниково
	деревня
	14

	35
	Исаковская
	деревня
	0
	79
	Фефеловка
	деревня
	0

	36
	Караваиха
	деревня
	3
	80
	Фоминское
	деревня
	77

	37
	Карпуниха
	деревня
	3
	81
	Хмелево
	деревня
	4

	38
	Кисляковка
	деревня
	2
	82
	Хотеново
	деревня
	9

	39
	Коленково
	деревня
	15
	83
	Худыни
	деревня
	3

	40
	Комарово
	деревня
	0
	84
	Челесниково
	деревня
	1

	41
	Копытово
	деревня
	6
	85
	Шарино
	деревня
	4

	42
	Коровино
	деревня
	1
	86
	Шевелевка
	деревня
	1

	43
	Коростелево
	деревня
	4
	87
	Шушково
	деревня
	0

	44
	Курень
	Село
	101
	88
	Яблонька
	деревня
	0

	Примечание: согласно  итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, том 1. Численность и размещение населения Ивановской области


Состав земель поселения.

Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно интернет ресурсу http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

Площадь различных категорий земель, как и площадь проектных территорий, сформированных из земельных участков сведения, по которым не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее так же ЕГРН) определена электронным картометрическим способом.

Перед началом использования земельных участков по целевому назначению, категория которых была предложена генеральным планом к изменению, необходимо осуществить перевод этих земельных участков из одной категории в другую. Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

	№

п/п
	Категории земель
	Площадь земель, га

	1.
	МО Волжское сельское поселение
	45865,08

	2.
	Земли населённых пунктов
	1652,69

	3.
	Земли лесного фонда 
	31234,36

	4.
	Земли промышленности и иного специального назначения
	198,60

	5.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов

(земли рекреационного назначения)
	3,92

	6.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	12775,51

	Примечания.

Приведенные в таблицы площади по категориям земель носят ориентировочный характер, указанные данные получены путем измерения рабочих векторных материалов.


2.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

	Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, согласно данным Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия.

(https://nasledie.ivanovoobl.ru)

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Адрес объекта культурного наследия
	Реквизиты нормативноправового акта о постановке на государственную охрану объекта
	Категория историко-

культурного значения объекта
	Вид объекта культурного наследия

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1. 
	«Воздвиженская церковь», 1790 г.
	с. Воздвиженье, Центральная ул., 52
	Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
	Федеральная
	Памятник

	2. 
	«Георгиевская церковь»
	с. Георгиевская
	Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70
	Выявленный объект культурного наследия
	Памятник

	3. 
	«Дмитриевская церковь»
	с. Дмитриевское
	Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70
	Выявленный объект культурного наследия
	Памятник

	4. 
	«Памятник-обелиск Сергею Платоновичу Веселову, погибшему в борьбе с врагами за советскую власть в 1919 г.»
	с. Есиплево
	Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 31.05.1965 № 465
	Региональная
	Памятник

	5. 
	«Спасская церковь (Церковь Христа Спасителя)»
	с. Есиплево, Нагорная ул., 32
	Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 19.07.2017 № 79-о
	Местная (муниципальная)
	Памятник

	6. 
	«Покровская церковь»
	с. Новлянское
	Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70
	Выявленный объект культурного наследия
	Памятник

	7. 
	«Казанская церковь», 1796 г.
	с. Семеновское, 3
	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
	Федеральная
	Памятник

	8.
	«Солдога. Место сражения с войсками Казанского ханства (1437 г.) и польскими интервентами (1609 г.)», 1437 г., 1609 г.
	м. Солдога
	Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 27.03.2017 № 34-о
	Местная (муниципальная)
	Памятник

	9.
	«Сретенская церковь», 1792 г.
	м. Солдога
	Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 02.02.2017 № 12-о
	Местная (муниципальная)
	Памятник

	10.
	«Усадьба Н.П. Рузского «Студеные ключи», XIX-XX вв.
	д. Студеные ключи (бывший населенный пункт), 300 метров от реки Волга
	Распоряжение Правительства Ивановской области от 28.08.2014 № 197-рп
	Местная (муниципальная)
	Ансамбль

	11.
	«Усадебный парк», XIX-XX вв.
	д. Студеные ключи (бывший населенный пункт), 300 метров от реки Волга
	Распоряжение Правительства Ивановской области от 28.08.2014 № 197-рп
	Местная (муниципальная)
	Ансамбль

	12.
	«Главный дом», XIX-XX вв.
	д. Студеные ключи (бывший населенный пункт), 300 метров от реки Волга
	Распоряжение Правительства Ивановской области от 28.08.2014 № 197-рп
	Местная (муниципальная)
	Памятник

	Примечания:

1. Порядковый номер объекта культурного наследия в таблице соответствует порядковому номеру в картографических материалах генерального плана.

2. На территории Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области расположены объекты культурного наследия местоположение которых не подлежит опубликованию, в следствии чего не отображены в материалах генерального плана.


2.3. Природные условия и ресурсы территории.

2.3.1. Природный территориальный комплекс.

Климат.

Климат Волжского сельского поселения умеренно-континентальный с холодной  зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,70С; среднемесячные температуры колеблются от -11,60С в январе до +18,40С в июле. Максимальная температура летом доходит до +350С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен -460С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 00С — 210 дней, а средняя температура лета достигает +16,60С. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.


Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.


Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год.

Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод.

Территория Волжского сельского поселения располагается в бассейне р. Волга и её притоков: Кистега (41 км), Шохма (17 км), Локша (31 км), Колдома (22 км).

Реки текут в хорошо разработанных долинах, имеют равнинный тип с малым уклоном и сравнительно спокойным течением. Основной источник их питания — весенние талые воды, которые составляют 60% годового стока, а также дождевая вода — преимущественно летом и осенью. Зимой и в засушливые периоды реки питаются за счет грунтовых вод. В жаркое засушливое лето русла малых речек пересыхают. Большинство рек берет начало от родников, в них впадают ручьи, также питающиеся ключами. 60-70% годового стока воды проходит в период половодья — в апреле-мае. Ледостав рек происходит во время установления устойчивой отрицательной температуры. Толщина ледового покрова 20-60 см. Вскрываются реки обычно в середине апреля. Ледовый покров некоторых рек не бывает сплошным, т. к. на дне их зимой продолжают бить ключи. Весеннее половодье очень бурное, хотя и кратковременное. Летние дождевые паводки не часты и незначительны. 

	Наиболее крупные водотоки Волжского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование водотока
	Куда впадает и с какого берега
	Протяженность водотока
	Площадь водосбора, км2

	1
	Кистега
	Горьковское в-ще, лев
	41
	206

	2
	Шохма
	Горьковское в-ще, лев
	17
	30,1

	3
	Локша
	Горьковское в-ще
	31
	98

	4
	Колдома
	Горьковское в-ще, лев
	22
	106


На территории поселения протекает 3 реки длиною более 20 км и значительное число мелких рек и ручьев, таких как: Селованка, Рыболовка, Черная речка, Каторжа, Елашовка, Кердачка, Микшица, Вербушка, Шарница, Русташка. Ручьи летом пересыхают, а зимой промерзают до дна. Притоки Волги — молодые реки, текущие часто в высоких берегах, причем берега у них неодинаковые: один пологий, другой — обрывистый. Местами обрывы достигают высоты 25-40 м. Реки поселения используются для водоснабжения; р. Волга пригодна для водного транспорта. В настоящее время на территории Волжского сельского поселения в основном по берегам реки Волга располагаются турбазы, базы отдыха, п/лагеря. Рассматривается возможность дальнейшего строительства баз отдыха.

Минерально-сырьевые ресурсы и почвенный покров.

Разнообразие почвенного покрова территории сельского поселения определяется особенностями климатических условий, сочетанием форм рельефа, геологическим строением, структурой растительного покрова и хозяйственной деятельностью человека. 

В почвенном покрове на территории Волжского сельского поселения  преобладают дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерново-пойменные и болотные почвы. 

Дерново-подзолистые почвы занимают большую часть территории поселения. Они распространены на повышенных участках рельефа по склонам и слабым понижениям, где нет длительного переувлажнения. Почвообразующей породой этих почв являются покровные суглинки, моренные валунные бескарбонатные отложения. Значительная часть дерново-подзолистых почв используется под пашню, небольшие площади приходятся на долю суходольных лугов, используемых под сенокосы и пастбища. Около 30% занято лесом. 

Дерново-подзолистые почвы, образованные на различных по механическому составу материнских породах и залегающие на различных элементах рельефа, имеют существенные различия как в своем строении, так и в агрохимических свойствах. Среди них 80 % занимают дерново-сильноподзолистые на тяжелых покровных суглинках и 20% дерново-среднеподзолистые. 

Дерново-подзолистые почвы характеризуются наличием двух основных горизонтов – гумусового, с небольшим (1,6%) наличием гумуса, и подзолистого. Небольшое содержание гумуса и наличие нерастворимых солей в подзолистом горизонте приводит к тому, что эти почвы бесструктурны, распылены, имеют плохую водопроницаемость и поэтому часто находятся в переувлажненном состоянии, что снижает плодородие. Низкое плодородие этих почв обусловлено также повышенной кислотностью пахотного горизонта. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы (суглинисто-глееватые, глеевые), образовались на покровных отложениях. Эти почвы встречаются отдельными небольшими контурами, на пониженных формах рельефа и по западинам склонов при временно-избыточном, главным образом поверхностном, увлажнении. 

Заболоченные почвы встречаются в виде небольших участков, в сельскохозяйственном отношении в отдельную группу не выделяются и используются в качестве пашни, сенокосных угодий, выгонов и пастбищ. 

Почвенный покров Волжского сельского поселения подвержен плоскостной и линейной эрозии, широко распространена овражно-балочная сеть. Наиболее сильно эродированные «овражные почвы» малопродуктивны для сельского хозяйства. Почвы поселения нуждаются в постоянном проведении не только противоэрозионных мероприятий, но и мероприятий по увеличению их плодородия.

Лесные ресурсы.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества.

Лесистость поселения составляет около 40%. Согласно приказу от 04 февраля 2009 года №37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», территория Волжского поселения относится к лесорастительной зоне таежных лесов, к южно-таежному району лесов европейской части Российской Федерации.

Рельеф.

      Территория Волжского сельского поселения является частью обширной Московской котловины, которая образовалась в палеозойскую эру в результате прогиба отложившихся к тому времени осадочных пород. На эти слои напластовались в ледниковый и послеледниковый периоды четвертичные суглинистые отложения. Формирование рельефа поселения относится ко второму ледниковому периоду.

      Рельеф представлен древней террасой левого коренного берега р. Волги и удаленным от неё слабо волнистым водоразделом. Водораздел в свою очередь представлен слабо покатой равниной, постепенно понижающейся к югу, расчлененной долинами рек, лощинами и оврагами. По западной части поселения проходят холмы конечно-моренной Галичско-Чухломской возвышенности, которая служит водоразделом левых притоков Волги. Водораздел проходит по западной границе поселения. Доминируют ровные плакоры, пологие или, реже покатые склоны, широкие плоские и ложбинообразные понижения. В следствии прохождения по территории поселения морены, поверхности его западной и остальных частей различны. Западная часть отличается холмистым рельефом. Моренные холмы имеют размеры от 0,5 до 3,5 км в диаметре. Общее превышение гряд над равниной превышает в среднем 50 м. По форме они овальные или сильно вытянутые. Заметное всхолмление находится в районе селения Торопиха. Не залесненные склоны холмов подвержены линейной или плоскостной эрозии. Между холмами расположены замкнутые понижения, почвы которых излишне увлажнены или заболочены.

       Волжское сельское поселение расположено в лесной зоне, в подзоне южной тайги. Естественная растительность представлена лесами, лугами и болотами.

В целом характер рельефа благоприятный для строительства транспортных магистралей, зданий и сооружений, а также для развития туризма и отдыха.

Растительный покров.

Значительную площадь территории Волжского сельского поселения занимают леса, относящиеся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Это район распространения бореальных еловых и елово-сосновых лесов на полого-волнистых равнинах с супесчаным плащом, покрывающим морену. На хорошо отсортированных древнеаллювиальных песках встречаются чисто сосновые бореальные леса. Хвойные массивы лесов в настоящее время сменились мелколиственными, преимущественно березой, а в меньшей мере на более глинистой почве — осиной. В хвойных лесах основными породами являются ель и сосна. Среди ельников чаще других встречаются ельники-кисличники. Они занимают хорошо дренированные водоразделы с легко- и среднесуглинистыми почвами. В подлеске преобладает рябина обыкновенная, жимолость лесная, волчье лыко. На дерново-подзолистых супесчаных почвах и валунных песках распространены ельники-черничники. Широко распространены березовые леса. В подлеске преобладают черемуха, рябина, крушина. По берегам рек, речным долинам на иловато-болотных почвах распространены ольховые леса.

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий, борщевик сибирский и др. На избыточно увлажненных местах преобладают осоки и двухкисточник тростниковый.

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик дернистый, перловник поникающий, полевицы и др.; из бобовых – сочевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, иван-чай, щавель кислый и др.

Животный мир.

Животный мир Волжского поселения достаточно богат и разнообразен.

В лесах поселения обитают лоси, кабаны, медведи, рыси, лисицы, бобры, тетерева, рябчики, в реках водятся судак, щука, налим, сом, хариус, лещ, карп, окунь.

В поселение распространено в основном любительское рыболовство. Речное товарное рыболовство развито слабо. Самая большая и «богатая» рыбой река в поселение – р. Волга.

В поселение обитают около 30 видов, занесенных в Красную книгу Ивановской области.

2.3.2. Особо охраняемые природные территории.

В границах муниципального образования расположены три особо охраняемых природных территории регионального значения:

1) памятник природы регионального значения «Болото Тазовское»;

2) памятник природы регионального значения «Местечко Громбах»;

3) памятник природы регионального значения «Местечко Соколово».

Порядковый номер особо охраняемой природной территории соответствует порядковому номеру в картографических материалах генерального плана.

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения

«Болото Тазовское»

(По материалам интернет сайта http://www.oopt.aari.ru)

Полное официальное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения «Болото Тазовское».

Установочные сведения.

1. Текущий статус ООПТ: Действующий

2. Категория ООПТ: памятник природы

3. Значение ООПТ: Региональное

4. Дата создания: 11.12.1978г.

5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ › Ивановская область › Заволжский район.

6. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 094-рп.

7. Общая площадь ООПТ: 125,0 га.

8. Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га.

9. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: ООПТ создана в целях сохранения естественной экосистемы.

	Нормативная правовая основа функционирования ООПТ.

	№ п/п
	
Название документа
	Дата
	Номер

	1
	Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 11.12.1978 №25/11

«О признании памятниками природы с режимом государственных заповедников отдельных торфяных месторождений области и передаче их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям»
	11.12.1978
	25/11

	2
	Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 18.11.1985 №378-2

«О дополнении решения исполкома областного Совета народных депутатов от 11.12.78 N 25/11 "О признании памятниками природы с режимом государственных заповедников отдельных торфяных месторождений области и передачи их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям»
	18.11.1985
	378-2

	3
	Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №148

«Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель»
	14.07.1993
	148

	4
	
Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147

«О памятниках природы Ивановской области»
	14.07.1993
	147

	5
	Указ губернатора Ивановской области от 05.06.2003 №88-УГ

«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 03.07.2001 N 163-УГ и об утверждении Перечня природных комплексов и объектов, которым предполагается присвоить статус памятника природы областного значения»
	05.06.2003
	88-УГ

	6
	Указ губернатора Ивановской области от 20.07.2004 №96-УГ

«О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Ивановской области от 05.06.2003 N 88-уг»
	20.07.2004

	96-УГ


Территориальная структура ООПТ.

Географическое положение: Болото расположено в 29 км северо-западнее г. Заволжска, в 5,2 км северо-западнее д. Вишенки, в 4,5 км северо-западнее д. Торопиха, на западной окраине ныне не существующей д. Апалиха, в 13 и 20 кварталах Есиплевского участкового лесничества, на склоне к р. Колдома, которая вытекает из юго-восточной части болота.

Кластерность: количество участков: 1

Экспликация земель: земли лесного фонда – Кинешемский мехлесхоз Кистевское лесничество кв. 65, 69, 70.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны.

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 18.11.1985 №378-2.

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

Всякая деятельность, угрожающая сохранности торфяного месторождения - памятников природы:

· рубка леса главного и промежуточного пользования;

· осушение болота;

· использование ядохимикатов и т.д.

Природные особенности ООПТ.

Болото поросло сосной и березой. На болоте растут клюква и черника. Болото осушалась В 1972 году болото горело. Вероятно, в основе названия тюркское имя Тазий (Тазей). Фамилии на основе этого имени Тазов, Тазеев, Тазиев встречаются в Ивановской области. Проводилось осушение.

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ.

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: 

· Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;

· Ивановское областное казенное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Ивановской области».

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения

«Местечко Громбах»

(По материалам интернет сайта http://www.oopt.aari.ru)

Полное официальное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения «Местечко Громбах».

Установочные сведения.

1. Текущий статус ООПТ: Действующий

2. Категория ООПТ: памятник природы

3. Значение ООПТ: Региональное

4. Дата создания: 15.02.1988г.

5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ › Ивановская область › Заволжский район.

6. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 113-рп.

7. Общая площадь ООПТ: 25,0 га.

8. Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га.

9. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: ООПТ создана в целях сохранения искусственно созданной системы. Имеет эстетическую и оздоровительную ценность.

	Нормативная правовая основа функционирования ООПТ.

	№ п/п
	
Название документа
	Дата
	Номер

	1
	Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 15.02.1988 № 40

«Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»
	15.02.1988
	40

	2
	
Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №148

«Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель.»
	14.07.1993
	148

	3
	Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147

«О памятниках природы Ивановской области.»
	14.07.1993
	147


Территориальная структура ООПТ.

Частично в восточной части с. Есиплево, частично на территории прилегающей к с. Есиплево с северо-востока.

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ.

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: 

· Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;

· Ивановское областное казенное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Ивановской области».

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения

«Местечко Соколово»

(По материалам интернет сайта http://www.oopt.aari.ru)

Полное официальное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения «Местечко Соколово».

Установочные сведения.

1. Текущий статус ООПТ: Действующий

2. Категория ООПТ: памятник природы

3. Значение ООПТ: Региональное

4. Дата создания: 15.02.1988г.

5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ › Ивановская область › Заволжский район.

6. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 114-рп.

7. Общая площадь ООПТ: 2,0 га.

8. Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га.

9. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: ООПТ создана в целях сохранения искусственно созданной системы. Имеет эстетическую и оздоровительную ценность.

	Нормативная правовая основа функционирования ООПТ.

	№ п/п
	
Название документа
	Дата
	Номер

	1
	
Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 15.02.1988 №40

«Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения.»
	15.02.1988
	40

	2
	
Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №148

«Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель.»
	14.07.1993
	148

	3
	Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147

«О памятниках природы Ивановской области.»
	14.07.1993
	147


Территориальная структура ООПТ.

На левом берегу р.Волга, на расстоянии 1 км на запад от д. Борисцево на территории оздоровительного лагеря «Сокол».

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ.

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: 

· Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;

· Ивановское областное казенное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Ивановской области».

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» подземные и наземных (в насыпи) магистральные трубопроводы, а также КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов имеют зоны минимально допустимых расстояний до населенных пунктов (жилых территорий), отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. 

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 №10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее также ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
Придорожные полосы.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

3. Возможные направления развития территорий поселения и прогнозируемые ограничения их использования.

3.1. Население и трудовые ресурсы.

Значительное влияние на экономические процессы оказывает демографическая ситуация. На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в Волжском сельском поселении и в целом по Заволжскому муниципальному району характеризуется снижением численности населения, как за счет снижения уровня рождаемости, так и миграционного оттока населения, в основном в другие регионы Российской Федерации.

	Динамика изменения численности населения поселения

	отчетный год
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	численность населения, чел.
	1644
	1564
	1508
	1483
	1451

	Динамика естественного и механического прироста населения поселения

	выбывших/прибывших, чел.
	79/11
	86/6
	64/8
	25/0
	

	родившихся/умерших, чел.
	7/38
	2/34
	3/33
	0/23
	

	Половозрастная структура населения поселения

	женщины/мужчины, чел.
	863/781
	821/743
	789/722
	780/703
	761/690

	Дети до 18/

трудоспособное население/пенсионеры, чел.
	244/863/537
	219/818/527
	217/780/511
	210/742/531
	210/725/526


Прогноз развития демографической ситуации на расчетный период до 2043 года рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. На протяжении прогнозного периода предполагается дальнейшее сокращение численности населения района, однако масштабы не должны увеличатся. Этому будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном, областном и муниципальном уровнях, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения района, увеличения рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. Принимаемые меры различными уровнями власти по улучшению социально-экономической ситуации должны способствовать повышению миграционной привлекательности.

Расчетная численность, с учетом применения коэффициента, учитывающего снижение падения численности населения, составит ориентировочно 900 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике учтены демографические факторы (рождаемость, смертность, миграция), тенденции развития реального сектора экономики, а также сложившиеся тенденции в области формирования и использования трудовых ресурсов. Кроме того, с учетом повышения пенсионного возраста в прогнозном периоде возрастет уровень экономической активности населения (в том числе среди населения старшего возраста)

Расчетная численность трудоспособного населения составит примерно 55%, ориентировочно 495 человек.

За 2021 год основные показатели рынка труда в целом по Заволжскому муниципальному району характеризовались относительной стабильностью.  На 01.01.2022 численность официальных безработных составила 98 человек, уровень безработицы – 1,5 % к экономически активному населению.  

В течение последних лет демографические ограничения, связанные с уменьшением численности трудоспособного возраста, оказывают существенное влияние на рынок труда. Принятые федеральные законодательные акты, определяющие новый порядок выхода на пенсию являются предпосылкой для смягчения дефицита рабочей силы

3.2. Социальная инфраструктура поселения.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, районное управление Почты России и ПАО «Сбербанк России», учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) –  администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Заволжского муниципального муниципального района Ивановской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

	Объекты дошкольного воспитания и образования поселения.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению*
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность **
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	МКДОУ Есиплевский детский сад
	1981
	40%/0
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение центральное
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	90/9
	8
	Удовлетворительное состояние, требуется ремонт наружной фасадной стены

	Объекты школьного воспитания и образования поселения.

	МКОУ Есиплевская СОШ
	1965
	35/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- поглощающие колодцы, теплоснабжение собственная котельная
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	320/42
	20
	Удовлетворительное состояние . требуется ремонт теплотрассы, канализационного колодца около столовой, установка резервного  отопительного котла  

	МКОУ Новлянская ООШ
	1929
	60/0
	Водоснабжение центральное, водоотведение- поглощающие колодцы, теплоснабжение собственная котельная
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	100/25
	21
	Требуется частичная замена электропроводки, ремонт кровли. Ремонт пищеблока и поглощающего колодца на пищеблоке

	МКОУ Воздвиженская основная общеобразовательная школа
	1987
	40/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение центральное
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	180/25
	13
	Удовлетворительное состояние, требуется текущий ремонт помещений

	МКОУ Воздвиженская ООШ (дошкольная группа)
	1987
	20%/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение центральное
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	13/7
	4
	Удовлетворительное состояние помещений

	Объекты дополнительного образования
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за Департаментом здравоохранения Ивановской области, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, вовремя и после родов. 

	Объекты системы здравоохранения поселения.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению*
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность **
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	ФАП с. Новлянское
	1964
	100/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- биокси, теплоснабжение собственная котельная
	Пожарная сигнализация
	10
	1-3ав. ФАП-фельдшер- совместитель,

1-уборщик
	требуется капитальный ремонт всего здания

(запланирован на 2024г.)

	ФАП с. Воздвиженье
	2022
	2,08/0
	Водоснабжение центральное, водоотведение- выгребная яма, теплоснабжение электрическое
	Пожарная сигнализация
	10
	1-фельдшер,

1-уборщик-совместитель
	

	ФАП д. Емельяново
	1976
	81,97/0
	Водоснабжение- колодец, водоотведение- выгребная яма, теплоснабжение- печное отопление
	Пожарная сигнализация
	5
	1-3ав. ФАП-фельдшер- совместитель,

1-уборщик
	требуется капитальный ремонт всего здания

	ФАП д. Милитино
	1988
	51,7/0
	Водоснабжение- колонка, водоотведение- выгребная яма, теплоснабжение- собственная котельная 
	Пожарная сигнализация
	5
	1-3ав. ФАП-фельдшер- совместитель,

1-уборщик-совместитель
	требуется капитальный ремонт всего здания

	ФАП д. Гольцовка
	2022
	1,04/0
	Водоснабжение центральное, водоотведение- выгребная яма, теплоснабжение электрическое
	Пожарная сигнализация
	6
	1-фельдшер,

1-уборщик-совместитель
	

	ФАП Логинцевский (с. Курень)
	1973
	33,74/0
	Водоснабжение- колонка, водоотведение- выгребная яма, теплоснабжение- электрическое
	Пожарная сигнализация
	5
	1-3ав. ФАП-фельдшер- внешний совместитель,

1-уборщик
	требуется капитальный ремонт помещения



	ОВОП с. Есиплево
	1969
	100/1
	Водоснабжение колодец, водоотведение- биокси, теплоснабжение своя котельная
	Пожарная сигнализация
	20
	1-врач

1-зубной врач

1-фельдшер

2-мед.сестра

1-уборщик

1-водитель
	требуется капитальный ремонт всего здания

(запланирован на 2024г.)


Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 

Для сельского поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

	Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению*
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность **
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Воздвиженский СДК
	1965
	44%/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение собственная котельная 
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 50
	1 (худ.рук) +

1 (МОП)
	требуется капитальный ремонт крыши

	Есиплевский СДК
	1956
	56%/0
	Водоснабжение отсутствует, водоотведение- отсутствует, теплоснабжение собственная котельная
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 50
	1 (худ.рук) +

1 (МОП)
	требуется капитальный ремонт всего здания

	Новлянский СДК
	1971
	54%/0
	Водоснабжение отсутствует, водоотведение- отсутствует, теплоснабжение собственная котельная (печное отопление)
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 15
	1 (худ.рук) +

1 (МОП)
	требуется капитальный ремонт всего здания

	Воздвиженская СБ
	1965
	44%/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение собственная котельная
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 10, книжный фонд-7327
	1 (библиотекарь)
	требуется капитальный ремонт крыши

	Гольцовская СБ
	1956
	56%/0
	Водоснабжение отсутствует, водоотведение- отсутствует, теплоснабжение электрическое
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 6, книжный фонд-6423
	1 (библиотекарь)
	требуется капитальный ремонт всего здания

	Есиплевская СБ
	1975
	41%/0
	Водоснабжение отсутствует, водоотведение- отсутствует, теплоснабжение собственная котельная
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 12, книжный фонд- 4509
	1 (библиотекарь)
	требуется капитальный ремонт всего здания

	Новлянская СБ
	1971
	54%/0
	Водоснабжение отсутствует, водоотведение- отсутствует, теплоснабжение собственная котельная (печное отопление)
	Видеонаблюдение

пожарная
	Кол-во посадочных мест- 8, книжный фонд-6188
	1 (библиотекарь)
	требуется капитальный ремонт всего здания

	Спортивный зал МКОУ Есиплевской СОШ
	1965
	35/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- поглощающие колодцы, теплоснабжение собственная котельная
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	128,4 кв.м.
	
	Состояние удовлетворительное

	Спортивный зал МКОУ Воздвиженской основной общеобразовательной школы
	1987
	40/1
	Водоснабжение центральное, водоотведение- центральное, теплоснабжение центральное
	В наличии системы видеонаблюдения,  передачи тревожных сообщений   в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

автоматическая  пожарная сигнализации   и ПАК Стрелец-мониторинг   
	146 кв.м.
	
	Состояние удовлетворительное


3.3. Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

2) анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Волжское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области обладает высоким инвестиционным потенциалом для развития рекреационной и сельскохозяйственной отраслей. На территории Волжского сельского поселения для предоставления потенциальным инвесторам сформированы:

· 7 «зеленых» инвестиционных площадок для создания гостинично-туристического комплекса;

· 4 «зеленых» инвестиционных площадки для создания сельскохозяйственного производства;

· 1 «зеленая» и 1 «коричневая» инвестиционные площадки для размещения промышленного производства.

«Зеленая площадка» – тип инвестиционной площадки, не обеспеченный инфраструктурой (земельные участки); 

«Коричневая площадка» –тип инвестиционной площадки, создаваемый на основе ранее существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями, сооружениями и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция и (или)капитальный ремонт (промышленные объекты, здания и сооружения).

На территории Волжского сельского поселения отсутствуют действующие промышленные предприятия.

На территории Волжского сельского поселения сельскохозяйственную деятельность осуществляет ИП Румянцев П.П.

ИП Румянцев П.П. зарегистрирован 28 октября 2004 года. С 2022 года занимается выращиванием зерновых и кормовых культур. В 2022 году ИП Румянцевым П.П.  было посеяно 25 га яровых зерновых культур (20 га овса и 5 га яровой пшеницы). С посевной площади собрано 45 тонн зерна. В 2023 году посеяно 21 га овса, 22 га ячменя, 21 га яровой пшеницы. В 2023 году Румянцев П.П. получил грант на развитие семейных ферм.

Для развития своего хозяйства и увеличения посевных площадей Павел Павлович в текущем году оформил в аренду два земельных участка сельскохозяйственного назначения в Волжском сельском поселении общей площадью 574 га. На площади 139,4 га проводятся культуртехнические работы для дальнейшего введения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения.

3.4. Транспортная инфраструктура поселения.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Транспортная доступность.

От областного центра (г. Иваново) Волжское сельское поселение находится на расстоянии 110 км, расстояние от административного центра поселения с. Воздвиженье до районного центра г. Заволжска 15 км, до г. Костромы 91 км. Через поселение проходит одна из основных водных артерий страны – река Волга, по которой осуществляются транспортные и грузовые перевозки с Костромой, Ярославлем, Рыбинском и далее в Москву, а также с Нижним Новгородом, Ульяновском, Тольятти.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, утвержденного Распоряжением правительства Ивановской области от 2 июля 2008 года № 222-РП (с последующими изменениями) по территории поселения проходят следующие автомобильные дороги:

	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги
	Протяженность автомобильной дороги в

границах зоны

содержания

(км)
	Сведения о соответствии и технических

характеристиках

автомобильной дороги и ее участков

	
	
	
	
	класс дороги
	категория

дороги

	76
	Заволжск 
-

Кострома
	24 ОП РЗ К-081
	40,38
	3
	IV

	148

	Автодорожный мостовой переход через р. Волгу в районе г. Кинешмы
	24 ОП РЗ К-155

	4,80
	3
	IБ


Согласно постановления администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 20.03.2023г. № 99-п и приложения к нему общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 131,977 км, в том числе:

· общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Волжского сельского поселения составляет 82,887 км, класс дорог 3, категория v.
· общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Волжского сельского поселения составляет 49,09 км, класс дорог 3, категория v.

В юго-восточной части поселения расположен мост Кинешемский мост через р. Волга. Мост – четырёхполосный автомобильный мостовой. Мост связывает Кинешемский район и городской округ Кинешма с одной стороны, и Заволжский район с другой стороны реки. Мост находится на автодороге Кинешма – Островское (бывшая Р101). Движение пешеходов по мосту запрещено. Общая длина моста составляет 1646 метров.

Через восточную часть территории Волжского сельского поселения проходит непассажирская железная дорога Заволжск – Первушино.

Основной проблемой транспортной инфраструктуры поселения является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

	Количество ДТП, произошедших на территории поселения

	№ п/п
	Тип ДТП
	Год / ед.

	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	ДТП с летальным исходом
	0
	0
	0

	2
	ДТП с участием велосипедистов, пешеходов, детей
	0
	0
	0

	3
	Иные ДТП
	20.06.2020г. а/д

С. Новлянское – д. Фоминское на 4 км
	29.05.2021г. а/д д. Ильинское – с. Новлянское на 2,3 км
	0


3.5. Система инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.1. Система водоснабжения.

Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования –МУП «РСО»

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 261 дом/ 15,1%;

· многоквартирные жилые дома – 13 /  86,7%.

Финансовое состояние организаций, обслуживающих систему централизованного водоснабжения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития системы – убыточное.

	Характеристика водопроводных сетей поселения.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с. Воздвиженье
	2086/Ф100, Ф63
	Чугун, ПНД
	1976-2014/90%
	81
	Требуют замены участки трубопроводов из чугуна, необходимо установить колодцы(большинство подключенных абонентов в грунте)

	с. Есиплево
	2928/Ф63
	ПНД
	2012/16%
	6
	

	с. Курень
	1245/Ф 100/Ф63
	Чугун, ПНД
	1960-2015/64%
	2
	Требуют замены участки трубопроводов из чугуна, необходимо установить колодцы(большинство подключенных абонентов в грунте)

	с. Новлянское
	2719/Ф100, Ф63
	Чугун, ПНД
	1975-2014/45%
	60
	Требуют замены участки трубопроводов из чугуна, необходимо установить колодцы(большинство подключенных абонентов в грунте)


	д. Федосцыно
	1355/Ф100, Ф 63
	Сталь/чугун
	1986-2022
	12
	Требуют замены участки трубопроводов из чугуна, необходимо установить колодцы(большинство подключенных абонентов в грунте)

	с. Гольцовка
	1626/Ф100, Ф 63
	Сталь/ПНД
	1977-2015
	38
	Требуют замены участки трубопроводов из стали, необходимо установить колодцы(большинство подключенных абонентов в грунте)

	Итого
	11959
	
	
	199
	


	Характеристика водозаборных сооружений поселения.

	Адрес водозаборного сооружения
	Краткое описание сооружения


	Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту) м³/сут.
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Наличие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения (паспорта)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания 

	с. Воздвиженье
	каптаж 1( Волга)/ каптаж 2(Баня)
	34,3/29,2
	1980/1989
	-
	27,7
	Аварийное здание, маленький дебет

	с. Есиплево
	арт. скважина№1/ Арт. скважина№2
	23,2/20,8
	1985/1989
	есть
	6,0
	маленький дебет

	с. Курень
	каптаж
	34,0
	1960
	-
	0
	Аварийное

	с. Новлянское
	арт. скважина
	53,6
	1976
	есть
	0
	-

	с. Федосцино
	арт. скважина
	285,0
	1986
	есть
	0
	-

	с. Гольцовка
	Каптаж
	15
	1995
	-
	0
	Аварийное строение


	Характеристика водопотребления на территории поселения

	Потребитель (группа потребителей)
	Водопотребление, м³

	
	Среднесуточное
	Годовое


	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	34,492
	12831,024

	бюджетные потребители (районный бюджет)
	44,1
	529,24

	бюджетные потребители (областной и федеральный бюджет)
	6,27
	75,27


3.5.2. Система водоотведения.

Организации, обеспечивающие водоотведение, в том числе централизованное, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – МУП «РСО». Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе водоотведения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 56 домов/ 3,2 %;

· многоквартирные жилые дома – 9 домов/ 60%.

Финансовое состояние организаций, обслуживающих систему водоотведения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития системы – убыточное.

	Характеристика водоотводящих (канализационных) сетей поселения.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания

(современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с. Воздвиженье
	2760,0/110
	чугун
	0
	аварийное

	с. Есиплево
	810,0
	чугун
	0,8
	аварийное

	Итого
	3570
	
	
	


3.5.3. Система газоснабжения.

Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 74шт.

· многоквартирные жилые дома – 4шт.

· объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 1шт.

· объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 0.

· объекты производственного назначения – 0

Источники питания системы газоснабжения – ГРС Кинешма.

	Характеристика сетей газоснабжения поселения

	№ п/п
	Адресная принадлежность сетей газоснабжения (магистральных, и распределительных; высокого, среднего и низкого давлений)
	Протяженность, м
	Материал исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц

	1
	Газификация д. Борисцево, д. Тростниково, с. Воздвиженье, д. Вертлужное Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ив. области

с. Воздвиженье
	7293,0 м.
	сталь, ПЭ
	20.02.2020
	97

	2
	Газификация д. Борисцево, д. Тростниково, с. Воздвиженье, д. Вертлужное Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ив. области

д. Тростниково
	2672,00
	сталь, ПЭ
	01.10.2020
	12

	3
	Газификация д. Борисцево, д. Тростниково, с. Воздвиженье, д. Вертлужное Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ив. области

д. Борисцево
	3017,00
	сталь, ПЭ
	04.03.2020
	21

	4
	Газификация д. Борисцево, д. Тростниково, с. Воздвиженье, д. Вертлужное Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ив. области

д. Вертлужное
	1942,00
	сталь, ПЭ
	28.12.2020
	13


В целях дальнейшего развития газификации Ивановской области в 2025 г. планируется формирование Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2026 – 2030 годы (далее – Программа ПАО «Газпром»), в рамках которой проектирование и строительство распределительных межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов предусмотрено за счет средств группы компании ПАО «Газпром».

3.5.4. Система теплоснабжения.

Организации, обеспечивающие теплоснабжение, в том числе централизованное и децентрализованное, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – МУП «РСО»

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 5 домов / 0,3 %

· многоквартирные жилые дома – 11 домов/ 73,3%

· объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 4

Финансовое состояние организаций, обслуживающих систему теплоснабжения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития системы – убыточное.

	Характеристика объектов теплоснабжения поселения.

	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Наименование и количество подключенных объектов капитального строительства

	с. Есиплево

ул. Веселова д.13   
	КВТ-Л-1,0

КВТ-Л-1,0

КВр-1.0

КВр-1.0
	Каменный уголь / дрова
	2002 г 70%

2002 г 70%

2023 г 0%

2023 г 0%
	118
	Детский сад, жилой 2-х этажный дом-5 шт

/ 6

	С. Воздвиженье ул. Центральная д. 23-а 
	КВр-0,63-95

КВТ-Л-1,0
	Каменный уголь / дрова
	2021 г / 5 %

2018 г / 20 %


	272


	Школа, почта , администрация , жилой 2-х этажный дом-4 шт / 8

	С. Курень

ул. Новая


	КВр-0,3-95
	Каменный уголь / дрова
	2022 г / 5 %
	204
	жилой 2-х этажный дом-2 шт / 2


	Характеристика сетей теплоснабжения поселения

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с. Есиплево

  
	726,0 / 159
	1990 / 2015
	1244
	Детский сад, жилой 2-х этажный дом-5 шт

/ 6
	Разрушение здания котельной, треуется кап. ремонт

	с. Воздвиженье 

 
	916 /108
	1990/2015/2022
	756
	Школа, почта , администрация , жилой 2-х этажный дом-4 шт / 7
	Разрушение здания котельной, треуется кап. ремонт

	с. Курень


	252,0 /108
	1980 / 2014
	0
	жилой 2-х этажный дом-2 шт / 2
	Разрушение здания котельной, треуется кап. ремонт


3.5.5. Система электроснабжения.

Организации, обеспечивающие электроснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования: АО «Энергосбыт Плюс»

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе электроснабжения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 1377 / 100%;

· многоквартирные жилые дома – 15/100%.

Система электроснабжения поселения включает 2 подстанции.

	Характеристики электрический подстанций.

	№
	Наименование ПС, место расположения, адрес
	Система напряжения, кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов

	2
	Новлянское
	110/35/10
	6,3 МВА

	4
	Есиплево
	35/10
	2,5 МВА


3.5.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

   На территории Заволжского муниципального района находится один полигон    твердых    бытовых    отходов (далее    полигон    ТБО), расположенный в 500 м к западу от западной границы д. Михайловская (население на территории деревни не проживает). 

	Государственный реестр объектов размещения отходов

	Объект размещения отходов Заволжский район, Ивановская область

	Номер объекта
	37-00006-З-00592-250914

	Наименование эксплуатирующей организации
	МП Заволжского района "Заволжское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства"
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, д.6

	Ближайший населенный пункт
	д. Михайловское

	ОКАТО
	24205501000

	Назначение ОРО
	Захоронение


	Наличие негативного воздействия на окружающую среду
	Присутствует

	Номер приказа о включении
	592

	Дата приказа о включении
	25.09.2014


На территории поселения действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации поселения и сторонних организаций.

Организации, обеспечивающие утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования: ООО «Регоператор по обращению с ТКО»

Количество объектов капитального строительства, которым оказывается услуга по организованному сбору ТБО:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 823/47,7 %;

· многоквартирные жилые дома – 15 / 100%.

3.6. Система организации мест погребения на территории поселения.

На территории муниципального образования расположено четыре кладбища.

	
	Месторасположение кладбища
	Площадь, га

	1.
	с. Воздвиженье (центральная часть)
	4,15

	2.
	с. Есиплево (западная часть)
	3,13

	3.
	с. Новлянское (восточная часть)
	2,28

	4.
	д. Логинцево (восточная часть) 
	1,33


4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах поселения помогут сформировать дорожную сеть, отвечающую современным нормативно-техническим требованиям и тем самым дать новый импульс для социально-экономического развития поселения.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования Российской Федерации, размещение объектов федерального значения на территории поселения не предусмотрено.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, размещение объектов регионального значения на территории поселения не предусмотрено.

Согласно действующей редакции Схемы территориального планирования Ивановской области, утвержденной Постановлением правительства Ивановской области от 30.05.2023г. № 223-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 09.09.2009 №255-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ивановской области» на территории поселения планируется строительство автомобильной дороги регионального значения.

	№ п/п
	Назначение объекта регионального значения
	Наименование
	Краткая характеристика объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Срок реализации
	Характеристика зоны с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ)

	1.14
	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	Островское - Заволжск
	9,1 км
	Заволжский муниципальный район, сельское поселение Волжское
	1 очередь
	Устанавливается придорожная полоса, размеры придорожной полосы  определяются проектом


6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.

Согласно действующей редакции Схемы территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденной решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 30.03.2022 г. «О внесении изменений в решение Заволжского районного Совета пятого созыва от 24.09.2010 №15 «Об утверждении схемы территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области» на территории поселения планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования с. Новлянское – граница области.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории поселения выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 

	Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер.


	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Аэродинамическое давление.

	
	
	Вибрация.

	3.2. Сильные осадки.
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Затопление территории.

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация.

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар.

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя.

	
	
	Нагрев тепловым потоком.

	
	
	Тепловой удар.

	
	
	Помутнение воздуха.

	
	
	Опасные дымы.

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.



Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории поселения могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха. 

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария. 

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.
Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций находятся на минимальном уровне, в связи с отсутствием крупных гидротехнических сооружений и объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

1. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

2. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

· Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

· Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

· Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

1. Железнодорожная авария.

Авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях отсутствуют, в связи с их отсутствием железнодорожных путей в границах муниципального образования.

2. Дорожно-транспортное происшествие; ДТП. 

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

· высокая интенсивность движения;

· неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

· конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

Аварийно-опасных участков на территории поселения нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

3. Авария на магистральном трубопроводе.

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55% случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

1) разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

2) возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

3) взрыв газовоздушной смеси;

4) обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

5) пониженная концентрация кислорода;

6) дым;

7) токсичность продукции.

По территории поселения проходит вид магистрального трубопровода – газопроводы высокого давления – межпоселковый газопровод (6 кг*см² II категории диаметром 57–152 мм).

Экспертная оценка состояния газопровода в реальных условиях эксплуатации проводится на основании анализа и обобщения информационных данных для предварительною оценивания его технического состояния с целью определения потенциально опасных участков.

На основании экспертных оценок выявляются опасные территории и воздействия, которые представлены комплексными участками по опасности на протяжении трубопровода.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею. 

Другими потенциально опасными участками являются:

· участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);

· участки газопровода в непроектном положении;

· участки газопровода, проложенные в грунтах с оползневыми и карстовыми проявлениями, а также в слабонесущих и пучинистых грунтах;

· участки газопровода с повышенной коррозионной активностью грунтов.

Риски возникновения аварий на магистральном трубопроводе находятся на минимальном уровне.

4. Авария на подземном сооружении. 
Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

5. Авиационная катастрофа.
Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.
Риски возникновения авиационной катастрофы находятся на минимальном уровне.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.

Ввиду того, что сведения по границам населенных пунктов поселения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, границы генеральным планом определены по фактической застройке и землепользованию.

Изменение границ населенных пунктов с включением или исключением земельных участков сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости генеральным планом не предусмотрено.

Приложение 2 к

                                                                               Решению Совета Заволжского

 муниципального района
  Ивановской области 

   от «27 ». 03. 2024 г. № 11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Земельное и городское проектирование»
[image: image10.png]



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Волжское сельское поселение

Заволжского муниципального района

Ивановской области
ЧАСТЬ II
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Заказчик: Администрация Заволжского муниципального района
муниципальный контракт от 15 мая 2023 года
Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                             И. С. Панов

Пенза, 2023 г.

Содержание.

59Глава 3. Градостроительные регламенты.


59Статья 8. Градостроительный регламент.


60Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.


76Статья 10. Жилые зоны.


76Статья 10.1. Градостроительный регламент. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки Ж-1.


79Статья 11. Общественно-деловые зоны.


79Статья 11.1. Градостроительный регламент. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1.


81Статья 12. Зоны рекреационного назначения.


81Статья 12.1. Градостроительный регламент. Зоны рекреационного назначения Р-1.


83Статья 12.2. Градостроительный регламент. Зоны отдыха Р-2.


84Статья 13. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.


84Статья 13.1. Градостроительный регламент. Производственные зоны П-1.


86Статья 14. Зоны сельскохозяйственного использования.


86Статья 14.1. Градостроительный регламент. Зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения СХ-1.


89Статья 14.2. Градостроительный регламент. Зоны садоводства и огородничества СХ-2.


90Статья 15. Зоны специального назначения.


90Статья 15.1. Градостроительный регламент. Зоны, занятые кладбищами СН-1.


92Статья 16. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.


94Статья 17. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.


9417.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.


9517.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах, прибрежно защитных полосах, береговых полосах.


9517.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения.


9617.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон инженерных коммуникаций.


9917.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос.


10017.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны затопления и подтопления.


10017.7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства согласно требованиям пожарной безопасности.


10017.8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории объектов культурного наследия.


10117.9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемых природных территориях.




Глава 3. Градостроительные регламенты.

Статья 8. Градостроительный регламент.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

11. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (1)
	Описание вида разрешенного использования земельного участка (2)
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка (3)

	1
	2
	3

	Сельскохозяйственное использование
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	1.0

	Растениеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	1.1

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
	1.2

	Овощеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
	1.3

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
	1.4

	Садоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
	1.5

	Виноградарство
	Возделывание винограда на виноградопригодных землях
	1.5.1

	Выращивание льна и конопли
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
	1.6

	Животноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
	1.7

	Скотоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.8

	Звероводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.9

	Птицеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

разведение племенных животных,

производство и использование племенной продукции (материала)
	1.10

	Свиноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.11

	Пчеловодство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	1.12

	Рыбоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	1.13

	Научное обеспечение сельского хозяйства
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;

размещение коллекций генетических ресурсов растений
	1.14

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	1.15

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	1.16

	Питомники
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	1.17

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	1.18

	Сенокошение
	Кошение трав, сбор и заготовка сена
	1.19

	Выпас сельскохозяйственных животных
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20

	Жилая застройка
	Размещение жилых домов различного вида.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1
	2.0

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	2.1

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3

	Передвижное жилье
	Размещение сооружений, пригодных к

использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	2.4

	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	2.5

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	2.6

	Обслуживание жилой застройки
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	2.7

	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	2.7.1

	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	2.7.2

	Общественное использование объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2
	3.0

	Коммунальное обслуживание
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	3.1

	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	3.1.1

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	3.1.2

	Социальное обслуживание
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	3.2

	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	3.2.1

	Оказание социальной помощи населению
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для

размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	3.2.2

	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	3.2.3

	Общежития
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	3.2.4

	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	3.3

	Здравоохранение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	3.4

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
	3.4.2

	Медицинские организации особого назначения
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	3.4.3

	Образование и просвещение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
	3.5

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.1

	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.2

	Культурное развитие
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
	3.6

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	3.6.1

	Парки культуры и отдыха
	Размещение парков культуры и отдыха
	3.6.2

	Цирки и зверинцы
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	3.6.3

	Религиозное использование
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	3.7

	Осуществление религиозных обрядов
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	3.7.1

	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	3.7.2

	Общественное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	3.8

	Государственное управление
	Размещение зданий, предназначенных

для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	3.8.1

	Представительская деятельность
	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
	3.8.2

	Обеспечение научной деятельности
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	3.9

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	3.9.1

	Проведение научных исследований
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	3.9.2

	Проведение научных испытаний
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	3.9.3

	Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
	3.10

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	3.10.1

	Приюты для животных
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	3.10.2

	Предпринимательство
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
	4.0

	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	4.1

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	4.2

	Рынки
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	4.3

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	4.4

	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	4.5

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц.
	4.7

	Развлечение
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3
	4.8

	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	4.8.1

	Проведение азартных игр
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	4.8.2

	Проведение азартных игр в игорных зонах
	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
	4.8.3

	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	4.9

	Объекты дорожного сервиса
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	4.9.1

	Заправка транспортных средств
	Размещение автозаправочных станций;

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	4.9.1.1

	Обеспечение дорожного отдыха
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	4.9.1.2

	Автомобильные мойки
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	4.9.1.3

	Ремонт автомобилей
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	4.9.1.4

	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	4.9.2

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	4.10

	Отдых (рекреация)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
	5.0

	Спорт
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	5.1

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	5.1.1

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	5.1.2

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	5.1.4

	Водный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.5

	Авиационный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.6

	Спортивные базы
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	5.1.7

	Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	5.2

	Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;

размещение детских лагерей
	5.2.1

	Охота и рыбалка
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	5.3

	Причалы для маломерных судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	5.4

	Поля для гольфа или конных прогулок
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	5.5

	Производственная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	6.0

	Недропользование
	Осуществление геологических изысканий;

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;

размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	6.1

	Тяжелая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
	6.2

	Автомобилестроительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
	6.2.1

	Легкая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)
	6.3

	Фармацевтическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	6.3.1

	Фарфоро-фаянсовая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности
	6.3.2

	Электронная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности
	6.3.3

	Ювелирная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности
	6.3.4

	Пищевая промышленность
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	6.4

	Нефтехимическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	6.5

	Строительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	6.6

	Энергетика
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	6.7

	Атомная энергетика
	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;

размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
	6.7.1

	Связь
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	6.8

	Склад
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	6.9

	Складские площадки
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	6.9.1

	Обеспечение космической деятельности
	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
	6.10

	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	6.11

	Научно-производственная деятельность
	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	6.12

	Транспорт
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
	7.0

	Железнодорожный транспорт
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	7.1

	Железнодорожные пути
	Размещение железнодорожных путей
	7.1.1

	Обслуживание железнодорожных перевозок
	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	7.1.2

	Автомобильный транспорт
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
	7.2

	Размещение автомобильных дорог
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	7.2.1

	Обслуживание перевозок пассажиров
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
	7.2.2

	Стоянки транспорта общего пользования
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	7.2.3

	Водный транспорт
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	7.3

	Воздушный транспорт
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	7.4

	Трубопроводный транспорт
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	7.5

	Внеуличный транспорт
	Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)
	7.6

	Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	8.0

	Обеспечение вооруженных сил
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;

обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	8.1

	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
	8.2

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	8.3

	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	8.4

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
	9.0

	Охрана природных территорий
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	9.1

	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	9.1.1

	Курортная деятельность
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
	9.2

	Санаторная деятельность
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	9.2.1

	Историко-культурная деятельность
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	9.3

	Использование лесов
	Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4
	10.0

	Заготовка древесины
	Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
	10.1

	Лесные плантации
	Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
	10.2

	Заготовка лесных ресурсов
	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
	10.3

	Резервные леса
	Деятельность, связанная с охраной лесов
	10.4

	Водные объекты
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	11.0

	Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	11.1

	Специальное пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	11.2

	Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	11.3

	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	12.0

	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	12.0.1

	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	12.0.2

	Ритуальная деятельность
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	12.1

	Специальная деятельность
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	12.2

	Запас
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	12.3

	Земельные участки общего назначения
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	13.0

	Ведение огородничества
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	13.1

	Ведение садоводства
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	13.2

	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0


Примечания.
1. В скобках указаны иные равнозначные наименования.

2. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

3. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.


Статья 10. Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилых домов различного вида. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Статья 10.1. Градостроительный регламент. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки Ж-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	не подлежит установлению
	500 м²
	3000 м²
	5
	3
	согласно описания вида разрешенного использования
	60

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	не подлежит установлению
	500 м²
	3000 м²
	5
	3
	согласно описания вида разрешенного использования
	60

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	не подлежит установлению
	500 м²
	3000 м²
	5
	3
	согласно описания вида разрешенного использования
	60

	2.3
	Блокированная жилая застройка
	не подлежит установлению
	500 м²
	3000 м²
	5 (1)
	3 (1)
	согласно описания вида разрешенного использования
	90

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не подлежит установлению
	20 м²
	450 м²
	1 (1)
	1 (1)
	5
	100

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	3.2.3
	Оказание услуг связи 
	не подлежит установлению
	400  м²
	1500 м²
	5
	3
	20
	60

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежит установлению
	400 м²
	1500 м²
	5
	3
	20
	60

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежит установлению
	400 м²
	3000 м²
	5
	3
	14
	40

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование
	не подлежит установлению
	0,2 га / 0,8 га (2)
	0,5 га / 3 га (2)
	5
	3
	14
	30

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	не подлежит установлению
	3000 м²
	7000 м²
	5
	3
	14
	60

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	не подлежит установлению
	400 м²
	3000 м²
	5
	3
	14
	40

	3.8.1
	Государственное управление
	не подлежит установлению
	400  м²
	2000 м²
	5
	3
	14
	60

	4.4
	Магазины
	не подлежит установлению
	300 м²
	2000 м²
	5
	3
	14
	60

	4.6
	Общественное питание
	не подлежит установлению
	300  м²
	1500  м²
	5
	3
	14
	60

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	не подлежит установлению
	1000 м²
	4000 м²
	5
	3
	14
	60

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	100 м²
	3000 м²
	5
	3
	14
	60

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежит установлению
	150 м²
	1500  м²
	5
	3
	14
	60

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	14
	60

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	13.1
	Ведение огородничества 
	не подлежит установлению
	100 м²
	1000 м²
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	6.8
	Связь
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	6.9.1
	Складские площадки
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	14
	90

	12.1
	Ритуальная деятельность
	не подлежит установлению
	500  м²
	40 га
	3
	3
	15
	70

	Примечания.

	1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по сторонам земельного участка вдоль которых проходят общие стены или оси общих стен соседних зданий, строений, сооружений – 0 м.

2. В числителе указана площадь для земельных участков объектов капитального строительства дошкольного образования, в знаменателе  для земельных участков объектов  начального и  среднего общего образования.


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 11. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Статья 11.1. Градостроительный регламент. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	1,5
	20
	60

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	1,5
	20
	60

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	1,5
	20
	60

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	3.8.1
	Государственное управление
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	4.4
	Магазины
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	4.6
	Общественное питание
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	не подлежит установлению
	100 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	20
	60

	6.8
	Связь
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Примечания.

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Зоны рекреационного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Статья 12.1. Градостроительный регламент. Зоны рекреационного назначения Р-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м (1)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	60

	4.6
	Общественное питание
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.1.5
	Водный спорт
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.1.7
	Спортивные базы
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.3
	Охота и рыбалка
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	0
	0
	0
	0

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	0
	0
	10
	100

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежит установлению
	1600 м²
	5000
	5
	3
	30
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежит установлению
	1600 м²
	5000
	5
	3
	30
	70

	3.4.1 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежит установлению
	1600 м²
	5000
	5
	3
	30
	70

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	не подлежит установлению
	1600 м²
	5000
	5
	3
	30
	70

	4.4
	Магазины
	не подлежит установлению
	1600 м²
	5000
	5
	3
	30
	70

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	2.4
	Передвижное жилье
	не подлежит установлению
	1600 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	70

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	6.8
	Связь
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Примечания

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 12.2. Градостроительный регламент. Зоны отдыха Р-2.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м (1)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	30
	40

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	30
	40

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	5
	3
	30
	40

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	
	Виды разрешенного использования не установлены
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Примечания

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 13. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий определяется отдельным проектом согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», других нормативно-правовых актов.

Статья 13.1. Градостроительный регламент. Производственные зоны П-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.0
	Производственная деятельность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.1
	Недропользование
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.2
	Тяжелая промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.3
	Легкая промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.4
	Пищевая промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.5
	Нефтехимическая промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.6
	Строительная промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.7
	Энергетика
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.8
	Связь
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.9
	Склад
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.9.1
	Складские площадки
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.11
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	6.12
	Научно-производственная деятельность
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	4.4
	Магазины
	не подлежит установлению
	500 м²
	не подлежит установлению
	5
	3
	35
	70

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	
	Виды разрешенного использования не установлены
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Примечания

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 14. Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Статья 14.1. Градостроительный регламент. Зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения СХ-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	1.1
	Растениеводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.3
	Овощеводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.5
	Садоводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.6
	Выращивание льна и конопли
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.7
	Животноводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.8
	Скотоводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.9
	Звероводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.10
	Птицеводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.11
	Свиноводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.12
	Пчеловодство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.13
	Рыбоводство
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.14
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.16
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.17
	Питомники
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.19
	Сенокошение
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	1.20
	Выпас сельскохозяйственных животных
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	35
	70

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	11.2
	Специальное пользование водными объектами
	не подлежит установлению
	1000 м²
	не подлежит установлению
	0
	0
	0
	0

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	0
	0
	10
	100

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежит установлению
	1000  м²
	5000
	3
	3
	35
	70

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	
	Виды разрешенного использования не установлены
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Примечания.

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 14.2. Градостроительный регламент. Зоны садоводства и огородничества СХ-2.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м (1)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	не подлежит установлению
	20 м²
	350 м²
	1 (1)
	1 (1)
	25
	100

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	0,05  м²
	не подлежит установлению
	0
	0
	не подлежит установлению
	100

	13.0
	Земельные участки общего назначения
	не подлежит установлению
	400  м²
	не подлежит установлению
	3
	3
	20
	60

	13.1
	Ведение огородничества
	не подлежит установлению
	400  м²
	1500  м²
	3
	3
	20
	60

	13.2
	Ведение садоводства
	не подлежит установлению
	400  м² 
	1500  м²
	3
	3
	20
	60

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	4.4
	Магазины
	не подлежит установлению
	400  м²
	1500  м²
	3
	3
	20
	70

	Примечания.

	1.  Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по сторонам земельного участка вдоль которых проходят общие стены или оси общих стен соседних строений – 0 м.


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 15. Зоны специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Статья 15.1. Градостроительный регламент. Зоны, занятые кладбищами СН-1.

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %



	
	
	размеры земельных участков, м
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	
	
	

	
	
	
	
	
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежит установлению
	500 м²
	5000  м²
	3
	3
	15
	70

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	не подлежит установлению
	500  м²
	5000 м²
	3
	3
	15
	70

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

	12.1
	Ритуальная деятельность
	не подлежит установлению
	500  м²
	40 га
	3
	3
	15
	70

	Вспомогательные виды разрешённого использования.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования.

	
	Виды разрешенного использования не установлены
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Примечания.

	


В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в статье 17 настоящих Правил.

Статья 16. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены для следующих территориальных зон:

1) Зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки Ж-1;

2) Зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства.

1) Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

2) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

3) При протяженности объекта капитального строительства более 100 м необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

4) При проектировании входных групп в здания жилого и нежилого назначения, должны быть обеспечены условия доступа для маломобильных групп населения, путём создания безбарьерной среды, а именно обеспечение единого уровня отметок пола этажа без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифт.

5) Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

6) Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.

7) Лоджии должны быть остеклены.

8) Архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом функциональным назначением объекта. 

9) Планировочная структура жилой застройки должна формироваться путём разграничения территорий общего пользования и внутридворовых территорий.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства.

1) Элементы фасада должны располагаться с учетом системы композиционных осей объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением.

2) Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера.

3) При формировании архитектурно-художественного облика объекта на фасаде здания должно быть определено место для размещения вывески с названием объекта.

4) Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство.

5) Для повышения архитектурно-эстетических качеств объектов капитального строительства их фасады должны иметь отделку облицовочными материалами.

6) Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не установлены.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства.

Не допускается:

1) Использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления.

2) Окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем.

3) Использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона.

4) При использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещённых друг относительно друга) плоскостях.

5) Применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых этажей.

6) Использование плёнки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната на визуально воспринимаемых поверхностях фасада.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

1) Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха. 

2) Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

3) Размещение технического и инженерного оборудования должно производиться при минимальном контакте с архитектурными поверхностями.

4) Для размещения наружного блока кондиционера должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши в объёме здания, наружные конструктивные корзины с обязательным устройством защитных, маскирующих экранов, защитных декоративных решеток для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру помещений).

5) Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта. 

6) Не допускается:

· размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

· наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

· размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.

7) При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

8) При реконструкции объекта капитального строительства:

· размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

· при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

· при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

1) Архитектурно-художественная подсветка объектов капитального строительства, осуществляется на основании проектной документации объекта капитального строительства, разработанной в соответствии с архитектурно-художественным регламентом.

2) В случае, если муниципальным правовым актом утвержден документ, регулирующий правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, подсветка фасадов объекта должна выполняться в соответствии с данной концепцией.

3) Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов на главных направлениях движения транспорта.

Статья 17. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и техническими регламентами.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии   с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящих Правилах, и, установленных законодательством Российской Федерации к различным зонам с особыми условиями использования территории.

17.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

17.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах, прибрежно защитных полосах, береговых полосах.
В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
17.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В границах зон санитарной источников водоснабжения (далее так же ЗСО) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Здания размещенный в границах ЗСО должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

17.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон инженерных коммуникаций.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований по охране турбопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

1) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;

2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

6) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

2) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

3) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

7) разводить огонь и размещать источники огня;

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

1) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

2) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

3) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

4) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений) налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

17.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

17.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны затопления и подтопления.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления, подтопления устанавливаются статьей 67.1. Водного Кодекса Российской федерации

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17.7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства согласно требованиям пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности устанавливаются согласно действующему законодательству, в том числе в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными нормативно-правовыми актами.

17.8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории объектов культурного наследия.

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

1) охранные зоны объектов культурного наследия;

2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

3) зоны охраняемого природного ландшафта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ определяются в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на те объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

17.9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемых природных территориях.

В границах муниципального образования расположена одна особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Болото Тазовское».

Документ, определяющий режим хозяйственного использования и зонирование территории: Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 18.11.1985 №378-2.

Запрещенные виды деятельности и природопользования – всякая деятельность, угрожающая сохранности торфяного месторождения - памятников природы:

•
рубка леса главного и промежуточного пользования;

•
осушение болота;

•
использование ядохимикатов и т.д.
[image: image11.png]




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Земельное и городское проектирование»

[image: image12.png]



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Волжское сельское поселение

Заволжского муниципального района

Ивановской области
ЧАСТЬ I
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Заказчик: Администрация Заволжского муниципального района
муниципальный контракт от 15 мая 2023 года
Генеральный директор
    ООО «Земгорпроект»                                                                       И. С. Панов
Пенза, 2023 г.

Содержание.
105Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.


105Статья 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.


106Статья 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.


108Статья 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.


109Статья 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.


110Статья 5. О внесении изменений в правила землепользования и застройки.


114Статья 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки.


115Глава 2. Карта градостроительного зонирования.


115Статья 7. Карта градостроительного зонирования.




Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.

Статья 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Волжское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области (далее также Правила) являются нормативно-правовым актом муниципального образования Волжского сельского поселения (далее также  Волжского поселения), разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее также – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.
2. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений о территориальном планировании содержащихся в генеральном плане, функциональных зон, и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом.
3. Целями Правил застройки являются:

1) создания условий для устойчивого развития территории Волжского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории Волжского сельского поселения;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Правила застройки регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и застройки:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

4) подготовка документации по планировке территории;

5) внесение изменений в настоящие Правила.

5. К полномочиям местной администрации относятся:

1) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также Комиссия);

2) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения;

3) осуществление проверки проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Волжского сельского поселения, схемам территориального планирования Заволжского муниципального района, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Ивановской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

6) определение порядка подготовки документации по планировке территории, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории;

7) принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории, кроме случаев, предусмотренных ГрК РФ.
8) обеспечение подготовки документации по планировке территории, кроме случаев, предусмотренных ГрК РФ;

9) обеспечение проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в случае их организации местной администрацией.

10) подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, за исключением случаев подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков в целях строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

11) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, когда выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с ГрК РФ отнесена к компетенции органов местного самоуправления.

6. К полномочиям представительного органа местного самоуправления, полномочиям главы муниципального образования относятся:

1) утверждение генерального плана, внесения изменений в генеральный план;

2) утверждение изменений в Правила или направление проекта изменений на доработку;

3) принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.

7. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирование землепользования и застройки на территории Волжского сельского поселения осуществляют органы местного самоуправления Заволжского муниципального района в соответствии с уставом.

8. Органы местного самоуправления Заволжского муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Волжского сельского поселения, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в области землепользования и застройки, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Заволжского муниципального района в бюджет Волжского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

Статья 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального образования и нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, в соответствии с ГрК РФ и положениями настоящей статьи.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в нижеследующих случаях:

1) при подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки кроме случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 5 настоящих Правил;
2) при подготовке проектов планировки территории и внесения изменений в такие проекты, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ;
3) при подготовке проектов межевания территории и внесения изменений в такие проекты, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ;
4) при подготовке проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
5) при подготовке проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в нижеследующих случаях:

1) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена возможность размещения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов);

2) при принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

3) при подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Статья 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
4. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
7. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 2 настоящих Правил, с учетом положений настоящей статьи

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

9. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальных сайтах Заволжского муниципального района и Волжского сельского поселения в сети «Интернет».

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

13. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных статьей 43 ГрК РФ.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 

 HYPERLINK \l "Par1679" \o "5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных" 5 статьи 45 ГрК РФ, устанавливаются ГрК РФ и нормативными правовыми актами местной администрацией. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

Статья 5. О внесении изменений в правила землепользования и застройки.

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения возникшее в результате внесения в вышеуказанный документ территориального планирования изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории;

8) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Ивановской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с ГрК РФ возможность размещения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи глава поселения обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 4 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 7 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.

7. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

8. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки (далее также в этой статье - Проекта изменений правил) или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

9. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в ГрК РФ, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

11. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

12. В случае поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

13. Решение о подготовке Проекта изменений правил принимается главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения либо к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.
14. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменений Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.
15. В указанном в части 14 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке Проекта изменений правил указываются:
1) состав и порядок деятельности Комиссии;

2) последовательность градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения либо применительно к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений Правил;

4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений Правил;

5) иные вопросы организации работ.

16. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Ивановской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации. 

17. По результатам указанной в части 16 настоящей статьи проверки местная администрация направляет Проект изменения правил главе муниципального образования для принятия решения о проведении публичных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 12 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
18. Глава муниципального образования при получении Проекта изменения правил принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

19. Общественные обсуждения или публичные слушания по Проекту изменений правил проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального образования и нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, в соответствии со статьей 2 настоящих Правил.

20. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту изменения правил Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Проект изменения правил и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к Проекту изменений правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии ГрК РФ не требуется.

21. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 20 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
22. Внесение изменений в правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к Проекту изменений правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется. 
23. Изменения в правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

24. Утвержденные правила землепользования и застройки (в актуализированной редакции с учетом утвержденных изменений) и решение об их утверждении подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.

25. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.

26. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ивановской области вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Ивановской области, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.
27. Изменения в правила землепользования и застройки, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов.

Статья 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 2 настоящих Правил и ГрК РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

7. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 2. Карта градостроительного зонирования.

Статья 7. Карта градостроительного зонирования.

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории.
4. На карте градостроительного зонирования отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
1
1
© ООО «Консоль» 2020 г.
66
66
66

