ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Земельное и городское проектирование»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Заволжское городское поселение

Заволжского муниципального района

Ивановской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                             И. С. Панов

Пенза, 2023 г.

Содержание.

Введение.	3

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	4

2. Анализ использования территорий поселения.	5

2.1. Краткая характеристика муниципального образования.	5

2.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.	5

2.3. Природные условия и ресурсы территории.	7

2.3.1. Природный территориальный комплекс.	7

2.3.2. Особо охраняемые природные территории.	8

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.	9

3. Возможные направления развития территорий поселения и прогнозируемые ограничения их использования.	13

3.1. Население и трудовые ресурсы.	13

3.2. Жилищный фонд.	14

3.3. Социальная инфраструктура поселения.	14

3.4. Экономическая база поселения.	18

3.5. Транспортная инфраструктура поселения.	19

3.6. Система инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения.	20

3.6.1. Система водоснабжения.	20

3.6.2. Система водоотведения.	22

3.6.3. Система газоснабжения.	24

3.6.4. Система теплоснабжения.	24

3.6.5. Система электроснабжения.	26

3.5.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.	26

3.7. Система организации мест погребения на территории поселения.	27

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	28

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.	29

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.	30

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	31

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	31

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	32

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.	36

Введение.

Генеральный план основан на генеральном плане Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденного Решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 24.12.2010 г. № 70.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию в виде карт включают нижеследующее.

- Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов.

- Карта зон с особыми условиями использования территорий.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2043 года.

В соответствии с документами стратегического планирования выделяется два этапа реализации генерального плана:

- 2023 – 2030 год;

- 2031 – 2043 год.

В соответствии с п. 15.1. приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)» территориальное планирование выполнено на основе целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Городского округа. В качестве основы расчетов потребности в обеспечении объектами местного значения использованы демографический прогноз и иные целевые прогнозные показатели, определенные стратегией экономического развития муниципального образования.

Генеральный план подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

- Решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области от 31 марта 2021 г. № 7 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Заволжского муниципального района Ивановской области до 2024 года».

- Проект решения Совета Заволжского муниципального района Ивановской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Заволжского муниципального района Ивановской области до 2030 года».

2. Анализ использования территорий поселения.

2.1. Краткая характеристика муниципального образования.

Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 39-ОЗ «О городском и сельских поселениях в заволжском муниципальном районе.» (с последующими изменениями) определены границы города Заволжск и закреплен статус городского поселения.

Муниципальное образование Заволжское городское поселение входит в состав Заволжского муниципального района с административным центром – город Заволжск.

Заволжское городское поселение по всей периферии граничит с Междуреченским сельским поселением Заволжского муниципального района.

На момент разработки генерального плана сведения по границам поселения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

2.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

| Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, согласно данным Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия на 15.07.2021г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия | Реквизиты нормативно правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко- культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Дом, где жил с 1926 по 1931 гг. Бюксенмейстер А.И. – советский конструктор» | Заволжск, Кузнечная ул., 33 | Распоряжение Правительства Ивановской области от 22.12.2009 № 417-рп | Местная (муниципальная) | Памятник |
| 2. | «Дом, где в 1910 г. проходила конференция Иваново- Вознесенского союза РСДРП» | Заволжск, Летная ул., 1 | Постановление Главы администрации Ивановской области от 25.06.1997 № 428 | Региональная | Памятник |
| 3. | «Могила Бредихина Федора Александровича (1831-1904)», 1904 г. | Заволжск, Маяковского ул. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Федеральная | Памятник |
| 4. | «Дом, в котором жил и работал композитор Антон Степанович Аренский» | Заволжск, Пушкина ул., 5 | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 31.05.1965 № 465 | Региональная | Памятник |
| 5. | «Памятник М.В. Фрунзе» | Заволжск, Фрунзе ул. | Распоряжение Правительства Ивановской области от 22.12.2009 № 417-рп | Местная (муниципальная) | Памятник |
| 6. | «Ансамбль особняков А.И. и Г.А. Бурнаевых-Курочкиных», первая половина XX в. | Заволжск, Фрунзе ул., 1, 2 | Распоряжение Правительства Ивановской области от 27.12.2010 № 448-рп Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.05.2021 № 23-о | Региональная | Ансамбль |
| 7. | «Дом Г.А. Бурнаева- Курочкина», 1915-1916, 1943, 1950-е гг. | Заволжск, Фрунзе ул., 1 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.05.2021 № 23-о | Региональная | Памятник |
| 8. | «Дом А.И. Бурнаева- Курочкина», 1908 г. | Заволжск, Фрунзе ул., 2 | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.05.2021 № 23-о | Региональная | Памятник |
| Примечание: порядковый номер объекта культурного наследия в таблице соответствует порядковому номеру в картографических материалах генерального плана. |  |  |  |  |  |

2.3. Природные условия и ресурсы территории.

2.3.1. Природный территориальный комплекс.

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный с холодно зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Средняя температура января -13°С, средняя температура июля +18°С, среднемесячные температуры колеблются от -11,6°С в январе до +18,4°С в июле. Максимальная температура летом доходит до +35°С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории района, равен -46°С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 0°С – 210 дней. Осадков выпадает около 600 мм в год. Число часов солнечного сияния 1500 в год. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год 1650 - 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом суховейные явления.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год.

Гидрологическая характеристика.

Территория Заволжского городского поселения располагается в бассейне р. Волга и её притоков: Кистега (41 км), Шохна (17 км), Локша (31 км), Колдома (22 км).

По территории поселения протекает несколько мелких ручьев. Ручьи летом пересыхают, а зимой промерзают до дна. Также имеется незначительное количество родников.

Рельеф.

Территория поселения является частью обширной Московской котловины, которая образовалась в палеозойскую эру в результате прогиба отложившихся к тому времени осадочных пород. На эти слои напластовались в ледниковый и послеледниковый периоды четвертичные суглинистые отложения. Формирование рельефа района относится ко второму ледниковому периоду.

Рельеф представлен древней террасой левого коренного берега р. Волги и удаленным от неё слабоволнистым водоразделом. Водораздел в свою очередь представлен слабо покатой равниной, постепенно понижающейся к югу, расчлененной долинами рек, лощинами и оврагами. Доминируют ровные плакоры, пологие или, реже покатые склоны, широкие плоские и ложбинообразные понижения.

Поселение расположено в лесной зоне, в подзоне южной тайги. Естественная растительность представлена лесами, лугами и болотами.

2.3.2. Особо охраняемые природные территории.

В границах муниципального образования расположена одна особо охраняемая природная территория – родник памятник природы регионального значения «Болото Тазовское».

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения

«Парковые насаждения в городе Заволжске»

(По материалам интернет сайта http://www.oopt.aari.ru)

Полное официальное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения «Парковые насаждения в городе Заволжске».

Установочные сведения.

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: памятник природы

Значение ООПТ: Региональное

Дата создания: 22.02.1965г.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ › Ивановская область › Заволжский район.

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 037-рп.

Общая площадь ООПТ: 26,8 га.

Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения искусственно созданной системы.

| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название документа | Дата | Номер |
| 1 | Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 №164 «Об охране памятников природы в Ивановской области» | 22.02.1965 | 164 |
| 2 | Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №148 «Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель» | 14.07.1993 | 148 |
| 3 | Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147 «О памятниках природы Ивановской области» | 14.07.1993 | 147 |

Территориальная структура ООПТ.

Географическое положение: в центре Заволжского городского поселения. С северной стороны от ООПТ проходит ул. Мира, с западной и южной стороны – ул. Спортивная, с восточной стороны – граничит с пер. Парковым.

Кластерность: количество участков: 1

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны.

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 №164.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- реконструкция парков без проекта, согласованного с областным управлением лесного хозяйства и лесоохраны;

- повреждение и рубка деревьев и кустарников (за исключением вырубки сухостоя и рубки в связи с реконструкцией парков), пастьба скота, возведение всякого рода построек, проведение проезжих дорог и всякие другие работы, влекущие за собой ухудшение общего вида парка и повреждение травянистого покрова.

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ.

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;

Ивановское областное казенное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Ивановской области».

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

- зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 №10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее также ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Территория объекта культурного наследия.

Регулируется федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Защитная зона объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3. Возможные направления развития территорий поселения и прогнозируемые ограничения их использования.

3.1. Население и трудовые ресурсы.

Как и в целом в Ивановской области, население Заволжского муниципального района в постсоветский период значительно сократилось, что обусловлено низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, недостаточной миграционной привлекательностью района.

Заволжский муниципальный район относится к числу районов с высокой долей жителей старше трудоспособного возраста, и до 2020 года этот показатель увеличивался. На 01.01.2017 люди старше трудоспособного возраста составляли 34,9% жителей района, а 01.01.2020 – 36,6 %. В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста в рамках проводимой пенсионной реформы начиная с 2022 года численность людей старше трудоспособного возраста начала снижаться и в 2022 году составила 34,0%.

Уровень смертности населения в Заволжском муниципальном районе имеет традиционно высокий показатель. За 2022 год уровень смертности населения составил на 9,5% выше показателя 2017 года. В пик распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 2020-2021 г.г., показатель смертности в 4 раза превышал показатель рождаемости.

Рождаемость в Заволжском муниципальном районе продолжает снижаться.  Снижение рождаемости обусловлено в первую очередь сокращением числа женщин ранне- и средне- репродуктивного возраста (20-34 года), а также тенденцией к откладыванию   рождения первого ребенка на более поздний период. В целом в возрастной структуре населения Заволжского муниципального района отмечается сокращение численности молодых жителей 16-29 лет на 35,7% (2022 г. к уровню 2017г.), что обуславливается в первую очередь неблагоприятной демографической ситуацией 90-х годов прошлого столетия и начала 2000 годов.

Кроме того, важной составляющей, влияющей на демографические процессы, остается миграция населения в регионы с более высоким уровнем жизни (Москва, Санкт-Петербург, а также соседние города - Ярославль, Владимир, Нижний Новгород и др.). Также в последние годы наблюдается нарастающая тенденция образовательной миграции молодежи. При этом необходимо принимать во внимание, что по итогам 2020 года миграционные процессы сдерживались из-за введения ограничительных мероприятий на территории Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

| Демографические характеристики Заволжского городского поселения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Численность населения | 9622 | 9472 | 9224 | 8989 | 8833 |
| Родилось | 67 | 87 | 73 | 71 | 63 |
| Умерло | 233 | 219 | 288 | 228 | 178 |
| Прибыло | 301 | 242 | 225 | 172 | 192 |
| Выбыло | 338 | 260 | 258 | 250 | 233 |
| Мужчины | 4175 | 4098 | 3999 | 3663 | 3895 |
| Женщины | 5462 | 5386 | 5239 | 4869 | 4938 |
| Дети до 18 лет | 1844 | 1827 | 1790 | 1629 | информация отсутствует |
| Трудоспособное | 4551 | 4444 | 4453 | 4238 | информация отсутствует |
| Старше трудоспособного | 3242 | 3213 | 2995 | 2665 | информация отсутствует |

Расчетная численность населения к 2030 году принимается равной 7700 человек, к 2043 году 6000 человек.

3.2. Жилищный фонд.

За последний период с 2019 по 2023 год многоквартирное жилищное строительство не велось, в эксплуатацию вводились только объекты индивидуального жилищного строительства:

- в 2019 году – 400 м²;

- в 2020 году – 400 м²;

- в 2021 году – 410 м²;

- в 2022 году – 1000 м²;

- в 2023 году – 2180 м².

По состоянию на 2022 год общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании 322,39 тыс. м², из них:

- в собственности физических лиц – 286,94 тыс. м²;

- в собственности юридических лиц – 7,3 тыс. м²;

- в государственной собственности – 3,3 тыс. м²;

- в муниципальной собственности – 24,85 тыс. м².

На территории города признано аварийными 20 многоквартирных жилых дома, общей площадью – 7287,3 м², по следующим адресам: ул. Фрунзе д.20, ул. Фрунзе д.22, ул. Фрунзе д.24, ул. Фрунзе д.26, ул. Фрунзе д.28, ул. Фрунзе д.30, ул. Фрунзе д.41, ул. Фрунзе д.43, ул. Фрунзе д.45, ул. Фрунзе д.23, ул. Фрунзе д.37, ул. Фрунзе д.17, ул. Мира д.74, ул. Мира д.78, ул. Октябрьская д.1, ул. Октябрьская д.3, ул. Октябрьская д.9, ул. Горького д.7, ул. Дубинина д.1, ул. Фрунзе д.32

На территории муниципального образования 86 человек значится на получение жилой площади, 302 человека подлежит расселению из аварийного жилого фонда.

3.3. Социальная инфраструктура поселения.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне городского округа обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Городское поселение обеспечено полной номенклатурой объектов образования и воспитания.

Все объекты имеют 100% инженерное обеспечение, в т. ч. подключены к централизованному водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Объекты системы образования и воспитания оборудованы системами видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, автоматической пожарной сигнализации и ПАК Стрелец-мониторинг.

| Объекты дошкольного воспитания и образования поселения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Проектная / фактическая мощность ** | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации). |
| МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» г. Заволжска, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, д. 29а | 1979 | 35% износа Проведен капитальный ремонт оконных блоков, частичная замена дверных блоков, системы отопления | 229/110 | 19 | Состояние удовлетворительное. Необходима установка теневых навесов на прогулочных участках и проведение ремонта системы электроснабжения. В 2024 году запланирована установка 1 теневого навеса. |
| МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №2 «Улыбка» г. Заволжска Ивановская область, г. Заволжск, ул. Социалистическая, д. 12а | 1980 | 35% износа Проведен капитальный ремонт крыши здания, помещения пищеблока, частичная замена оконных и дверных блоков. | 161/75 | 13 | Состояние удовлетворительное. Необходима частичная замена оконных блоков и ремонт системы электроснабжения. |
| МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 г. Заволжска Ивановская область, г. Заволжск, ул. Герцена, д.4 | 1971 | 35% износа. Проведен капитальный ремонт пищеблока, заменены оконные блоки, цокольной ленты здания, частично проведен ремонт дверных блоков, полов и системы канализации | 220/173 | 25 | Состояние удовлетворительное. Необходимо провести ремонт системы электроснабжения, отопления и канализации. Оформлена заявка на включение образовательной организации в проект «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных образовательных организациях» |
| МКДОУ детский сад №4 г. Заволжска Ивановская область, г. Заволжск, ул. Калинина, д. 8 | 1954 | 25% износа. Капитальный ремонт здания проведен в 2014 г. | 86/77 | 15 | Состояние удовлетворительное. |
| Объекты школьного образования поселения. |  |  |  |  |  |
| МКОУ Заволжский лицей Здание начальной школы, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, д 5. Здание основной и старшей школы, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, д 20. | 1951 1961 | 40% / 1 30% / 1 | 850/822 | 17 | Состояние удовлетворительное, в 2024 году планируется капитальный ремонт спортивного зала в здании начальной школы в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». В здании основной и старшей школы требуется замена систем отопления, электроснабжения, оконных блоков. |
| МКОУ СОШ №3, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Школьная, д.1 | 1940 | 0%, 1 капитальный ремонт проведен в 2023 году | 500/212 | 8 | Состояние удовлетворительное |
| Объекты дополнительного образования. |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО ЦДОДД, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Калинина, д. 33 | 1984 | 20 % / 0 | 15/15 | 3 | Удовлетворительное состояние, требуется текущий ремонт помещений, замена входных дверей и оконных блоков |
| МКУ ДО «Заволжская спортивная школа» Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, д. 13-А | 1980 | 30% / 2 | Количество детей – 321 | 7 | Удовлетворительное состояние |
| МУ ДО Детская школа искусств г. Заволжска им. Воскресенских, г. Заволжск, ул. Мира, д. 10 | 1962 | 45% / 0 | Количество детей - 295 | 27 | Требуется капитальный ремонт всего здания |

Система здравоохранения.

На территории города функционируют объекты здравоохранения, входящие в структуру ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», расположенные по адресу г. Заволжск, ул. Мира д. 1а, в том числе:

- Стационар

- хирургическое отделение, с количеством коек 7;

- терапевтическое отделение, с количеством коек 15.

- Поликлиника, 250 посещений в смену, включая эндоскопическое отделение.

- Станция скорой медицинской помощи

- Заволжская подстанция СМП;

- Юрьевецкая подстанция СМП.

| Объекты системы здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Наличия оборудования обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную. | Проектная / фактическая мощность ** | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации). |
| Поликлиника Заволжского филиала ОБУЗ "Кинешемская центральная районная больница", г. Заволжск, ул. Мира, д.1а | 2007 | 13,05 | Пожарная сигнализация | 250 | 70 | требуется капитальный ремонт всего здания |
| Лечебный корпус Заволжского филиала ОБУЗ "Кинешемская центральная районная больница", г. Заволжск, ул. Мира, д.1а | 1985 | 39,11 | Пожарная сигнализация | 22 | 83 | требуется капитальный ремонт всего здания |

Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

| Объекты системы культуры, в том числе физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Наличия оборудования обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную. | Проектная / фактическая мощность ** | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации). |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Заволжский городской дом культуры», г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 1. | 1915 | 59/1 | Видеонаблюдение. пожарная: СОУЭ, АПС. | Проектное количество посадочных мест 313, фактическое количество посадочных мест 100 | 21 | Требуется капитальный ремонт здания |
| МКУК «Заволжская городская библиотека»; учредитель - администрация Заволжского городского поселения, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2а | 1975 | 58% | В наличии система видеонаблюдения, пожарная автоматическая сигнализация СОУЭ, охранная сигнализация с выводом сигнала на ПЦО ООО «Ветеран-2000», кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала на ПЦО ООО «Ветеран-2000» | Число посадочных мест 62; библиотечный фонд – 77054, в т. ч. книг – 68620 экз. | 18 | Состояние здания удовлетворительное; требуется текущий ремонт трёх наружных стен здания, замена четырех оконных блоков на стеклопакеты, частичный ремонт системы отопления, ремонт вестибюля |
| Стадион МКУ ДО «Заволжская спортивная школа» | 2014 |  |  | площадь 11315 м² Пропускная способность – 100 чел. |  | Состояние удовлетворительное |
| Спортивный комплекс «Юбилейный» МКУ ДО «Заволжская спортивная школа» | 1980 |  | В наличии системы видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, автоматическая пожарная сигнализации и ПАК Стрелец-мониторинг | площадь 1143,3 м² Пропускная способность – 100 чел. |  | Состояние удовлетворительное |
| Спортивный зал МКОУ СОШ №3 |  | Капитальный ремонт 2023 | В наличии системы видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, автоматическая пожарная сигнализации и ПАК Стрелец-мониторинг | 171,8 м² |  | Состояние удовлетворительное |
| Спортивный зал МКОУ Заволжского лицея Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, д. 5 | 1951 | Был капит. ремонт | В наличии системы видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, автоматическая пожарная сигнализации и ПАК Стрелец-мониторинг | 162 м² |  | Состояние удовлетворительное, в 2024 году планируется капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». |
| Спортивный зал МКОУ Заволжского лицея Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, д. 20 | 1961 | Был капит. ремонт | В наличии системы видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, автоматическая пожарная сигнализации и ПАК Стрелец-мониторинг | 183,6 м² |  | Состояние удовлетворительное |

3.4. Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Производственная сфера представлена блоком предприятий химической промышленности, расположенных на территориях, площадью более 70 га, бывшего ОАО «Заволжский химический завод имени М.В. Фрунзе». В настоящее время на данных территориях осуществляют деятельность 5 предприятий химического профиля: ООО «Кеметсорб», АО «Синтема», ООО «Заволжский химический завод органического синтеза», ООО «Заволжский пигмент». Производственная территория обладает необходимой инфраструктурой – имеются подъездные пути, железная дорога, водозабор, ремонтно-строительная организация, уникальный комплекс закачки промышленных сточных вод в глубинные горизонты, свободные производственные помещения.

На протяжении многих лет химические предприятия являлись определяющими состояние экономики всего района.  Основные производства специализировались на выпуске синтетических красителей, химикатов, добавок, стабилизаторов, полупродуктов, текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ), которые находили применение в текстильной, полиграфической, анилинокрасочной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

3.5. Транспортная инфраструктура поселения.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, утвержденного Распоряжением правительства Ивановской области от 2 июля 2008 года № 222-РП (с последующими изменениями) через территорию города Заволжск проходят или примыкают к городской территории ниже следующие дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км | Сведения о соответствии и технических характеристиках автомобильной дороги и ее участков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс дороги | Категория дороги |
| 72 | Заволжск – ж.д. станция | 24 ОП МЗ Н-078 | 2,18 | 3 | IV |
| 73 | Заволжск –Жажлево | 24 ОП МЗ Н-079 | 21,46 | 3 | IV |
| 74 | Заволжск – Заречный | 24 ОП МЗ Н-080 | 7,91 | 3 | IV |
| 75 | Заволжск – Кострома | 24 ОП РЗ К-081 | 38,283 | 3 | IV |
| 76 | Заволжск – Островское | 24 ОП РЗ К-082 | 11,36 | 3 | III |
| 322 | Заволжск – Зубцово | 24 ОП РЗ К-349 | 2,07 | 3 | III |
| 343 | Кинешма – Заволжск | 24 ОП РЗ К-377 | 12,337 | 3 | III |

| № п/п | Показатель | Значение на 2023г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения, км | 66,648 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 16,508 |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км В том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из оластного бюджета, км | 2,5625 2,3625 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | 24,77 |

3.6. Система инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6.1. Система водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Источником водоснабжения г. Заволжск является р. Волга.

В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. На территории г. Заволжска оборудованы – насосная станция, камеры переключений водопроводных колодцев и подземные емкости для чистой воды.

Водозаборные сооружения мощностью 30,0 тыс. м³/сут. (I очередь) расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. Забор воды осуществляется насосными агрегатами Д2500 насосной станции I подъёма по двум заборными магистралям L=120 м,  1020 мм.

В состав ГВС входят:

- русловой оголовок — 2 ед.;

- насосная станция 1-го подъема;

- очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования — 6 ед., скорые фильтры — 7 ед.);

- резервуар РЧВ V=10000 м3 (ж/б исполнении);

- резервуар РЧВ V=500 м3 (ж/б исполнении);

- насосная станция 2-го подъема (1985 года постройки);

- насосная станция 2-го подъема (1962 года постройки).

Насосы первого подъёма подают речную воду на очистные сооружения ГВС, после которых очищенная вода поступает в накопительные резервуары. Всего на предприятии в эксплуатации находится два накопительных резервуара чистой воды: один - пятьсот кубических метров и один - десять тысяч кубических метров. Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до воды питьевого качества. Из накопительных резервуаров питьевая вода насосными агрегатами Д2000-100 насосной станцией II подъёма подаётся по трем магистральным трубопроводам 400, 600 и 900 мм в распределительную сеть г. Кинешма, г. Наволоки и г. Заволжск. Отпуск холодной воды потребителям с ГВС осуществляется на основании показаний приборов учета.

| Характеристика насосных централизованных станции г. Заволжска. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Насосное оборудование | Напор, м | % износа |
| ПНС | г. Заволжск 175 м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая | 2023 | CNP NIS100-65-200G/37 – 4 шт. | 67 | 0 |

Водопроводные сети г. Заволжска проложены из асбестоцементных, чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 20-300 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 51237 метров.

Основной эксплуатирующей организацией централизованной системы водоснабжения г. Заволжск с 12.12.2023 года является АО «Водоканал». Протяженность водопроводных сетей, являющихся объектом концессионного соглашения №39-с от 06.12.2023 г., составляет 45175 метров по состоянию на 17.06.2023 г.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей г. Заволжска являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- невозможность качественного обслуживания участков сетей, выполненных из асбоцементных и чугунных материалов, ввиду прекращения выпуска сортамента и комплектующих для проведения ремонтных работ;

- неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы, ПВХ, полителеновые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Генеральным планом для централизованного водоснабжения города предусматривается строительство водозабора подземных вод на участке «Шохма» Заволжского месторождения, расположенного на землях Междуреченского сельского поселения, на расстоянии 5 км от города в местечке Патракейка, эксплуатационный запас питьевых подземных вод которого, составляет 6.0 тыс. м3/сут. – линейный ряд из 10 скважин с нагрузкой 600 тыс. м³/сут. на одну скважину.

Расчетная производительность водозаборных сооружений (артскважин) и станции водоочистки составит 2.9 тыс. м³/сут. на I очередь строительства и 3.2 тыс. м³/сут. на расчетный срок.

3.6.2. Система водоотведения.

Организация, обеспечивающие водоотведение, в том числе централизованное на территории муниципального образования – МБУ «Волга».

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе водоотведения, в единицах и процентах:

- индивидуальные и блокированные жилые дома – 236;

- многоквартирные жилые дома – 129;

- объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 54;

- объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 50;

- объекты производственного назначения – 7.

Описание основных технических и технологических проблем, возможные направления развития системы водоотведения.

Очистка хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется на биологических очистных сооружениях, построенных в 1973 г. Проект разработан Тамбовским филиалом «ГИПРООРХИМ». Устаревшая технология очистки сточных вод не позволяет обеспечить очистку стоков в пределах нормативов. Поступающие сточные воды по показателям значительно выше тех, что были предусмотрены проектом при поступлении. Условно чистые воды после очистки сбрасываются в р. Волга с превышением нормативов.

Пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Мира,80 подключен к центральной канализации и по проекту, разработанному проектным институтом «Ивановогражданпроект» в 1976 г., хозфекальные сточные воды сливаются без очистки на поля фильтрации у бывшего Училища №21. Необходимо строительство КНС для подключения ул. Мира д. 80 и близлежащих улиц частного сектора и перекачка стоков на очистные сооружения.

Жители г. Заволжска, проживающие в многоквартирных домах в количестве 8660 чел. и в индивидуальных жилых домах в количестве – 205 чел. подключены к центральной канализации. 1202 чел. в многоквартирных жилых домах и 451 чел. в жилых индивидуальных домах не подключены к центральной канализации. Из выгребных ям машинами жидкие бытовые отходы вывозятся и сливаются в канализационные колодцы.

| Характеристика водоотводящих (канализационных) сетей муниципального образования. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная принадлежность | Протяженность, м / диаметр, мм | Материал исполнения | Год ввода в эксплуатацию / % износа | Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации) |
| напорная канализация от КНС № 2 ул. Тимирязева до БОСВ | 970 / 200 | сталь, чугун | – | не действующая, не рабочая |
| ул. Фрунзе до дет. яслей № 5 (ул. Мира д.10) | 1320 / 350 | чугун | 1972 / 90 | рабочая |
| ул. Калинина д.33, пер.Октябрьский, ул. Калинина до ул. Комсомольская Правда | 565 / 300 | чугун | – | рабочая |
| От жил. зданий ,школы №3 до КНС №1 | 560 / 300-100 | чугун, керамика | – | рабочая |
| Напорная канализация от КНС №1 до КНС №2 | 1350 / 200 | чугун ПВХ | – 2014 | КНС №2 (на территории фибр. фабрики) выведена из эксплуатации, ликвидирована. Напорная канализация от ул. Социалистическая д.22 проложена до ул. Калинина д.33 |
| по ул. Мира, ул. Комсомольской Правды, ул. Заводская до приемной камеры БОСВ(ул. Заводская д.1 Вл.25Б) | 1920 / 600-273 | Чугун, ж/б, сталь, керамика | 1988 / 90 2014 | рабочая |
| От Дома Культуры (ул. Фрунзе д.1) до КНС (ул. Заводская д.1 стр.25б) | 610 / 400-273 | Сталь, керамика, чугун | 1999 / 82 | рабочая, необходима замена надземного участка труба сталь ø 273 по склону оврага от ДК до заводоуправления 100м |
| от ул. Герцена д.8 по пер. Парковый , ул. Щербакова , ул. Ватутина до ул. Комсомольская Правда | 1990 / 300 | чугун, керамика | 1968 / 95 | рабочая |
| от ул. Мира д.12,14,16,18/65,20/44 до ул. Фрунзе ,ул. Садовая | 435 /250-100 | чугун, керамика | 1961 / 95 | рабочая |
| Канализационная сеть г. Заволжск | 8291/350-100 | Чугун, керамика | – | рабочая |
| от ул. Мира д.80 по ул. Мира, ул. Почтовая до ул. Почтовая д.2 | 910/200 | Чугун, керамика | 1980 / 90 | рабочая |
| от пер. Бредихина д.3, пер. Бредихина до ул. Мира | 310/200-100 | Чугун, керамика | 1996 / 82 | рабочая |
| от ул. Калинина д.29 | 250/200 | Чугун, керамика | 1992 / 80 | рабочая |
| от ул. Мира д.29 , от дет. сада №1 (ул. Мира д.29А) до канал. коллектора ул. Мира д.27 | 450/250 | Чугун, керамика | 1978 / 90 | рабочая |
| ул. Мира д.31,27 | 354/200-100 | Чугун, керамика | 1989 / 85 | рабочая |
| Итого | 20285 |  |  |  |

| Характеристика сооружений на водоотводящих (канализационных) сетях муниципального образования. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сооружения системы водоотведения / адрес | Краткое описание сооружения (основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, характеристики насосного оборудования и др.) | Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту) м3/сут. | Год ввода в эксплуатацию / % износа | Стоимость инвентаризационная, тыс. руб. | Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации) |
| Очистные сооружения ул. Заводская д. 1 вл.25Б | Площадь застройки 3660 м2 Приемная камера, песколовки, распред. камера, первич. отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, котакт. резервуары , сбраживатели, иловые карты, песковая площадка | 2800 / 5000 | 1973 / 95 | 398,045 | Необходим ремонт секции №2: замена аэрационной линии в аэротенке, замена центральных труб,лотков в первичном, вторичном отстойниках |
| Канализационная насосная станция ул. Заводская д.1 корп.25А | Погружной насос «Иртыш ПФ2 125/400.406-15/6» 130 м3/час, 15 кВт, 1000 об/мин | 500 / 9600 | 1973 / 95 | 436,301 | Удовлетворительное состояние |
| Канализационная насосная станция ул. Заводская д.1 стр. 25б | Насос СМО 160-125-315 – 2шт. 200 м3/ч, 30 кВт Насос цб 180 м3/, 15 к Вт Насос вакуумный ВВН «Sigma» 18,0 м3/ч, 11 кВт, 1500 об/мин Насос вакуумный ВВН 21,3 м3/ч, 8 кВт,1450 об/мин | 500 / 9600 | 1998 / 52 | 290,862 | Удовлетворительное состояние. В 2024г. перевод на работу в автоматическом режиме с установкой погружных насосов ЦМК 130-22 – 2шт. и шкафа управления |
| Канализационная насосная станция №1 ул. Кирова д.31 | Насос СД 100/40 100 м3/ч, 15кВт Насос СМ 125 -100 , 100 м3/ч , 15 кВт | 250/4800 | 1977 / 94 | 195,484 | Удовлетворительное состояние |

3.6.3. Система газоснабжения.

Природный газ к г. Заволжск подведен в 2006г. На въезде в город с западной стороны построены ПГБ-16-2В-2У1, производительностью                                 14,0 тыс. м3/час и ПГБ-15-24-2У1, производительностью 5,166 тыс. м3/час.

Подача газа к ПГБ осуществляется по газопроводу высокого давления от ГРС г. Наволоки.

Протяженность сетей газоснабжения на территории Заволжского городского поселения составляет 106,747 км.

3.6.4. Система теплоснабжения.

| Характеристики сетей теплоснабжения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Диаметр трубы, мм | Длинна в двухтрубном исчислении, м |  |  |
|  |  | общая длинна | длинна в подземном исполнении | длина в надземном исполнении |
| 1 | 57 | 62 | 0 | 62 |
| 2 | 76 | 456,5 | 66 | 390,5 |
| 3 | 89 | 308,4 | 56 | 252,4 |
| 4 | 108 | 405,9 | 78,9 | 327 |
| 5 | 133 | 115 | 0 | 115 |
| 6 | 159 | 245,9 | 20,9 | 225 |
| 7 | 219 | 525,9 | 105,8 | 420,1 |
| 8 | 325 | 26,5 | 0 | 26,5 |
|  | итого | 2146,1 | 327,6 | 1818,5 |

| Структура тепловой нагрузки потребителей городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная по ул. Спортивная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Герцена ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Фрунзе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Калинина ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЦРБ ООО «СТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения предлагаются к реализации нижеследующие мероприятия.

- Модернизация котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены пластинчатых сетевых теплообменных аппаратов в количестве 2 шт.

- Создание Комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

- Программа модернизации серверного оборудования.

- Модернизация котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Герцена, 21б в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное.

- Модернизация котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное.

- Модернизация котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Фрунзе, 2а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное.

- Модернизация котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.  Калинина, 15 в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное.

3.6.5. Система электроснабжения.

Электроснабжение потребителей города Заволжск и прилегающего района осуществляется от Ивановской энергосистемы ВЛ 110кВ «Вичуга – Заволжск» и системы «Костромаэнерго» ВЛ 110 кВ «Александров – Заволжск».

Основным источником питания является ПС 110/35/6 кВ, 35/10 кВ "Заволжск" с трансформаторами 16 МВт+15 МВА и 4+3,2 МВА.

От ПС питаются: железнодорожная станция «Заволжск», ОАО «Фибровая фабрика», пос. Есиплево, Заречный, Жажлево, Васильево, Колшево.

Комплекс предприятий ОАО «ЗХЗ» имеет свой источник питания ГПП 100/6кВ с трансформаторами мощностью 2х25 МВА.

Резервное электроснабжение потребителей I категории (АТС, ЦРБ) осуществляется от дизельных электростанций. Распределительные линии 6-10 кВ выполнены кабельными и воздушными на деревянных опорах. Как воздушные, так и кабельные линии имеют большой процент износа (95-100) и требуют замены.

Общая протяженность линий составляет 59,59 км.

В настоящее время имеется часть распределительных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с продолжительным сроком эксплуатации оборудования.

Электропотребление на территории поселения в 2023 году составляет 17,338 млн. кВт.

Организация, осуществляющая электроснабжения на территории Заволжского городского поселения – ООО «Ивановоэнергосбыт».

3.5.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Заволжского муниципального района находится один полигон    твердых    бытовых    отходов (далее    полигон    ТБО), расположенный в 500 м к западу от западной границы д. Михайловская (население на территории деревни не проживает).

| Государственный реестр объектов размещения отходов |  |
| --- | --- |
| Объект размещения отходов Заволжский район, Ивановская область |  |
| Номер объекта | 37-00006-З-00592-250914 |
| Наименование эксплуатирующей организации | МП Заволжского района "Заволжское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства" Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, д.6 |
| Ближайший населенный пункт | д. Михайловское |
| ОКАТО | 24205501000 |
| Назначение ОРО | Захоронение |
| Наличие негативного воздействия на окружающую среду | Присутствует |
| Номер приказа о включении | 592 |
| Дата приказа о включении | 25.09.2014 |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет региональный оператор Ивановской области – ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» по договорам на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, заключенными отдельно с каждым заказчиком.

| Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (на 01.02.2024 год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет) | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера | Периодичность вывоза ТКО | Место вывоза ТКО |
| г. Заволжск | да | 49 | 1-3 конт., 1 конт.-0,75 куб.м | Ежедневно | Полигон ТБО Ивановская область, Заволжский район, Междуреченское сельское поселение, сооружение № 1 |

Места накопления отходов I-III класса опасности на территории Заволжского городского поселения отсутствуют.

Население, проживающее в многоквартирных и частных жилых домах, выносят коммунальные отходы в металлические контейнеры. На контейнерных площадках количество мусоросборников не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами количество. Площадки для мест накопления ТКО имеют бетонное покрытие, вид площадки – открытая, материал ограждения – металл, вид контейнеров – поверхностный.

Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений, контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20-100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.

Система сбора КГО – бесконтейнерная. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТКО и вывозятся специализирующейся организацией транспортом для вывоза коммунальных отходов.

3.7. Система организации мест погребения на территории поселения.

На территории муниципального образования, в северо-центральной части, расположено одно кладбище, площадью 10 га. Также муниципальным образованием используется кладбище общей площадью 15 га, расположенное на территории Междуреченского сельского поселения, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 37:04:031302:2 (площадью 50 024 м²) и 37:04:031302:138 (площадью 100 000 м²).

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах поселения помогут сформировать дорожную сеть, отвечающую современным нормативно-техническим требованиям и тем самым дать новый импульс для социально-экономического развития поселения.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования Российской Федерации, размещение объектов федерального значения на территории поселения не предусмотрено.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, размещение объектов регионального значения на территории поселения не предусмотрено.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования Ивановской области, размещение объектов регионального значения на территории поселения не предусмотрено.

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.

Редакцией, действующей на момент разработки генерального плана, схемы территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области, размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения не предусмотрено.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории поселения выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций:

| Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| 1. Опасные геологические процессы - отсутствуют |  |  |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1. Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| 3.2. Сильные осадки. |  |  |
| 3.2.1. Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| 3.2.2. Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.2.3. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.2.4. Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| 3.2.5.Град | Динамический | Удар. |
| 3.3. Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.4. Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.5. Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 3.6. Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4. Природные пожары |  |  |
| 4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории поселения могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха.

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария.

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций находятся на минимальном уровне.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.

Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций находятся на минимальном уровне, в связи с отсутствием крупных гидротехнических сооружений и объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

- Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

- Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

- Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

- Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

- Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

- Железнодорожная авария.

Авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях отсутствуют, в связи с их отсутствием железнодорожных путей в границах муниципального образования.

- Дорожно-транспортное происшествие; ДТП.

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

- высокая интенсивность движения;

- неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

- конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

Аварийно-опасных участков на территории поселения нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

- Авария на магистральном трубопроводе.

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55% случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

По территории поселения проходит вид магистрального трубопровода – газопроводы высокого давления – межпоселковый газопровод (6 кг*см² II категории диаметром 57–152 мм).

Экспертная оценка состояния газопровода в реальных условиях эксплуатации проводится на основании анализа и обобщения информационных данных для предварительною оценивания его технического состояния с целью определения потенциально опасных участков.

На основании экспертных оценок выявляются опасные территории и воздействия, которые представлены комплексными участками по опасности на протяжении трубопровода.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею.

Другими потенциально опасными участками являются:

- участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);

- участки газопровода в непроектном положении;

- участки газопровода, проложенные в грунтах с оползневыми и карстовыми проявлениями, а также в слабонесущих и пучинистых грунтах;

- участки газопровода с повышенной коррозионной активностью грунтов.

Риски возникновения аварий на магистральном трубопроводе находятся на минимальном уровне.

- Авария на подземном сооружении.

Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

- Авиационная катастрофа.

Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Риски возникновения авиационной катастрофы находятся на минимальном уровне.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.

Изменение границ населенных пунктов с включением или исключением земельных участков сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости генеральным планом не предусмотрено.