Министерство образования и науки Пермского края

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Строгановский колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА УРОКА  (РЕКОМЕНДАЦИИ)

Тема«Классификация и общее устройство автомобилей»

Автор: Константинов С.А.

Должность: преподаватель

Категория:  Первая

Очер 2016

Пояснительная записка

# к уроку «Классификация и общее устройство автомобилей» по МДК Устройство автомобилей.

Преподаватель спецдисциплин :  Константинов Сергей Александрович.

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Группа:  № 20

2 курс

Методическая разработка урока направлена на активизацию и познавательную деятельность и формирования профессиональных компетенции студентов на уроках профессионального цикла с использованием методов технологии  ИКТ, которые выступают как способ формирования общих и профессиональных компетенции. В данной работе представлено теоретическое занятие по ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, МДК 01.01Устройство автомобилей.

При подготовке к уроку были использованы интернет-ресурсы, подготовлены мультимедийные презентации, видеофрагменты, составлены карточки-задания, таблицы.

В процессе проведения урока были соблюдены все этапы:

- организационный момент;

- мотивация учебной деятельности;

- изложение нового материала;

- закрепление изученного материала;

- подведение итогов.

Данный урок открывает  раздел «Устройство и техническое обслуживание автомобиля». Соответственно основным методом обучения был выбран объяснительно-иллюстративный с применением ИКТ.

Развитие мотивации происходило с помощью постановки проблемных задач и активизации мыслительной деятельности.

Усвоение новых знаний строилось на просмотре презентаций с комментариями педагога и опорой на представления и личный опыт студентов.

Важным моментом урока являлось закрепление полученных знаний,  которое  было организовано в форме самостоятельной работы учащихся с карточками-заданиями. Самостоятельнаяработаспособствовала  развитию мышления студентов, внешнему самоконтролю и учёту знаний.

Применение информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов в процессе проведения урока не только способствовало мотивации к учебной деятельности, но и   расширило возможности для наглядного представления материала и удобства работы с ним. Например, подробно, вплоть до деталей, со всех сторон рассмотреть такое сложное устройство, как двигатель  автомобиля.  Использование современных образовательных технологий открывают большие возможности для творчества педагога и нацеливают на поиск новых форм общения с учащимися.

Разработка открытого урока

«Классификация и общее устройство автомобилей»

с применением ИКТ

Тип урока: комбинированный (изучение нового материала, практикум).

Цели урока:

- образовательные: получение первоначальных знаний о классификации автомобилей и общем устройстве автомобиля;

- развивающие:расширение словарного запаса технических терминов и понятий, развитие наблюдательности, внимания и технологического мышления, формирование способности анализировать полученную информацию;

-воспитывающие:формирование культуры общения и познавательного интереса к предмету,  к техническому творчеству, к профессии «Водитель», подготовка учащихся к самостоятельной жизни.

Основной метод: объяснительно-иллюстративный с применением ИКТ.

Поэтапное планирование урока.

- Организационный момент:

- взаимное приветствие педагога и студентов;

- проверка готовности студентов к занятию;

- сообщение темы и хода урока.

- Мотивация учебной деятельности:

- сообщение целей занятия;

- беседа с целью подготовки студентов к предстоящей работе.

- Изложение нового материала:

- классификация  автомобилей, краткие технические характеристики базовых  автомобилей;

- общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок.

- Закрепление изученного материала:

- устный опрос;

- работа с карточками.

- Подведение итогов.

Оборудование:

- компьютер,мультимедийный проектор и экран на штативе;

- презентации «Классификация автомобилей»,  «Устройство автомобиля»;

- видеофильм;

- карточки-задания, таблицы.

Ход урока

- Организационный момент.

- Здравствуйте, ребята. Садитесь.

Я вижу, что вы готовы к проведению занятия.

2. Мотивация учебной деятельности.

Преподаватель. Ребята для того чтобы определить какая сегодня тема урока, я предлагаю вам решить кроссворд (кроссворд на доске и на столах обучающихся).

| 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

1. Животное, чьей силой определяют мощность механизмов.

2. Деталь автомобиля необходимая для воспламенения топливной смеси.

3. Устройство служит для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов, действующих на корпус (раму).

4. Деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно поступательное движение внутри цилиндра.

5. Механизм или устройство для уменьшения скорости движения машины.

6. Наружная часть колеса в виде обтягивающего круга.

7. Агрегат, состоящий из определенного количества шестеренок различного диаметра.

8. Элемент автомобиля, служащий для охлаждения.

9. Устройство для управления впуска в цилиндры горючей смеси и выпуска отработавших газов

10. Горючая маслянистая жидкость, из которой получают бензин

| л | о |  | ш | а | д | ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | в | е | ч | а |
| а | м | о |  | р | т | и | з | а | т | о | р |
|  |  |  |  | п | о | р | ш | е | н | ь |
|  | т | о |  | р | м | о | з |
|  |  |  |  |  | о | б | о | д |
| к | о | р |  | о | б | к | а |
|  | р | а |  | д | и | а | т | о | р |
|  | к | л | а | п | а | н |
| н | е | ф |  | т | ь |

- Преподаватель. Как назовём тему сегодняшнего урока? (ответ: Автомобиль)

Действительно, тема урока – автомобили и мы назовём его «Классификация и общее  устройство автомобилей»”.

- А начнем мы с определения «Автомобиль». Можете ли вы сами дать это определение?

студенты слушают педагога, высказывают свою точку зрения.

Ответы студентов:Это транспортное средство.

- Вы правы. Автомобиль - это транспортное средство, предназначенное  для быстрого перемещения грузов, пассажиров, установленного оборудования. Цель нашего урока – знакомствос основными терминами и понятиями, касающимися автомобилей.

- Для удовлетворения разнообразных транспортных и производственных потребностей заводы автомобильной промышленности выпускают различные типы автомобилей.

- Какие автомобили вы знаете? Как вы думаете, как классифицируются автомобили?

Ответы студентов:Грузовые, легковые, пожарные, милиция и т.д.

- Давайте посмотрим презентацию (приложение № 1) и узнаем точную классификацию автомобилей.

- Изложение нового материала:

Слайд № 1, 2,

По назначению автомобили делятся на транспортные и специальные

Слайд № 3, 4,5Транспортные на грузовые, пассажирские и специальные.

Пассажирские автомобили подразделяются на легковые и автобусы. Легковыми называют автомобили, вмещающие не более 8 человек, включая водителя; автобусами называют пассажирские автомобили, вмещающие более 8 человек. Специальные на машины скорая помощь, пожарные, ит.д

Слайд № 6.

К грузовому подвижному составу относятся грузовые автомобили, автомобили – тягачи, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов различных видов.

В зависимости от полной массы, т.е. массы самого автомобиля и массы перевозимого груза, все грузовые автомобили делятся на семь классов:

1 класс – до 1,2 т.;

2 класс – 1,3-2,0 т.;

3 класс – 2,1-8,0 т.;

4 класс – 9,0-14 т.;

5 класс – 15-20 т.;

6 класс – 21-40 т.;

7 класс – свыше 40 т.

Слайд № 7,8.

Легковые автомобили по рабочему объему двигателя в литрах делятся на пять классов:

1 - особо малый класс до 1,2л;

2 - малый класс 1,3-1,8л;

3 - средний класс 1,9-3,5 л;

4 - большой свыше 3,5л;

5 - высший класс не регламентируется.

Слайд № 9.

Автобусы делятся на пять классов в зависимости от габаритной длины в м:

1 - особо малый класс до 5м;

2 - малый класс 6,0-7,5м;

3 - средний класс 8,0-9,5м;

4 - большой свыше 10,5-12,0;

5 - особо большой 16,5м и более.

Слайд № 10.

По приспособленности  к дорожным условиям различают автомобилидорожной (обычной) и повышенной  проходимости. Автомобили дорожной проходимости используют главным образом на дорогах сусовершенствован-ным покрытием.  Автомобили с повышенной проходимостью предназначены в основном для работы в тяжелых дорожных условиях и в условиях бездорожья.

Основным оценочным параметром проходимости автомобиля является его колесная формула (4x2,4x4,6x4,6x6,8x8), в которой первая цифра показывает общее число колес (не считая запасного), а вторая-сколько из них ведущих. Ведущим называется колесо, к которому подводится крутящий момент от двигателя.Автомобили со всеми ведущими колесами называются полно приводными, к ним относятся автомобили повышенной и высокой проходимости.

- Ребята, а вы знаете, чтодля обозначения марки отечественного автомобиля используют сокращенные название завода-изготовителя и через дефис – цифры, указывающиемодель  автомобиля. Можете привести пример?

Ответы студентов.

- Давайте обратим внимание на таблицу (приложение № 2).

В нашей стране принято буквенное и цифровое обозначение автомобилей. Буквенное обозначение указывает на завод-изготовитель (ВАЗ, КамАЗ, ЗИЛ) и называется маркой автомобиля; цифровое обозначение называется моделью автомобиля.

Слайд № 10.Основная(базовая) модель обозначается четырьмя цифрами. Первая цифра указывает на класс автомобиля (смотри табл. 1). Вторая цифра обозначает его вид, при этом принято обозначать цифрой 1 - легковые автомобили, 2 - автобусы, 3 -грузовые бортовые автомобили, 4 - тягачи, 5 - самосвалы, 6 - цистерны, 7 -фургоны, 8 - резерв, - 9 - специальные автомобили. Третья и четвертая цифры вместе  обозначают  номер базовой модели. Если имеется модификация этой модели, то в цифровое обозначение включается пятая цифра, обозначающая номер модификации машины, подготовленные для экспорта, имеют и шестую цифру (6 или 7).

Таким образом, обозначение Урал-4320 означает, что это двадцатая модель грузового бортового автомобиля четвертого класса общей массой до 14 т, выпускается Уральским автомобильным заводом.

Некоторые автомобили, например ЗИЛ-131, выпуск которых начался еще до введения принятого сейчас обозначения, имеют свое цифровое обозначение, принятое самим заводом-изготовителем.

Можно встретить автомобили, действительный класс которых не соответствует указанному в первой позиции индекса. Это означает, что индекс был присвоен разрабатываемой модели, однако в процессе её доработки и подготовки производства параметры автомобиля изменились и стали соответствовать другому классу, а индекс остался прежним. Примером такого автомобиля может служить ЗИЛ-5301 «Бычок» полной массой 6950 кг.

- Исходя из данных таблицы, представленной на слайде, что вы можете сказать о  марке грузового автомобиля ГАЗ – 3307?

Ответы учащихся:Этот автомобиль третьего класса, имеет массу 7,7 т. С бортовой платформой, номер модели серийного выпуска 07.

- А сейчас я предлагаю вам выполнить задание на карточках письменно. Глядя на таблицу, расшифруйте марки автомобилей (на карточках для каждого учащегося написана марка автомобиля  и дана таблица для расшифровки).

Студенты самостоятельно выполняют задание. Затем сверяют правильность ответов.

- А сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшой видеофрагмент  об устройстве автомобиля. После его просмотра мы подробно разберем, из каких основных частей состоит автомобиль.

Слайд № 3.(Приложение № 4 Презентация «Устройство автомобиля»).

- Автомобиль этосамоходная машина,приводимая в движение установленным на нем двигателем. Он состоит из отдельных деталей, узлов, агрегатов и систем. Давайте обратим внимание на экран. Вы видите изображение общего устройства автомобиля.

Слайд № 4.

Автомобиль любой модификации состоит из взаимосвязанных основных частей, каждая из которых имеет определенное назначение.

Автомобиль состоит из трех основных частей: двигатель, шасси и кузов.

Слайд № 5.

Двигатель- энергосиловая  машина, преобразующая тепловую энергию в механическую работу. На большинстве современных автомобилей установлены поршневые двигатели, называемые двигателями внутреннего сгорания(Д.В.С.). В них теплота,выделяющая при сгорании топлива в цилиндрах, преобразуется в механическую работу.

Слайд № 6.

Шасси – состоит также из трех частей: трансмиссии, ходовой части, и механизма управления.Трансмиссия  предназначена  для  передачи  крутящего  момента  от двигателя  на ведущие  колеса  автомобиля,  изменяя  его  по величине  и направлению. Она состоит из следующих механизмов: сцепление, коробка перемены  передач, карданная  передача  и   главная передача, дифференциал и полуоси - последние три механизма составляют  ведущий  моста, как правило, задний.

Слайд № 7.

Ходовая часть состоит из рамы, подвески (амортизаторы и рессоры), балки переднего и заднего моста и колеса – шины.

Слайд №  8, 9,10

Механизм управления  в себя включает  рулевое  управление, которым изменяют  направление  и  траекторию  движения  автомобиля, и  тормозная

система, позволяющая  быстро уменьшать  скорость  движения  или останавливать  автомобиль.

Слайд №11.

Кузов  предназначен  для размещения водителя, пассажиров  и  груза. У автобусов  и  легковых  автомобилей  кузовом  является  салон,в котором находятся  водитель  и  пассажиры. У грузовых автомобилей  кузов состоит из кабины, служащей  рабочим  местом  водителя  и платформы  для перевозки грузов, а также пассажиров  (при бортовой платформе).

- Закрепление изученного материала.

- На сегодняшнем занятии мы начали изучать тему « Классификация и общее устройство автомобилей». А теперь давайте все вместе вспомним, что такое автомобиль, как классифицируются автомобили и назовем детали, из которых состоит общее устройство автомобиля (устный опрос учащихся с комментариями).

- Следующее задание, которое вам предстоит выполнить – это:

1)определить назначение различных автомобилей;
2) определить название и назначение основных деталей, частей и механизмов автомобиля.

Студенты самостоятельно выполняютработу с карточками-заданиями:

- карточка № 1  «Классификация автомобилей» (приложение № 6);

- карточка № 2  «Общее устройство автомобиля» (приложение № 7).

- Подведение итогов.

- Ребята, вспомните цель, поставленную в начале урока. Как вы думаете, мы достигли результата на занятии? Почему вы так думаете?

Ответы учащихся.

- С какими основными  понятиямимы познакомились на уроке?

Ответы учащихся:«Автомобиль», «Грузовые автомобили», «Пассажирские автомобили», «Специальные автомобили», «Двигатель», «Шасси», «Кузов», «Трансмиссия», «Сцепление», «Коробка передач», «Карданная передача», «Главная передача», «Ведущий мост», «Ходовая часть», «Рулевое управление», «Тормозная система».

- Как бы вы оценили свою работу по……..?

- Всем спасибо за активную работу на уроке. Всего доброго.