XXIX Межрегиональная открытая научно-исследовательская конференция обучающихся «Будущее Карелии»

Секция «химия» (направление Естественные науки)

Определение загрязнения воздуха в микрорайоне Соломенное города Петрозаводск по содержанию сульфатов в коре деревьев

Стецюк Анастасия Алексеевна

МОУ «Средняя школа №7», 9 «А» класс, г. Петрозаводск

Е-mail: nakayamimissa@gmail.com; тел. +7(953)528-36-93

Руководитель: Мельникова Алена Викторовна,

учитель химии МОУ «Средняя школа №7», г. Петрозаводск

Е-mail: bkmrfv@mail.ru; тел. +7(905)299-49-60

Петрозаводск

2024 г

Оглавление

Введение	3

Глава 1 Литературный обзор	5

Глава 2. Материалы и методы исследования	7

Глава 3. Результаты исследований	7

Список источников информации	9

Приложение	10

Введение

В настоящее время множество людей страдают от различных заболеваний дыхательной системы. Втечение последних 25 лет общая заболеваемость болезнями органов дыхания неуклонно возрастает. На долю органов дыхания по данным официальной статистики приходится около 40 % всех случаев заболеваемости, которая превосходит уровни заболеваемости другими классами болезней. Одним из факторов риска заболеваний респираторной системы является запыленность и загазованность атмосферного воздуха [8]

Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает огромное негативное воздействие на жизнедеятельность человека. Промышленный выброс в атмосферу таких загрязняющих веществ, как оксид серы, зачастую приводит к возникновению у человека болезней верхних дыхательных путей и бронхита, а также других болезней [5].

В микрорайоне Соломенное г. Петрозаводска находиться Соломенский лесозавод и большой автомобильный трафик (в среднем две машины на семью), что может привести к  загрязнению воздуха различными газами.

Актуальность моей работы заключается в том, что наряду с другими работами по изучению загрязнения атмосферного воздуха приоритет изучения получили тяжёлые металлы и мало работ посвящено изучению воздействия выхлопных газов. В качестве фитоиндикатора была выбрана кора деревьев сосны, так как она обладает большими способностями к самоочищению и поэтому быстрее реагирует на изменение химического состава атмосферного воздуха [9]

Цель исследования: определить степень загрязнения воздуха в микрорайоне Соломенное города Петрозаводск по содержанию сульфатов в коре деревьев.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

- Изучить сведения о загрязнении воздуха и его негативные последствия на растения;

- Провести исследование на определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в воздух в результате работы транспорта;

- Отобрать образцы коры сосны в разных частях микрорайона Соломенное;

- Провести химическое исследование на содержание сульфатов в коре;

- Оценить полученные результаты;

- Сделать выводы.

Гипотеза: Предложим, что содержание сульфатов будет больше в коре деревьев, собранных рядом с Петрозаводским шоссе, чем у школы № 7 и в Соломенском парке

Оборудование: лабораторная посуда, весы.

Расходные материалы: реактивы (раствор BaCI2, раствор Na2SO4, HCI), вода, кора, пластилин.

Объекты исследования: воздух микрорайона Соломенное, кора сосны.

Предмет исследования: количественное содержание сульфатов в коре сосны.

Практическая значимость: выявить влияние загрязненного воздуха на дыхательные органы и растения.

Методы исследования: анализ различных источников информации; сбор и синтез информации; отбор коры; химический эксперимент; анализ количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта.

Глава 1.  Литературный обзор

1.1 Загрязнение воздуха

Антропогенное (техногенное) загрязнение – это загрязнение окружающей среды, связанное с выбросом различных загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и экосистем. Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами — от прямой и немедленной угрозы до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма. Во многих случаях загрязнение воздушной среды нарушает структурные компоненты экосистемы до такой степени, что регуляторные процессы не в состоянии вернуть их в первоначальное состояние и в результате механизм гомеостаза не срабатывает [6,7].

Основная проблема загрязнения города определяется географическим положением района: 80% загрязнений происходит за счёт выбросов автотранспорта. [11] В составе выбросов промышленности и выхлопных газов автомобилей содержится множество вредных веществ. Одним из загрязняющих веществ является SO2 - оксид серы (IV) или диоксид серы, сернистый газ. Оксид серы (IV) SO2 - бесцветный, ядовитый газ, запах напоминает загорающуюся спичку, тяжелее воздуха, хорошо растворим в воде. Это вредное вещество выделяется в среду при сжигании содержащих серу топлив: каменного угля, горючих сланцев, нефти. Считается, что для растений предельно допустимой концентрацией SO2 является 0,2 мг/л [4]. Диоксид серы, прежде всего, воздействует на замыкающие клетки эпидермиса листьев растений, которые регулируют открывание устьиц. Степень их открытия в начальный период является основным параметром, определяющим интенсивность воздействия загрязнителя. Даже при очень малых концентрациях диоксид серы способен оказывать стимулирующее действие, в результате которого устьица остаются постоянно открытыми. В тоже время при высоких концентрациях диоксида серы устьица закрываются [12].

1.2. Накопление сульфат - ионов в коре деревьев

Древесная кора - комплекс клеток и тканей, располагающихся с внешней стороны от камбия и выполняющих защитную и проводящую функции. В ходе антропогенного загрязнения среды соединениями серы изменяются все компоненты экосистем, в том числе и растения. В частности, сульфаты могут накапливается в коре деревьев в количествах, достаточных для определения их химическим методом. Таким образом, изучив содержание сульфатов в коре деревьев, можно выявить степень загрязнения атмосферного воздуха SO2 [2]. Стоит отметить, что использование коры в качестве объекта исследования имеет ряд преимуществ перед некоторыми другими методами биоиндикации [3]. Например, высокие индикационные свойства лишайников ограничиваются возможностью их использования - в районах интенсивного загрязнения эти растения как наиболее чувствительные исчезают первыми. К тому же лишайники благодаря особенностям своего роста и строения медленно реагируют на изменение среды. Время реагирования лишайников оценивается в несколько лет. Кора деревьев, как фитоиндикатор, обладает большими способностями к самоочищению и поэтому быстрее реагирует на изменение химического состава атмосферного воздуха. Это свойство обуславливает достаточно устойчивое равновесие концентрации загрязняющих веществ в её пористой части с их содержанием в атмосферном воздухе. [10].

Объектом моих исследований является кора деревьев. В качестве пород я выбрала сосну.

1.3. Кислотность коры деревьев

Кору деревьев можно подразделить на два типа: бедную минеральными и питательными веществами и богатую ими. Бедная кора, как правило, имеет более низкий показатель рН (3,1-3,4), и наоборот, богатая — более высокий показатель рН (4,7-7,1). Свойства коры одной и той же породы могут изменяться в зависимости от общего геохимического фона. Также кислотность коры зависит от степени загрязнения атмосферного воздуха. Кислотное загрязнение окружающей среды ведёт к подкислению коры.

В работе Иржигитовой Д. М., Каратаевой Е.И., Корчикова Е. С. [9] упоминается, что pH коры одной и той же породы зависит от возраста деревьев. У молодых   деревьев   наблюдается   повышенная   кислотность   коры, затем кислотность коры приближается к нейтральной, достигая максимума. Этот эффект объясняется, тем что с возрастом из корки  растений  высвобождаются органические кислоты.

Показатель pH в коре деревьев, как правило, тесно связан с содержанием сульфатов, но в условиях комплексного загрязнения атмосферы эта зависимость уже не является столь четкой.

Глава 2. Материалы и методы исследования

Эксперименты выполнялись в соответствии с методическими рекомендациями [1]. Для исследования были взяты три образца с разных точек в микрорайоне Соломенное. Первый - на территории Соломенского парка, второй - десять метров от МОУ «Средняя школа № 7», третий – у Петрозаводского шоссе рядом с остановкой ул. Фёдора Тимоскайнена. Исследования проводились в двух повторениях.

Образцы коры, очищенной от пыли и лишайников, состругивались толщиной 2-3 мм. При нанесении повреждения стволу сосны заклеивала эти места пластилином. Отобранную кору высушила и измельчила в кофемолке.

Этапы проведение опыта:

1. Навеску коры массой 2г залила 20 мл дистиллированной воды, размешала и оставила на сутки (стаканчики накрыла стеклом).

2. По истечении суток измерила показатель рH раствора вытяжки на pH-метре, предварительно размешав ее (Таблица 1).

3. Содержимое стаканчика перелила в колбу. Остатки коры смыла из стаканчика 20 мл дистиллированной воды в ту же колбу. Добавила 3 капли 10% соляной кислоты, заткнула пробкой и взбалтывала в течение минуты. Вытяжку отфильтровала.

4. Приготовила шкалу стандартов (рис.1), то есть образцовых растворов известной концентрации сульфат-ионов (раствор Na2SO4): 2мг/л, 4мг/л, 6мг/л, 8мг/л, 10мг/л в колбах по 50 мл из стандартного раствора (100мг Na2SO4 на 1 литр H2O).

5. В каждую шкалу стандартов добавила по 2 мл 5% раствора хлорида бария и взболтала. Для получения 5% раствора хлорида бария 5г ВаСl2 растворила в 100 мл дистиллированной воды.

6. По методике для анализа в мерную колбу объемом 50 мл налила 5 мл вытяжки. Вытяжку в колбе немного разбавляла дистиллированной водой, затем добавляли 2 мл BaCl2 и доводила содержание колбы до метки дистиллированной водой. Сравнивала результаты со шкалой стандартов (Таблица 2).

Для получения данных в международной системе единиц (мг/кг), результаты нужно было умножить на 200.

Глава 3. Результаты исследований

Полученные в процессе работы значения pH коры и концентрации сульфат - ионов в микрорайоне Соломенное, были занесены в Таблицу 1 и Таблицу 2.

По измерению кислотности вытяжки коры сосны было получено, что пробы 1-2 близки к нейтральной, проба 3 имеют слабокислую среду (Таблица 1)

Результаты химического анализа показали отсутствие сульфатов в коре сосны пробы №1. Больше всего сульфатов было обнаружено в пробе №3 – 2 мг/л (400 мк/кг). Что доказывает влияние автомобильного транспорта на экологию. Небольшое количество сульфатов – 1мг/л (200 мг/кг) обнаружено в коре пробы №2.

Содержание сульфатов в исследуемых растворах вытяжки коры сосны не превышает 2мг/л. ПДК сульфатов составляет 0,02 г/л. Загрязнение воздуха не превышает ПДК

Выводы

В итоге научно-исследовательской работы были:

- Изучила сведения о загрязнении воздуха в городе.

- Отобраны 3 образца коры сосны в разных местах микрорайона Соломенное.

- Проведен лабораторный химический анализ собранной коры на определение сульфатов

- Дана оценка полученным результатам, и представлена сравнительная характеристика содержания сульфатов в коре деревьев.

- Сделаны выводы.

Заключение

В заключении я хотела бы вернуться к гипотезе. Гипотеза, которую я выдвигала, подтвердилась.  Больше всего сульфатов было обнаружено в коре, собранной у Петрозаводского шоссе.  Это связано с большой нагрузкой автотранспорта. Сульфат-ионы отсутствовали в пробе коры собранной в Соломенском парке. На данный момент содержание сульфатов не превышает ПДК, но я считаю, что нужно проводить профилактические меры, для снижения данных показателей.

В связи с вышеизложенным, предлагаю высаживать зеленые насаждения вдоль дорог, на территории пришкольного участка для защиты воздуха от вредного воздействия выхлопных газов автомобилей; организовать силами школьников и их родителей мероприятия по благоустройству территории пришкольного участка, по возможности реже использовать транспорт для подвоза учащихся к школе. А так как основной контингент учащихся нашей школы проживает в данном микрорайоне, то проводить разъяснительную работу о пользе ходьбы для здоровья человека. Результаты исследования могут служить для составления мониторинга экологического состояния окружающей среды и принятию мер для устранения её загрязнения.

Список источников информации

1. Александрова В. П. Ресурсосбережение и экологическая безопасность человека:   практикум с основами экологического проектирования. 9 класс.  2015г. – с.56-58

2. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений разных видов. СПб.: СМИО Пресс, 1997.- 320 с.; ил.

3.  Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберта. - М.: Мир, 1988. — 248 с

4. Бурда А.Е. Влияние диоксида серы на растения / http://www.rusnauka.com/26_NII_2011/Biologia/9_92053

5. Губарева Л.И. Экология человека: практикум для вузов. с. 26-31

6. Загрязнение атмосферы автотранспортом: как происходит и способы снижения

URL: https://rcyclenet.turbopages.org/rcycle.net/s/ekologiya/atmosfera/zagryaznenie-avtotransportom-kak-proishodit-i-sposoby-predotvrashheniya

7. Загрязнение атмосферного воздуха: основные источники, экологические последствия.
URL: https://studfile.net/preview/3240303/page:37/

8. Журнал «Медицина» № 3, 2023

URL:  https://fsmj.ru/download/43/01.pdf

9. Иржигитова Д.М., Каратаева Е.И., Корчиков Е.С. Кислотность коры основных лесообразующих  пород  Красносамарского  лесного  массива  и  Жигулёвского госзаповедника им. И.И. Спрыгина. Г. Самара, 2009

10. Мартин Л.Н. и Нильсон Э.М. Устойчивость эпифитных лишайников в различных условиях загрязнения /Биогеохимические аспекты криптоиндикации.-Таллин, 1982

11. Современные методы контроля загрязнения воздушной среды 
URL: https://studfile.net/preview/8409056/page:5/

12.Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 384 с. – (Библиотека элективных курсов).

Приложение

Таблица 1. pH показатель вытяжки коры сосны

| Проба | pH |
| --- | --- |
| Проба 1 (а) | 6,50 |
| Проба 1 (б) | 6,52 |
| Проба 2 (а) | 6,38 |
| Проба 2 (б) | 6,42 |
| Проба 3 (а) | 6,27 |
| Проба 3 (б) | 6,25 |

Таблица 2 Содержание сульфатов в коре Сосны

| Проба | Содержание сульфатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | мг/мл | мг/кг |
| Проба№1 (а) | 0 | 0 |
| Проба №1(б) | 0 | 0 |
| Проба №2 (а) | 1 | 200 |
| Проба №2 (б) | 1 | 200 |
| Проба №3 (а) | 2 | 400 |
| Проба №3 (б) | 2 | 400 |

Рисунок 1. Шкала стандартов

Рисунок 2 Содержание сульфатов в пробах