2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности         дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг:  на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:   дети 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  20

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус Удомля-Еремково, такси до учреждения	,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта        200	м

3.2.2. время движения (пешком)  	5	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути    нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске:   нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У) |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И  (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | КР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР |
| 8 | Все зоны и участки | КР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ  до 2023 года

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| 1. Анкеты (информации об объекте) от | “ | 07 | ” | 09 | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Акта обследования объекта: № акта

| от “ | 07 | ” | 09 | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Решения Комиссии

| от “ | 07 | ” | 09 | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
            Семенова В.В.

Заведующая

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

| “ | 07 | ” | 09____ | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| № |  |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта:  МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

1.2. Адрес объекта: 171860 Тверская область, Удомельскийгородской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание | 1 | этаж, | 570 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания |  | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Год постройки здания  	1972	, последнего капитального ремонта

2010

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  	2021	,

Капитального: нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Еремково» (МБДОУ «Детский сад с. Еремково»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

171860 Тверская область, Удомельскийгородской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

1.8. Основание для пользования объектом  безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности  государственная

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Управление образования Администрации  Удомельского  городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты       171841

Тверская область г. Удомля ул. Попова дом 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности  дошкольное и начальное образование

2.2. Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг:  на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:   дети 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  20

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус Удомля-Еремково, такси до учреждения	,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта        200	м

3.2.2. время движения (пешком)  	5	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути    нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске:   нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | КР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР |
| 8 | Все зоны и участки | КР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано                  / Семенова В.В.

(подпись, Ф.И.О.

Заведующая МБДОУ «Детский сад с.Еремково»; телефон: 848(255) 74-3-99

(должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

_____________/Семенова В.В.

подпись             ФИО

«_07__» ____09________ 20_20______

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| № | 1 |
| --- | --- |

| г. Удомля | “ | 07 | ” | 09 | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование территориального
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта:  МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

1.2. Адрес объекта: 171860 Тверская область, Удомельскийгородской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание | 1 | этаж, | 570 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания |  | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Год постройки здания  	1972	, последнего капитального ремонта

2010

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  	2021	,

Капитального: нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Еремково» (МБДОУ «Детский сад с. Еремково»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

171860 Тверская область, Удомельскийгородской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус Удомля-Еремково,  такси до учреждения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта        200м

3.2.2. время движения (пешком)  	5	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути    нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске:   нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И  (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | КР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР |
| 8 | Все зоны и участки | КР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ  до 2023 года

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 1 | л. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

| Результаты фотофиксации на объекте |  |  | на |  | л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ |  |  | на | 2 | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1___ от "_07_" __09_____ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | отсутствуют элементы информации об объекте | все | Оборудование доступными элементами информации об объекте | Индивидуальные решения ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют ровное асфальтное покрытие, тактильных средств и обозначений на пути движения | К,О,С | Заменить асфальтное покрытие Установка тактильных средств и обозначений на пути движения | К.Р |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | П.1.1, 1.2 |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (Г,У) |  |  | КР |

--------------------------------

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "_07_" ___09____ 2020__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | ширина проступей не менее 0,3 м; высота подъема ступени не более 0,15 м; ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; уклоны не более 1:2, отсутствие противоскользящего покрытия, тактильных средств и обозначений | К,О,С | Оборудовать лестницу нормами СНиП, Установить противоскользящего покрытия. Установка тактильных средств и обозначений | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К | Оборудование пандуса | КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не соответствует глубина, Отсутствие тактильных средств и обозначений | К,О,С | Увеличение глубины, установка тактильных средств и обозначений | КР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Порог более 0,25м, Двери менее 0,9м Отсутствие тактильных средств и обозначений | К,О,С | Увеличение дверного проема. Замена дверей, выравнивание порога установка тактильных средств и обозначений | КР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Порог более 0,025м. Отсутствуют доступными элиментами информации Глубина 3,44 м; ширина 0,95 м и 1,0м | К,С,О | срезать порог (высоту), оборудовать доступными элиментами информации Установить противоскользящего покрытия | К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы обслуживания КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г,У) |  |  | КР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "07__" ____09___ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  |  | выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола отсутствие на опасных помещениях ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Отсутствие предупредительной информации и обозначений Ширина пути движения 1,10м, Зоны для разворота коляски нет. Отсутствует информационное обозначение помещений дублированные рельефными знаками. Отсутствуют акустических и информационные средства. | К, С, О, Г | Установить выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола На опасные помещения установить ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Установка предупредительной информации и обозначений Ширина пути движения 1,10м, Зоны для разворота коляски нет. Установить информационное обозначение помещений дублированные рельефными знаками. Установка акустических и информационных средсв. | К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы ТР. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  |  | Отсутствуют непрерывные поручни на лестницах, предусмотьреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, тактильные средства информации, Ширина проступейзосм | все | Установить непрерывные поручни на лестницах, предусмотьреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, тактильные средства информации. Увеличить ширину проступей. | КР К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | присутствуют пороги. отсутствуют двери с полотнами прозрачными,ударопроницаеми материалом, неоснасщены двери соответствующими ручками, позволяющимиуправлить ими одной рукой, отсутствуют тактильные средства, информационные таблички | С,О,К | Установить для открывания и закрытия дверей ручки имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой. Увеличить ширину дверного проема Повесить двери на одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» Установка дверей с нижней противоударной полосой и смотровыми окнами оборудовать тактильные средства, информационные таблички | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Порог более 0,25м, Двери менее 0,9м Отсутствие тактильных и информационных средств и обозначений | К,С,О | Ширина дверей, коридоров не соответствует норме, убрать пороги, оборудовать тактильными информационными средствами. | КР К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |  |  | КР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1___ от "_07_" ___09____ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  | Порог более 0,25м, Двери менее 0,9м Отсутствие тактильных и информационных средств и обозначений | К,С,О | Ширина проходов в залах увеличить на ширину свободного проезда кресла - коляски (0.9м) Заменить покрытие в спортивном зале на антискользящее, убрать пороги, оборудовать тактильными информационными средствами. | КР К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | 4.1, 4.2. |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (Г,У) |  |  | КР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1___ от "_07_" ____09___ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| места приложения труда |  |  |  |  |

--------------------------------

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "_07_" ____09___ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Жилые помещения |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __1__ от "07__" ___09____ 20_20_ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствуют специальные поручни в туалетах, бесконтактные смесители, кнопки смывов на боковой стене, звуковой сигнал | все | Оборудовать специальными поручнями туалеты,установить бесконтактные смесители,установит кнопки смывов на боковой стене, звуковой сигнал | КР К-Техническое решения невозможны-организация альтернотивной формы |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | отсутствие спец. шкафчиков, зон для маломобильных групп | все | Устройство спец. шкафчиков, зон для маломобильных групп |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | 5.1, 5.3 |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  | КР |

--------------------------------

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _1___ от "_07_" _____09__ 2020__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад с.Еремково»

(Наименование объекта)

Тверская область, Удомельский городской округ, с.Еремково, ул.Центральная, д.5

(адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть |  |  | Отсутствует наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели | все | наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | Есть |  |  | Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио) Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой сигнализацией Оборудовать двусторонней связью замкнутые помещения | Г | Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио) Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой сигнализацией Оборудовать двусторонней связью замкнутые помещения | ТР |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | отсутствие тактильных средств, маркировки помещений | С | Установить предупредительную рифленную (или контрастно-окрашенную)поверхность перед лестницами, поворотами, в т.ч.на территории, Приобретение и установка тактильных средств, маркировка помещений | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | 6.1, 6.2, 6.3 |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ – И (У) |  |  | КР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________