Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1»

Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №08

по охране труда при покосе травы

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К выполнению работ по скашиванию травы (ручными косами, моторными косами (триммерами) и газонокосилками допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приёмам работы, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

  - Повторную проверку знаний работник проходит не реже чем один раз в год.

  - Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

- правильно применять спецодежду, спецобувь или другие средства индивидуальной защиты;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать приёмы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве;

- извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.

  - В процессе работы на работника могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

- подвижные части моторных кос (триммеров) и передвигающиеся газонокосилки, мелкие предметы (камни, щепки), вылетающие из-под режущего ножа при работе косы;

- повышенная температура поверхности оборудования;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- поражение электрическим током;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; недостаточная освещённость рабочей зоны

- физические нагрузки;

- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива для моторной косы легковоспламеняющейся жидкости.

  - Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами

- костюм хлопчатобумажный - на 12 мес.;

- недостаточная освещённость рабочей зоны

- физические нагрузки;

- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива для моторной косы легковоспламеняющейся жидкости.

  - Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами

- костюм хлопчатобумажный - на 12 мес.;

- комплексное защитное устройство (маска для лица с наушниками) - до износа;

- рукавицы виброзащитные - до износа;

- ботинки кожаные с защитным носком - на 12 мес.

  - Работникам запрещается появляться и находиться на территории организации и на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Курить только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Не допускается курение в неустановленных местах и пользование открытым огнем в местах, где производится заправка машин топливом и маслом.

  - Скашивание травы при неблагоприятных климатических факторах внешней среды (дождь, гроза, туман) не допускается.

  - Обо всех замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты или их отсутствии работник должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

  - За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда работник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.	;

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом проведения работ по скашиванию травы работник должен надеть средства индивидуальной защиты. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами.

  - Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

  - Установку режущего инструмента (ножа) производить только в перчатках без снятия erq с моторной косы.

  - При транспортировке моторной косы к месту работы двигатель должен быть выключен, При транспортировке на транспортных средствах моторную косу необходимо предохранять от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.

  - Заправка топливом моторной косы производится при выключенном и охлаждённом двигателе. Если при заправке пролито топливо, моторную косу следует немедленно очистить и проследить за тем, чтобы топливо не попало на одежду. При попадании топлива на одежду её следует сменить.

  - Перед пуском двигателя моторной косы работник должен проверить исправность узлов и деталей моторной косы, отрегулировать в соответствии со своим ростом подвесной ремень и положение рукояток.

  - Пуск двигателя моторной косы производится вне помещений на расстоянии не менее 10 м от ёмкости с топливом.

  - При пуске моторной косы работник должен занять устойчивое положение, надёжно удерживая моторную косу. Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами или грунтом, нахождение посторонних лиц в зоне радиусом до 15 м не допускается, так как существует опасность получения травм отбрасываемыми предметами или вследствие контакта с режущим инструментом.

  - Пуск моторной косы должен производиться согласно инструкции по её эксплуатации.

  - До начала работы необходимо осмотреть местность, на которой будет выполняться работа моторной косой, убрать с обкашиваемой поверхности земли твёрдые предметы (камни, сучья и т.п.), которые могут нанести травму и повредить режущий инструмент.

  - Проверить работу моторной косы на холостом ходу, затем на минимальных оборотах. Перед запуском проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную и правильную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту работника.

  - При скашивании травы ручной косой не допускается: отбивать и точить косы лицам, не прошедшим обучение безопасным приемам и методам работы;

- точить ручные косы выкрошенными и обломанными абразивными брусками, не имеющими рукояток с предохранительным кольцом;

- оставлять косы на участках, а также вешать косы на ветви деревьев и кустарников, прислонять к стогам и т.п.

  - При переходе с участка на участок ручную косу необходимо закрывать чехлом или оборачивать хлопчатобумажной тканью.

  - Работа моторной косой должна производиться согласно инструкции по эксплуатации организации-производителя.

  - При работе моторной косой не допускается:

- нахождение в зоне работы (в радиусе 15 м) других лиц и животных;

- передавать моторную косу даже на непродолжительное время другим работникам, не имеющим права ею пользоваться;

- курить;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию, применять режущий инструмент, другие узлы и детали, не предназначенные для установки на данной моторной косе;

- работать без защитного приспособления;

- работать с поврежденным защитным приспособлением;

- хранить и обслуживать моторную косу вблизи открытого огня;

- использовать моторную косу не по назначению;

- оставлять моторную косу с работающим двигателем;

- применять повреждённый режущий инструмент;

- работать без подвесного ремня, с дефектами или снятым глушителем;

- прикасаться к горячему глушителю, вращающемуся режущему инструменту;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в эксплуатационных документах организации-изготовителя моторной косы.

  - Во время работы моторной косой работник должен занимать устойчивое положение, прочно удерживая её за рукоятки обеими руками, при этом правая рука находится на рукоятке управления.

  - Особую осторожность следует соблюдать при работе моторной косой в условиях ограниченной видимости (густые заросли и т.п.).

  - Во время работы моторной косой следует:

- контролировать настройку холостого хода, герметичность пробки топливного бака, надёжность соединения провода со свечой, состояние режущего инструмента;

- обращать внимание на различные препятствия (корни, пни, неровности местности);

- регулярно очищать от травы и веток приёмную часть режущего инструмента, остановив при этом двигатель.

  - Проверка состояния режущего инструмента моторной косы, его замена и регулировка производится при выключенном двигателе.

  - При смене одного режущего инструмента моторной косы на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно инструкции по эксплуатации.

  - Металлический режущий инструмент моторной косы должен соответствовать скашиваемой поросли, затачиваться и устанавливаться согласно требованиям организации- изготовителя (неправильные установка и заточка могут привести к поломке моторной косы, травмированию работника и других лиц).

  - При кошении моторной косой с электроприводом (далее - триммер) не допускается:

- использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;

- работать в зонах расположения других электрических удлинителей, так как возникает вероятность попадания электрических удлинителей под режущий инструмент;

- снимать, изменять, удалять любые из устройств безопасности, установленный на триммере;

- косить что-либо другое, кроме травы, работать без защитного щитка Лесковой головки;

- включать триммер без установленных органов управления;

- оставлять используемый триммер подключенным к электрической сети.

  - Соединение с электрической сетью выполнять таким образом, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током работников и посторонних лиц (двойная изоляция, влагозащитные розетки).

  - Перед проведением обслуживания, переноской на новое рабочее место, хранением отключить триммер от электрической сети.

  - Скашивание травы на поверхностях (откосах), имеющих уклон более 20 градусов не допускается.

  - Не допускается кошение на склонах влажной травы (роса, дождь).

  - Для предотвращения несчастных случаев на производстве при работе моторной косой необходимо:

- не допускать контакта работающей моторной косы с камнями, металлическими предметами и тому подобным;

- не применять дефектный режущий инструмент;

- регулярно затачивать режущий инструмент согласно инструкции организации- изготовителя;	„

- обеспечивать применение режущего инструмента, защитных приспособлений и упоров в комбинации, соответствующей инструкции организации-изготовителя.	,

  - Техническое обслуживание моторной косы должно производится согласно инструкции по её эксплуатации.

  - При запуске двигателя газонокосилки режущий орган не должен касаться посторонних предметов. Наматывать шнур или трос стартера на руку не допускается.

  - После запуска газонокосилки необходимо установить требуемые обороты двигателя и после чего ввести режущую часть в соприкосновение с травой. При неисправности режущей части двигатель должен быть выключен.

  - Не допускается применять моторную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, камни, проволоку.

  - Перемещение газонокосилки с газона на газон необходимо осуществлять с выключенным режущим механизмом. Въезжать на газон через бортовой камень необходимо по специальным мостикам (деревянным настилам). При перемещении газонокосилки рабочие органы должны быть установлены в транспортное положение.

  - Не допускается производить замену ремней и цепей газонокосилки при работающем двигателе.

  - Во время перерыва в работе двигатель газонокосилки должен быть выключен.

  - При установке высоты кошения все колеса регулируют на одну и ту же высоту. Операцию выполнять с выключенным двигателем, остановленным режущим механизмом и снятым центральным приводом свечи.

  - При длительном перерыве в работе следует:

- тщательно очистить моторные косы и газонокосилки;

- осушить топливные баки;

- запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюратора;

- очистить топливные фильтры и топливные трубки;

- очистить все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

- хранить моторные косы и газонокосилки в сухом месте.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации рабочий должен сообщить о ней руководителю работ.

  - В случае ухудшения метеорологических условий (сильный ветер, дождь, гроза) следует прекратить работу и укрыться.

  - При повреждении моторной косы, газонокосилки (появлении запаха гари, возникновении необычного шума и других неисправностей) немедленно выключить их и сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

  - При возгорании моторной косы немедленно освободиться от неё, выключить двигатель.

  - При пожаре вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю.

  - При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать потерпевшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103;

- сообщить о происшествии ответственному лицу за безопасное производство работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Выключить двигатель моторной косы, газонокосилки.

  - Отключить триммер от электросети.

  - Очистить моторную косу и газонокосилку и проверить их состояние внешним осмотром.

  - Поместить инвентарь и инструмент в предназначенное для них место.

  - Сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных при осмотре.

  - Спецодежду и другие средства индивидуальной защиты поместить в отведенное для их хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

С инструкцией ознакомлен (а):	 /	/