Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в кабинете химии

1,Общие требования безопасности

- к работе в кабинете химии допускаются:

- в качестве преподавателя - лица, имеющие диплом об окончании высшего или среднего специального учебного заведения с присвоением квалификации «учитель химии», прошедшие обучение, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

- в качестве лаборанта - лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Опасные и вредные производственные факторы:

- химические ожоги при попадании на кожу или глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горячими жидкостями.

при работе в кабинете химии используется специальная одежда:	халат хлопчатобумажный,

а также средств индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

- Для тушения очага возгорания кабинет химии должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщит об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Проверить работу вентиляции вытяжного шкафа.

  - Убедитьтся в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности аптечки необходимыми медикаментами.

- Требования безопасности во время работы

  - Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для групп продленного дня.

  - Пребывание учащихся в лаборантской запрещено, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя)

  - Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей кабинета химии.

3.4.3апрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и пить

напитки в кабинете химии.

3.5.Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы Q открытой спиралью.

З.б.Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

3.7.3апрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток.

- Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных практических работ производиться в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%.

- Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную емкость не менее 3 л.

3.10.Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.

- Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием индивидуальной защиты в вытяжном шкафу в фарфоровой лабораторной посуде. Причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость с меньшей плотностью.	г

- Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателя.	j

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить абсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешок и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л. погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты.

  - Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный абсорбент собрать деревянным совком в закрывающую тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкостей и их загорании немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее учебное учреждение.

- Требование безопасности по окончании работы.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все хим. реактивы в лаборантскую в закрывающиеся шкафы и сейфы.

  - Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместительностью не менее 3 л для последующего их уничтожения.

  - Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а):