Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1»

Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ№33

по охране труда при уничтожении отработанных ЛВЖ, обезвреживании водных

растворов, при уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов, уничтожении реактивов,

находящихся в сосудах без этикеток

- Уничтожение отработанных ЛВЖ и обезвреживание водных растворов

- Отходы ЛВЖ и ГЖ объемом не более 0,5 л сжигают в воздухе раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, помещенный в ямку глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным образом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и металлическим прутом длиной не менее 1,5 м с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать в перчатках и защитных очках.

- Отработанные водные растворы собирают, независимо от их происхождения, в закрывающийся стеклянный сосуд емкостью не менее 3 л. После того, как он наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН-7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей свежей воды.

- Уборка разлитых ЛВЖ и органических реактивов

- При разливе ЛВЖ и органических реактивов объемом до 0,05 л следует погасить открытый огонь во всем помещении и проветрить его.

- Если разлито более 0,1 л, то следует удалить из помещения обучающихся, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством извне помещения.

- Жидкость засыпают сухим песком или опилками, влажный адсорбент перемещают деревянным совком или с помощью двух дощечек в закрывающуюся тару и обезвреживают в тот же день.

- До полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновлять запрещается.

- Уничтожение реактивов, находящихся в сосудах без этикеток.

- Растворы испытать добавлением сульфат - иона на наличие высокотоксичных ионов Ва2+ и РЬ2+. Если осадок выпадет, добавит сульфат - ион до прекращения выпадения осадка. Осадок отделить декантацией и выбросить с твердыми отходами, жидкость слить в канализацию. Если при добавлении сульфат - иона осадок не выпадет, слить раствор в сосуд для хранения отработанных растворов.

- Пробу твердого реактива на кончике ножа растворить в воде и испытать на наличие ионов бария и свинца (см п.1). Если реактив не дает реакции на эти ионы и хорошо растворяется в воде, перевести его в раствор и слить в сосуд для отработанных растворов.

Плохо растворимые в воде реактивы обрабатывают избытком теплой воды, переводят полностью в раствор и сливают в канализацию. Из реактивов типового перечня только карбид кальция после помещения в воду дает характерное вскипание и запах.	. Жидкости органического происхождения обладают характерным запахом (в отличие от водных растворов солей, кислот, щелочей). Их сливают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ и уничтожают.	,

- Утилизация отходов лития, натрия и кальция

Обрезки лития, натрия и кальция необходимо уничтожить в тот же день, когда они получены. С этой целью:

- Обрезки лития и кальция утилизируют растворением по одному, друг за другом в холодной воде, налитой слоем не более 0,05 м в химический тонкостенный стакан вместимостью 0,6 л. Образующийся по окончании реакции гидроксид лития используют с целью нейтрализации содержимого сосуда для отработанных растворов. Раствор гидроксида кальция - известковая вода, применяемая для обнаружения углекислого газа.

- Обрезки натрия любых размеров общей массой до 200 г помещают в круглодонную колбу.и заливают бензином, используемым для зажигалок, так, чтобы слой над верхним кусочком металла был не менее 5 см. колбу укрепляют в штативе и снабжают обратным водяным холодильником. Внутрь колбы через холодильник подают холодную воду (объем разовой порции до 5 мл).следующую порцию дают тогда, когда полностью прореагирует предыдущая. Роль бензина и обратного холодильника состоит в том, чтобы не допустить нагревания жидкости выше комнатной температуры. Колбу можно дополнительно охлаждать снаружи при помощи водяной бани. В этих условиях меняется механизм взаимодействия натрия с водой - кислород уже не принимает участия в реакции, поэтому тепловой эффект относительно невелик. Добавление воды прекращают, когда растворятся последние кусочки металла. Полученный водный раствор едкого натра отделяют от бензина в делительной воронке и используют для любых нужд.

У.Требования безопасности по окончании работы

Привести в порядок рабочее место.

- Проветрить помещение.

- Вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а):															_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/