Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1»

Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  №38

при работе с кислотами и щелочами(для учащихся, лаборанта)

I. Общие требования.

- К работе допускаются учащиеся, знакомые с целью работы, планом проведения работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Не допускается наличие на рабочем месте посторонних вещей и предметов.

- Не допускается наличие шарфов, других висящих частей одежды, распущенные волосы.

- В случае травмы необходимо сообщить об этом учителю.

- За нарушение техники безопасности учащиеся несут персональную ответственность.

- Требования безопасности перед началом работы.

- Обучающиеся должны получить задания и инструкции, ознакомиться с инструкциями.

- Проверить рабочее место на соответствие технике безопасности.

- Не приступать к работе без разрешения учителя.

- Требования безопасности во время работы.

- С концентрированными кислотами работают учитель или лаборант под тягой.

- При разбавлении серной кислоты вливать кислоту в воду, а не, наоборот, во избежание опасного разбрызгивания, пользоваться тонкостенной химической посудой.

- Не вливать горячие или теплые жидкости в толстостенные приборы и сосуды (например, в аппарат Киппа) и не добавлять в них серную кислоту.

- Во избежание ожогов полости рта, а также отравления, не брать растворы кислот и щелочей в пипетку ртом, для всасывания этих веществ следует пользоваться пипетками с ловушками или резиновой грушей.

- При работе с концентрированными кислотами и щелочами следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и другие средства защиты.

- Растворять щелочи следует в фарфоровой посуде, медленно добавляя к воде небольшие порции вещества при непрерывном помешивании. Твердую щелочь брать только щипцами или пинцетом.

- Большие куски щелочи следует раскалывать на мелкие в специально отведенном месте с применением защитных очков и перчаток.

- Отработанные кислоты и щелочи учащимся следует сливать в специальную посуду и лаборанту сливать в канализацию только после нейтрализации.

- Разлитые кислоты и щелочи лаборанту необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать, и только после этого производить уборку.

- При попадании кислоты или щелочи на кожу или одежду учащегося, необходимо сообщить об этом учителю, и затем это место необходимо промыть большим количеством воды и нейтрализовать.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При проливании кислот и щелочей немедленно сообщить об этом учителю.

- При попадании кислот и щелочей на кожу смыть большим количеством воды и нейтрализовать.

- При попадании кислоты внутрь выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту.

- При отравлении щелочами выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же 2%-ного раствора уксусной кислоты.

- После оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы.

- Привести в порядок рабочее место.

- Вымыть руки с мылом.

- Проветрить помещение.

С инструкцией ознакомлен (а):		_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/