Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1»

Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических работ по химии

- Общие требования безопасности:

  - К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкости;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Кабинет химии должен быть оснащен аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с правилами для оказания первой помощи при травмах.

  - Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичных средств пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

  - О каждом несчастном случаи пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

  - В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, и со всеми учащимися проводить внеплановый инструктаж по охране труда.

- Требования безопасности перед началом работы

- Изучит содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.

- При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использование разъедающих растворов, подготовить защитные очки.

- Подготовить к работе рабочие место, убрать все лишнее, убрать с проходов портфели и сумки.

- Проверить исправность оборудования, приборов целостность лабораторной посуды.

- Требования безопасности во время работы

я

  - Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.

  - Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю (преподавателю) или лаборанту.

•С

З.З.Запрещаеося самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной работой.

3.4.3апрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя (преподавателя).

- Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю (преподавателю) лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещено.

3.6.Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается.

- Передпроведение работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеваем защитные очки.

- Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью лишь на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклонятся над сосудами и не заглядывать в них.

3.9.Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки в кабинете химии.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые вещества.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенение немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), который немедленно должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения.

б.Требование безопасности по окончании работы

- Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.

- Привести в порядок рабочие место, сдать все оборудование, приборы, реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд вместительностью не менее 3 л.

- Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а):		  _________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/