2

 УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК» 

                               Т.Д. Ревазов

 ___.____. 2019

 
ИНСТРУКЦИЯ

«О действиях при пожаре в дневное и ночное время дежурного персонала общежития» в  ГБПОУ «СОМК» по адресу:  Павленко, 69

 
1.  Общие положения
Настоящая инструкция разработана на основании п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме в РФ". Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ.

2.  Определение места сбора студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ «СОМК» (далее - колледж):

Местом сбора при выходе из опасной зоны в ГБПОУ «СОМК» определено: внутренний двор колледжа по адресу: Павленко, 9
3.  Обязанности и действия работников общежития при пожаре в дневное время:
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный по общежитию (охрана), обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и. т.д.) произвести отключение  сработавшего датчика, немедленно сообщить заведующему общежитием  о ложном срабатывании.

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный по общежитию (охрана) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в общежитии людей  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112.

- сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя; адрес общежития; кратко описать, где загорание или что горит, сколько людей в общежитии; не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания; немедленно сообщить о пожаре директору учреждения и заведующему  общежитием.

Заведующему  общежитием послать обслуживающий персонал  для эвакуации и оказания помощи проживающим.

Если вы видите, что не сможете самостоятельно, при помощи огнетушителя, внутреннего пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к эвакуации проживающих. При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания.

4.     Обязанности и действия заведующего общежитием при пожаре в дневное время и действий дежурного по общежитию в ночное время:
- выдать работникам фонари и средства защиты органов дыхания и зрения;

- послать работников (вахтеров, охранников, старших по этажу) с ключами от помещений по комнатам контролировать эвакуацию проживающих;

- приступить к эвакуации проживающих;

- поставить человека из обслуживающего персонала или из проживающих у входа в здание  и не допускать в здание людей, чем бы это ни было вызвано (забытые документы, одежда, ценные вещи и пр.);

- после того, как из всех доступных помещений люди эвакуированы и находятся в месте сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, своему руководителю, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится;

- на месте сбора проверить по спискам проживающих, в случае отсутствия кого-либо – сообщить руководителю тушения пожара, из каких комнат отсутствуют люди, указать окна этих комнат;

- сообщить сотрудникам пожарной охраны, по какому пути проходила эвакуация, для поиска отставших.

5.     Обязанности обслуживающего персонала (старшего по этажу) при эвакуации проживающих в дневное и ночное время:
- пройти по комнатам, спокойно, без паники предупредить проживающих  о выходе из здания или помещения. Попросите взять с собой только теплые вещи в холодное время суток и документы;

- взять с собой ключи, если при стуке в комнату никто не отзывается, открыть её и убедиться, что в комнате никого нет;

- объяснить проживающим, как пройти к  ближайшему от комнаты эвакуационному выходу и где собираться в ожидании дальнейших указаний.

 
Ответственный за пожарную безопасность                                          Ж.Г. Дзебисова
