4

  УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК» 

                               Т.Д. Ревазов

 ___.____. 2019

Инструкция 
о мерах пожарной безопасности в общежитии ГБПОУ «СОМК»
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее — инструкция), разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и помещениях общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северо-Осетинский медицинский колледж». 

1.2. Каждый работник общежития, а также лицо, проживающее или посещающее общежитие, обязано знать и строго исполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.

1.3. Все лица, вселяемые в общежитие, должны проходить первичный и повторный инструктажи по пожарной безопасности под подпись в журнале правил пожарной безопасности для студентов в общежитии. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет заведующий общежитием, назначенный в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности.


2. Содержание помещений общежития.
2.1. Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2. Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.3. Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.4. Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания.

2.5. Двери эвакуационных выходов должны запираться только на легкооткрывающиеся запоры.

2.6. Системы пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.7. В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

2.8. Дежурные по общежитию должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте. 

2.9. Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

3. Запрещается.
3.1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.2. Курить и применять открытый огонь в помещении общежития.

3.3. Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику.

3.4. Пользоваться поврежденными розетками. 

3.5. Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.

3.6. Пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. 

3.7. Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.8. Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.

3.9. Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.10. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.11. Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.

3.12. Использовать выключатели, штепсельные розетки и т. п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.

3.13. Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

3.14. Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).

3.15. Разводить костры, сжигать отходы на территории общежития.

3.16. Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития. 
3.17. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.18. Хранить и применять на чердаках и в подвале общежития легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

3.19. Использовать чердаки и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3.20. Устраивать в подвалах общежития мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

3.21. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

4. Проживающие в общежитии обязаны:
4.1. Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории общежития. 

4.2. Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.

4.3. Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.

4.4.Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать пожар.

5. Действия дежурного персонала при пожаре и проведении практических 
тренировок по эвакуации людей при пожаре
5.1. В дневное время.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании общежития дежурный по общежитию обязан:

5.1.1. Немедленно сообщить об этом:

· в пожарную охрану по телефону 01 или 112 в пожарную охрану (в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию);

· дежурному по колледжу (охране) по телефону 54-60-15.
5.1.2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.1.3. Открыть двери всех эвакуационных выходов.

5.1.4. Приступить к эвакуации людей из общежития в соответствии с планом эвакуации.
5.1.5. Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.

5.1.6. Обеспечить отключение электроснабжения в здании с привлечением электрика. 

5.1.7. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод) до прибытия пожарных подразделений, не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.

5.1.8. Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

5.2. В ночное время.
5.2.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании дежурный по общежитию немедленно сообщает:

· в пожарную охрану по телефону 01 или 112 в пожарную охрану (в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию);

· дежурному по колледжу (охране) по телефону 54-60-15.

5.2.2. Дежурный по общежитию задействует систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.2.3. Дежурный по общежитию, взяв фонарь с вахты, приступает к эвакуации людей из здания, при необходимости задействует индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания, проверяет на всех этажах здания наличие людей.

5.2.4. Дежурный электрик отключает электроснабжение в здании.

5.2.5.  Дежурный по общежитию проверяет количество эвакуированных людей по списку и направляет их в безопасную зону.

5.2.6. До прибытия пожарных подразделений дежурный по общежитию приступает к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод), привлекая к тушению наиболее подготовленных студентов из числа проживающих в общежитии.

5.2.7. Дежурный по общежитию организует встречу пожарных подразделений и сообщает руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.


6. Действия проживающих в общежитии в случае получения сигнала о пожаре и при проведении практических занятий.
6.1. При оповещении о пожаре в здании необходимо:

· быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы;

· закрыть окна;

· отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть помещение;

· согласно плану эвакуации выйти из здания через основной или запасной выход и прибыть в место сбора;

· доложить о своем прибытии заведующему общежитием. 

Ответственный за пожарную безопасность                                                       Ж.Г. Дзебисова

