УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

___.____. 2019

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в складских (вспомогательных) помещениях ГБПОУ «СОМК»

Общие положения.

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (ППР № 390), устанавливает основные требования пожарной безопасности в складских (вспомогательных) помещениях ГБПОУ «СОМК».

Ответственность за пожарную безопасность в складском помещении возлагается на ________________________.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано знать пожарную опасность своего помещения, основные требования «Правил противопожарного режима в Российский Федерации», соблюдать противопожарный режим, установленный настоящей инструкцией, не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

В складском (вспомогательном) помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием лица, ответственного за пожарную безопасность помещения, и номер телефона вызова пожарной охраны ) «01» или «112».

В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы следует укладывать в штабели. Напротив дверных проёмов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

В складском (вспомогательном) помещении запрещается:

- применять и хранить материалы, показатель пожаровзрывоопасности которых неизвестен или которые не имеют сертификатов;

- хранить ЛВЖ и ГЖ и огнеопасные материалы в том же помещении, где хранятся какие-либо материалы и материальные ценности;

- курить в местах, не отведенных для этой цели;

- производить электрогазосварочные и другие огневые работы лицам, не имеющим соответствующих квалификационных удостоверений и наряда-допуска, выданного руководителем подразделения;

- производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ;

- закрывать помещение без осмотра их на предмет пожарной безопасности;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками;

- обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;

- пользоваться электроприборами (утюгами, плитками, чайниками и другими), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

- применять нестандартные или самодельные электроприборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных инструкцией;

- расстояние от светильников до горючих материалов, товаров, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 метра.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться аппаратами, расположенными вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок.

Дежурное освещение в помещениях складов, эксплуатация электронагревательных или газовых приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

Порядок действий при пожаре.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры и т. п.) обязан:

Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (при этом следует назвать адрес объекта, где возник пожар, свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в соседних помещениях, включить систему оповещения.

Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность                             Ж.Г. Дзебисова