УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

___.____. 2019

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в плотницкой мастерской

ГБПОУ «СОМК»

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (ППР № 390), устанавливает основные требования пожарной безопасности в плотницкой мастерской.

Ответственность за пожарную безопасность в плотницкой мастерской возлагается на работника мастерской - лицо, ответственное за пожарную безопасность в помещении.

Перед началом  работы  работнику необходимо  проверить  наличие  на месте средств пожаротушения (огнетушителей,  ящиков с  песком, инвентаря т.п.), убедиться в исправности систем  электрооборудования и противопожарной защиты, устранить причины и возможные источники загорания.

Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.

В плотницкой мастерской з а п р е щ а е т с я :

- допуск к работе лиц,  не прошедших противопожарный инструктаж;

- размещение столярных станков и оборудования на  участках, не отвечающих нормам и правилам пожарной безопасности;

- курение,  пользование открытым огнем, а также проведение  газоэлектросварочных работ;

- загромождение проходов,  выходов,  а также подступов к средствам пожаротушения  (пожарным  кранам, огнетушителям т.п.);

- захламление  помещения  производственными отходами,  стружкой и пылью, которые должны удаляться из помещения по окончании работы в специально отведенные места;

- допускать  скопление пыли и отходов на технологическом оборудовании, приборах отопления и электрооборудования;

- работать на станках в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов;

- использование  рубильников  в  качестве  пусковых устройств без применения кнопочных пускателей;

- перегрузка  помещений заготовками и готовыми изделиями и хранение их вне стеллажей. Ширина  прохода  между  стеллажами должна быть не менее одного метра;

- использование деревообрабатывающих станков без  оборудованных  местных отсосов;

- содержание пылесборных камер и циклонов открытыми;

- эксплуатация оборудования при повышении его  температуры и подшипников выше 45-50 С;

- применение для разогрева клея  электрических  плит  с открытыми спиралями, эксплуатация неисправного и незаземленного электрооборудования,  а  также  выполненного  с  нарушением "Правил устройств электроустановок";

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  в мастерской, а также промывка и чистка ими оборудования и деталей;

- установка  непосредственно  в  мастерской гардеробных шкафов, хранение спецодежды;

- хранение промасленных тряпок,  обтирочных материалов, ветоши на рабочих местах вне металлических ящиков с крышками;

- сушка одежды, сгораемых материалов т.п. на отопительных приборах, производственном оборудовании.

При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции работник мастерской обязан принять меры к их устранению сообщить руководству.

По окончании работы работник мастерской - лицо, ответственное за противопожарное  состояние,  обязан произвести тщательный противопожарный осмотр мастерской,  устранить имеющиеся  нарушения,  полностью обесточить электросеть общим рубильником (выключателем).

Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Порядок действий при пожаре:

При обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры и т. п.) работник мастерской обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (при этом следует назвать адрес объекта, где возник пожар, свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в соседних помещениях, включить систему оповещения;

- принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность                        Ж.Г. Дзебисова