Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- Т74 Вальщик леса

- Менеджер компетенции____________/                              /

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Вальщик леса».

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. Компетенция включает знания необходимые для выполнения вальщиком леса своей трудовой функции:

Лесной кодекс;

Требования техники безопасности;

Вальщик леса работает в коммерческих, частных, государственных предприятиях. Заготавливаемые вальщиком леса лесоматериалы являются сырьем для деревоперерабатывающих предприятий, в связи с чем, качество выпускаемой вальщиком продукции должно строго соответствовать требованиям
ГОСТов и стандартов. Помимо этого, при выполнении своей работы вальщик леса должен неукоснительно соблюдать требования лесного законодательства, экологические требования. Работа вальщика леса тесно связана со строительной, мебельной, бумагоделательной и другими отраслями.

Вальщик леса работает в основном на открытом воздухе, в лесу. Не смотря на то, что современный вальщик леса способен выполнять все приемы, связанные с заготовкой леса в одиночку, на лесосеке он никогда не работает один. Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать проблемы, гибкость и высокий профессионализм являются основными чертами современного вальщика леса.

Для того чтобы работа в лесу была эффективной, вальщик должен содержать инструмент используемый для заготовки леса в исправном состоянии. Пильная цепь должна быть остро наточена, правильно натянута. Все устройства обеспечивающие безопасность вальщика, реализованные в бензомоторной пиле, должны быть в исправном состоянии. Помимо этого для обеспечения безопасности при выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитный шлем, с защитой глаз и ушей, куртку с сигнальными вставками, брюки и специальную обувь с защитой от прорезания. Вальщику леса необходимо строго соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности. Он должен понимать, что любые ошибки могут привести к необратимым последствиям и подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.

Не смотря на то, что в современной лесной отрасли на заготовке леса все чаще используются многооперационные машины, профессия вальщика леса всегда будет востребована.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Конкурсант обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

• «WorldSkills Russia», Техническое описание «Вальщик леса»;

• «WorldSkills Russia», Регламент проведения чемпионата:

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

- ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Конкурсант должен самостоятельно выполнить модули, прописанные в разделе 4 Конкурсного задания компетенции «Вальщик леса». Каждый модуль может состоять из одной или нескольких частей.

Каждый модуль включает в себя:

Описание задания;

Инструкция для участника по прохождению задания;

Листок отчета участника (при необходимости);

Инструкции для руководителя конкурсного участка.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и необходимое время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А. Работа с оборудованием | С1 | 1 ч |
| 2 | В. Подготовка пилы к работе | С1 | 1 ч |
| 3 | С. Валка дерева | С1 | 2 ч |
| 4 | D. Раскряжевка комбинированным резом | С1 | 1 ч |
| 5 | E. Точная раскряжевка | С1 | 1 ч |
| 6 | F. Обрезка сучьев | С1 | 1 ч |
| 7 | G. Лесное товароведение | С2 | 3 ч |
| 8 | H. Лесная таксация | С2 | 3 ч |
| 9 | I. Оказание первой помощи пострадавшему | С2 | 2 ч |
|  | I1 Оказание помощи при переломе ключицы | С2 | (0,5 ч) |
|  | I2 Оказание помощи при открытом переломе голени | С2 | (1 ч) |
|  | I3 Выполнение сердечно-легочной реанимации | С2 | (0,5 ч) |

Модуль 1.  «А» Работа с оборудованием

Описание.

Конкурсанту предоставляются пильная цепь, которую он должен заточить на электрическом заточном станке. Шаг цепи 3/8, количество звеньев 66 шт.

После заточки режущих зубьев необходимо проверить высоту ограничивающих зубьев и, при необходимости, довести ее до необходимой величины.

При выполнении задания Конкурсант должен неукоснительно соблюдать требования правил техники безопасности и рекомендации изготовителя заточного станка.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант выполняет визуальный осмотр станка, проверяет затяжку заточного диска. Затем, Конкурсант производит подключение станка к сети 220 вольт и производит пробный запуск. После того как Конкурсант убедится в исправности заточного станка, он выключает двигатель станка и  производит его настройку:

а) устанавливает угол наклона заточного диска;

б) устанавливает цепь;

в) устанавливает угол поворота станины;

г) выполняет смещение станины относительно отметки «0»;

д) смещает ограничительный упор в нужную сторону;

е) производит настройку ограничения глубины опускания заточного диска;

ж) регулирует степень подачи режущего зуба к заточному диску.

После настройки станка Конкурсант производит последовательно заточку режущих зубьев одной стороны. Затем выполняет настройку станка для выполнения заточки режущих зубьев противоположной стороны и производит их заточку.

По окончании заточки режущих зубьев. Конкурсант должен проверить высоту ограничивающих зубьев шаблоном и, при необходимости, довести их до необходимого размера плоским напильником.

После окончания выполнения задания Конкурсант должен обесточить станок и навести порядок на рабочем месте.

Заточенная цепь передаётся Экспертам, для оценки.

Инструкции для руководителя конкурсного участка.

Перед выполнением конкурсного задания Эксперты должны:

а) убедиться в том, что заточный станок обесточен;

б) установить угол наклона заточного диска в положении «0»;

в) установить угол поворота станины в положение «0»;

г) установить станину в продольном положении на отметку «0».

Эксперты должны следить за тем, что бы участник соблюдал требования техники безопасности. В случае нарушения Конкурсантом требований техники безопасности, выполнение задания приостанавливается, нарушение устраняется (если возможно) и выполнение задания возобновляется. При этом учет времени не прекращается. Если нарушение неустранимо или повторяется систематически. Конкурсант отстраняется от выполнения задания. Оценка выполнения задания производится по выполненным аспектам.

Максимальное время на выполнение конкурсного задания 45 минут. По истечении 45 минут выполнение задания останавливается. Оценка выполнения задания производится по выполненным аспектам.

По окончании выполнения конкурсного задания цепь изымается у Конкурсанта и убирается в коробку с номером соответствующим номеру Конкурсанта. Оценка выполнения задания производится в отсутствии Конкурсанта.

Модуль 2: «В» Подготовка пилы к работе.

Описание.

В этом упражнении Конкурсанту предлагается разобрать и собрать пильный аппарат бензомоторной пилы. При этом необходимо заменить пильную цепь и перевернуть пильную шину.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант кладет на стол пилу, запасную пильную цепь и комбинированный ключ. Расположение инструментов на столе произвольное.

Конкурсант встаёт перед линией старта, которая находится на расстоянии 1 метр от стола.

По команде «Старт» Конкурсант должен:

а) подойти к столу (включается секундомер);

б) отпустить гайки на болтах;

в) снять защитную крышку (если нужно);

г) снять цепь с шины и со звездочки;

д) снять шину и повернуть вокруг продольной оси на 180° (или на 360°, если эту шину нельзя устанавливать с поворотом на 180°);

е) установить на шину новую цепь;

ж) установить на пилу шину с цепью;

з) установить на место защитную крышку (если нужно);

и) отрегулировать натяжение цепи (если нужно);

к) затянуть гайки;

л) положить ключ на стол (секундомер выключается).

При выполнении задания не допускается падение предметов со стола. При получении травмы оценка снижается.

Задание считается выполненным, когда Конкурсант положит комбинированный ключ на стол.

Инструкции для руководителя конкурсного участка.

Перед выполнением конкурсного задания Эксперты должны:

а) произвести осмотр рук Конкурсанта, на наличие ранее полученных травм. При наличии пометить их маркером.

б) визуально проверить натяжение пильной цепи. Нижняя ветвь цепи должна плотно прилегать к пильной шине.

в) пометить пильную шину с одной стороны, для контроля ее переворота;

г) затянуть крепежные гайки динамометрическим ключом с усилием 2 кг/м.

По окончании выполнения задания Эксперты должны:

а) проверить руки Конкурсанта на наличие травм. Если кровь выступила из ранее помеченной травмы, это не рассматривается как получение травмы во время выполнения Конкурсного задания и не влияет на итоговую оценку.

б) визуально проверить правильность натяжения пильной цепи. Нижняя ветвь цепи должна плотно прилегать к пильной шине.

в) проверить перевернута ли шина;

г) проверить полноту и правильность сборки режущего аппарата.

Пила после выполнения задания изымается у Конкурсанта и передается ему непосредственно перед выполнением следующего модуля конкурсного задания.

Модуль 3: «С» Валка дерева.

Описание.

Конкурсант должен в течение 5 минут, соблюдая требования правил техники безопасности, выполнить все элементы валки дерева на вертикально установленном отрезке бревна.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант и все его инструменты находятся на расстоянии не менее 2 метров от «дерева».

С разрешения Эксперта Конкурсант производит запуск двигателя бензопилы, прогревает его и кладет бензопилу на землю.

По команде «Старт», Конкурсант подходит к «дереву» и выполняет следующие элементы, соблюдая необходимые параметры:

- подпил на необходимую глубину с прицеливанием;

- косой рез, формируя угол подпила;

- основной пропил, соблюдая разницу высот между подпилом и пропилом;

- недопил необходимой ширины;

- сталкивание «дерева» с использованием валочных приспособлений;

- отход в безопасную зону.

Задание считается законченным, когда Конкурсант отойдет в безопасную зону и опустит бензопилу на землю либо когда конкурсант скажет «Стоп».

Инструкция для руководителя конкурсного участка.

Оценка выполнения задания производится в отсутствии Конкурсанта.

Перед выполнением упражнения Конкурсант и его инструмент должны находиться на расстоянии не менее двух метров от «дерева».

При выполнении упражнения Конкурсант не должен выполнять передвижения если не включен тормоз пильной цепи, либо пильная цепь не находится в контакте с «деревом». В противном случае, каждый шаг считается «штрафным». Общее количество «штрафных» шагов записывается в протокол.

Если Конкурсант скажет «Стоп», время останавливается. При этом все аспекты, оценка которых возможна, оцениваются.

Если время выполнения Конкурсного задания превышает 300 секунд, Конкурсант отстраняется от выполнения задания. Все аспекты, оценка которых возможно, оцениваются.

Модуль 4: «D» Раскряжевка комбинированным резом.

Описание.

На площадке на «козлах» устанавливаются два бревна с уклоном 7 градусов относительно горизонта с наклоном в противоположные стороны. Конкурсант, соблюдая требования правил техники безопасности, должен отпилить от каждого ствола  по одному диску толщиной от 3 до 8 сантиметров применив комбинированный рез. Резы должны быть перпендикулярны оси ствола. Нижний и верхний рез должны совпасть.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант находится на расстоянии 2 метра от ближайшего бревна перед линией старта, при этом он сам и весь его инструмент не должны ее пересекать.

С разрешения Эксперта. Конкурсант производит запуск двигателя бензопилы и его прогрев, после чего ставит бензопилу на землю перед линией старта.

По команде «Старт» Конкурсант приступает к выполнению задания:

а) подходит к ближайшему бревну и производит начальный рез снизу. Пиление необходимо прекратить, когда верхняя ветвь пильной шины будет в  зоне красных полос нанесенных на бревне.

б) производит пиление сверху, начиная его в зоне зеленой полосы. Пиление должно быть прекращено, когда нижняя ветвь пильной шины будет в зоне красных полос. При этом резы должны совпасть и диск должен полностью отделиться от бревна.

в) аналогичным образом производится раскряжевка на втором бревне.

Задание считается выполненным, когда второй диск коснется земли либо когда конкурсант подаст команду «Стоп».

Инструкция для руководителя конкурсного участка.

Оценка выполнения задания производится в отсутствии Конкурсанта.

На каждом отпиленном диске указывается номер Конкурсанта и, через дробь номер бревна. Нумерация бревен ведется от линии старта. Также на диске записываются все данные измерений и отмечаются места, где производились измерения на диске.

При выполнении измерений углов угломер необходимо располагать длинным плечом на поверхности бревна, а коротким по плоскости реза. При этом длинное плечо должно располагаться строго параллельно оси ствола, а короткое плечо должно быть направлено к центру бревна.

При измерении верхнего угла длинное плечо угломера нужно расположить посередине зеленой полосы. При измерении боковых углов – посередине красных полос. При измерении нижнего угла в самой нижней точке бревна. Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание плеч угломера к бревну. В случае, если рез не прямолинеен и при измерении обнаруживается более чем один угол, в зачет принимается угол наиболее удаленный от 90 градусов. Из четырех результатов измерений углов в протокол заносится значение наиболее удаленное от 90 градусов.

При несовпадении резов измерение образовавшегося порога необходимо производить в месте наибольшего несовпадения. Измерения производятся на диске и на бревне. В зачет идет наибольшее значение.

В случае если на отпиленном диске или не торце бревна имеется след пиления выше верхней границы красных полос образовавшийся при пилении снизу, либо ниже нижней границы красных полос образовавшийся при пилении сверху об этом делается отметка в протоколе. Если шина при выполнении реза полностью пересекает красную полосу, но следа на диске или на торце бревна при этом не остается, такое пересечение не учитывается.

Если диск не отделен полностью, об этом делается запись в протоколе. По данному бревну оцениваются те аспекты, которые можно оценить, не отделяя диск.

Модуль 5: «Е» Точная раскряжевка.

Описание.

На площадке на щиты укладываются два бревна. На щит укладываются опилки толщиной 3 см. Конкурсант, соблюдая требования правил техники безопасности,  должен отпилить по одному диску толщиной от 3 до 8 сантиметров от каждого из двух бревен, не повредив настил, на котором лежит бревно. Рез должен быть перпендикулярен продольной оси бревна.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант и его инструмент должен находиться на расстоянии 2 метра от ближайшего бревна, перед линией старта.

С разрешения Эксперта, Конкурсант производит запуск двигателя бензопилы и его прогрев. После этого бензопила опускается на землю.

По команде «Старт», Конкурсант подходит к ближайшему бревну и производит раскряжевку, стараясь как можно более точно отпилить диск от бревна, но при этом не повредить щит, на котором оно лежит. Затем он переходит ко второму бревну и аналогичным способом выполняет раскряжевку второго бревна. При переходе от первого ко второму бревну не допускается перешагивание через бревно или упор. Запрещается во время выполнения задания умышленно удалять опилки с настила.

Задание считается выполненным, когда Конкурсант коснется пилой финишного диска расположенного в непосредственной близости от второго бревна.

Инструкция для руководителя конкурсного участка.

Оценка выполнения задания производится в отсутствии Конкурсанта.

На каждом отпиленном диске указывается номер Конкурсанта и, через дробь, номер бревна. Нумерация бревен ведется от линии старта.

Измерения углов производятся с трех сторон: сверху в вертикальной плоскости и с обоих боков в горизонтальной плоскости.

Угломер необходимо располагать длинным плечом по поверхности бревна, коротким по плоскости реза. Короткое плечо угломера должно быть направлено к центру бревна. Длинное плечо должно располагаться параллельно оси ствола.

Если рез не прямолинеен и при измерении какого либо угла образуется более чем одно значение, в зачет принимается то, которое наиболее удаленно от 90 градусов. Из трех полученных значений измерений углов, в протокол заносится то, которое наиболее удалено от 90 градусов.

Измерение не допиленного остатка производятся с двух сторон. В зачет принимается наибольшее измерение. При касании пильной цепью стенда, измерение остатка не производится. В протокол вносится запись «Касание».

Все измерения заносятся в протокол и дублируются на отпиленном диске.

Модуль 6: «F» Обрезка сучьев.

Описание.

На двух опорах устанавливается оцилиндрованное бревно таким образом, чтобы верхняя плоскость бревна была на уровне 60 сантиметров от земли. В бревно вставлены сучья хвойной породы диаметром 30 мм в количестве 30 штук. Конкурсант должен как можно быстрее обрезать все сучья, не повредив ствол и не оставив «пеньков».

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

Конкурсант по приглашению Эксперта входит в стартовую зону, запускает двигатель пилы и кладет пилу перед линией старта, нанесенной на стволе. Конкурсант и все части пилы должны находиться перед линией старта.

По команде «Старт» Конкурсант начинает последовательно обрезать сучья от линии старта до линии финиша.

Задание считается законченным, когда шина пересечет линию финиша. Если в процессе выполнения задания с пильной шины слетит цепь и Конкурсант не может продолжать выполнение задания, он может сказать «Стоп», при этом секундомер выключается.

Во время выполнения задания запрещается отрывать ногу от земли, если кончик пильной шины находится со стороны Конкурсанта относительно оси ствола.

Инструкция для руководителя конкурсной площадки.

Оценка выполнения задания производится в отсутствии Конкурсанта.

На каждом бревне указывается номер Конкурсанта.

При выполнении задания Эксперты должны следить за передвижениями Конкурсанта. В случае если Конкурсант допускает отрыв ноги от земли в момент, когда кончик пильной шины находится с его стороны относительно оси ствола, каждое такое действие учитывается и их общее количество записывается в протокол.

При оценке качества выполненного задания необходимо проверить бревно на наличие не спиленных сучьев, остатков «пней» выше 5 мм, повреждений ствола на глубину более 5 мм. Не спиленным считается сук, высота которого превышает 5 см. Каждое такое нарушение отмечается на бревне маркером. Количество допущенных нарушений заносится в протокол и дублируется на поверхности бревна маркером.

Модуль 7: «G» Лесное товароведение

Описание.

Конкурсант должен в течение 45 мин, соблюдая требования действующих государственных стандартов и правил техники безопасности, произвести измерение лесоматериалов, определить их объем, выявить сорт образующие пороки и произвести из измерения. Определить сорт и назначение данных лесоматериалов. На работы по обследованию и измерению лесоматериалов и пороков отводится 25 минут, на работу с таблицами и ГОСТами отводится 20 минут.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

При выполнении работ по обследованию и измерению лесоматериалов и пороков Конкурсант должен:

а) определить породы представленных лесоматериалов;

б) произвести измерения длин и диаметров лесоматериалов;

в) выявить пороки и произвести их измерения;

г) полученные данные занести в Рабочую ведомость.

При работе с таблицами и ГОСТами Конкурсант должен:

а) определить объем лесоматериалов;

б) определить сорт лесоматериалов;

в) определить назначение лесоматериалов;

г) определить стандартные размеры сортиментов;

д) полученные данные занести в Листок отчета.

При выполнении задания Конкурсант должен руководствоваться следующими государственными стандартами:

- измерение размеров сортиментов производить в соответствии с ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка»;

- определение и измерение пороков древесины производить в соответствии с ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»;

- определение сорта лесоматериала и его назначение производить в соответствии с ГОСТ  9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород»,  ГОСТ 9462-2016 «Лесоматериалы круглые лиственных пород»;

- определение объема сортимента производить в соответствии с ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».

Модуль «H» Лесное товароведение

Рабочая ведомость

№ конкурсанта______

время начала:_____________________       время окончания:__________________

| № л/м | Порода лесоматериала | Диаметр лесоматериала | Длина лесоматериала | Сорт образующие пороки древесины | Размеры пороков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Подписи Экспертов:  ________________/_____________________

________________/_____________________

________________/_____________________

| Модуль «G» Лесное товароведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИСТОК ОТЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурсант №_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | время начала:_______________ |  |  |  | время окончания: ______________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аспект |  | Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 | № 4 |  |  |  |
|  | Диаметр стандартный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина стандартная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование пороков |  | Измерения пороков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сорт лесоматериала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение лесоматериала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи Экспертов: |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инструкции для руководителя конкурсного участка.

При выполнении задания Конкурсанту предоставляется Волонтер, который должен оказывать содействие при выполнении измерений и заполнении рабочей ведомости. При этом Волонтер не должен подсказывать Конкурсанту, в противном случае, Волонтер удаляется с площадки и вызывается другой. На время замены Волонтера время выполнения задания останавливается. При повторном нарушении со стороны Волонтера, Участник отстраняется от выполнения задания.

На выполнение работ по обследованию лесоматериалов отводится 25 минут. По завершении выполнения работ по обследованию и измерению лесоматериалов и пороков либо по истечении установленного времени, Рабочая ведомость у Конкурсанта изымается. Рабочая ведомость остается у Эксперта до начала выполнения Конкурсантом работ с таблицами и ГОСТами.

На выполнение работ с таблицами и ГОСТами отводится 20 минут. По окончании выполнения задания или по истечении отведенного времени Листок отчета у Конкурсанта изымается. При выполнении задания Конкурсанту запрещается пользоваться электронными устройствами и бумажными носителями кроме, предоставленных организаторами.

Модуль 8: «Н» Лесная таксация

Описание.

Конкурсант должен в течение 45 минут произвести сплошной перечет деревьев на отведенной площади и определить запас по породам и общий на отведенной площади и на одном гектаре.

Инструкция для участника.

Заходить на конкурсную площадку и приступать к выполнению задания можно только с разрешения Эксперта.

При выполнении полевых работ Конкурсант в течение 25 минут должен:

а) произвести измерения диаметров растущих деревьев на отведенной площади;

б) определить три средних ступени толщины;

в) с помощью высотомера измерить высоту у трех деревьев в каждой из «средних» ступеней толщины;

г) полученные данные занести в ведомость перечета деревьев назначенных в рубку.

При выполнении камеральных работ Конкурсант в течение 20 минут должен:

а) определить средний диаметр и среднюю высоту по каждой породе;

б) определить разряд высот по каждой породе;

в) используя таблицы определить запас по породам на отведенной площади;

г) по предоставленным данным рассчитать площадь отведенного участка;

д) вычислить общий запас на одном гектаре;

е) полученные данные занести в Листок отчета.

Для определения запаса использовать местные таблицы высот и объемов стволов в коре для древостоев разных древесных пород и районов по разрядам высот (по Н.В.Третьякову и П.В.Горскому).

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку

Лесничество _______________, участковое лесничество ________________,

урочище (дача) ___________, квартал N ___, выдел(а) N ____,лесосека N ___, общая (в том числе эксплуатационная) площадь лесосеки ___ га.

Форма и вид рубки _______________. Перечет: сплошной, ленточный, круговыми реласкопическими   площадками,   круговыми площадками   постоянного   радиуса (нужное подчеркнуть), N лент __________, длина лент _______ м, ширина лент ___________ м, NN круговых площадок ____________, радиус площадок __________,число площадок ____, площадь перечета ______ га. Подрост: площадь _______га, порода __________, количество на 1 га _____ тысяч штук, средняя высота _____ м. Число семенных куртин, полос_____ штук, их площадь ____ га.

| Ступень толщины, см (Перечет при необходимости может осуществляться по 2-х см ступеням толщины) | Число деревьев по породам, штук |  |  |  |  |  | Число единичных и групповых семенных деревьев (семенников) по породам |  | Модельные деревья для определения разряда высот |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порода________ |  |  | порода________ |  |  |  |  | порода | диаметр с округлением до 1 см | высота с округлением до 0,5 м | разряд высот |
|  | деловых | полуделовых | дровяных | деловых | полу-деловых | дровяных | порода | порода |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Экспертов: _________________/____________________

_________________/_____________________

__________________/____________________

| Модуль "Н" Лесная таксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИСТОК ОТЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурсант №_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | время начала:_____________ |  |  |  | время окончания: ___________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аспект |  | Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сосна |  | Ель | Береза |  | Осина |  |  |  |
|  | Высота средняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запас на п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь отведенного участка, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запас на 1 гектаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запас общий на 1 гектаре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи Экспертов: |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

Модуль 9: «I» Оказание первой помощи пострадавшему

Конкурсант должен оказать первую помощь пострадавшему при переломе ключицы, при открытом переломе голени и произвести сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация выполняется на манекене.

Описание. Конкурсант с разрешения Экспертов приступает к выполнению задания.

Для оказания первой помощи при переломе ключицы, Конкурсант должен обеспечить правильное положение пострадавшего и наложить повязку «Дезо». На оказание помощи отводится 5 минут.

Для оказания помощи при открытом переломе голени Конкурсант, в течение 7 минут, должен:

а) остановить кровотечение;

б) произвести иммобилизацию конечности.

При проведении сердечно-легочной реанимации Конкурсант должен:

а) проверить наличие сознания у пострадавшего;

б) проверить наличие пульса на сонной артерии;

в) проверить наличие дыхания;

г) вызвать скорую помощь;

д) проверить и, в случае обнаружения, удалить острые предметы из-под пострадавшего;

е) освободить ротовую полость от инородных предметов;

ж) определить место надавливания на грудную клетку;

з) произвести необходимое количество надавливаний с нужной частотой;

и) произвести необходимое количество выдохов изо рта в рот;

к) проверить наличие пульса и дыхания, в случае их отсутствия, реанимационные действия повторить.

Инструкция для руководителя конкурсной площадки.

Для оказания первой помощи при переломе ключицы и при переломе голени, в качестве «пострадавшего» Конкурсанту назначается Волонтер. Волонтер не должен помогать или подсказывать Конкурсанту.

При проведении сердечно-легочной реанимации необходимо зафиксировать время, в течение которого Конкурсант устанавливает наличие дыхания и пульса у пострадавшего. Также необходимо зафиксировать время, в течение которого Конкурсант выполняет непрямой массаж сердца.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| А | Работа с оборудованием |  | 10,0 | 10,0 |
| В | Подготовка пилы к работе |  | 10,0 | 10,0 |
| С | Валка дерева |  | 15.0 | 15.0 |
| D | Раскряжевка комбинированным резом |  | 15.0 | 15.0 |
| E | Точная раскряжевка |  | 15.0 | 15.0 |
| F | Обрезка сучьев |  | 15.0 | 15.0 |
| G | Лесное товароведение |  | 10,0 | 10,0 |
| H | Лесная таксация |  | 10,0 | 10,0 |
| I | Оказание первой помощи пострадавшему |  |  | 10,0 |
|  | I1 Оказание помощи при переломе ключицы |  | 2,5 |  |
|  | I2 Оказание помощи при открытом переломе голени |  | 2,5 |  |
|  | I3 Выполнение сердечно-легочной реанимации |  | 5,0 |  |
| Всего |  |  | 100,0 | 100,0 |

Субъективные оценки - Не применимо.

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Задания в модулях не повторяются.

Для выполнения всех модулей, Конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если Конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все  модули сделаны в основное время, в полном объёме.

После выполнения задания Конкурсант должен получить подтверждение Эксперта на выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет Эксперт.

Конкурсант должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, каски, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие в необходимых случаях спец. обувь, спец. одежду, очки, защитные каски к работе на площадке не допускаются.