|  | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) |  |  |  |  |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников | Диапазон датчика освещенности: ≥ 0 и ≤ 180000 Люкс (значение параметра нижней границы диапазона не подлежит изменению, с полным покрытием верхней границы диапазона). Диапазон датчика относительной влажности: ≥ 0 и ≤ 100 Процент (значение параметра не подлежит изменению). Диапазон датчика температур: ≥ -20 и ≤ + 140 °С (с полным покрытием диапазона). Дополнительные материалы в комплекте: USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, Видеоролики, Зарядное устройство с кабелем miniUSB, Кабель USB соединительный, Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Справочно-методические материалы, Упаковка, Учебное пособие. Наличие русскоязычного сайта поддержки: Да. Предметная область: Биология. Тип датчика: Беспроводной мультидатчик, Датчик освещенности, Датчик относительной влажности, Датчик температуры исследуемой среды, Датчик температуры окружающей среды, Датчик уровня pH. Тип пользователя: Обучающийся. | 2 | Российская Федерация (643) |
| 2 | Цифровая лаборатория для школьников | Диапазон датчика оптической плотности, нм: > 500 и ≤ 550 (с полным покрытием диапазона). Диапазон датчика температур: ≥ -20 и ≤ + 140 °С (с полным покрытием диапазона). Диапазон датчика электропроводности, мкСм: ≥ 0 и ≤ 20000 (значение параметра не подлежит изменению). Дополнительные материалы в комплекте: USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, Видеоролики, Зарядное устройство с кабелем miniUSB, Кабель USB соединительный, Набор лабораторной оснастки, Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Справочно-методические материалы, Упаковка, Учебное пособие. Наличие русскоязычного сайта поддержки: Да. Предметная область: Химия. Тип датчика: Датчик температуры исследуемой среды, Датчик уровня pH, Датчик электрической проводимости. Тип пользователя: Обучающийся. | 2 | Российская Федерация (643) |
| 3 | Цифровая лаборатория для школьников | Диапазон датчика силы тока: ≥ -5 и ≤ + 5 Ампер (с полным покрытием диапазона). Диапазон датчика абсолютного давления: ≥ 0 и ≤ 500 Килопаскаль (значение параметра нижней границы диапазона не подлежит изменению, с полным покрытием верхней границы диапазона). Диапазон датчика акселерометр, g: +/- 8 (с полным покрытием диапазона). Диапазон датчика магнитного поля, мТл: ≥ -80 и ≤ + 80 (с полным покрытием диапазона). Диапазон датчика напряжения: ≥ -15 и ≤ + 15 Вольт (значение параметра не подлежит изменению). Диапазон датчика температур: ≥ -20 и ≤ + 120 °С (с полным покрытием диапазона). Дополнительные материалы в комплекте: USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, USB осциллограф, Видеоролики, Зарядное устройство с кабелем miniUSB, Кабель USB соединительный, Конструктор для проведения экспериментов, Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Справочно-методические материалы, Упаковка, Учебное пособие. Наличие русскоязычного сайта поддержки: Да. Предметная область: Физика. Тип датчика: Беспроводной мультидатчик, Датчик абсолютного давления, Датчик акселерометр, Датчик магнитного поля, Датчик силы тока, Датчик температуры исследуемой среды, Датчик электрического напряжения. Тип пользователя: Обучающийся. | 2 | Российская Федерация (643) |

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  | Кол-во | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 7 |
| Учебный набор робототехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебный набор программируемых робототехнических платформ | Интерфейсы: Bluetooth, Ethernet, I2C, I2S, ISP, SPI, USART, USB, WiFi. Количество потенциометров с рукояткой для плавного управления внешними устройствами: 1 шт. Количество сервоприводов больших: 4 шт. Количество сервоприводов малых: 2 шт. Количество шаговых приводов: 2 шт. Комплектация: 3х проводные шлейфы Папа-Мама, Аккумуляторная батарея, Блок питания, Жидкокристаллический дисплей, Зарядное устройство аккумуляторных батарей, Модуль технического зрения, Плата для беспаечного прототипирования, Порты USB для программирования, Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств, Провода для макетирования тип Мама-Мама, Провода для макетирования тип Папа-Мама, Провода для макетирования тип Папа-Папа, Программируемые кнопки, Программируемые светодиоды, Робототехнический контроллер, Семисегментный индикатор, Сервоприводы большие, Сервоприводы малые, Шаговые приводы. Наличие встроенного микропроцессора: Да. Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса: Да. Общее количество контактов: 830 шт. Общее количество элементов: 200 шт. Дополнительные характеристики**: Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. Набор предназначен для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроники и схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основных технических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различных инженерных, кибернетических и встраиваемых систем. В состав набора входят: Комплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота и комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота. Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота: 1 шт. Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота: 20 шт. Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки): 180 шт. В состав комплекта входят привода различного типа: Моторы с интегрированным или внешним датчиком положения (значение параметра не требует конкретизации): 2 шт. Сервопривод большой: 4 шт. Сервопривод представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор. Технические характеристики привода: Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 5 В. Верхняя граница диапазона: 8 В. Максимальный момент: 20 кг*см. Максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления: 180 угловых градусов. Сервопривод малый: 2 шт. Сервопривод представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор. Технические характеристики привода: Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 5 В. Верхняя граница диапазона: 8 В. Максимальный момент: 1,8 кг*см. Максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления: 180 угловых градусов. Шаговый привод: 2 шт. Электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор. Характеристики: Режим постоянного вращения выходного вала. Внешняя система управления для управления приводом в шаговом режиме. Технические характеристики привода: Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 5 В. Верхняя граница диапазона: 9 В. Передаточное отношение редуктора: 64 ед. Максимальный момент: 3 кг*см. Номинальный угол шага в режиме постоянного вращения: Нижняя граница диапазона: 0. Верхняя граница диапазона: 0,1 град. Элементы для сборки вакуумного захвата: Вакуумная присоска: 1 шт. Электромагнитный клапан: 1 шт. Вакуумный насос: 1 шт. Элементная база для прототипирования: Плата для беспаечного прототипирования: 1 шт. Общее количество контактов: 830 шт. Количество контактов питания: 200 шт. Количество контактов для монтажа: 630 шт. Набор проводов для макетирования: 1 шт. Набор проводов тип «Папа-Папа». Набор проводов тип «Папа-Мама». Набор проводов тип «Мама-Мама». Набор 3х проводных шлейфов «Папа-Мама»: Длина 10 см: 40 шт. Длина 15 см: 8 шт. Длина 20 см: 4 шт. Длина 25 см: 4 шт. Набор электронных компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды): Комплект резисторов: 1 шт. Количество различных номиналов сопротивления: 30 шт. Комплект светодиодов: 1 шт. Количество различных оттенков: 5 шт. Количество модулей в наборе: 100 шт. Моторы с энкодером: 2 шт. Инфракрасный датчик: 3 шт. Датчик температуры: 1 шт. Датчик освещенности: 1 шт. Тактовая кнопка: 5 шт. Инфракрасный датчик: 3 шт. Датчик расстояния УЗ-типа: 3 шт. Измеряемая дальность: Нижняя граница диапазона: 0,03 м. Верхняя граница диапазона: 4 м. Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 3 В. Верхняя граница диапазона: 5 В. Модуль беспроводного управления по ИК-каналу: 1 шт. Модуль приёмника: 1 шт. Модуль пульта управления со встроенным передатчиком: 1 шт. Количество кнопок управления: 10 шт. Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth: 1 шт. Версия Bluetooth: 2.0. Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 3 В. Верхняя граница диапазона: 5 В. Семисегментный индикатор: 1 шт. Количество разрядов: 1 шт. Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 3 В. Верхняя граница диапазона: 5 В. Жидкокристаллический дисплей: 1 шт. Напряжение питания: Нижняя граница диапазона: 3 В. Верхняя граница диапазона: 5 В. Потенциометр: 3 шт. Аккумуляторная батарея: 1 шт. Номинальное значение выходного напряжения: Нижняя граница диапазона: 6 В. Верхняя граница диапазона: 9 В. Емкость: 920 мАч. Зарядное устройство аккумуляторных батарей: 1 шт. Количество каналов: 1 шт. Максимальный ток заряда: 0,2 А. Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторов: 7 В. Входное напряжение: 220 В. Блок питания: 1 шт. Выходной ток: Нижняя граница диапазона: 1 А. Верхняя граница диапазона: 2 А. Выходное напряжение: Нижняя граница диапазона: 7 В. Верхняя граница диапазона: 12,5 В. Звуковой излучатель: 1 шт. Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды: 1 шт. Характеристики мультидатчика: Встроенный микроконтроллер: 1 шт. Тактовая частота микроконтроллера: 16 МГц. Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера: 8 Кбайт. Напряжение: Минимально допустимый уровень напряжения питания: 5 В. Максимально допустимый уровень напряжения питания: 12 В. Интерфейсный разъем типа RJ: 1 шт. Интерфейс 1-wire TTL: 1 шт. Цифровые и аналоговые порты. Штыревой интерфейсный разъем: 1 шт. Количество линий штыревого интерфейсного разъема: 6 шт. Комплект универсальных вычислительных модулей: Базовая плата: 1 шт. Базовая плата универсального вычислительного модуля представляет собой программируемый контроллер в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки (значение параметра не требует конкретизации). Базовая плата обладает встроенными интерфейсами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроенными интерфейсами USB, UART, I2C, SPI, 1- wire TTL, Bluetooth, WiFi. Плата расширения для сетевого взаимодействия: 1 шт. Плата расширения обеспечивает возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet. Плата расширения обладает портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейс SPI и возможностью подключения внешней карты памяти. Плата расширения для подключения силовой нагрузки: 1 шт. Плата расширения для подключения силовой нагрузки обеспечивает возможность прямого подключения внешней силовой нагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. Входящие в комплект устройства обладают одновременной конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. Программируемый контроллер: 1 шт. Обеспечивает возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\C++, JavaScript. Программируемый контроллер обладает портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроенными программируемыми кнопками и электромеханическими модулями для организации системы ручного управления, встроенными программируемыми светодиодами для индикации рабочего режима, встроенными интерфейсами USB, USART, I2C, SPI, 1-wire TTL, ISP, Ethernet, Bluetooth, WiFi. Характеристики: Напряжение питания внешней аккумуляторной батареи: Нижняя граница диапазона: 6,8 В. Верхняя граница диапазона: 12 В. Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств: 50 шт. Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу: 3 шт. Порты USB для программирования: 2 шт. Тумблер для коммутирования подачи электропитания: 1 шт. Интерфейс USART: 3 шт. Интерфейс I2C: 1 шт. Интерфейс SPI: 1 шт. Интерфейс типа 3pin TTL: 1 шт. Интерфейс Ethernet: 1 шт. Интерфейс Wi-Fi: 1 шт. Интерфейс Bluetooth: 1 шт. Интерфейс ISP: 2 шт. Программируемая кнопка: 6 шт. Программируемый светодиод: 7 шт. Потенциометр с рукояткой для плавного управления внешними устройствами: 6 шт. Модуль технического зрения: 1 шт. Модуль технического зрения имеет встроенный программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, определения их параметров и дальнейшей идентификации. Обладает совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов - TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Выполняет все измерения и вычисления посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора. Возможность разработки и установки пользовательского программно-аппаратного комплекса, использующего аппаратные вычислительные ресурсы, память, видео данные и интерфейсы модуля средствами встроенной в него программно-аппаратного комплекса. Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине. Встроенный программно-аппаратный комплекс позволяет осуществлять настройку модуля технического зрения: настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. Характеристики: Беспроводной интерфейс Wi-Fi. Беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи видео потока и данных об обнаруженных объектах со стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), подключения модуля к сети Интернет. Интерфейс Bluetooth 4.0. Интерфейс Bluetooth 4.0 для обмена данными с модулем с мобильных устройств. Интерфейс USB: 1 шт Кол-во ядер процессора: 4. шт. Частота процессора: 1,2 ГГц. Оперативная память: 512 Мбайт. Встроенное запоминающее устройство: 8 Гбайт. Частота получения и передачи видео потока между программно-аппаратным комплексом, исполняемым на модуле, при разрешении 2592x1944: 15 кадров в с. Максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB: 2592x1944 пикс. Кол-во различных объектов, обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля: 10 шт. Общее количество элементов в наборе: более 590 шт. (значение параметра не требует конкретизации). Набор обеспечивает возможность разработки модели мобильного робота, управляемой в FPV-режиме посредством программно-аппаратного комплекса для персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android или IOS (значение параметра не требует конкретизации), обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. Набор обеспечивает возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере «Интернет вещей», а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. В состав набора входит пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере «Интернет вещей», разработки и прототипированию моделей роботов. В состав набора входит пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта. |  | 1 | Российская Федерация |
| 2 | Робот-манипулятор учебный | Вид товара: робот-манипулятор учебный. Количество степеней свободы: 4 шт. Максимальная грузоподъёмность: 0,5 кг. Набор сменных захватов: да. Дополнительные характеристики***: Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве. Количество осей робота манипулятора, шт.: 4. Перемещение инструмента в пространстве по трем осям управляется шаговыми двигателями. Напряжение питания шаговых двигателей, В: 12. Серводвигатель четвертой оси обеспечивает поворот инструмента. Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси, градусов: 180. Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси используется энкодер. Угол поворота заднего плеча манипулятора, градусов: 90. Угол поворота переднего плеча манипулятора , градусов: 100. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора используется гироскоп. Угол поворота по четвертой оси, градусов: 180. Возможность оснащения сменными насадками: Насадка пневматическая присоска, шт.: 1. Насадка механический захват, шт.: 1. Насадка держатель для карандаша, шт.: 1. Насадка с лазером, шт.: 1. Защитные очки для работы с лазером, шт.: 1. Насадка для 3Д-печати, шт.: 1. Насадка-переходник для сборки спроектированного из деталей конструктора инструмента, шт.: 1. Оснащен сервоприводом для пневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченного объекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси. Для обеспечения функционирования пневматического захвата оснащен встроенной в корпус манипулятора помпой. Имеет возможность подключения дополнительных устройств (транспортера, рельса для перемещения робота, пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика, модуля беспроводного доступа). Обеспечивает перемещение насадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Корпус выполнен в защищенном исполнение (класса IP20). Материал корпуса: алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента, дополнительных насадок и четвертой оси), мм: 350. Интерфейс подключения: USB. Имеет возможность автономной работы и внешнего управления. Bluetooth-пульт для внешнего управления, шт.: 1. Управляющий контроллер совместим со средой Arduino. Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch, и языком программирования С. Обеспечивает поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. Поддерживает перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей, с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). |  | 1 | Российская Федерация |
| 3 | Расширенный робототехнический набор | Комплектация: Датчик расстояния ультразвуковой, Модуль Wi-Fi, Программируемый контроллер управления «ввод, вывод», Программно-аппаратный комплекс для программирования в блочной среде, Си, Python, Серво-мотор с устройством управления. Дополнительные характеристики****: Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков. Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов. Встроенные беспроводные сетевые решения (Wi-Fi и Bluetooth), возможность интеграции с бесплатным облачным программно-аппаратным комплексом, обеспечивают возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. Обеспечивается возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Предусмотрена опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику. Предусмотрена возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами. Комплектация. 1. Программируемые контроллеры: 2 шт. Программируемые контроллеры в пластиковых корпусах позволяют одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения. Имеют возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно. Позволяют реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python). Контроллер тип 1: Совместимость с открытой платформой Arduino. Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу): 5 шт. Порт USB Type для подключения к компьютеру : 1 шт. Разъём для подключения блока питания. Кнопки включения и перезапуска на корпусе. Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE. Контроллер тип 2: Контроллер имеет встроенный программно-аппаратный комплекс. Возможность одновременной записи нескольких программных продуктов, с возможностью переключения между ними. Количество одновременно записываемых программных продуктов: 8 шт. Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python. Встроенный модуль Bluetooth с версией 4.2. Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA. Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения. Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом: 20 шт. Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры. Тип матрицы дисплея: IPS. Диагональ дисплея: 1,4 дюйм. Разрешение дисплея: 121х121 пиксель. Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств: 10 шт. Порт USB: 1 шт. Кабель USB для подключения к компьютеру: 1 шт. Плата расширения совместимая с контроллером. Емкость литий-ионной батареи платы: 750 мА*ч. Выключатель питания платы: наличие. 2. Общее количество элементов в наборе: 400 шт. Пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям , шестерни, предназначенные для создания червячных и зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы. Bluetooth модуль: 1 шт. Двойной датчик линии: 1 шт. Ультразвуковой датчик расстояния: 1 шт. Диапазон измерения: 4 м. Датчик цвета: 1 шт. Возможностью определения 256 цветов. Датчик касания электро-механический: 1 шт. Модуль ИК-приемник: 1 шт. Пульт дистанционного управления ИК: 1 шт. Мотор постоянного тока с редуктором: 2 шт. Максимальная частота вращения мотора постоянного тока: 200 об/мин. Сервопривод: 1 шт. Усилие сервопривода: 1 кг*см. Перезаряжаемая батарея (аккумулятор): 1 шт. Программно-аппаратный комплекс, используемый для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для бесплатного скачивания из сети Интернет и последующего использования. |  | 1 | Российская Федерация |

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  | Кол-во | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 7 |
| 1 | Ноутбук RAYbook модели Si1512 | Батарея съемная без инструментов: Нет. Время автономной работы от батареи*: 6 ч. Емкость батареи: 44 Ватт-час. Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) 2 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: 1 шт. Количество потоков процессора: 8 шт. Количество ядер процессора: 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: 24 Гб. Наличие док-станции в комплекте: Нет. Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре: Да. Наличие модулей и интерфейсов: HDMI, M.2, VGA, Type-C. Наличие сенсорного экрана: Нет. Общий объем установленной оперативной памяти: 8 Гб. Объем SSD накопителя: 240 Гб. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): 6 Мб. Размер диагонали: 15.6 Дюйм (25,4 мм). Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: 0,9. Разрешение экрана: Full HD. Тип беспроводной связи: Bluetooth, Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная). Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: 1,6 Гигагерц. |  | 5 | Россия |

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) | Возможность автоматической двухсторонней печати: Да. Возможность сканирования в форматах: A4. Время выхода первого черно-белого отпечатка (значение параметра не требует конкретизации): 9 Секунда. Количество печати страниц в месяц (значение параметра не требует конкретизации): 30000 Штука. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: 1200. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: 1200. Максимальный формат печати: А4. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Объем установленной оперативной памяти: 256 Мегабайт. Ресурс фотобарабана, страница (значение параметра не требует конкретизации): 10000. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин (значение параметра не требует конкретизации): 30. Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин (значение параметра не требует конкретизации): 30. Способ подключения: Ethernet (RJ-45), LAN, USB, Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Тип сканирования: Планшетный Тип сканирования: Протяжный. Цветность печати: Черно-Белая. | 4 | Китай |